Zał. 1. Maszyna do sztancowania – specyfikacja

Przedmiotem zamówienia objęte są: dostawa oraz instalacja urządzenia w zakładzie Zamawiającego w Jeleniej Górze.

Cechy urządzenia:

- Magazynek użytków z automatycznym pobraniem użytku i z możliwością dostosowania do rozmiaru użytków w zakresie od 80x50 mm do 150x150 mm lub większym (oznacza to, że urządzenie powinno obsługiwać użytki w minimalnym wskazanym zakresie formatów, ale może także obsługiwać mniejsze nić 80x50 mm i/lub większe niż 150x150mm).

- Produktem wejściowym jest płaski, zadrukowany i wycięty element wykonany z PET G (lub PET) o grubości 0,5 lub 0,7mm o wymiarach w przedziale: 80x50 mm – 150x150 mm, po stronie niezadrukowanej użytek jest pokryty folią ochronną.

- Łączenie procesów: tłoczenie na zimno, wycinanie i nakładanie błony klejowej.

- Tłoczenie na zimno:

- zakres wysokości tłoczenia 0-4 mm lub większy,

- zakres siły tłoczenia 0-10 ton lub większy,

- możliwość umieszczania przetłoczenia w różnych rozmiarach i różnych miejscach w zadeklarowanym obszarze, maksymalne pole tłoczenia wynosi 50% powierzchni całego użytku umieszczone w minimalnej odległości 10 mm od krawędzi,

- Wycinanie i nakładanie błony klejowej:

- taśma dwustronnie klejąca podawana z roli we wstępnie przygotowanych formatkach,

- wycinanie otworu w formatkach przed aplikacją na użytek, łatwość wymiany narzędzia wykrawającego,

- możliwość umieszczania otworu w różnych kształtach, rozmiarach i różnych miejscach w zadeklarowanym obszarze, maksymalna powierzchnia wybrania wynosi 50% powierzchni całego użytku, wybranie jest umieszczone w minimalnej odległości 10 mm od krawędzi,

- zachowanie precyzji pasowania w zakresie 0,3 mm na stronę.

- Odbiór użytków w sposób zapobiegający zakleszczaniu się użytków.

- Możliwość regulacji obszaru roboczego w zakresie od 80x50mm do 150x150mm lub większym  (oznacza to, że urządzenie powinno obsługiwać użytki w minimalnym wskazanym zakresie formatów, ale może także obsługiwać mniejsze nić 80x50 mm i/lub większe niż 150x150mm).

- Urządzenie zapewniające możliwość produkcji użytków z pominięciem wybranego procesu technologicznego.