Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2022

Dotyczy zakupu środków trwałych w ramach projektu pt.: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ZTS UNIPLAST poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.”

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Spis treści

1. Zakres zadań, ogłoszenie zamówienia	2

2. Terminy realizacji dostawy	2

3.Specyfikacja szczegółowych warunków oraz zasady realizacji	3

- Zakres zadań, ogłoszenie zamówienia

Dokument opisuje szczegółowe warunki oraz zasady realizacji, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia, tj. zakup środków trwałych w ramach realizacji Projektu pn. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ZTS UNIPLAST poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.”

Projekt opracowała i realizuje firma ZTS UNIPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej III: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, działanie 3.3 Innowacje w MŚP, posiada nadany numer RPMA.03.03.00-14-i636/21.

W ramach zamówienia firma ZTS UNIPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako Zamawiający zakontraktuje wykonanie w postaci następujących zadań, zgodnych ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie numer RPMA.03.03.00-14-i636/21.

2. Terminy realizacji dostawy

Wstępne terminy realizacji zadań.

| ŚRODKI TRWAŁE: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa działania/przedmiot zamówienia | Termin realizacji |
| 1. | Zakup innowacyjnych programów sterowania i grawimetrii z czterostanowiskowymi mieszalnikami i pomiarem ciągłym rozrzutu grubości do modernizowanych trzech linii G3, G5 i Macchi – 1 kpl. | W terminie od dnia zawarcia umowy do – 30.12.2022 r. |
| 2. | Zakup zmodernizowanej głowicy wytłaczania do linii Macchi - 1 kpl. | W terminie od dnia zawarcia umowy do – 30.12.2022 r. |
| 3. | Zakup zmodernizowanej głowicy wytłaczania Metalchem do linii G3 - 1 kpl. | W terminie od dnia zawarcia umowy do – 30.12.2022 r. |
| 4. | Zakup zespołu zgrzewarki/perforator zaprojektowanego do worków z podwójnym zgrzewem i perforacją przystosowanej do pracy ciągłej w linii -1 kpl. | W terminie od dnia zawarcia umowy do – 30.12.2022 r. |
| 5. | Zakup innowacyjnych układów plastyfikujących o zwiększonej wydajności -cylinder/ślimak fi 65 - 3 szt. | W terminie od dnia zawarcia umowy do – 30.12.2022 r. |
| 6. | Zakup innowacyjnych układów plastyfikujących o zwiększonej wydajności fi45 – 2 szt. | W terminie od dnia zawarcia umowy do – 30.12.2022 r. |

# 3.Specyfikacja szczegółowych warunków oraz zasady realizacji

| ŚRODKI TRWAŁE: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa działania/przedmiot zamówienia | Minimalne parametry techniczne |
| 1. | Zakup innowacyjnych programów sterowania i grawimetrii z czterostanowiskowymi mieszalnikami i pomiarem ciągłym rozrzutu grubości do modernizowanych trzech linii G3, G5 i Macchi – 1 kpl. | Modernizacja sterowania, grawimetrii i pomiaru produkcji firmy InnoPlast dla trzech linii do produkcji folii Macchi, Ghioldi 3 i Ghioldi 5 z wymianą komputera sterującego w istniejącej szafie sterującej linii Macchi, ze zmodernizowanym software, zakup stacji grawimetrycznych dla wytłaczarek A i C w liniach Macchi i Ghioldi 3. Każda stacja wyposażona w pojemniki zapasowe, podajniki typu HLC i sterowanie istniejącymi pompami próżniowymi. |
| 2. | Zakup zmodernizowanej głowicy wytłaczania do linii Macchi - 1 kpl. | Głowica z ustnikiem fi 350 mm Wymiana ustnika głowicy na zmodernizowany. Wymiana pierścienia ustalającego/regulacji szczeliny wytłaczania. Zdjęcie dotychczasowej powłoki chromowej na elementach głowicy. Położenie nowej powłoki chromu technicznego o minimalnej grubości 10 mikronów i mikrotwardości w granicach 1000-1100 HV. możliwe też przeprowadzenie modernizacji w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. |
| 3. | Zakup zmodernizowanej głowicy wytłaczania Metalchem do linii G3 - 1 kpl. | Głowica z ustnikiem fi 300 mm Wykonanie zmodernizowanej głowicy wytłaczającej z innowacyjnym poprowadzeniem kanałów doprowadzających tworzywo do poszczególnych trzech warstw. Wykonanie głowicy 3 warstwowej o średnicy 300 mm ustnik, szczelinie 2,2 mm, wszystkie elementy mające styczność z tworzywem pokryte chromem technicznym. Głowica o wydajności min. 350 kg/h tworzywa PE. |
| 4. | Zakup zespołu zgrzewarki/perforator zaprojektowanego do worków z podwójnym zgrzewem i perforacją przystosowanej do pracy ciągłej w linii -1 kpl. | Do udoskonalenia produkcji worków do transportu odpadów azbestowych. Zgrzewarka z nożem perforującym z możliwością montażu w linii wytłaczającej folię jak i ustawienia na samodzielnym stanowisku, wyposażona w odwijak i nawijak. Prędkość zgrzewania i perforacji niezależnie regulowana, z możliwością dostosowania do prędkości wytłaczania linii, z możliwością sterowania panelem zintegrowanym z linią. Zakres grubości folii do zgrzewania i perforacji - 20 mikronów do 220 mikronów, konieczny podwójny zgrzew, szerokość wstęgi: do 2000 mm, długość regulowana bezstopniowo, podłączenie do Internetu. Dodatkowym bonusem będzie możliwość składania zakładek. Preferowana będzie oferta na zgrzewarkę jako samodzielne stanowisko pracy – z odwijakiem i nawijakiem. Konieczny certyfikat CE, gwarancja |
| 5. | Zakup innowacyjnych układów plastyfikujących o zwiększonej wydajności -cylinder/ślimak fi 65 - 3 szt. | Zakup 3 zmodernizowanych kompletów: ślimak i cylinder z innowacyjną geometrią i strefą barierową. L/D29, ślimak azotowany lub hartowany, cylinder bi-metaliczny. |
| 6. | Zakup innowacyjnych układów plastyfikujących o zwiększonej wydajności fi45 – 2 szt. | Zakup 2 zmodernizowanych kompletów ślimak i cylinder ze zmodernizowaną geometrią i strefą barierową., ślimak azotowany lub hartowany, cylinder bi-metaliczny. |

………………………………..

Podpis Oferenta