Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego sprzętu

Dotyczy wniosku : 160788_3

| Opis przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego sprzętu |  |
| --- | --- | --- |
| Drukarka 3D |  |  |
| 1. Drukarka 3D - urządzenie do wytwarzania przyrostowego metodą FDM Wymagane min. parametry (wszystkie moduły muszą być dedykowane przez producenta drukarki i w pełni z nią kompatybilne): - Typ technologii druku: FDM (ang. Fused Deposition Modelling) – metoda osadzania topionego materiału polimerowego - Przestrzeń robocza nie mniejsza niż [mm]: 250/210/210 (długość/szerokość/wysokość) - Wymiary drukarki nie większe niż [mm]: 715/640/530 (długość/szerokość/wysokość) - Waga nie większa niż [kg]: 10,6 - Zakres drukowanej grubości warstwy nie mniejszy niż [µm]: 50-350 - Średnica dyszy nie większa niż [µm]: 400 - Musi pozwalać na szybką i łatwą wymianę oraz instalację dysz o innej średnicy - Średnica stosowanego filamentu [mm]: 1,75 - Maksymalna prędkość jałowa nie mniejsza niż [mm/s]: +200 - Maksymalna temperatura pracy głowicy drukującej nie mniejsza niż [°C]: 300 - Musi posiadać możliwość regulacji temperatury głowicy drukującej o jednostkę temperatury z dokładnością nie mniejszą niż [°C]: 1 - Maksymalna temperatura pracy stołu nie mniejsza niż [°C]: 120 - Musi posiadać mozliwość regulacji temperatury pracy stołu o jednostkę temperatury z dokładnością nie mniejszą niż [°C]: 1 - Stół: magnetyczny stół podgrzewany ze zdejmowalnymi płytami ze stali sprężynowej z powierzchnią PEI - Powierzchnia druku: zdejmowana płyta stalowa, podgrzewanie z kompensacją zimnych narożników. - Dodatkowe płyty stołu o powierzchni: gładkiej, teksturowanej i satynowanej. - Obsługiwane materiały: wszystkie termoplasty wliczając Nylon i Poliwęglan - Musi posiadać możliwość wydruków z filamentów niededykowanych przez producenta drukarki - Oprogramowanie niezbędne do obsługi urządzenia. - Algorytm do generowania podpór, przecinanie modelu na części, automatyczne rozmieszczanie modeli na stole, prasowanie. - Czujnik filamentu: Rodzaj i kolor filamentu nie mają znaczenia dla mechanizmu wykrywania i nie jest on podatny na zużycie mechaniczne - Obudowa drukarki zapewniająca stabilność termiczną wydruku - Automatyczna kalibracja - Automatyczne poziomowanie stołu - Automatyczny system z obsługą automatycznego ładowania filamentu. - Automatyczne ładowanie płyt stalowych - Automatyczny system wstrzymywania wydruku po wykryciu końca filamentu - Automatyczny system wznawiania wydruku po utracie zasilania. Kontynuowanie pracy od punktu, w którym zostało przerwane. System musi wykrywać zanik napięcia i natychmiast wyłączać grzanie hotendu i stołu, zapisując ostatnie położenie. - Automatyczny system pomiaru temperatury - Automatyczny system pomiaru prędkości wentylatorów - Automatyczny system czyszczenia - Automatyczny system zapobiegający plątaniu filamentu - System filtracji (filtr HEPA, skuteczność nie mniejsza niż 99,9%) - Obudowa musi pozwalać na łatwy demontaż drukarki wraz z zasilaczem i/lub posiadać szybko-złączkę na przewód zasilacza - Podświetlenie LED drukarki - Zamek mechaniczny uniemożliwiający dostanie się do przestrzeni roboczej urządzenia - Automatyczny system gaśniczy. - Uchwyty do przeniesienia drukarki - Nośnik plików wydruku: karta SD – nie mniej niż 16GB 2. Dodatkowe funkcje / wymagania - Certyfikat CE - Szkolenie z obsługi urządzenia w miejscu instalacji w siedzibie Zamawiającego dla min. 5 osób, w terminie ustalonym z Zamawiajacym, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty dostawy - Dostęp do platformy szkoleniowej o druku 3D - Gwarancja min. 12 miesięcy |  |  |