OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

- Przedmiot zamówienia:

Gazomierz rotorowy G 65 z kołnierzami DN50, zakresowość 1: 50  / Ilość: 3 sztuki

Gazomierz rotorowy G 40 z kołnierzami DN50, zakresowość 1: 50  / Ilość: 3 sztuki

Specyfikacja:

    - Gazomierze muszą spełniać wymagania dyrektyw:

- 2014/32/UE (MID) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania rynku przyrządów pomiarowych

- 2014/34/UE (ATEX) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,

- 2014/68/UE (PED) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych

- 2014/30/UE (EMC) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej

    - Gazomierz musi posiadać oznakowanie znakiem CE zgodnie z wymaganiami 2014/32/UE (MID) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania rynku przyrządów pomiarowych.

    - Gazomierze rotorowe muszą mieć potwierdzenie błędów wskazań powietrzem przy ciśnieniu atmosferycznym.

    - Gazomierz musi posiadać plombę z cechą weryfikacji pierwotnej.

    - Gazomierze muszą posiadać korpus aluminiowy pokryty powłoką malarską.

    - Rotory w gazomierzach muszą być metalowe (np. aluminiowe).

    - Praca gazomierzy musi być możliwa zarówno w położeniu poziomym jak i pionowym. Zmiana pozycji pracy gazomierza i związana z tym konieczność obrotu liczydła gazomierza nie może powodować zniszczenia cech legalizacyjnych.

    - Gazomierze muszą posiadać zabezpieczenie przed nielegalnym pobieraniem paliwa gazowego, uniemożliwiające ingerencję osób trzecich w pracę gazomierza bez pozostawienia widocznych, trwałych uszkodzeń lub innych widocznych śladów ingerencji.

    - Wymagany minimalny zakres temperatury otoczenia i gazu: od -25°C do +70°C. Informacja o deklarowanym zakresie temperatury musi być umieszczona na tabliczce znamionowej gazomierza.

    - Gazomierze muszą mieć w sposób wyraźny i trwały oznakowany kierunek przepływu za pomocą strzałki między króćcami.

    - Gazomierze muszą być wyposażone w nadajniki impulsów:

- Nadajnik impulsów LF kontaktronowy – 2 szt.

- Nadajnik impulsów LF indukcyjnościowy – 2 szt.

- Nadajnik impulsów HF – 2 szt.

    - Gazomierze muszą posiadać konstrukcję dwukadłubową tzn. gazomierz musi posiadać dwa oddzielne korpusy połączone ze sobą bez elementów przenoszących naprężenia. Pierwszy korpus zewnętrzny, ciśnieniowy odpowiedzialny jest za przenoszenie naprężeń montażowych oraz od ciśnienia i temperatury gazu. Drugi korpus pomiarowy, odciążony od naprężeń jest precyzyjną komora pomiarową, w której obracają się rotory.

Inne wymagania:

- Gazomierze muszą być fabrycznie nowe

- Brak możliwości składania ofert cząstkowych.

- Całość przetargu w ramach niniejszej części musi być realizowana przez jednego dostawcę.