Zapytanie ofertowe nr: DDP/WZ/14/2024

Zał. nr 2 do zapytania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa windy podnośnika pionowego wraz z pracami montażowymi i dokumentacją niezbędną do rejestracji urządzenia

- Winda podnośnik pionowy

| Rodzaj: winda-podnośnik pionowy dla 5 osób z ograniczeniami ruchowymi lub 1 osoby na wózku inwalidzkim |  |
| --- | --- |
| Typ: Z szybem samonośnym |  |
| Wykonanie: Wewnętrzne |  |
| Udźwig: 400 kg / 5 osób |  |
| Prędkość jazdy: 0,06 m/s |  |
| Typ napędu: Elektryczny/śrubowy |  |
| Moc silnika napędowego: 1,5 kW |  |
| Zasilanie: 230V |  |
| Opuszczanie awaryjne (w przypadku zaniku napięcia): Elektryczny zjazd awaryjny |  |
| Dyspozycja na platformie: Trzymać przyciśnięty przycisk |  |
| Dyspozycja na przystankach: Z podtrzymaniem (jazda automatyczna) |  |
| Obudowa zespołu napędowego: | Panele wykonane z blachy powlekanej Kolor: RAL9006 |
| Panele pełne szybu | Systemowe panele o grubości 50 mm z rdzeniem termoizolacyjnym w kolorze RAL9006 |
| Wewnętrzne wymiary platformy: (szerokość x długość): | 1100 mm x 1400 mm |
| Zewnętrzne wymiary urządzenia (szerokość x długość): | 1510 mm x 1540 mm |
| Podszybie: | 60 mm, lub rampa najazdowa |
| Nadszybie: | 2300 mm |
| Wysokość podnoszenia: | 3000 mm |
| Ilość przystanków z usytuowaniem: | bez przelotu |
| Otwieranie drzwi: | Ręczne |
| Zamykanie: | Automatyczne (regulowane) |
| Drzwi: | 950x2000, aluminiowe przeszklone. Malowane na kolor RAL 9006. Pochwyt na całą wysokość drzwi w kolorze konstrukcji Blokada otwarcia pod katem 90° |
| Podest jezdny: | Panel dyspozycji – stali nierdzewna |
|  | Poręcz na platformie – stali nierdzewna |
|  | Listwa bezpieczeństwa na platformie – stal nierdzewna |
|  | Listwa bezpieczeństwa przypodłogowa – stal nierdzewna |
|  | Podłoga: Wykładzina antypoślizgowa szara |
| Maszynownia: | W zarysie urządzenia. Umieszczona na najwyższym przystanku. |
| Poziom hałasu urządzenia: | Nieprzekraczający 50 dB |
| Wyposażenie: | Sufit wewnętrzny z automatycznym oświetleniem, |
|  | Kontrola dostępu poprzez pilot, |
|  | Kasety wezwań oraz przyciski – stal nierdzewna |
|  | Falownik: łagodny start i zatrzymanie |
|  | Głośnomówiący zestaw łączności alarmowej (brak słuchawki) oparty na module GSM |

  - 2. Prace montażowe i dokumentacja rejestracyjna.

  - Zakres prac montażowych to:

  - - wykonanie zasilania urządzenia

  - - podparcie stropu piwnicy wraz z zabudowaniem miejsca pod urządzeniem dźwigowym

  - - podparcie stropu nad parterem w okolicy montażu urządzenia

  - - wykonanie rozbiórki fragmentu stropu nad parterem

  - - uzupełnienie ubytków okładzin ściennych oraz posadzki powstałych w wyniku prowadzonych prac

  - - dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych zgodnej z przedstawioną specyfikacją

  - - wykonanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego

  - - udział w badaniu rejestracyjnym

  - Ze względu na wykonanie prac montażowych warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym jest wykonanie wizji lokalnej.