Potwierdzam zgodność oferowanego urządzenia  ze specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym

| PARAMETR | Spełnia/Nie spełnia | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| wykonanie zgodne CE, |  |  |
| średnica pierścienia do pieczenia 2,2m / pierścień do pieczenia szer. 500 mm / 4 tory, |  |  |
| drzwi chłodzone powietrzem, |  |  |
| rama i okładzina ze stali nierdzewnej, |  |  |
| główna obudowa elektryczna ze stali nierdzewnej, |  |  |
| automatyczna regulacja temperatury, |  |  |
| elektryczne ogrzewanie na podczerwień, |  |  |
| napęd główny i walcowanie sterowane przez VFD, |  |  |
| zespół tnący sterowany serwo, |  |  |
| 4 pompy do ciasta, |  |  |
| poziom zbiornika ciasta wyświetlany na HMI, |  |  |
| maszyna sterowana PLC (kolorowy panel dotykowy). |  |  |
| PIEC INDUKCYJNY |  |  |
| Moc zainstalowana 110 kVA |  |  |
| Zużycie energii elektrycznej 50 kW |  |  |
| Zapotrzebowanie na sprężone powietrze 16 Nm3/h (6 bar) |  |  |
| Elementem wypiekowym jest pierścień o średnicy 2 200 mm i szerokości 500 mm, dostosowany do wylewania czterech wstęg ciasta; ogrzewany elektrycznie na podczerwień. |  |  |
| Wykonany zgodnie z normami CE z drzwiami chłodzonymi powietrzem wraz z obudową ze stali nierdzewnej. |  |  |
| Sterowany przez centralny komputer poprzez kolorowy panel dotykowy, z automatyczną regulacją temperatury pierścienia wypiekowego, ogrzewanego podczerwienią. |  |  |
| Zbiornik z kontrolą poziomu ciasta, dodatkowo dobudowany podwójny płaszcz chłodzony cieczą w celu utrzymania odpowiedniej temperatury ciasta, z czterema pompami sterowanymi poprzez centralny komputer i czterema zespołami tnącymi z silnikami servo. |  |  |
| System kominowy wraz z wentylatorem VE 40 lub równoważne |  |  |
| OPRZYRZĄDOWANIE: |  |  |
| Podwójny płaszcz do zbiornika przeznaczonego na cztery tory dla maszyny, |  |  |
| Zbiornik na krem (pojemność napełniania 90 litrów) z 4 pompami do napełniania rurek waflowych kremem, |  |  |
| Przenośnik gotowego produktu przeznaczony do maszyny, |  |  |
| Dodatkowy zbiornik (drugi kolor ciasta) z 4 pompami i dyszami: -pojemność 50 litrów, -cztery pompy wraz z przewodami i ustnikami podającymi ciasto na powierzchnię wypiekową, -sterowany sterownikiem głównym z pulpitu pieca, - Dodatkowe ciasto jest zabarwione barwnikiem naturalnym, który pozwala uzyskać po zwinięciu rurki dodatkowy aspekt wizualny (sprawia, że produkt się wyróżnia i jest bardziej atrakcyjny). |  |  |
| Podwójny płaszcz do zbiornika ciasta, |  |  |
| Mixer do ciasta o pojemności 60 litrów, ze stali nierdzewnej, sterowany przez PLC, |  |  |
| Układ schładzający do szafy elektrycznej mixera, będącej w otoczeniu 35-50 stopni Celsjusza. |  |  |

……………………………………….. dnia …………………………………

Data i miejsce sporządzenia

…………………………………….

(podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania Oferenta )