- Protokół z przeprowadzenia oceny technicznej balonu zaporowego

nr ………………… z dnia …………..…………..……..

Uwaga: wszystkie balony przed użyciem należy poddać sprawdzeniu szczelności metodą swobodną bez względu na rok produkcji, balony starsze niż 3 lata należy dodatkowo poddać sprawdzeniu metodą w rurze.

Typ balonu*:           tekstylny            MDS

Rok produkcji ……………………….

Rodzaj badania*:           swobodne            w rurze

- Badanie swobodne.

typ balonu/średnica/zakres średnic - zgodnie z tabelą w pkt. II a) i b): DN …….

wartość ciśnienia – 0,2 bar ,  czas trwania min. 10 min.

Wynik badania

powłoka*:            brak widocznych zmian              widoczne zmiany

szwy*:                 brak widocznych zmian              widoczne zmiany

dopuszczony do użycia*:           tak               nie

- Badanie w rurze.

- balon tekstylny

dobór średnic rur oraz ciśnienia w zależności od typu balonu/zakres średnic

| Średnica DN / Typ balonu | Średnica rury do próby dn | Ciśnienie próby bar |
| --- | --- | --- |
| 65 | 63 | 2 |
| 80 | 75 | 2 |
| 100 | 90 | 1,8 |
| 125 | 110 | 1,5 |
| 150 | 140 | 1,2 |
| 175 | 160 | 1 |
| 200 | 180 | 0,9 |
| 225 | 200 | 0,8 |
| 250 | 225 | 0,7 |
| 300 | 280 | 0,6 |
| 350 | 315 | 0,5 |
| 400 | 355 | 0,4 |

czas trwania min. 10 min.

Wynik badania

badana średnica DN*:          65          80         100         125         150         175          200          225                250          300          350          400

powłoka*:            brak widocznych zmian              widoczne zmiany

szwy*:                 brak widocznych zmian              widoczne zmiany

dopuszczony do użycia*:           tak               nie

- balon MDS

dobór średnic rur w zależności od typu balonu/zakres średnic

| Zakres średnic DN/ Typ balonu | Średnica rury do próby dn |
| --- | --- |
| 80-120 | 110 |
| 125-150 | 140 |
| 200-225 | 200 |
| 250-270 | 250 |

wartość ciśnienia – 2,5 bar ,  czas trwania min. 10 min.

Wynik badania

zakres badanych średnic DN*:          80-120          125-150         200-225           250-270

powłoka*:            brak widocznych zmian              widoczne zmiany

szwy*:                 brak widocznych zmian              widoczne zmiany

dopuszczony do użycia*:           tak               nie

- Oceny dokonał:

- ………………………………………………- stanowisko ……………………………..

imię i nazwisko

- ………………………………………………- stanowisko ……………………………..

imię i nazwisko

- Podpisy osób wykonujących ocenę:

- .....................................................

2.	.....................................................

* zaznaczyć właściwe