Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 3/2024 z dnia 11.10.2024 r.

Szczegółowy opis zamówienia

Zakup form wtryskowych:

Część 1: Forma wtryskowa na detal 40/80/65

Część 2:  Forma wtryskowa na detal 100/50/65

Przedmiotem zapytania jest zakup form wtryskowych. Oferowane środki trwałe powinny być fabrycznie nowe i nieużywane.

Część 1: Forma wtryskowa na detal 40/80/65

Forma wtryskowa będzie kluczowym narzędziem w procesie produkcji EKOKRAT. Za pomocą formy wtryskowej będą kształtowane tworzywa sztuczne, które będą tworzyć strukturę i kształt dedykowanej ekokraty. Forma powinna być precyzyjnie wykonana i odpowiadać wymaganym parametrom technicznym. Forma wtryskowa powinna zapewnić powtarzalność wytworzonych ekokrat.

Podstawowe informacje o formie wtryskowej:

1. Części formujące (matryca i stempel) wykonane z materiału 1.2311 o twardości 28-31HRC

2. Korpus formy wykonany z materiału 1.1730

3. Forma wtryskowa dedykowana do wtryskarki o sile zwarcia 6000KN, przestrzeń między kolumnami 880/880 mm, maksymalna wysokość formy 900mm, minimalna wysokość formy 400mm.

Część 2:  Forma wtryskowa na detal 100/50/65

Forma wtryskowa będzie kluczowym narzędziem w procesie produkcji EKOKRAT. Za pomocą formy wtryskowej będą kształtowane tworzywa sztuczne, które będą tworzyć strukturę i kształt dedykowanej ekokraty. Forma powinna być precyzyjnie wykonana i odpowiadać wymaganym parametrom technicznym. Forma wtryskowa powinna zapewnić powtarzalność wytworzonych ekokrat.

Podstawowe informacje o formie wtryskowej:

1. Części formujące ( matryca i stempel) wykonane z materiału 1.2311 o twardości 28-31HRC

2. Korpus formy wykonany z materiału 1.1730

3. Forma wtryskowa dedykowana do wtryskarki o sile zwarcia 6000KN, przestrzeń między kolumnami 880/880 mm, maksymalna wysokość formy 900mm, minimalna wysokość formy 400mm.

W przypadku poprawnej wyceny oferty konieczne jest, aby oferent zapoznał się z plikami projektowymi detalu.  W tym celu oferent powinien zwrócić się do zamawiającego drogą mailową z prośbą o przesłanie ww. plików oraz dodatkowe informacje odnośnie parametrów wtryskarki na której zamontowana zostanie forma wtryskowa. (adres e-mail: grzegorz.waligora@natanplast.pl). Pliki zostaną udostępnione w ten sam sposób, po podpisaniu i przesłaniu deklaracji poufności stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Jeżeli w zapytaniu ofertowym wykazano materiały i technologie poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wszystkie te wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania jak i w procesie realizacji wyłącznie jako przykładowe, obrazujące wymagany przez Zamawiającego standard wykonania. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania tzw. „równoważne” tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji przetargowej pozwalających na osiągnięcie przez zamawiającego oczekiwanych zamierzeń.

Opisu przedmiotu zamówienia dokonano poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, co oznacza, iż dopuszcza się rozwiązania równoważne.