„Dostawa wózka widłowego”

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.7

Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, typ 1-3

Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego

2021-2027

Załącznik nr 2 do SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuję dostawę wózka widłowego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego wraz wymaganą dokumentacją – gotowego do użytku, o następujących parametrach:

PARAMETRY

Udźwig nominalny:

2500 kg

Maszt:

duplex

Napęd:

diesel

Silnik:

DM02VB (HYUNDAI)

Skrzynia biegów:

automatyczna

Wys. Podnoszenia:

3m

Ogumienie:

pneumatyczna

Przesuw boczny wideł:

zintegrowany

SPECYFIKACJA

Model:

J25 2.5T 3M

Waga:

4150 kg

Udźwig:

2500 kg

Wysokość podnoszenia:

300 cm

Maszt:

duplex

Rodzaj opon:

pneumatyczna

Hamulec:

Pedał hydrauliczny

Bateria V/AH:

12/80

Silnik:

DM02VB (HYUNDAI)

Ilość cylindrów:

4

Moc znamionowa silnika:

65.26km

Obroty na min:

2600

Pojemność baku:

60L

ZAKRES PRACY

Prędkość:

19.5 km/h

Min. promień skrętu:

2300 mm

Szybkość podnoszenia za załadunkiem:

490 mm/s

Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień:

20%

Kąt pochylenia masztu:

6/12

WYMIARY

Długość:

2595 mm

Szerokość:

1160 mm

Wysokość obniżonego masztu:

1995 mm

Wysokość masztu przy maksymalnym podniesieniu (oparciem):

4015 mm

Wysokość osłony górnej:

2090 mm

Rozmiar wideł:

1220mm ×122mm ×40mm

Sprzęt zaproponowany w ramach oferty musi spełniać powyższe wymogi minimalne lub wyższe w przypadku każdego z wymogów wybiórczo lub wszystkich łącznie.