Załącznik nr 6

OPIS TECHNICZNY

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL. KNUROWSKIEJ 60 W ZABRZU.

1. Stan istniejący

1.1. Informacje podstawowe

Przedmiotowy budynek zawiera się na rzucie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 12,7 x 17,8 m. Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony.

1.2. Ocena stanu technicznego budynku

Stan techniczny budynku ogólnie dobry. Konstrukcja nie posiada widocznych pęknięć, zarysowań i innych niepokojących objawów uszkodzenia konstrukcji.  Widoczne są odparzenia tynku oraz pęknięcia.  Budynek kryty jest stropodachem wykończonym papą. Z dachu po elewacji prowadzona jest instalacja odgromowa oraz rury spustowe.

2. Stan projektowy

2.1. Dane podstawowe

Projekt poprzez poprawienie właściwości termicznych przegród budynku ma na celu uzyskanie oszczędności eksploatacyjnych:

- Redukcja projektowego obciążenia cieplnego;

- Redukcja zapotrzebowania na ciepło;

- Redukcja zapotrzebowania na energię końcową.

Termomodernizacja budynku będzie miała wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji.

W tym celu zakłada się wykonanie prac termo modernizacyjnych, czyli ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu nad piwnicą oraz docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego.

Zostaną wykonane:

- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 10cm wraz z położeniem tynku metodą lekką-mokrą;

- Docieplenie stropu nad piwnicą płytami gr. 5cm;

- Wymiana pokrycia stropodachu oraz docieplenie styropianem gr.15-20cm;

- Wymiana obróbek blacharskich oraz systemu spustowego i orynnowania.

Dzięki temu zostaną osiągnięte następujące parametry:

- Redukcja projektowego obciążenia cieplnego;

- Redukcja zapotrzebowania na ciepło;

- Redukcja zapotrzebowania na energię.

2.2. Zakres i rodzaj robót budowlanych

Roboty budowlane:

- Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych za pomocą metody „lekkiej-mokrej” np. w systemie Atlas. Jako materiał izolujący zastosowano styropian mocowany do ścian zewnętrznych i zabezpieczony cienkowarstwowym tynkiem akrylowym;

- Wymiana parapetów zewnętrznych - blacha powlekana poliestrem, gr. 0,50 mm;

- Ocieplenie stropu pomiędzy parterem a piwnicą płytami styropianowymi;

- Wymiana obróbek blacharskich z blachy powlekanej poliestrem gr. 0,50 mm;

- Wymiana orynnowania i rur spustowych;

- Docieplenie stropodachu styropianem gr 15-20cm wraz z położeniem paroizolacji i 2x papa;

- Inne roboty wynikające z technologii robót.

Roboty instalacyjne elektryczne

- Odbudowa instalacji odgromowej

Roboty rozbiórkowe:

- Demontaż parapetów zewnętrznych okien;

- Demontaż obróbek blacharskich;

- Demontaż rynien i rur spustowych;

- Demontaż instalacji odgromowej;

- Odkucie odparzonych i uszkodzonych tynków

2.3. Opis technologii wykonywania robót

- Termoizolacja ścian.

a. System docieplenia

Budynek ociepla się metoda „lekka – mokra”, opisana w instrukcji ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”. Metoda ta polega na przymocowaniu do ścian od strony zewnętrznej warstwowego układu elewacyjnego, w którym warstwę izolacyjną stanowią płyty ze styropianu, a warstwę elewacyjna – cienkowarstwowa akrylowa wyprawa tynkarska wykonana na podkładzie zbrojonym tkaniną szklana.

b. Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac

- Podczas prowadzenia prac temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowywanego materiału nie może być niższa niż +5°C.

- Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej, jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin nawet, jeżeli temperatura podczas prac jest wyższa niż +5°C.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru oraz przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych.

- Wykonywanie warstwy zbrojącej i wyprawy tynkarskiej powinno być prowadzone przy temperaturze nie wyższej niż +25°C.

- Niezwiązane materiały należy chronić przed działaniem deszczu.

- Tynki barwione należy wykonywać wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac i schnięcia tynków temperatura jest wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza nie przekracza 80%.

- Ocieplana ściana musi być sucha i mieć ustabilizowane warunki wilgotnościowe.

c. Charakterystyka materiałów

- Zaprawa klejąca:

Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, z dodatkiem składników ulepszających właściwości użytkowe, o dużej elastyczności i przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa.

Stosowana dwukrotnie: do mocowania płyt styropianowych do powierzchni ścian razem z siatka zbrojeniowa stanowi warstwę zabezpieczająca styropian przed zniszczeniem mechanicznym.

- Płyty styropianowe:

Styropian grubości 5, 10,15, 20 cm.

- Tkanina szklana (siatka szklana):

Zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodporniającym na działanie alkaliów tkanina szklana o wymiarach oczek 3÷5, 3÷6 mm i splocie uniemożliwiającym przesuwanie włókien, gramatura min. 145 g/m2.

- Podkładowa masa tynkarska o przyczepności do podłoża min. 0,5 Mpa. Chroni i wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność, redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku szlachetnego. Gotowy do użycia środek gruntujący pod tynki, wodorozcieńczalny, odporny na działanie czynników atmosferycznych. Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża. Ułatwia wykonywanie wypraw tynkarskich i zwiększa ich przyczepność do podłoża.

- Tynk akrylowy gr. 1,5-2 mm (o przyczepności do podłoża min. 0,5 MPa).

- Materiały dodatkowe:

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże; środek gruntujący produkowany na bazie żywicy akrylowej.

Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoży, stabilizuje i wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność.

Średnie zużycie 0,2 kg/m². Zaprawa wyrównująca – do wyrównania i naprawy podłoża.

- Materiały uzupełniające:

Dyble (kołki) plastykowe do mocowania styropianu – działają na zasadzie kołków rozporowych. Łączniki do mechanicznego mocowania styropianu – wspomagają mocowanie płyt zaprawa klejowa.

Pianka poliuretanowa – do uzupełnienia szczelin pomiędzy płytami styropianowymi.

Silikon – do uszczelniania styków podokienników.

d. Średnie zakładane zużycie materiałów

- Zaprawa klejąca do klejenia płyt metoda płaszczyznowa 4÷5 kg/m², metoda pasmowo- punktowa 4÷5 kg/m² i do wykonania warstwy zbrojącej – zużycie zaprawy ok. 10 kg/m²;

- Płyty styropianowe – 1,02÷1,05 m²/m²;

- Łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych 4÷8 szt/m²;

- Tkanina szklana - 1,1÷1,2 m²/m²;

- Podkładowa masa tynkarska 0,25÷0,30 kg/m²;

- Tynk akrylowy - 3,0 kg/m²;

- Kołki do profili cokołowych – 3 szt/m².

e. Wykonanie docieplenia

Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe potwierdzone

posiadaniem uprawnień budowlanych.

- Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu i wyraźnie łuszczących się powłok malarskich czy te_ wypraw. Przy nierównościach podłoża większych ni_ +/-1 cm, podłoże należy wyrównać zaprawą. Kruche i odpadające tynki należy usunąć. Powierzchnie ściany należy

oczyścić, a następnie zmyć woda. Podłoże zagruntować preparatem wzmacniającym podłoże. Obróbki blacharskie (podokienniki) i rury spustowe zdemontować.

- Przyklejenie płyt styropianowych:

Przygotować masę klejąca zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Klejenie płyt wykonać metoda punktowo krawędziowa. Na płytę nałożyć wałek (w odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty o szer. 3÷4 cm) z zaprawy klejącej wzdłuż krawędzi płyty i 6-8 szt. placków o średnicy 12-10 cm równomiernie rozmieszczonych na powierzchni płyty. Zaprawę (w postaci wałka i placków) nanieść na płytę tak grubo, aby zapewnić przyczepność do podłoża. Po nałożeniu masy klejącej, płytę bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć, a do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. W przypadku stosowania płyt z frezowanymi obrzeżami, zwracać uwagę, aby przyklejanie kolejnej płyty do podłoża nie powodowało odrywania płyt sąsiednich. Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do

poprzednio przyklejonych. Nadmiar wyciśniętej masy klejącej usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały jej resztki. Płyty izolacji termicznej musza być przyklejone do podłoża na co najmniej 40% swej powierzchni.

W narożach ścian płyty przyklejać przemiennie, aby się zazębiały. Płyty izolacyjne rozmieścić w taki sposób, aby ich styki nie znajdowały się na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych i drzwiowych. W razie potrzeby, na płytach zaznaczyć przebieg przewodów, które mogłyby zostać uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu. Przed przystąpieniem do robót ocieplających ościeży okiennych, drzwiowych i filarów międzyokiennych zdemontować obróbki blacharskie, podokienniki zewnętrzne, ew.  Cała powierzchnię dokładnie oczyścić. Dolne ościeże okienne ocieplić zachowując pochylenie wynikające z typu podokiennika, a następnie zamontować podokienniki zewnętrzne dostosowane do grubości izolacji ściany. Podokienniki powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej ni_ 4 cm. Mocowanie podokienników do ściany wykonać przed ułożeniem na ścianie płyt izolacyjnych. Podokienniki na bokach powinny być wprowadzone pod styropian, który w tym miejscu należy odpowiednio podciąć. Styki podokiennika z płytami izolacyjnymi uszczelnić masa lub taśmą uszczelniającą. Puste miejsca pod podokiennikami, w miarę możliwości technicznych, wypełnić pianka poliuretanowa. Miejsca dochodzenia płyt izolacyjnych do ościeżnicy uszczelnić stosując specjalny profil przy ościeżnicowy połączony pasem tkaniny zbrojącej, względnie taśmę lub masę uszczelniająca. Ocieplając fragmenty ścian przy płytach (daszkach) płyty styropianowe przyklejać do ścian tak, aby dochodziły do płyt od dołu i od góry. Styropian w styku sfazowac lub wyciąć w nim bruzdę, która po przyklejeniu siatki wypełnić silikonem.

- Wyrównanie powierzchni płyt:

Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych, ewentualne nierówności ułożenia płyt

wyrównać, a szpary pomiędzy płytami szersze niż 2 mm wypełnić paskami styropianu lub specjalna pianka poliuretanowa. Powierzchnie styropianu wyrównać poprzez przetarcie papierem ściernym nałożonym na pace tynkarska. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.

- Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych:

Mocowanie mechaniczne płyt należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych. W zależności od potrzeb, stosować łączniki rozprężne z wbijanym lub wkręcanym trzpieniem. Średnica talerzyka dociskowego 6 cm. Długość łączników dobrać z uwzględnieniem grubości płyt styropianowych, warstwy kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej głębokości osadzenia w ścianie (przeciętnie ok. 4 cm w ścianie z elementów pełnych oraz 9 cm w ścianie z elementów drążonych).

Zastosować 4-10 łączników na 1 m² ściany, w zależności od strefy ściany (obszar przy narożnikowy, cześć

środkowa), wysokości budynku, nośności łącznika, grubości płyt izolacyjnych. Zasięg obszarów przy narożnikowych, w których występuje zwiększona siła ssania wiatru, przyjąć jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku, lecz nie mniej ni_ 1 m i nie więcej ni_ 2 m. W praktyce przyjmować: r=1,0 m gdy a< 8 m, r=1,5 m gdy 8m<a<12 m oraz r=2,0 m gdy a>12 m. Odstęp łączników od pionowej krawędzi ściany przyjąć jak równy co najmniej 5 cm w przypadku ściany betonowej monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku ściany murowanej. Łączniki montować w otworach wierconych o odpowiedniej głębokości, nieco większej od głębokości osadzenia. Przed osadzeniem łącznika każdy otwór oczyścić z urobku. Główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzna styropianu. W tym celu wykonać w płytach szerokim wiertłem zbierającym odpowiednie gniazda ok. 4 mm głębokości. Główki łączników mechanicznych umieszczone w odpowiednich gniazdach zaszpachlować masa klejąca.

- Wzmocnienie krawędzi i narożny otworów:

Do zabezpieczenia narożny wypukłych przy zbiegu ścian budynku, a także przy drzwiach wejściowych i balkonowych oraz otworach okiennych zastosować profile narożne. Po obu stronach wzmacnianej krawędzi, na szerokości ok. 5 cm nanieść warstwę zaprawy klejącej, a następnie wcisnąć w nią profil narożny, dbając o zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywająca się z otworów profilu zaprawę natychmiast zaszpachlować.

Zamiast profili narożnych można zastosować pasy tkaniny szklanej pancernej lub profile narożne połączone z pasem tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancernej o szerokości co najmniej 25 cm zgiąć w kształt kątownika i przykleić do styropianu zaprawa klejąca. Przy naroŜach otworów okiennych i drzwiowych, na styropianie nakleić pod katem 45° kawałki tkaniny szklanej o wymiarach 20x35 cm. Przy ocieplaniu dużych powierzchni, odpowiednie kawałki tkaniny szklanej nakleić w narożnikach wewnętrznych w miejscu styku ościeży pionowych z nadprożem. Gzymsy wykonane z nadbudowanej warstwy ocieplenia należy zabezpieczyć o góry przez zamocowanie fasowania blaszanego z blachy.

- Wykonywanie warstwy zbrojącej:

Do wykonywania warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu. Masę klejąca nanosić na powierzchnie płyt styropianowych ciągła warstwa pasmami o szerokości tkaniny zbrojącej. Następnie masę przeczesać kielnia zębatą 10x10 mm. W tak przygotowana

warstwę, przy użyciu kielni wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę szklana i równo zaszpachlować, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkowa porcje masy klejącej. Tkanina powinna być równomiernie napiętą, nie wykazywać sfałdowań i być całkowicie zatopiona w masie klejącej. Warstwa zbrojona pojedyncza tkanina powinna mieć grubość 3,5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny układać na zakład min. 10 cm. W miejscach zakładów tkaniny silniej ściągać masę klejąca, aby nie wystąpiły zgrubienia. Szerokość tkaniny przy otworach dobierać w taki sposób, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości, chyba że zastosowano specjalne profile przy ościeżnicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednej ścianie wywinąć na ścianę sąsiednią na odcinek o 5-10 cm szerszy od grubości płyt styropianowych. Przewinięcia na naroże nie są konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawędzi profili narożnych z dodatkowa siatka. W części parterowej budynku, a przynajmniej do wysokości 3 m od poziomu terenu, zastosować jako zbrojenie płyt styropianowych dodatkowa warstwę siatki. Po wyschnięciu warstwy zbrojącej, tkaninę zbrojącą wystającą poza obrys profilu cokołowego obciąć równo z jego dolna krawędzią.

- Nałożenie podkładu tynkarskiego:

Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na sucha warstwę zbrojącą nanieść za pomocą

szczotki lub wałka z jagnięcej skóry jedna warstwę podkładu tynkarskiego. W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorowego, wybrać podkład tynkarski w odcieniu kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

- Wykonanie tynku zewnętrznego:

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystąpić do nakładania tynku akrylowego. W celu wyrównania barwy tynków akrylowych zaleca się, aby w trakcie nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia pojemnika z masa tynkarska, lecz uzupełniać opróżniony do połowy pojemnik świeżą masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie części. Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć nierówności struktury i barwy tynku. Przy zbyt dużych powierzchniach, nie możliwych do wykonania w sposób ciągły, należy wprowadzić architektoniczny podział na mniejsze fragmenty. Przygotowany tynk nakładać warstwa o grubości wynikającej z uziarnienia przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Po dokładnym ściągnięciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zacierać pionowo, poziomo lub koliście przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Należy zwracać uwagę na zachowanie stałego kata zacierania.

- Stosowanie mas uszczelniających:

Do wykonywania uszczelnień przy użyciu mas uszczelniających, zasadniczo stosować elastyczna masę silikonowa o neutralnym sposobie utwardzania. W przypadku, gdy uszczelnienie ma być pokryte powłoka malarska lub tynkiem, zastosować plastyczna elastyczna masę akrylowa AKRYL. Masy tej nie wolno Stosować w miejscach narażonych na ciągłe zawilgocenie. Masy uszczelniające układane w szczelinach ulęgających zmianom szerokości, mogą trwale przylegać tylko do dwóch płaszczyzn. W celu spłycenia uszczelnianej spoiny i zapewnienia nieprzylegania masy do dna szczeliny zastosować wkładkę w postaci profilu polietylenowego lub poliuretanów., a jeśli nie ma na to miejsca – paska folii polietylenowej. Głębokość ułożenia masy dostosować do szerokości spoiny. Niektóre powierzchnie mogą wymagać zagruntowania. Zaleca się przeprowadzić próbę przyczepności. Przy stosowaniu masy silikonowej, do gruntowania użyć firmowego środka gruntującego. Przy stosowaniu masy akrylowej, do gruntowania użyć roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie masy akrylowej w wodzie, w stosunku 1:2. W przypadku uszczelnień przy ościeżach okiennych z tworzywa sztucznego, przed wykonaniem uszczelnienia, taśma ochraniająca profil musi być usunięta.

- Postępowanie w przypadku konieczności przerwania prac:

W przypadku konieczności przerwania prac po ułożeniu płyt styropianowych, przy okresie przerwy dłuższym niż 2 tygodnie, styki płyt izolacyjnych ze ściana budynku starannie zabezpieczyć przed możliwością wnikania wody opadowej, tymczasowo wykonywanym obróbkami. Przed wznowieniem prac sprawdzić jakość styropianu. Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni przeszlifować papierem ściernym, a następnie starannie oczyścić z pyłu i zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawić poprzez wycięcie uszkodzonego fragmentu płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka.

- Okap szczytowy:

Po wykonaniu robót demontażowych fasunków blaszanych, rynien i rur spustowych. Należy zdemontować podbicie drewniane. Otwory po rurach spustowych należy szczelnie zamurować. Następnie powierzchnię gzymsu oczyścić zagruntować pokryć na całej szerokości izolacja w płynie. Następnie zamontować na jego powierzchni izolację z styropiany XPS o gr. dostosowanej do warunków, lecz nie mniejszą niż 2 cm. Izolację należy montować z ukształtowaniem jest ze spadkiem w kierunku okapu. Następnie należy wykonać nowe ofasownie blaszane okapu i wprowadzić je pod istniejącą blachę dachówko podobną na szerokości ok. min 0,5 m.

Następnie należy osadzić nowe rynny zewnętrzne na licu gzymsu i podłączyć je do nowych rur spustowych mocowanych do elewacji budynku.

- Parapety:

Wykonać i zamontować parapety zewnętrzne z blachy w kolorze dobranym do blach istniejących na budynku o gr. 0,50 mm. Parapety o szerokości dostosowanej do nowej szerokości otworów okiennych i grubości ścian. Powinny one wystawać poza lico ocieplanych ścian co najmniej 4,0 cm i musza zabezpieczać elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Ponadto parapety na wyższej kondygnacji powinny być o 1 cm dłuższe od parapetów na niższej kondygnacji. Parapety wewnętrzne wykonać z PCV w kolorze biały o rozmiarach dostosowanych do szerokości otworów okiennych i grubości ścian.

- Izolacja odgromowa:

Z dachu do istniejących bednarek uziomu fundamentowego należy wykonać nową podtynkową instalację odgromową drutem FeZnØ8mm, w rurach winidurowych o grubości ścianki min. 5 mm (pod warstwa docieplająca) z zastosowaniem złączy uniwersalnych i puszek natynkowych. z PCV do złącz kontrolnych.

3. Uwagi końcowe

Wykonać zgodnie z:

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 207/2003, poz. 2016, z poźn. zm.) - rozdział I art. 10;

- Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metoda „lekka”;

- Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 i późniejszymi zmianami) Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie doświadczenie i uprawnienia.

- Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną i przy zachowaniu podstawowych przepisów BHP.

INFORMACJA DOT YCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku szkoły podstawowej (części najstarszej) znajdującej się w Modlnicy przy ul. Sportowej 2, gmina Wielka Wieś na dz. nr 257, obr. 6, jedn. ew. Wielka Wieś.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na terenie, w którym znajduje się przedmiotowy budynek szkoły, oprócz niego znajdują się pozostałe budynki szkoły tj.; sala gimnastyczna z przewiązką przyłączoną od północy do przedmiotowego budynku szkoły, nowy budynek gimnazjum z szklaną przewiązką przyłączoną do przedmiotowego budynku od zachodu oraz budynek gospodarczy. Do tego dochodzą urządzenia towarzyszące jak boisko, plac zabaw, tor biegowy, amfiteatr i inne.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Przedmiotowy teren nie zawiera elementów, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Teren inwestycji należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Nie przewiduje się zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych pod warunkiem wykonywania ich zgodnie z zasadami bhp oraz wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Z uwagi na przyjęte rozwiązania materiałowe oraz technologiczne, nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń podczas realizacji inwestycji z wyjątkiem pracy na wysokości.

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości należy zamontować rusztowania zgodnie z zasadami bhp (poziomy powinny być zabezpieczone barierkami przed upadkiem do tyłu), a podczas wykonywania robót na dachach robotnicy winni być zabezpieczeni szelkami ochronnymi do stałych elementów np. do kominów.

Budynek oraz infrastruktura techniczna powinny być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie

do rodzaju zagrożenia:

Każde wydzielone miejsce prowadzenia robót należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z przepisami bhp. Pracownicy muszą zostać odpowiednio przeszkoleni przed przystąpieniem do pracy w miejscach wydzielonych.

- Wskazania sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Nie przewiduje się wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych z wyjątkiem prac na wysokościach. Zakłada się, że prace będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, także przeszkolenie z zasad bhp, których należy bezwzględnie przestrzegać.

Każdy pracownik, przed przystąpieniem do pracy na wyznaczonym stanowisku, winien przejść przeszkolenie w zakresie odpowiednim do powierzonej mu pracy.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- Plac budowy winien mieć zorganizowaną komunikację umożliwiającą w razie awarii, wypadku lub pożaru sprawną ewakuację oraz dojazd dla służb ratowniczych.

- Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, który winien określać m.in.:

- Bezpieczne zagospodarowanie placu budowy podczas prowadzenia robót.

- Warunki pracy podczas prowadzenia robót rozbiórkowych.

- Warunki podczas pracy przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego oraz innych urządzeń.

- Warunki osobistej ochrony pracowników.

- Warunki umożliwiające pierwszą pomoc.

(Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy). Pracownicy powinni posiadać środki ochrony osobistej tj. ubrania robocze, rękawice ochronne i kaski, a w przypadku ryzyka upadku z wysokości szelki ochronne. Wszelkie roboty budowlane winny być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności odpowiedniej do powierzonego zakresu robót. Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.

UWAGA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a także zgodnie z Art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pózn. Zmianami, kierownik budowy przed przystąpieniem do prac na budowie powinien sporządzić plan b i o z.