Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 07/10/2024

…...……………………………..

Dane Wykonawcy

PORÓWNANIE PARAMETRÓW OFEROWANEJ MASZYNY Z WYMAGANIAMI (specyfikacją techniczną) OKREŚLONYMI W ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 07/10/2024 z dnia 02.10.2024 NA ZAKUP ROZCIEŁACZA - 1 szt.

Nazwa/typ/ model oferowanej maszyny …………………………………………………………………………

Rok produkcji oferowanej maszyny…………………………………………………………………………..

Producent oferowanej maszyny………………………………………………………………………………………

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rozściełacz Specyfikacja techniczna w stopniu równoważnym/nie gorszym niż: Wymagania określone w Zapytaniu ofertowym 07/10/2024 z dnia 02.10.2024 r. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEJ MASZYNY ROZŚCIEŁACZ (proszę wpisać parametry oferowanej maszyny) | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| - silnik o mocy min. 140 kW - max. 150 kW z normą emisji spalin STAGE V |  |  |
| - podwozie gąsienicowe z hydrostatycznym napędem jezdnym |  |  |
| - wysuw zintegrowanej platformy z fotelami operatorskimi poza obrys maszyny "po skosie" pod kątem 45˚ |  |  |
| - pakiet oświetlenia ledowego zapewniający oświetlenie obszaru roboczego do 10 m zintegrowany z dachem układarki |  |  |
| - hydraulicznie regulowane blachy kanałowe rozsuwane i zsuwane wraz ze stołem rozściełacza |  |  |
| - szerokość robocza od 3 m do 6 m z możliwością dodatkowego poszerzenia do szerokości roboczej min. 8 m - max 10 m |  |  |
| - hydrauliczna regulacja profilu daszkowego z pozycji pilota obsługi stołu, ze wskazaniem wartości na wyświetlaczu |  |  |
| - dwie prędkości poszerzania i zwężania stołu |  |  |
| - stół roboczy podgrzewany elektrycznie wyposażony w tamper i wibrację |  |  |
| - generator prądu chłodzony olejem z bezpośrednim napędem o mocy nie mniejszej niż 45 kW |  |  |
| - wydajność układania min. 800 t/h - max 900 t/h |  |  |
| - zbiornik na materiał min. 14 ton max. 15 ton z przednią klapą podnoszoną hydraulicznie |  |  |
| - ślimaki rozprowadzające średnia skrzydła ślimaka min. 400 mm |  |  |
| - funkcja automatycznego przygotowania maszyny do przejazdu pomiędzy odcinkami roboczymi na placu budowy obejmująca hydrauliczną blokadę stołu oraz hydrauliczną regulację wysokości zgarniaczy przed gąsienicami, |  |  |
| - centralny układ smarowania ciągnika |  |  |
| - max. masa maszyny dla szerokości pracy 6,00 m - 23500 kg |  |  |
| - czujnik sterowania ślimakiem ultradźwiękowym wraz z oświetleniem komory ślimaków |  |  |
| - automatyka niwelacji wyposażona w czujniki nachylenia poprzecznego oraz dwa czujniki wieloźródłowe - ultradźwiękowe - oba wyposażone w diody oświetleniowe |  |  |
| - tunel ślimaków z hydraulicznie regulowanymi blachami kanałowymi automatycznie dopasowującymi się do szerokości stołu |  |  |
| - niwelacyjna listwa uśredniająca o dł. min. 13 m |  |  |
| - system wentylacji zapewniający znaczną redukcję oparów i aerozoli zawartych w gorącej masie bitumicznej |  |  |
| - instalacja czyszcząco-rozprowadzająca ze zwijaczem i zbiornikiem na środki antyadhezyjne |  |  |
| - interwały serwisowe włącznie do 3 tys. mth wraz z dojazdami do zamawiającego |  |  |
| Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, uruchomienie oraz szkolenie u Zamawiającego |  |  |
| Inne: (należy dopisać) |  |  |

W załączeniu:

- specyfikacja techniczna oferowanej maszyny (np. karta katalogowa)

……….........................................................................

Data i czytelny podpis/y*) Oferenta zgodnie z reprezentacją firmy

(lub innej osoby na podstawie stosownego pełnomocnictwa)

*)niepotrzebne skreślić