|  | Pieczęć oferenta |  |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 4

OFERTA

do zapytania ofertowego nr 2024-74620-203949

na dostawę urządzeń gastronomicznych oraz wyposażenia

- NAZWA I ADRES OFERENTA:

| Nazwa: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adres: |  |  |
| Nr tel: |  |  |
| NIP: |  |  |
| REGON: |  |  |
| Nr KRS (jeśli dotyczy) |  |  |
| Adres e-mail: |  |  |

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

STYX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Giordana Bruna 9 / 35,

02-594 Warszawa

- PRZEDMIOT OFERTY

Niniejszym oświadczam, że składam ofertę na następujące części zamówienia:

CZĘŚĆ 1 - TAK/NIE*

| Chłodnia – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary zewnętrzne: 2015 x 2005 x 2175 mm, wykonanie na wymiar z zachowaniem kształtu pomieszczenia. | spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Konstrukcja z paneli poliuretanowych o grubości min. 100 mm | spełnia/nie spełnia* |
| 3 | Drzwi uchylne wyposażone w grzałkę zapobiegającą zamarzaniu uszczelki | spełnia/nie spełnia* |
| 4 | Oświetlenie LED w oprawie bryzgoszczelnej, zapewniające odpowiednią jasność wewnątrz komory | spełnia/nie spełnia* |
| 5 | Agregat zewnętrzny - obudowa odporna na wpływy atmosferyczne o stopniu ochrony IP54 | spełnia/nie spełnia* |
| 6 | Agregat wyposażony w zawory serwisowe | spełnia/nie spełnia* |
| 7 | Agregat wyposażony w skraplacz mikrokanałowy | spełnia/nie spełnia* |
| 8 | Agregat z zabezpieczeniem przed utratą fazy | spełnia/nie spełnia* |
| 9 | Agregat z zabezpieczeniem przed złą kolejnością faz | spełnia/nie spełnia* |
| 10 | System sterowania temperaturą | spełnia/nie spełnia* |
| 11 | Gwarancja min. 24 miesiące, serwis gwarancyjny realizowany na terenie Polski. | spełnia/nie spełnia* |
| Harmonogram realizacji zamówienia | Maksymalny termin dostawy do 7 dni od daty podpisania umowy, nie później niż 22.11.2024 r. Nieterminowa realizacja będzie obwarowana naliczeniem kar umownych. | spełnia/nie spełnia* |

| Realizacja zlecenia zgodnie z normą środowiskową ISO 14001 | Realizacja zlecenia zgodnie z normą ISO 14001– 5 pkt Realizacja zlecenia bez zastosowania normy ISO 14001 – 0 pkt. Punkty zostaną przyznane, tylko gdy Oferent przedstawi aktualny certyfikat normy ISO 14001. | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| Kryterium dodatkowe | Segregowanie odpadów w trakcie realizacji zlecenia | spełnia/nie spełnia* |

| Deklarowany okres gwarancji dla części 1 (okres należy podać w miesiącach; okres nie może być krótszy niż wymagany w specyfikacji przedmiotu zamówienia – tj. 24 miesiące) |  |
| --- | --- |

* - niepotrzebne skreślić

| Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto dla części 1 (w PLN lub podać walutę) |  |
| --- | --- |
| Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny brutto dla części 1 (w PLN lub podać walutę) |  |

CZĘŚĆ 2 - TAK/NIE*

| Kuchnia gazowa 4-palnikowa na szafce otwartej – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary: 800 x 700 x 900 mm | spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Konstrukcja: Kuchnia osadzona na otwartej szafce | spełnia/nie spełnia* |
| 3 | Wykonana w całości ze stali nierdzewnej AISI 304, zapewniającej trwałość i odporność na korozję | spełnia/nie spełnia* |
| 4 | Liczba palników: 4 mosiężne | spełnia/nie spełnia* |
| 5 | Palniki z podwójnym płomieniem | spełnia/nie spełnia* |
| 6 | Palniki hermetyczne | spełnia/nie spełnia* |
| 7 | Palniki wyposażone w termopary | spełnia/nie spełnia* |
| 8 | Przystosowane do zasilania gazem ziemnym, z możliwością konwersji na gaz płynny (LPG) | spełnia/nie spełnia* |
| 9 | Każdy palnik wyposażony w pokrętła do regulacji płomienia. | spełnia/nie spełnia* |
| 10 | Gwarancja min. 24 miesiące, serwis gwarancyjny realizowany na terenie Polski. | spełnia/nie spełnia* |
| Harmonogram realizacji zamówienia | Maksymalny termin dostawy do 7 dni od daty podpisania umowy, nie później niż 22.11.2024 r. Nieterminowa realizacja będzie obwarowana naliczeniem kar umownych. | spełnia/nie spełnia* |

| Realizacja zlecenia zgodnie z normą środowiskową ISO 14001 | Realizacja zlecenia zgodnie z normą ISO 14001– 5 pkt Realizacja zlecenia bez zastosowania normy ISO 14001 – 0 pkt. Punkty zostaną przyznane, tylko gdy Oferent przedstawi aktualny certyfikat normy ISO 14001. | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| Kryterium dodatkowe | Segregowanie odpadów w trakcie realizacji zlecenia | spełnia/nie spełnia* |

| Deklarowany okres gwarancji dla części 2 (okres należy podać w miesiącach; okres nie może być krótszy niż wymagany w specyfikacji przedmiotu zamówienia – tj. 24 miesiące) |  |
| --- | --- |

* - niepotrzebne skreślić

| Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto dla części 2 (w PLN lub podać walutę) |  |
| --- | --- |
| Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny brutto dla części 2 (w PLN lub podać walutę) |  |

CZĘŚĆ 3 - TAK/NIE*

| Kostkarka do lodu – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność min. 300kg/24h | spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Wymiary zewnętrzne: 760 x 620 x 575 mm | spełnia/nie spełnia* |
| 3 | Chłodzenie wodą | spełnia/nie spełnia* |
| 4 | Wbudowany system automatycznego odladzania zapewniający nieprzerwaną pracę urządzenia | spełnia/nie spełnia* |
| 5 | Urządzenie umożliwiające produkcję kostek lodu o standardowych rozmiarach 20x20x20 | spełnia/nie spełnia* |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące, serwis gwarancyjny realizowany na terenie Polski. | spełnia/nie spełnia* |
| Harmonogram realizacji zamówienia | Maksymalny termin dostawy do 14 dni od daty podpisania umowy, nie później niż 29.11.2024 r. Nieterminowa realizacja będzie obwarowana naliczeniem kar umownych. | spełnia/nie spełnia* |

| Realizacja zlecenia zgodnie z normą środowiskową ISO 14001 | Realizacja zlecenia zgodnie z normą ISO 14001– 5 pkt Realizacja zlecenia bez zastosowania normy ISO 14001 – 0 pkt. Punkty zostaną przyznane, tylko gdy Oferent przedstawi aktualny certyfikat normy ISO 14001. | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| Kryterium dodatkowe | Segregowanie odpadów w trakcie realizacji zlecenia | spełnia/nie spełnia* |

| Deklarowany okres gwarancji dla części 3 (okres należy podać w miesiącach; okres nie może być krótszy niż wymagany w specyfikacji przedmiotu zamówienia – tj. 24 miesiące) |  |
| --- | --- |

* - niepotrzebne skreślić

| Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto dla części 3 (w PLN lub podać walutę) |  |
| --- | --- |
| Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny brutto dla części 3 (w PLN lub podać walutę) |  |

- WARTOŚĆ CAŁKOWITA OFERTY

| Wysokość proponowanej przez Oferenta sumy cen netto (w PLN lub podać walutę) |  |
| --- | --- |
| Wysokość proponowanej przez Oferenta sumy cen brutto (w PLN lub podać walutę) |  |

- DATA PRZYGOTOWANIA

Data przygotowania oferty:

- DANE OSOBY DO KONTAKTU

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

- OŚWIADCZENIA

- Oświadczam, że cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu oferty określone w Zapytaniu ofertowym nr 2024-74620-203949

- Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i przyjmuję warunki w nim zawarte oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że posiadam odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w realizacji przedmiotu oferty. Oświadczam, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi do wykonania przedmiotu oferty.

- Oświadczam, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę na wykonanie przedmiotu oferty w miejscu i terminie wskazanych przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikami.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień przygotowania oferty.

- ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

- Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego).

- Oświadczenie RODO (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).

- Oświadczenie o niepodleganiu sankcjom (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).

- Certyfikat normy ISO 14001 (jeśli dotyczy).

- PODPISY OSÓB UPEŁNOMOCNIONYCH DO REPREZENTOWANIA OFERENTA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEGO IMIENIU

| ………………………… | ………….………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Miejscowość i data | Pieczątka firmowa oraz czytelny podpis upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Oferenta (pożądany podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczątka z imieniem i nazwiskiem) |