Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 3/2024 - Szczegółowa specyfikacja techniczna

- Parametry minimalne młyn centralny:

| lp. | Opis | Wymagany parametr | Wpisać wartości parametrów ofertowanych / równoważnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Młyn centralne średnio gabarytowy | Młyn fabrycznie nowy do mielenia tworzyw sztucznych - braków produkcyjnych, własnych pozostałości z procesów przetwarzania tworzywa oraz drobnych zlepów. | NAZWA: TYP: MODEL: |
| 2 | Moc silnika | Minimum 30kW |  |
| 3 | Wymiary komory tnącej | Minimum 360 x 750 [mm] (+/- 5%) |  |
| 4 | Komora tnąca | Wygłuszenie |  |
| 5 | Napęd rotora/wału | Realizowany za pośrednictwem pasów lub inne równoważne rozwiązanie |  |
| 6 | Układ noży ruchomych | Minimum 3 sekcje po dwa noże na sekcję |  |
| 7 | Chłodzenie | Chłodzenie komory tnącej zapobiegające przegrzewaniu lub inne równoważne rozwiązanie |  |
| 8 | Wyciąg tworzywa | Automatyczny wyciąg zmielonego tworzywa |  |
| 9 | Transport, uruchomienie i szkolenie | Sprzedawca zapewnia transport, uruchomienie i szkolenie z obsługi urządzenia w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego. |  |
| 10 | Instrukcja, oznaczenia, obsługa | Wymagana instrukcja, oznaczenia młyna i obsługa w języku polskim |  |
| 11 | Okres gwarancji | Minimum 12 miesięcy |  |
| 12 | Moc dmuchawy | co najmniej 1,5 kW |  |
| Cena za młyn centralny: |  |  |  |
| Cena |  | ………….. netto | ……………… brutto |

- Parametry minimalne młyn stanowiskowy:

| lp. | Opis |  | Wymagany parametr | Wpisać wartości parametrów ofertowanych / równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Młyn stanowiskowy mało gabarytowy |  | Młyn fabrycznie nowy do mielenia tworzyw sztucznych – drobnych braków produkcyjnych oraz kanałów wlewowych. | NAZWA: TYP: MODEL: |
| 2 | Moc silnika głównego |  | Minimum 2,1 kW |  |
| 3 | Wymiary komory tnącej |  | Minimum 160x350 mm (+/- 5%) |  |
| 4 | Kosz zasypowy |  | Wyposażona w separacje magnetyczną |  |
| 5 | Napęd rotora/wału |  | Realizowany za pośrednictwem pasów lub inne równoważne rozwiązanie |  |
| 6 | Układ noży ruchomych |  | Schodkowy minimum 3 sekcje po 3 noże na sekcję |  |
| 7 | Mobilność |  | Możliwość łatwego przemieszczania w obrębie hali produkcyjnej np.: kółka jezdne |  |
| 8 | Wyciąg tworzywa |  | Automatyczny wyciąg zmielonego tworzywa o mocy minimum 0,37 kW |  |
| 9 | Transport, uruchomienie i szkolenie |  | Sprzedawca zapewnia transport, uruchomienie i szkolenie z obsługi urządzenia w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego. |  |
| 10 | Instrukcja, oznaczenia, obsługa |  | Wymagana instrukcja, oznaczenia młyna i obsługa w języku polskim |  |
| 12 | Okres gwarancji |  | Minimum 12 miesięcy |  |
| Cena za młyn stanowiskowy: |  |  |  |  |
| Cena |  | ………….. netto |  | ……………… brutto |