Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2024 -Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia

| lp. | Opis | Wymagany parametr | Wpisać wartości parametrów ofertowanych / równoważnych |
| --- | --- | --- | --- |
| Specyfikacja gniazda produkcyjnego na bazie wtryskarki typ 1: |  |  |  |
| 1 | Wtryskarka fabrycznie nowa | Pozioma wtryskarka do przetwarzania tworzyw sztucznych z technologią serwonapędu. | NAZWA: TYP: MODEL: |
| 2 | Odległość kolumn (prześwit między kolumnami) | Minimum 400 [mm] x 400 [mm] |  |
| 3 | Wymiary płyt | Minimum 620 x 620 [mm] |  |
| 4 | Siła zamykania formy | 1300 [kN] +/- 50 [kN] |  |
| 5 | Średnica ślimaka w układzie plastyfikującym | Zakres od 38 do 42 [mm] |  |
| 6 | Objętość wtrysku | Minimum 230 [cm3] |  |
| 7 | Prędkość wtrysku | Minimum 115 [mm/s] |  |
| 8 | Ciśnienie wtrysku | Minimum 180 [MPa] |  |
| 9 | Ruch agregatu wtryskowego | Realizowany cyfrowo przez sterownik maszyny |  |
| 10 | Elektrozawory pneumatyczne do wypychania wypraski | Minimum 2 [szt.] niezależne |  |
| 11 | Sterowanie rdzeniami hydraulicznymi formy | Minimum 2 [szt.] niezależne |  |
| 12 | Prędkość obrotowa ślimaka | Minimum 230 obr./min |  |
| 13 | Łatwość montażu formy | Gwintowane otwory w płytach i rowki teowe lub równoważne |  |
| 14 | Wymagany skok otwarcia formy | Minimum 365 mm |  |
| 15 | Prześwit między płytami | Minimum 810 mm |  |
| 16 | Ochrona formy przed uszkodzeniem | Wyposażenie układu zamykania w system ochrony formy przed uszkodzeniem/kolizją |  |
| 17 | Precyzyjna kontrola otwarcia układu zamykania dostosowana do pracy z manipulatorem | Kontrola np. zaworem proporcjonalnym lub innym równoważnym rozwiązaniem otwarcia/ruchu płyty ruchomej do dokładnej zadanej pozycji. |  |
| 18 | System kontroli jakości | Statystyczne sterowanie procesami produkcyjnymi lub równoważne |  |
| 19 | Złącze komunikacyjne | Standard Euromap 67 |  |
| 20 | Kontrola w strefie zasypu surowcu | Automatyczna kontrola temperatury w strefie zasypu surowca np.: za pomocą czujnika |  |
| 21 | Kontrola układu plastyfikującego | Przeciwciśnienie ślimaka ustawiane cyfrowo przez panel sterowania. |  |
| 22 | Ekologia / dłuższy czas eksploatacji | Dodatkowa filtracja oleju |  |
| 23 | Bezpieczeństwo pracownika / obsługa | Płyta przesuwna dla kosza zasypowego do szybkiego opróżniania zbiornika z tworzywa |  |
| 24 | Bezpieczeństwo formy | Czujniki wykrywające opuszczenie wypraski z maszyny. |  |
| 25 | Rotametr | Minimum 4 strefy |  |
| 26 | Automatyczna kontrola temperatury oleju wtryskarki z funkcją termostatowania (ekologia i energooszczędność) | Termostatowanie automatyczne oleju hydraulicznego wtryskarki za pomocą np.: elektrozaworu redukującego przegrzanie oleju/maszyny podczas pracy – lub inne równoważne rozwiązanie |  |
| 27 | Transport i montaż wtryskarki | Sprzedawca zapewnia transport, rozładunek i montaż wtryskarki w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego. |  |
| 28 | Uruchomienie wtryskarki | Uruchomienie wtryskarki przez serwis sprzedawcy obejmujące próbny rozruch i wykonanie wstępnej partii detali. Szkolenie z obsługi maszyny. |  |
| 29 | Instrukcja, oznaczenia, obsługa | Wymagana instrukcja, oznaczenia wtryskarki i obsługa w języku polskim |  |
| 30 | Okres gwarancji | Minimum 12 miesięcy |  |
| Specyfikacja wyposażenia wtryskarki: |  |  |  |
| 1 | Dozownik barwnika fabrycznie nowy | Dozownik wolumetryczny z stopą mieszającą | NAZWA: TYP: MODEL: |
| 2 | Wydajność dozowania | Od 0,1 kg/h do 100 kg/h dla barwnika granulowanego |  |
| 3 | Lej na barwnik o pojemności | Minimum 8 litrów |  |
| 4 | Zbiornik pośredni z stali nierdzewnej z zamykanym wiekiem | Minimum 12 maksymalnie 25 litrów |  |
| 5 | Okres gwarancji | Minimum 12 miesięcy |  |
| Specyfikacja podajnika tworzywa: |  |  |  |
| 1 | Podajnik tworzywa fabrycznie nowy | Podajnik tworzywa jedno fazowy lub równoważny | NAZWA: TYP: MODEL: |
| 2 | Pojemność zaciągu | Minimum 1 litry |  |
| 3 | Wydajność | Minimum 190 kg/h |  |
| 4 | Okres gwarancji | Minimum 12 miesięcy |  |
| Cena za całość gniazda produkcyjnego na bazie wtryskarki typ 1 |  |  |  |
| Cena |  | ……………….. netto | …………….. brutto |

| lp. | Opis | Wymagany parametr |  |  | Wpisać wartości parametrów ofertowanych / równoważnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specyfikacja gniazda produkcyjnego na bazie wtryskarki typ 2: |  |  |  |  |  |
| 1 | Wtryskarka fabrycznie nowa | Pozioma wtryskarka do przetwarzania tworzyw sztucznych z technologią serwonapędu. |  |  | NAZWA: TYP: MODEL: |
| 2 | Odległość kolumn (prześwit między kolumnami) | Minimum 470 [mm] x 470 [mm] |  |  |  |
| 3 | Wymiary płyt | Minimum 685 x 685 [mm] |  |  |  |
| 4 | Siła zamykania formy | 1600 [kN] +/- 50 kN |  |  |  |
| 5 | Średnica ślimaka w układzie plastyfikującym | Zakres od 42 do 48 [mm] |  |  |  |
| 6 | Objętość wtrysku | Minimum 340 [cm3] |  |  |  |
| 7 | Prędkość wtrysku | Minimum 115 [mm/s] |  |  |  |
| 8 | Ciśnienie wtrysku | Minimum 180 [MPa] |  |  |  |
| 9 | Ruch agregatu wtryskowego | Realizowany cyfrowo przez sterownik maszyny |  |  |  |
| 10 | Elektrozawory pneumatyczne do wypychania wypraski | Minimum 2 [szt.] niezależne |  |  |  |
| 11 | Sterowanie rdzeniami hydraulicznymi formy | Minimum 2 [szt.] niezależne |  |  |  |
| 12 | Prędkość obrotowa ślimaka | Minimum 260 obr./min |  |  |  |
| 13 | Łatwość montażu formy | Gwintowane otwory w płytach i rowki teowe lub równoważne |  |  |  |
| 14 | Wymagany skok otwarcia formy | Minimum 430 mm |  |  |  |
| 15 | Prześwit między płytami | Minimum 945 mm |  |  |  |
| 16 | Ochrona formy przed uszkodzeniem | Wyposażenie układu zamykania w system ochrony formy przed uszkodzeniem/kolizją |  |  |  |
| 17 | Precyzyjna kontrola otwarcia układu zamykania dostosowana do pracy z manipulatorem | Kontrola np. zaworem proporcjonalnym lub innym równoważnym rozwiązaniem otwarcia/ruchu płyty ruchomej do dokładnej zadanej pozycji. |  |  |  |
| 18 | System kontroli jakości | Statystyczne sterowanie procesami produkcyjnymi lub równoważne |  |  |  |
| 19 | Złącze manipulatora/komunikacyjne | Standard Euromap 67 |  |  |  |
| 20 | Kontrola w strefie zasypu surowcu | Automatyczna kontrola temperatury w strefie zasypu surowca np.: za pomocą czujnika |  |  |  |
| 21 | Kontrola układu plastyfikującego | Przeciwciśnienie ślimaka ustawiane cyfrowo przez panel sterowania. |  |  |  |
| 22 | Ekologia / dłuższy czas eksploatacji | Dodatkowa filtracja oleju |  |  |  |
| 23 | Bezpieczeństwo pracownika / obsługa | Płyta przesuwna dla kosza zasypowego do szybkiego opróżniania zbiornika z tworzywa |  |  |  |
| 24 | Bezpieczeństwo formy | Czujniki wykrywające opuszczenie wypraski z maszyny. |  |  |  |
| 25 | Rotametr | Minimum 4 strefy |  |  |  |
| 26 | Automatyczna kontrola temperatury oleju wtryskarki z funkcją termostatowania (ekologia i energooszczędność) | Termostatowanie automatyczne oleju hydraulicznego wtryskarki za pomocą np.: elektrozaworu redukującego przegrzanie oleju/maszyny podczas pracy – lub inne równoważne rozwiązanie |  |  |  |
| 27 | Transport i montaż wtryskarki | Sprzedawca zapewnia transport, rozładunek i montaż wtryskarki w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego. |  |  |  |
| 28 | Uruchomienie wtryskarki | Uruchomienie wtryskarki przez serwis sprzedawcy obejmujące próbny rozruch i wykonanie wstępnej partii detali. Szkolenie z obsługi maszyny. |  |  |  |
| 29 | Instrukcja, oznaczenia, obsługa | Wymagana instrukcja, oznaczenia wtryskarki i obsługa w języku polskim |  |  |  |
| 30 | Okres gwarancji | Minimum 12 miesięcy |  |  |  |
| Specyfikacja wyposażenia wtryskarki: |  |  |  |  |  |
| 1 | Dozownik barwnika fabrycznie nowy | Dozownik wolumetryczny z stopą mieszającą |  |  | NAZWA: TYP: MODEL: |
| 2 | Wydajność dozowania | Od 0,1 kg/h do 100 kg/h dla barwnika granulowanego |  |  |  |
| 3 | Lej na barwnik o pojemności | Minimum 8 litrów |  |  |  |
| 4 | Zbiornik pośredni z stali nierdzewnej z zamykanym wiekiem | Minimum 12 maksymalnie 25 litrów |  |  |  |
| 5 | Okres gwarancji | Minimum 12 miesięcy |  |  |  |
| Specyfikacja podajnika tworzywa: |  |  |  |  |  |
| 1 | Podajnik tworzywa fabrycznie nowy | Podajnik tworzywa jedno fazowy lub równoważny |  |  | NAZWA: TYP: MODEL: |
| 2 | Pojemność zaciągu | Minimum 1 litr |  |  |  |
| 3 | Wydajność | Minimum 190 kg/h |  |  |  |
| 4 | Okres gwarancji | Minimum 12 miesięcy |  |  |  |
| Cena za całość gniazda produkcyjnego na bazie wtryskarki typ 2 |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  | ……………….. netto | …………….. brutto |  |

| lp. | Opis | Wymagany parametr | Wpisać wartości parametrów ofertowanych / równoważnych |
| --- | --- | --- | --- |
| Specyfikacja gniazda produkcyjnego na bazie wtryskarki typ 3: |  |  |  |
| 1 | Wtryskarka fabrycznie nowa | Pozioma wtryskarka do przetwarzania tworzyw sztucznych z technologią serwonapędu. | NAZWA: TYP: MODEL: |
| 2 | Odległość kolumn (prześwit między kolumnami) | Minimum 530 [mm] x 530 [mm] |  |
| 3 | Wymiary płyt | Minimum 765 x 765 [mm] |  |
| 4 | Siła zamykania formy | Od 2000 [kN] +/- 50 [kN] |  |
| 5 | Średnica ślimaka w układzie plastyfikującym | Zakres od 48 do 52 [mm] |  |
| 6 | Objętość wtrysku | Minimum 480 [cm3] |  |
| 7 | Prędkość wtrysku | Minimum 100 [mm/s] |  |
| 8 | Ciśnienie wtrysku | Minimum 170 [MPa] |  |
| 9 | Ruch agregatu wtryskowego | Realizowany cyfrowo przez sterownik maszyny |  |
| 10 | Elektrozawory pneumatyczne do wypychania wypraski | Minimum 2 [szt.] niezależne |  |
| 11 | Sterowanie rdzeniami hydraulicznymi formy | Minimum 2 [szt.] niezależne |  |
| 12 | Prędkość obrotowa ślimaka | Minimum 190 obr./min |  |
| 13 | Łatwość montażu formy | Gwintowane otwory w płytach i rowki teowe lub równoważne |  |
| 14 | Wymagany skok otwarcia formy | Minimum 505 mm |  |
| 15 | Prześwit między płytami | Minimum 1055 mm |  |
| 16 | Ochrona formy przed uszkodzeniem | Wyposażenie układu zamykania w system ochrony formy przed uszkodzeniem/kolizją |  |
| 17 | Precyzyjna kontrola otwarcia układu zamykania dostosowana do pracy z manipulatorem | Kontrola np. zaworem proporcjonalnym lub innym równoważnym rozwiązaniem otwarcia/ruchu płyty ruchomej do dokładnej zadanej pozycji. |  |
| 18 | System kontroli jakości | Statystyczne sterowanie procesami produkcyjnymi lub równoważne |  |
| 19 | Złącze manipulatora/komunikacyjne | Standard Euromap 67 |  |
| 20 | Kontrola w strefie zasypu surowcu | Automatyczna kontrola temperatury w strefie zasypu surowca np.: za pomocą czujnika |  |
| 21 | Kontrola układu plastyfikującego | Przeciwciśnienie ślimaka ustawiane cyfrowo przez panel sterowania. |  |
| 22 | Ekologia / dłuższy czas eksploatacji | Dodatkowa filtracja oleju |  |
| 23 | Bezpieczeństwo pracownika / obsługa | Płyta przesuwna dla kosza zasypowego do szybkiego opróżniania zbiornika z tworzywa |  |
| 24 | Bezpieczeństwo formy | Czujniki wykrywające opuszczenie wypraski z maszyny. |  |
| 25 | Rotametr | Minimum 4 strefy |  |
| 26 | Automatyczna kontrola temperatury oleju wtryskarki z funkcją termostatowania (ekologia i energooszczędność) | Termostatowanie automatyczne oleju hydraulicznego wtryskarki za pomocą np.: elektrozaworu redukującego przegrzanie oleju/maszyny podczas pracy – lub inne równoważne rozwiązanie |  |
| 27 | Transport i montaż wtryskarki | Sprzedawca zapewnia transport, rozładunek i montaż wtryskarki w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego. |  |
| 28 | Uruchomienie wtryskarki | Uruchomienie wtryskarki przez serwis sprzedawcy obejmujące próbny rozruch i wykonanie wstępnej partii detali. Szkolenie z obsługi maszyny. |  |
| 29 | Instrukcja, oznaczenia, obsługa | Wymagana instrukcja, oznaczenia wtryskarki i obsługa w języku polskim |  |
| 30 | Okres gwarancji | Minimum 12 miesięcy |  |
| Specyfikacja wyposażenia wtryskarki: |  |  |  |
| 1 | Dozownik barwnika fabrycznie nowy | Dozownik wolumetryczny z stopą mieszającą | NAZWA: TYP: MODEL: |
| 2 | Wydajność dozowania | Od 0,1 kg/h do 100 kg/h dla barwnika granulowanego |  |
| 3 | Lej na barwnik o pojemności | Minimum 8 litrów |  |
| 4 | Zbiornik pośredni z stali nierdzewnej z zamykanym wiekiem | Minimum 12 maksymalnie 25 litrów |  |
| 5 | Okres gwarancji | Minimum 12 miesięcy |  |
| Specyfikacja podajnika tworzywa: |  |  |  |
| 1 | Podajnik tworzywa fabrycznie nowy | Podajnik tworzywa jedno fazowy lub równoważny | NAZWA: TYP: MODEL: |
| 2 | Pojemność zaciągu | Minimum 3 litry |  |
| 3 | Wydajność | Minimum 190 kg/h |  |
| 4 | Okres gwarancji | Minimum 12 miesięcy |  |
| Cena za całość gniazda produkcyjnego na bazie wtryskarki typ 3 |  |  |  |
| Cena |  | ……………….. netto | …………….. brutto |

| lp. | Opis | Wymagany parametr | Wpisać wartości parametrów ofertowanych / równoważnych |
| --- | --- | --- | --- |
| Specyfikacja gniazda produkcyjnego na bazie wtryskarki typ 4: |  |  |  |
| 1 | Wtryskarka fabrycznie nowa | Pozioma wtryskarka do przetwarzania tworzyw sztucznych z technologią serwonapędu. | NAZWA: TYP: MODEL: |
| 2 | Odległość kolumn (prześwit między kolumnami) | Minimum 680 [mm] x 680 [mm] |  |
| 3 | Wymiary płyt | Minimum 990 x 990 [mm] |  |
| 4 | Siła zamykania formy | Od 3200 [kN] +/- 100 [kN] |  |
| 5 | Średnica ślimaka w układzie plastyfikującym | Zakres od 68 do 73 [mm] |  |
| 6 | Objętość wtrysku | Minimum 1346 [cm3] |  |
| 7 | Prędkość wtrysku | Minimum 110 [mm/s] |  |
| 8 | Ciśnienie wtrysku | Minimum 160 [MPa] |  |
| 9 | Ruch agregatu wtryskowego | Realizowany cyfrowo przez sterownik maszyny |  |
| 10 | Elektrozawory pneumatyczne do wypychania wypraski | Minimum 2 [szt.] niezależne |  |
| 11 | Sterowanie rdzeniami hydraulicznymi formy | Minimum 2 [szt.] niezależne |  |
| 12 | Prędkość obrotowa ślimaka | Minimum 180 obr./min |  |
| 13 | Łatwość montażu formy | Gwintowane otwory w płytach i rowki teowe lub równoważne |  |
| 14 | Wymagany skok otwarcia formy | Minimum 650 mm |  |
| 15 | Prześwit między płytami | Minimum 1320 mm |  |
| 16 | Ochrona formy przed uszkodzeniem | Wyposażenie układu zamykania w system ochrony formy przed uszkodzeniem/kolizją |  |
| 17 | Precyzyjna kontrola otwarcia układu zamykania dostosowana do pracy z manipulatorem | Kontrola np. zaworem proporcjonalnym lub innym równoważnym rozwiązaniem otwarcia/ruchu płyty ruchomej do dokładnej zadanej pozycji. |  |
| 18 | System kontroli jakości | Statystyczne sterowanie procesami produkcyjnymi lub równoważne |  |
| 19 | Złącze manipulatora/komunikacyjne | Standard Euromap 67 |  |
| 20 | Kontrola w strefie zasypu surowcu | Automatyczna kontrola temperatury w strefie zasypu surowca np.: za pomocą czujnika |  |
| 21 | Kontrola układu plastyfikującego | Przeciwciśnienie ślimaka ustawiane cyfrowo przez panel sterowania. |  |
| 22 | Ekologia / dłuższy czas eksploatacji | Dodatkowa filtracja oleju |  |
| 23 | Bezpieczeństwo pracownika / obsługa | Płyta przesuwna dla kosza zasypowego do szybkiego opróżniania zbiornika z tworzywa |  |
| 24 | Bezpieczeństwo formy | Czujniki wykrywające opuszczenie wypraski z maszyny. |  |
| 25 | Rotametr | Minimum 4 strefy |  |
| 26 | Automatyczna kontrola temperatury oleju wtryskarki z funkcją termostatowania (ekologia i energooszczędność) | Termostatowanie automatyczne oleju hydraulicznego wtryskarki za pomocą np.: elektrozaworu redukującego przegrzanie oleju/maszyny podczas pracy – lub inne równoważne rozwiązanie |  |
| 27 | Transport i montaż wtryskarki | Sprzedawca zapewnia transport, rozładunek i montaż wtryskarki w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego. |  |
| 28 | Uruchomienie wtryskarki | Uruchomienie wtryskarki przez serwis sprzedawcy obejmujące próbny rozruch i wykonanie wstępnej partii detali. Szkolenie z obsługi maszyny. |  |
| 29 | Instrukcja, oznaczenia, obsługa | Wymagana instrukcja, oznaczenia wtryskarki i obsługa w języku polskim |  |
| 30 | Okres gwarancji | Minimum 12 miesięcy |  |
| Specyfikacja wyposażenia wtryskarki: |  |  |  |
| 1 | Dozownik barwnika fabrycznie nowy | Dozownik wolumetryczny z stopą mieszającą | NAZWA: TYP: MODEL: |
| 2 | Wydajność dozowania | Od 0,1 kg/h do 100 kg/h dla barwnika granulowanego |  |
| 3 | Lej na barwnik o pojemności | Minimum 8 litrów |  |
| 4 | Zbiornik pośredni z stali nierdzewnej z zamykanym wiekiem | Minimum 23 maksymalnie 33 litry |  |
| 5 | Okres gwarancji | Minimum 12 miesięcy |  |
| Specyfikacja podajnika tworzywa: |  |  |  |
| 1 | Podajnik tworzywa fabrycznie nowy | Podajnik tworzywa jedno fazowy lub równoważny | NAZWA: TYP: MODEL: |
| 2 | Pojemność zaciągu | Minimum 6 litry |  |
| 3 | Wydajność | Minimum 280 kg/h |  |
| 4 | Okres gwarancji | Minimum 12 miesięcy |  |
| Cena za całość gniazda produkcyjnego na bazie wtryskarki typ 4 |  |  |  |
| Cena |  | ……………….. netto | …………….. brutto |

| Oprogramowanie nadzorujące pracę wtryskarek: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie nadzorujące prace 12 wtryskarek | - obsługa 12 wtryskarek - możliwość rozbudowy - rejestracja czasu pracy - rejestracja postojów - rejestracja czasu przezbrajania - kontrola wolumenu produkcyjnego - kontrola zmian wydajności - pomiar czasu cyklu - wyznaczanie czasu zakończenia serii - wizualizacja stanu maszyn - pomiar efektywności pracy - pomiar zużycia energii - raportowanie: parametrów produkcyjnych, ilości wyprodukowanych poprawnych detali, awarii, czasów przezbrajania, raportowanie czasu pracy - przesyłanie informacji np.: o zakończeniu produkcji, o wznowieniu, zmiana zlecenia. - podłączenie co najmniej 3 komputerów Zamawiający zapewnia infrastrukturę sieciową (podłączenia kablowe do sieci) do podłączenia i uruchomienia systemu nadzorującego. | NAZWA OPROGRAMOWANIA: |
| 2 | Szkolenie dla co najmniej 20 osób | Szkolenie z obsługi ww. oprogramowania. |  |
| 3. | Okres gwarancji | Co najmniej 12 miesięcy |  |
| Cena za całość: |  |  |  |
| Cena |  | ……………….. netto | …………….. brutto |