Załącznik nr 2 do Zapytania nr 4/2024 - Szczegółowa specyfikacja techniczna

Parametry minimalne zestaw susząco-odwilżającego z funkcją podawania:

| lp. | Opis | Wymagany parametr | Wpisać wartości parametrów ofertowanych / równoważnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do suszenia – odwilżania i podawania | Zestaw składający się z urządzenia suszącego, odwilżającego i podajnika tworzywa - fabrycznie nowych, przeznaczonych do suszenia materiałów technicznych higroskopijnych |  |
| 2 | Pojemność suszarki | Minimum 230 litrów |  |
| 3 | Wydajność odwilżonego powietrza | Minimum 120 m3/h (+/- 10%) |  |
| 4 | Sterowanie | Urządzenie wyposażone w panel sterujący cyfrowo lub równoważne rozwiązanie |  |
| 5 | Kontrola procesu suszenia | Cyfrowa nastawa parametrów oraz miernik punktu rosy lub równoważne rozwiązanie |  |
| 6 | Funkcja podawania granulatu do suszaki | Podawanie surowca realizowane podciśnieniowo o wydajności minimum 200 kg/h |  |
| 7 | Opróżnianie suszarki | Możliwość podłączenia do wewnętrznego systemu transportowego surowca (węże transportowe) oraz możliwość bezpośredniego opróżnienia zbiornika np.: zasuwą otwierającą |  |
|  | Podajnik tworzywa: | - silnik co najmniej jednofazowy |  |
|  |  | - opcja automatycznego oczyszczania filtra |  |
|  |  | - Wydajność minimum 190 kg/h |  |
| 8 | Transport, uruchomienie i szkolenie | Sprzedawca zapewnia transport, uruchomienie i szkolenie z obsługi urządzenia w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego. |  |
| 10 | Instrukcja, oznaczenia, obsługa | Wymagana instrukcja, oznaczenia w języku polskim |  |
| 12 | Okres gwarancji | Minimum 12 miesięcy |  |