Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 4/2024 z dnia 01.11.2024 r.

Szczegółowy opis zamówienia

Zakup formy wtryskowej do produkcji nakrętek z gwintem 38mm

Przedmiotem zapytania jest zakup formy wtryskowej. Oferowane środki trwałe powinny być fabrycznie nowe i nieużywane.

Forma wtryskowa na nakrętkę z gwintem 38mm.

Forma wtryskowa będzie kluczowym narzędziem w procesie produkcji ultralekkich nakrętek z gwintem 38mm. Za pomocą formy wtryskowej będą kształtowane tworzywa sztuczne, które będą tworzyć strukturę i kształt nakrętki. Forma powinna być precyzyjnie wykonana i odpowiadać wymaganym parametrom technicznym. Forma wtryskowa powinna zapewnić powtarzalność wytworzonych nakrętek oraz zapewnić wydajną produkcji zgodnie z założeniami do projektu.

Podstawowe informacje o formie wtryskowej:

1. Części formujące (matryca i stempel) wykonane z materiału ASSAB-S136/PAT868S.

2. Korpus formy wykonany ze stali P20+420H.

3. Ilość gniazd: 16

4. Pełny układ gorąco-kanałowy dolotowy do gniazd.

5. Forma wtryskowa dedykowana do wtryskarki o sile zwarcia min. 260t lub równoważnej.

W przypadku poprawnej wyceny oferty konieczne jest, aby oferent zapoznał się z plikami projektowymi detalu.  W tym celu oferent powinien zwrócić się do zamawiającego drogą mailową z prośbą o przesłanie ww. plików oraz dodatkowe informacje odnośnie parametrów wtryskarki na której zamontowana zostanie forma wtryskowa. (adres e-mail:biuro.expertpack@gmail.com). Pliki zostaną udostępnione w ten sam sposób, po podpisaniu i przesłaniu deklaracji poufności stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Jeżeli w zapytaniu ofertowym wykazano materiały i technologie poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wszystkie te wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania jak i w procesie realizacji wyłącznie jako przykładowe, obrazujące wymagany przez Zamawiającego standard wykonania. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania tzw. „równoważne” tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji przetargowej pozwalających na osiągnięcie przez zamawiającego oczekiwanych zamierzeń.

Opisu przedmiotu zamówienia dokonano poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, co oznacza, iż dopuszcza się rozwiązania równoważne.