Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Nr postępowania: 1/2024/KPO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 łodzi wędkarskich do miejscowości Łupawsko, gmina Czarna Dąbrówka, województwo pomorskie.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent i model** | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Łódź wędkarska 5-osobowa wykonana z polietylenu - 1 sztuka. Wymagania szczegółowe wobec łodzi: - wymiary: długość min. 400 cm, szerokość min. 180 cm - gwarancja na kadłub min. 10 lat - 5 miejsc w tym siedzisko sternika i siedzisko rufowe - wyposażona w konsolę sterowniczą z instalacją elektryczną, sterociągami - wyposażona w relingi przednie i tylne, - wyposażona w windę kotwiczną przednią, - wyposażona w drabinkę kąpielową, - wyposażona w bakisty boczne min 2 / przód min 1 - wyposażona w pokład słoneczny, - wyposażona w materace wodoodporne na bakisty i siedziska, - wyposażona w pompę zenzową (jeśli tego wymaga konstrukcja kadłuba), - wyposażona w min. 4 knagi cumownicze - wyposażenie obejmuje zestaw kamizelek asekuracyjnych, pagai (2szt) , bosaka - wyposażenie obejmuje pokrowiec na łódź, - w ramach wyposażenia echosonda wędkarska z ekranem o przekątnej min 9" z niezależnym akumulatorem w technologii LifePo4 o pojemności min 30Ah - w ramach wyposażenia silnik elektryczny min 48V z akumulatorem/akumulatorami w technologii LifePo4 o pojemności min.100Ah o mocy min. 3KM z instalacją pod sterociąg i manetką bezprzewodową - w ramach wyposażenia ładowarka do akumulatora. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Łódź wędkarska min. 3-osobowa wykonana z polietylenu - 2 sztuki. Wymagania szczegółowe wobec łodzi: - wymiary: długość min. 400 cm, szerokość min. 150 cm - gwarancja na kadłub min. 10 lat - min. 3 miejsca, w tym siedzisko sternika i siedzisko rufowe - wyposażona w konsolę sterowniczą z instalacją elektryczną, sterociągami - wyposażona w windę kotwiczną przednią, - wyposażona w min. 4 knagi cumownicze - wyposażona w bakistę/pojemnik na żywą rybę, - wyposażona w instalację elektryczną - wyposażona w pudełka ze schowkami (min 2 szt) - wyposażona w materace wodoodporne na bakisty i siedziska, - wyposażenie obejmuje zestaw kamizelek asekuracyjnych, pagai (2szt) , bosaka - wyposażenie obejmuje pokrowiec na łódź, - w ramach wyposażenia echosonda wędkarska z ekranem o przekątnej min 9" z niezależnym akumulatorem - w ramach wyposażenia silnik elektryczny min 48V z akumulatorem/akumulatorami w technologii LifePo4 o pojemności min.100Ah o mocy min. 3KM z instalacją pod sterociąg i manetką bezprzewodową - w ramach wyposażenia ładowarka do akumulatora. |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto za 3 sztuki łodzi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymogi dodatkowe: 1. Wszystkie łódki muszą być dostarczone, skonfigurowane do użytkowania. 2. Dostawca zapewni przeszkolenie z użytkowania całego wyposażenia w dniu dostawy na miejscu dostawy. |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

* Wykonawca winien w kolumnie „Parametry oferowane” wpisać parametry, które oferuje. Wykonawca winien w tej kolumnie potwierdzić, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego.

Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru - Wykonawca musi spełnić bezwzględnie poprzez podanie wartości parametru oferowanego.

Niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola „Parametry oferowane”, a także niepodanie konkretnej wartości/właściwości spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym.

** Brak podania producenta i modelu spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z zapisami zapytania ofertowego. Jeśli dany asortyment nie posiada modelu proszę podać taką informację o braku modelu.