REALIZACJA PRAC W RAMACH ZADANIA „ZIELONA  STREFA" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.

JANUSZA KORCZAKA W CZAJKOWIE WRAZ Z KOSZTAMI REALIZACJI

# HARMONOGRAM PRAC

1.Przygotowanie terenu pod wykonanie elementów koncepcji zagospodarowania terenu

- ściągnięcie warstwy darniny z terenu opracowania

- przygotowanie terenu pod drewniany podest obejmujące wykorytowanie powierzchni 88,2 m2 ;

- wykorytowanie ścieżek żwirowych.

- Wykonanie utwardzonej podstawy pod montaż wiaty i drewnianego podestu

- wypełnienie i utwardzenie wykorytowanej powierzchni za pomocą podbudowy z podsypki i wylewki betonowej.

- teren pod montaż wiaty powinien być solidniejszy niż pod drewniany podest.

- Montaż wiaty drewnianej do utwardzonej podstawy za pomocą betonu, kotew chemicznych, śrub, wkrętów.

- Wykonanie bazy jaką jest drewniany podest z desek o ogólnej powierzchni 88,2 m2

- ułożenie i przykręcenie legarów do podstawy;

- montaż desek ryflowanych, zaimpregnowanych do legarów;

- docinanie desek pod wymiar;

- montaż listew, obrzeży wokół podestu.

- Wykonanie ścieżek żwirowych

- wypełnienie przygotowanego koryta żwirem;

- ubicie nawierzchni za pomocą zagęszczarki.

- Wyrównanie terenu.

- Wykonanie ścieżki zdrowia

- wymurowanie obrzeża z kostek granitowych;

- wybranie ziemi z przygotowanych miejsc na głębokość 20 cm;

- wyłożenie dna placów agrowłókniną;

-wysypanie proponowanych kruszyw, wypełnienie miejsc proponowanymi elementami;

- Montaż pieńków przy ścieżce zdrowia

- wkopanie poszczególnych drewien na odpowiednią głębokość tak, aby nad powierzchnią gruntu wystawały części od 15 cm do 30 cm.

- Posadzenie drzew

-wykopanie dołów;

-zaprawienie dołów ziemią urodzajną;

- posadzenie drzew zgodnie ze sztuką ogrodn ic zą;

-wykonanie mis wokół pni;

-końcowe podlanie drzew ;

- montaż palików zabezpieczających  drzewa.

- 10. Wykonanie rabat

- wyłożenie terenu agrotkaniną;

- montaż hotelu dla owadów;

- wykonanie dołów pod nasadzen ia;

- zaprawienie dołów ziemią urodzajną;

- posadzenie roślin zgodnie ze sztuką ogrodnic zą;

- podlanie roślin ;

- wysypanie powierzchni rabat korą sosnową

- 11. Montaż elementów małej architektury

- montaż ławek, stołów

- montaż tablic edukacyjnych

-montaż gry plenerowej

-mont aż kosza na śmieci

- Wysiew trawy

Ogólne informacje niezbędne do wykonania zadań

- ogólna powierzchnia terenu : 306 m2

- powierzchnia podestu: 88,2 m2

- ilość drzew: 17 szt.

- ilość roślin niskic h: 62 szt.

- powierzchnia rabat: 57,7 m2

- powierzchnia ścieżek żwirowych: 22,3 m2

- powierzchnia trawnika: 132,2 m2

PRACE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU

- ściągnięcie warstwy darni z całego terenu 306 m2

)

wykorytowanie terenu pod ścieżki żwirowe 22,3 m2 na głębokość 20 cm (około 4,5 m3

- wykorytowanie terenu pod podest drewniany 88,2 m2 na głębokość 30 cm (26,46 m3)

- wykonanie podbudowy pod podest - warstwa 20 cm podsypki i 1 O cm betonu

# WYKONANIE ŚCIEŻEK, PODESTU, WIATY

- wykonanie ścieżek żwirowych Powierzchnia ścieżek 22,3 m2

  - wykonanie podbudowy z tłucznia lub klińca na głębokość 10 cm - 2,23 m3(3,8t)

1 m3 = 1 , 7 t

  - grubość warstwy żwiru 20 cm - 4,5 m3

- wykonanie podestu drewnianego

- wykonanie wiaty drewnianej

- wyrównanie terenu

Powierzchnia do wyrównania: 195 ,5 m2

# WYKONANIE RABAT

- rozłożenie i zakup agrowłokniny na rabaty:  57,7 m2

- zakup szpilek do agrowłókniny ( 4 szt.Il m2)

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | lipa drobnolistna Tilia cordata | 2 szt. |
| 2. | buk pospolity 'Dawyck Gold' Fagus sy/vatica 'Dawyck Gold' | 8 szt. |
| 3. | klon pospolity 'Globosum' Acer platanoides 'Globosum' | 6 szt. |
| 4. | świerk pospolity 'lnversa' Picea abies 'fnversa' | 1 szt. |
| 5. | sosna kosodrzewina 'Dezember Gold' Pinus mugo 'Dezember Gold' | 7 szt. |
| 6. | budleja Davida Budd/eja davidii | 2 szt. |
| 7. | liliowiec 'Stella de Oro' Hemerocallis 'Stella de Oro' | I 1 szt. |
| 8. | ostnica mocna 'Pony Tai Is' Stipa tennuissima 'Pony Tails' | 1 O szt. |
| 9. | kocimiętka Faassena Nepeta x faassenii | 3 szt. |
| 1 O. | trzęślica modra 'Moorhexe' Mo/inia caerulea 'Moorhexe' | 4 szt. |
| 11. | szałwia omszona Salvia nemorosa | 20 szt. |
| 12. | jeżówka purpurowa 'Magnum' | 5 szt. |

- koszt posadzenia roślin (wykopanie dołów, zaprawienie dołów żyzną glebą, podlanie, wykonanie czynności zgodnie ze sztuką ogrodniczą)

- korowanie rabat korą sosnową (grubość 5 -8 cm):

# WYKONANIE ŚCIEŻKI ZDROWIA

- wymurowanie obrzeża z kostki granitowej 1,9 m2

TABLICE EDUKACYJNE:

tablice z montażem:  6 sztuk

ZAŁOŻENIE TRAWNIKA: 132 m2

Koszt założenia trawnika (przygotowanie podłoża, wysiew, walcowanie, podlanie) -

ZAKUP MAŁEJ ARCHITEKTURY:

ławki 2

stół 2

PRZEDMIAR

| Lp. |  | OPIS PRAC |  | j.m. |  | ILOSC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRACE PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | ściągnięcie warstwy darni z terenu opracowania |  | m2 |  | 306 |
| 1.2. |  | roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |  | m2 |  | 306 |
| 1.3. |  | wytyczenie przebiegu ścieżek, rabat, ścieżki zdrowia i drewnianego podestu |  | m2 |  | 306 |
| 1.4. |  | wyrównanie i wyprofilowanie podłoża |  | m2 |  | 189,9 |
| 1.5. |  | przygotowanie terenu pod drewniany podest obejmujące wykorytowanie na głębokość 20 cm |  | m2 |  | 88,2 |
| 1.6. |  | wykorytowanie ścieżki zdrowia na głębokośc 20 cm |  | m2 |  | 22,3 |
| 1.7. |  | wykorytowanie ścieżek żwirowych na głębokość 20 cm |  | m2 |  | 22,3 |
| PRACE NAWIERZCHNIOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | utwardzenie dna koryta pod podest, ścieżki żwirowe i ścieżkę zdrowia |  | m2 |  | 22,3 |
| 2.2. |  | wykonanie podbudowy z betonu na głębokość 20 cm pod montaż drewnianego podestu |  | m3 |  | 17,64 |
| 2.3. |  | wypełnienie koryta ścieżki warstwą podbudowy z tłucznia na głębokość 1O cm |  | m3 |  | 2,23 |
| 2.4. |  | wykonanie wierzchniej warstwy ścieżki z drobnego żwiru na głębokość 1O cm |  | m3 |  | 2,23 |
| 2.5. |  | utwardzenie wierzchniej warstwy ścieżki ze żwiru za pomocą maszyny wibracyjnej |  | m2 |  | 22,3 |
| 2.6. |  | wymurowanie obrzeży z kostki granitowej na ścieżce zdrowia |  | mb |  | 25 |
| 2.7. |  | wypełnienie koryta ścieżki zdrowia wskazanymi w projekcie kruszywami |  | m2 |  | 5 |
| 2.8. |  | montaż drewnianego podestu |  | m2 |  | 88,2 |
| 2.9. |  | nawiezienie ziemi urodzajnej na rabaty |  | m2 |  | 57,7 |
| 2.10. |  | wyłożenie rabat agrowłóknią |  | m2 |  | 57,7 |
| 2.11. |  | wysypanie rabat warstwą kory sosnowej |  | m2 |  | 57,7 |
| PRACE MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | montaż drewnianych pieńków na różnych wysokościach |  | szt. |  | 40 |
| 3.2. |  | montaż modułów konstrukcji wiaty |  | szt. |  | 16 |
| 3.3. |  | montaż ławek |  | szt. |  | 2 |
| 3.4. |  | montaż stołów |  | szt. |  | 2 |
| 3.5. |  | montaż hotelu dla owadów |  | szt. |  | 1 |
| 3.6. |  | montaż tablic edukacyjnych zgodnie z kartą techniczną |  | szt. |  | 6 |
| PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | wykopanie dołów pod nasadzenia drzew |  | szt. |  | 17 |
| 4.2. |  | wykopanie dołów pod nasadzenia roślinności niskiej takiej jak byliny, trawy , krzewinki |  | szt. |  | 62 |
| 4.3. |  | zaprawienie dołów ziemią urodzajną |  | szt. |  | 79 |
| 4.4. |  | posadzenie drzew zgodnie ze sztuką ogrodniczą |  | szt. |  | 17 |
| 4.5. |  | posadzenie niskiej roślinności zgodnie ze sztuką ogrodniczą |  | szt. |  | 62 |
| 4.6. |  | uformowanie mis wokół pni drzew |  | szt. |  | 17 |
| 4.7. |  | montaż palików stabilizujących przy drzewach |  | kpi. |  | 17 |
| 4.8. 4.9. 4.10. |  | mocowanie drzew do palików za pomocą taśm montażowych podlanie drzew po posadzeniu dużą ilością wody podlanie roślinności niskiej po posadzeniu dużą ilością wody | szt. szt. szt. | 17 17 62 |  |