Parametry techniczne

Elektrobronchonawigacja wraz z zestawem do zabiegów – 1 szt.

Model: ……………………………………………….

Typ: ……………………………………………………

Rok produkcji: nie starszy niż 2025 [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany, nierekondycjonowany]

Producent: …………………………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Wartość oferowana | Sposób punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |  |
|  | System używany w dwóch fazach: faza planowania zabiegu i faza zabiegu | TAK |  |  |
|  | Elektrobronchonawigacja magnetyczna umożliwiająca dokładną nawigację do guzków płucnych i korekcję zbieżności między obrazem TK a ciałem | TAK |  |  |
|  | W zestawie cewniki pomiarowe, narzędzia do dostępu transoskrzelowego, igły płucne, system biopsji rdzeniowej oraz znacznik odniesienia. | TAK |  |  |
|  | Funkcje operacyjne systemu elektromagnetycznej nawigacji eletrobronchoskopowej |  |  |  |
|  | Prowadzenie cewników i narzędzi endoskopowych do miejsc docelowych w płucach wraz z pakietem startowym | TAK |  |  |
|  | Możliwość ciągłego wyświetlania położenia lokalizowanego prowadnika, miejsc docelowych i ścieżek na obrazach TK anatomii pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Jednostka główna systemu elektrobronchonawigacji |  |  |  |
|  | Zestaw komputerowy z napędem CD/DVD i systemem operacyjnym | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do planowania elektromagnetycznej nawigacji elektrobronchoskopowej. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie zabiegowe elektromagnetycznej nawigacji elektrobronchoskopowej. | TAK |  |  |
|  | Monitor dotykowy LCD o przekątnej ekranu minimum 21’’. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Przełącznik nożny | TAK |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny UPS z zasilaniem min. 10 s od utraty napięcia | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Panel z możliwością podłączenia następujących komponentów: - Przewód łączący jednostkę główną systemu z prowadnikiem lokalizacyjnym - Przewód łączący jednostkę główną systemu z płytą lokalizacyjną - Przewód łączący jednostkę główną systemu z czujnikiem lokalizacyjnym pacjenta - Przewód łączący jednostkę główną systemu z przełącznikiem nożnym. | TAK |  |  |
|  | Płyta lokalizacyjna: - Możliwość ciągłego określenia pozycji i orientacji lokalizowanego prowadnika oraz czujników pacjenta - Częstotliwości transmisji stołu lokalizacyjnego: co najmniej 3 w zakresie od 2 kHz do 5 kHz. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Czujnik pacjenta |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania do skóry pacjenta | TAK |  |  |
|  | Śledzenie zmian pozycji i orientacji pacjenta podczas zabiegu | TAK |  |  |
|  | Stacja planowania do elektromagnetycznej nawigacji bronchoskopowej |  |  |  |
|  | Wykorzystywanie danych pacjenta z TK lub PET/TK w formacie DICOM | TAK |  |  |
|  | Pobór danych pacjenta z płyty CD/DVD, napędu USB i systemu do archiwizacji obrazów i komunikacji PACS | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie planujące umożliwiające utworzenie obrazu 2D i 3D oraz wyznaczenie granic płuc i drzewa tchawiczo- oskrzelowego. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania przez operatora wirtualnej nawigacji po drzewie tchawiczo-oskrzelowym z wyznaczeniem punktów rejestracji oraz oznaczaniem miejsca docelowego nawigacji. | TAK |  |  |
|  | Funkcje sieciowe systemu |  |  |  |
|  | System nawigacyjny i stacja planowania wyposażona w port sieciowy RJ-45. | TAK |  |  |
|  | Możliwość przesyłania planów bronchonawigacji za pomocą sieci. | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z systemem PACS | TAK |  |  |
|  | Inne wymagania |  |  |  |
|  | Możliwość połączenia systemu nawigacyjnego z kamerą wideo do bronchoskopu. | TAK |  |  |
|  | System nawigacyjny kompatybilny z bronchofiberoskopami posiadanymi przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga współpracy oferowanego systemu z aparatami: FB-19TV, EB19J10, BF-1TH1100, BF-UC190F, BF-MP190F. Endoskopy powinny mieć możliwość podłączenia do systemu elektrobronchonawigacji przez dedykowany prowadnik | TAK |  |  |
|  | Szkolenie, prowadzone z udziałem lekarza wykonującego ten rodzaj procedury, w siedzibie Zamawiającego dla personelu lekarskiego – min 5 szkoleń w warunkach Sali operacyjnej w terminie dostawy sprzętu i prowadzonego zabiegu – przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy od daty uruchomienia zestawu | TAK |  |  |
|  | Komunikacja użytkownika z systemem w języku polskim lub angielskim. | TAK |  |  |
|  | Podłączenie zamawianego aparatu do istniejącego systemu PACS/RIS Integracja rtg/systemu informatycznego z RIS | TAK |  |  |
|  | Dostawa licencji do zapisu do serwera PACS-a dla każdego urządzenia zapisującego wyniki badań w formie obrazów. | TAK |  |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  |  |
|  | Serwis (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax). | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym. | do 24 godzin – 10 pkt powyżej 24 godzin do 48 godzin – 5 pkt 48 godzin – 0 pkt |  |  |
|  | Okres gwarancji | 36 miesięcy – 0 pkt; 48 miesięcy – 5 pkt; 60 miesięcy – 10 pkt |  |  |
|  | Serwis, szkolenia, instrukcje i certyfikaty |  |  |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf) | TAK |  |  |
|  | Nieodpłatny instruktaż z obsługi urządzenia | TAK |  |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |  |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy wynoszącej powyżej | PODAĆ 5 dni roboczych – 10 pkt. 10 dni roboczych – 5 pkt 15 dni roboczych – 0 pkt |  |  |