Załącznik nr 4 do Zapytania

Specyfikacja techniczna

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej łodzi rekreacyjnej z napędem elektrycznym, w konfiguracji i z wyposażeniem określonym w niniejszej specyfikacji wraz dokumentacją, gwarancją i dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Wymagania ogólne i parametry minimalne jednostki

1.	Klasa/kategoria projektowa: C.

2.	Długość całkowita w przedziale: od 8,00 do 10,5 m.

3.	Szerokość w przedziale: od 2,70 do 2,90 m

4.	Wysokość całkowita w przedziale: od 2,30 do 2,40 m.

5.	Zanurzenie w przedziale: 0,30 -0,45 m.

6.	Masa jednostki (bez silnika): ok 2 500 kg

7.	Maksymalna liczba osób: 8.

8.	Kadłub/pokład: kadłub typu Twin Step lub rozwiązanie równoważne;

10.	Napęd: silnik elektryczny o mocy min, 9 KM lub równoważny (kompatybilny z oferowaną instalacją elektryczną jednostki);

11. 	Łódź powinna być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wymogi prawne i bezpieczeństwa (minimalne): zgodność z obowiązującymi przepisami UE i normami ISO dla jednostek rekreacyjnych; komplet standardowych tabliczek/oznakowań bezpieczeństwa; wyposażenie przeciwpożarowe i nawigacyjne zgodne z prawem kraju rejestracji.

Wyposażenie wymagane (wymagane w cenie oferty)

Wykonawca dostarczy co najmniej następujące elementy (lub równoważne, zapewniające tę samą funkcję i parametry):

•	Samoodpływowy kokpit lub rozwiązanie równoważne.

•	Zbiornik słodkiej wody (100 L) z instalacją: woda czysta min. 100 l, czarna woda min. 40 l

•	Uchylne okno dachowe lub rozwiązanie równoważne,

•	Tapicerka kabiny i kokpitu lub rozwiązanie równoważne.

•	Akumulator; instalacja elektryczna 12 V.

•	Fotel sternika;

•	Zdejmowany stolik kokpitu,;

•	Stolik w sterówce,

•	Kabina toalety.

•	Szafka w kabinie toalety;

•	Drabinka kąpielowa,

•	Gaśnica,

•	Oświetlenie pokładu,

•	Flagsztok lub rozwiązanie równoważne

•	Układ sterowania hydrauliczny lub rozwiązanie równoważne

•	Dziobowa winda kotwicy lub rozwiązanie równoważne

•	Światła nawigacyjne lub rozwiązanie równoważne

•	Sonda + zestaw startowy sieci lub rozwiązanie równoważne

•	Panel fotowoltaiczny z instalacją: ≥ 120 W

•	Klakson lub rozwiązanie równoważne,

•	Lodówka,

•	Prysznic pokładowy słodkiej wody lub rozwiązanie równoważne,

•	Toaleta morska (elektryczna) lub rozwiązanie równoważne,

•	Zasłony ,

•	Namiot kokpitu lub rozwiązanie równoważne,

•	Pędnik dziobowy lub rozwiązanie równoważne,

•	Akumulator dodatkowy ,

•	Bojler na ciepłą wodę lub rozwiązanie równoważne,

•	Antyfouling lub rozwiązanie równoważne,

•	Ogrzewanie ≥ 4 kW lub rozwiązanie równoważne,

•	Tapicerka pokład słoneczny;

•	Trym klapy automatyczny lub rozwiązanie równoważne;

•	Wycieraczki lewa i prawa;

•	Kuchenka przenośna;

•	Zasilanie brzegowe;

•	Komora zbiornika,

•	Okna boczne w kadłubie,

•	Bulaje lub rozwiązanie równoważne,

•	System wentylacyjny lub rozwiązanie równoważne

•	Studzienka ściekowa prysznica z pompą lub rozwiązanie równoważne

•	Spryskiwacz szyby lub rozwiązanie równoważne

•	Podwyższenie standardu (oklejenie kokpitu + platformy materiałem antypoślizgowym np. pianka lub rozwiązanie równoważne; lustro w kabinie; meble w kabinie dziobowej; pokrowiec portowy; umywalka w kabinie toalety, oświetlenie w kabinie; materace w kabinie dziobowej)

•	Ławka kokpitu (dostawka L),

•	Pojemnik odbijaczy (prawy),

•	Dywanik w sterówce,

•	Zaczep narciarza lub rozwiązanie równoważne;

•	Pakiet elektroniki (echosonda z wyświetlaczem dotykowym lub rozwiązanie równoważne, nagłośnienie stereo, z min 2 głośnikami lub rozwiązanie równoważne)

•	Dodatkowe uchwyty i relingi na potrzeby osób niepełnosprawnych,

•	Szersze wejście umożliwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Uwaga dot. równoważności: Dopuszcza się elementy pod warunkiem zachowania co najmniej tej samej funkcjonalności, jakości, kompatybilności, zakresu gwarancji i parametrów technicznych.

Wymagania dla napędu elektrycznego i instalacji

1.	Silnik: elektryczny, moc min 9 KM (lub równoważna moc ciągła), zintegrowany z systemem zasilania i sterowania jednostki lub rozwiązanie równoważne

2.	Zasilanie/akumulatory: komplet niezbędny do pracy napędu i wyposażenia pokładowego zgodnie z oferowaną konfiguracją (w tym akumulator(y) rozruchowe/serwisowe lub rozwiązanie równoważne

3.	Ładowanie: możliwość ładowania z lądu lub rozwiązanie równoważne

4.	Integracja elektroniki: kompatybilność z pakietem elektroniki wykonanie zgodnie ze sztuką i normami branżowymi lub rozwiązanie równoważne