Załącznik do zapytania ofertowego: Wzór formularza oferty

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-

Transportowe "A&P" Adam Piskała

ul. Lubelska nr 65

22-172 Pawłów

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2/2025 z dnia 1.12.2025 r.

na zakup systemu recyklingu wody procesowej

w związku z projektem pn. ,, Wdrożenie modelu GOZ transformacji przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo- Transportowego "A&P" Adam Piskała’’

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| NIP |  |
| Nr telefonu do kontaktu z Wykonawcą |  |
| Adres e-mail do kontaktu z Wykonawcą |  |

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe i na zasadach w nim określonych Wykonawca oferuje wykonanie Przedmiotu Zamówienia w następującym zakresie i na następujących zasadach:

| Zakup systemu recyklingu wody procesowej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Oferowana cena netto | Oferowana cena brutto | VAT |
| 1. Minimalne wymagania techniczne systemu: ### 1.1. Parametry ogólne ### - Wydajność: min. 20 ton/h. ### - Zakres temperatur pracy: od –10°C do +40°C. - Zasilanie elektryczne: 3 fazy, 380 V, 50 Hz. 1.2. Minimalna konfiguracja instalacji System musi obejmować następujące elementy lub elementy równoważne: - Zbiornik drobnej filtracji – 1 szt. - Zbiornik regulacyjny – 1 szt. - Zbiornik sedymentacyjny – 1 szt. - Osadnik wtórny – 1 szt. - Basen maszyn flotacyjnych – 1 szt. - Zbiornik czystej wody – 1 szt. - Zbiornik na osad – 1 szt. - Prasa filtracyjna – 1 szt. - Filtr bębnowy – moc min. 2,2 kW. - Dehydrator osadu o parametrach minimalnych: - Wydajność: min. 300 kg suchego osadu/h, - Zużycie energii: max. 1,85 kW/h, - Zużycie wody: max. 40 l/h. - Generator nanobąbelków celem eliminacji odorów 1.3. System flotacji powietrznej System musi obejmować co najmniej: - Pompę do rozpuszczonego powietrza – 1 szt - Sprężarkę powietrza min. 3 kW – 1 szt - Butla – wymiary min. 150 × 200 mm. – 1 szt. - Zgarniacz – min. 0,37 kW. - Wymagania dotyczące modułu IoT i oprogramowania Wykonawca dostarczy moduł IoT stanowiący element systemu recyklingu wody procesowej. Moduł IoT obejmuje zestaw przetworników, układ akwizycji danych oraz oprogramowanie chmurowe umożliwiające zdalny dostęp do informacji procesowych. Moduł IoT będzie się składał z: - przetworników, w tym: - wydatku przepływu służącego do określenia zużycia wody, -poziomu zmętnienia/zanieczyszczenia wody, - zasolenia wody, - temperatury wody i/lub pary w zakresie nie węższym niż od 5 do 100°C; 2.2. układu akwizycji i przetwarzania danych, służącego do obsługi sygnałów z przetworników; - oprogramowania (działającego w formie chmury) do przetwarzania i wizualizacji danych pomiarowych oraz procesowych, w tym algorytmów. Moduł IoT dostarczony przez Wykonawcę będzie wykonywał następujące pomiary: - pomiar objętościowego natężenia przepływu (wydatek przepływu) – dodatkowy przetwornik montowany w układzie przepływowym systemu recyklingu wody procesowej, - pomiar poziomu zmętnienia wody (poprzez wykrywanie cząstek zawieszonych w wodzie) – dodatkowa komora pomiarowa z przetwornikiem optycznym, w zakresie nie węższym niż 0–1000 NTU, - pomiar zasolenia wody, - pomiar temperatury wody i/lub temperatury pary. 2.4 System informatyczny oparty o oprogramowanie działające w chmurze umożliwi: - analizować dane z czujników (przetworników) w czasie rzeczywistym, - zbierać dane pomiarowe w interwałach nie dłuższych niż 5 sekund, -generować informacje wspomagające planowanie procesu recyklingu wraz z automatycznym generowaniem informacji o możliwości optymalizacji zużycia zasobów i efektywności procesu produkcyjnego (w tym: zmianę nastaw sterowania procesem zależnie od poziomu zasolenia i czystości wody itp.) oraz kontrolę przepływu. 2.5 Oprogramowanie zostanie wyposażone w interfejs zapewniający: - prezentację mierzonych wartości, - wizualizację danych na wykresach, -przegląd danych ze wszystkich czujników zainstalowanych na elementach linii do recyklingu wody procesowej. 2.6 System oparty o rozwiązania IoT zapewni: - przechowywanie danych pomiarowych nie krócej niż przez 30 dni, - generowanie zestawów danych, które będzie można w prosty sposób przetwarzać z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, - dostęp do informacji online z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, - generowanie alarmów na pulpicie roboczym z opcją wysyłania wiadomości e-mail. 2.7 Zakres prac wchodzących w zamówienie: - Montaż i podłączenie instalacji oraz wszystkich elementów systemu. - Podłączenie do mediów (energia, woda, powietrze) – po stronie wykonawcy. - Kalibracja urządzeń pomiarowych. -Uruchomienie i rozruch technologiczny całego systemu. - Testy funkcjonalne i odbiorowe -Przeszkolenie personelu użytkownika w zakresie obsługi, bezpieczeństwa i konserwacji. -Dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), instrukcji obsługi, schematów instalacji i protokołów z uruchomienia. |  |  |  |
| Suma |  |  |  |

Oferowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.  Oferowana cena jest ceną ryczałtową, nie podlega podwyższeniu.

| Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał minimum 2 (dwa) zamówienia, na zakup instalacji oczyszczania wody, każda o wartości minimum 500.000,00 PLN zgodnie z następującym wykazem: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podmiot, na rzecz którego zostało wykonane zamówienia | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia (wynagrodzenie) netto | Termin wykonania |

Wykonawca oświadcza, że:

- posiada ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności objętej zamówieniem na kwotę co najmniej 500.000,00 PLN.

- nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

- nie zalega z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego.

- wobec Wykonawcy nie toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie upadłościowe, układowe, restrukturyzacyjne, likwidacyjne, egzekucyjne lub komornik nie prowadzi postępowania zabezpieczającego.

- skieruje do realizacji zamówienia uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawność instalacji oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie oraz sieci elektroenergetycznej. Przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadającą: - ważny certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o oze) lub - ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Ponadto Wykonawca oświadcza, iż:

1) zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,

2) akceptuje warunki określone w zapytaniu ofertowym i w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do ich przestrzegania, w tym w szczególności akceptuje określone w ofercie terminy wykonania zamówienia i w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do ich zachowania,

3) termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

…………………………..…………………..

czytelny podpis Wykonawcy/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

(lub podpis z pieczątką pisemną)

| OBLIGATORYJNE OŚWIADCZENIA WYKONAWCY |  |
| --- | --- |
| TREŚĆ OŚWIADCZENIA | PODPIS WYKONAWCY |
| Wykonawca oświadcza, iż podlega/nie podlega* wykluczeniu z postępowania z powodu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza), osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. | ……………………………. Podpis Wykonawcy |
| Wykonawca podlega/nie podlega* wykluczeniu w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U z 2022 r. poz. 835). | ……………………………. Podpis Wykonawcy |

Załączniki:

- Pełnomocnictwo ( jeśli dotyczy)

- Potwierdzenie posiadania doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia

- Polisa OC

- Specyfikację (np. katalog, opis) oferowanych urządzeń (ze wskazaniem producenta i modelu) wraz ze specyfikacją techniczną potwierdzającą wymagane parametry techniczne

potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w zapytaniu – dokument własny oferenta

- Potwierdzenie zapłaty wadium

- inne

*Niepotrzebne skreślić