Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/2025/FEPK.01.

SPECYFIKACJA DOSTAW I USŁUG

I. Informacje wstępne

Niniejsza specyfikacja określa wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie dostawy, montażu oraz uruchomienia fabrycznie nowego sprzętu i maszyn do obróbki drewna na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy PIOTR JAROSIEWICZ FPHU PARMA poprzez wdrożenie nowych usług”.

1. Realizacja zakresu zamówienia musi być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Dostawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

2. Zamawiający wymaga, aby sprzęt i maszyny dostarczone w ramach realizacji umowy były nowe, nie używane (dostarczane) wcześniej w innych projektach.

Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania wszelkich kosztów związanych z:

- dostawą, instalacją i montażem sprzętu i maszyn w docelowym miejscu eksploatacji.

Ogólne wymagania obsługi gwarancyjno-serwisowej w zakresie dostaw:

a. Wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia powinny być objęte 24 miesięczną gwarancją.

b. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu:

• usuwanie wszelkich wad i nieprawidłowości powstałych na wskutek standardowej i zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji przedmiotu zamówienia

• przyjmowanie zgłoszeń serwisowych w godzinach 8.00-15.00 (telefon lub e-mail) z możliwością zgłaszania awarii bezpośrednio u producenta (na wypadek braku reakcji serwisowej ze strony Dostawcy)

• naprawę, nie później niż w ciągu 14 dni, od momentu zgłoszenia usterki

• dostęp do bezpośredniego wsparcia technicznego producenta.

c. Jeżeli w trakcie trwania gwarancji, istnieje konieczność wykonywania płatnych okresowych przeglądów gwarancyjnych, wówczas przeglądy te będą wykonywane na koszt Dostawcy.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno–eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II. Dostawa, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu i maszyn do obróbki drewna:

| Lp. | Nazwa maszyn i urządzeń oraz minimalne parametry | Ilość |
| --- | --- | --- |
| I część - dostawa i montaż stacjonarnych maszyn stolarskich: |  |  |
| 1. | Wyrówniarka: 1 szt., parametry: - ze stołem, - częstotl. 50 Hz, - moc 5,5 kW, - szerokość strugania minimum 510 milimetrów, - średnica wału nożowego z maksymalnie dwoma spiralami minimum 119 mm, - elektryczne podnoszenie stołu wyrówniarki z dokładnością do 0,1mm i wyświetlaczem LED, - silnik o mocy minimum 5,5kW, - osłona wału łamana, - długość stołów minimum 3000 milimetry. Zastosowanie: wyrównanie chropowatych pow. drewna o niereg. Kształtach | 1 |
| 2. | Grubiarka: 1 szt., parametry: - szer. strug. 630 mm, - wysokość strugania w zakresie 3-300 mm, - pręd. strug. 4-16 m/min. - średnica wału nożowego z maksymalnie dwoma spiralami - minimum 119 mm, - wał z wymiennymi czterostronnymi nożami i kątowym natarciem, - elektryczne podnoszenie stołu grubiarki z dokładnością do 0,1mm i wyświetlaczem LED, - silnik minimum 7.3KW, - drugi stalowy napędzany walec wyciągający napędzany, - podnoszenie stołu na 4 podnośnikach śrubowych. Zastosowanie: wstępna obróbka surowego drewna. | 1 |
| 3. | Szczotkarka: 1 szt., parametry: - szer. robocza 650 mm, - wys. robocza 3-200 mm, - stół posuwowy, elektr. reg. wysok, - dwa silniki o mocy minimum 4kW, - elektryczne podnoszenie stołu, - bezstopniowa prędkość dywanu posuwowego w zakresie minimum 2,5-10 m/min, - stół podporowy z regulacją wysokości. Zastosowanie: polerowanie, czyszczenie, szlifowanie i wygładzanie płaskich powierzchni, filungów i elementów frezowanych, gratowanie. | 1 |
| 4. | Odciągarko-odpylarka: 1 szt., parametry: - max. natęż. przepływu 5000 m3/h, - króciec odciągu min. 250 mm, - moc 5,5 kW. - moc ssania minimum 5000 m2 powietrza, - średnica króćca odciągu minimum fi250, - pojemność worków na trociny minimum 2x210litrów, - szybka bez narzędziowa wymiana dolnych worków na trociny, - system gaśniczy - gaśnica proszkowa, - filtry antystatyczne, - otrząsanie filtrów podczas pracy urządzenia pneumatyczne, - powierzchnia filtracyjna minimum 50 m2, - automatyka włączania i wyłączania od 1 do max 8 maszyn, - sterowanie automatyką indukcyjne. Zastosowanie: odsysanie wiórów i oczyszczanie powietrza | 1 |
| 5. | Pilarka formatowa: 1 szt., parametry: - min. wys. cięcia 155mm przy 900 i 109mm przy 450 w połącz. z tarczą piły o śr. 450mm, - min. dł. cięcia 2500mm, - moc 7,5kW, - agregat piły z dwustronnym zawieszeniem oraz wkładkami z materiału syntetycznego, trudnościeralnego, - min. 3 prędkości obrotowe piły 3500/4500/5500 obr/min i napędzanym paskiem wielorowkowym, - podnoszenie i przechył agregatu z ustawieniem elektrycznym i wyświetlaczem Led z dokładnością 0,1mm, - osłona górna tarczy piły na wysięgniku, odchylana z pola pracy w całości, - stół formatowy o długości min. 3200 mm i prowadzeniem na wałkach tocznych, - przykładnica poprzeczna o długości min. 3200 mm z wyświetlaczem LED, - elektromotoryczna przykładnica równoległa o zasięgu maksymalnie do 1250mm. Zastosowanie: przecinanie produktów drewn. | 1 |
| 6. | Frezarka: 1 szt., parametry: - ze stołem, - min. 3 prędkości obrotowe, - 50 Hz, - moc 5,5 kW. - przykładnica frezarki min. fi230 z systemem zapewniającym równoległe prowadzenie przykładnicy frezarskiej do stołu formatowego prowadzonego na wałkach tocznych, - wrzeciono frezarki min. fi30 o wysokości użytecznej min. 115 mm napędzane paskiem wielorowkowym z automatycznym naciągiem i możliwością wymiany wrzeciona z łożyskami. - elektryczne podnoszenie i przechylanie wrzeciona z dokładnością do 0,1 mm i wyświetlaczem LED, - gniazdo do sterowania urządzeniem posuwowym, - stół przesuwny o długości min. 1300mm przykładnicą poprzeczną min. 1100mm. Zastosowanie: profil. krawędzi, wyrówn. krzywych krawędzi desek, rowkowanie i wręgowanie, wykon. dekoracyjnych wycięć | 1 |
| II część - dostawa ręcznych elektronarzędzi ciesielskich: |  |  |
| 7. | Strug ciesielski: 1 szt., param.: szer. strugania 320 mm, głęb. strugania 0–3 mm, śr. głowicy Ø74 mm, pręd. obrot. 8500 1/min, moc 2700W. Zastosowanie: do obróbki litego drewna | 1 |
| 8. | Frezarka ciesielska: 1 szt., param.: głęb. frezowania (wręgi) 70 m, zakres kątów 0–60°, pręd. obrot. 4050 1/ min, moc 3000W. Zastosowywanie: zaciosy i wręgi, do obróbki drewna | 1 |
| 9. | Pilarka łańcuchowa: 1 szt., parametry: głęb. cięcia 400 mm, kąt nachylenia -15° – +60°, szer. cięcia 6,8 mm, pręd. obrot. 3600 1/min. Zastosowanie: cięcie wzdłużne i poprzeczne, wycięcia, do cięcia litego drewna i płyt | 1 |
| 10. | Arunda: 1 szt., param.: z ogranicznikami dającymi możliwość nachylenia szablonu pod kątami do -50°/90°/+50°. System do rzemieśln. wytwarzania połączeń typu drewno w drewnie w kształcie jaskółczego ogona | 1 |
| 11. | Pilarka ciesielska: 1 szt., param.: głęb. cięcia 10 –185 mm, zakres kątów cięcia 0–60°, prędk. obrot. 1400– 1700 1/min, moc 3000W. Zastosowanie: przecinanie drewna | 1 |
| 12. | Dłutownica łańcuchowa: 1 szt, param.: głęb. dłutowania 100 mm, pręd. obrot. 4050 1/m, moc 2500W. Zastosowanie: wykonywanie otworów i specjal. wycięć w drewnie | 1 |
| 13. | Frezarka do wręg: 1 szt., param.: napięcie 230V, głęb. frezowania bez prowadnicy przy 0° 0-50 mm, głęb. frez. bez prowadnicy przy 0° 0-44 mm, zakres kątów cięcia -45°, prędk. obrot. 5900 1/min. Zastosowanie.: frezowanie wpustów, wzdłużne i poprz. wręgi, czopy | 1 |
| 14. | Pilarka taśmowa: 1 szt., param.: dł. cięcia 305 mm, piła taśmowa: 6/8 mm, pręd.obrot. 650-1550 1/min, pręd. cięcia: 6,9-16,6 m/s. Zastosowanie: przecinanie drewna | 1 |
| 15. | Pilarka ukośna: 1 szt., param.: głęb. cięcia 82 mm, zakres kątów cięcia 0-60*, dł. cięcia 370, moc 2300 W. Zastosowanie: obróbka długich elem. Drewna | 1 |
| 16. | Ukośnica: 1 szt, param.: moc 1600W, śr. tarczy 260mm, cięcie po przekątnej profilu wieńcowego 168 mm. Zastosowanie: cięcie drewna pod kątem | 1 |
| 17. | Frezarka górnowrzecionowa: 1 szt., parametry: - gł. frezowania 0-65 mm, - prędk. obrot. 10000–22000 1/min, - moc 2600W, Zastosowanie: profilowanie, fazowanie, frezowanie. | 1 |
| III część - dostawa oraz montaż suszarni do drewna: |  |  |
| 18. | Suszarnia do drewna: 1 szt., aerodynamiczna, min. pojemność suszarni 23 m3, max całk. pobór mocy 15 kW, izolacja term. min. 0,3 W/m2. Zastosowanie: suszenie drewna | 1 |