| Nazwa elementu projektu budowlanego |  | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego |  | Budowa budynku magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – instalacją kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej oraz wodociągowej |  |  |  |
| Kategoria obiektu budowalnego |  | XVIII |  |  |  |
| Adres obiektu budowlanego -nazwa jednostki ewidencyjnej -nazwa i numer obrębu ewidencyjnego -numer działki ewidencyjnej na których obiekt jest usytuowany Identyfikator działki ewidencyjnej |  | Łowicz Jednostka: 100501_1 Łowicz Obręb: Korabka Działka nr: 8143/6 100501_1.0004.8143/6 |  |  |  |
| Imię i nazwisko inwestora Adres inwestora |  | Chemipack Sp. Z o.o Ul. Ekonomiczna 3 99-400 Łowicz |  |  |  |
| Zakres opracowania | Pełniona funkcja |  | Imię nazwisko, Specjalność Numer uprawnień | Data opracowania | podpis |
| ARCHITEKTURA BUDYNKU | Projektant (obiektu) |  | mgr inż. arch. Anna Zawada Architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 34/LOOKK/2014 | 10.2025 |  |
|  | Spec.Uprawnień Numer upr. |  |  |  |  |
|  | Sprawdzający (obiekt) |  | mgr inż. arch. Anna Woźniak Architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 200/87/WŁ | 10.2025 |  |
|  | Spec.Uprawnień Numer upr. |  |  |  |  |
| KONSTRUKCJA BUDYNKU | Projektant |  | mgr inż. Marcin Awier konstrukcyjna do projektowania bez ograniczeń LOD/0732/PWOK/07 | 10.2025 |  |
|  | Spec.Uprawnień Numer upr. |  |  |  |  |
| INSTALACJE SANITARNE | Projektant |  | mgr inż. Tomasz Lis Architektoniczna do projektowania bez ograniczeń LOD/4379/WBS/20 | 10.2025 |  |
|  | Spec.Uprawnień Numer upr. |  |  |  |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Projektant |  | Tech. Andrzej Goszczyński Elektryczna b.o. nr upr. 372/94/WŁ | 10.2025 |  |
|  | Spec.Uprawnień Numer upr. |  |  |  |  |

Spis treści

1	Opis do projektu architektoniczno-budowlanego	4

1.1	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zmierzenia budowlanego.	4

1.2	zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego	4

1.4	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	6

1.5	opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	6

1.6	Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych	7

1.7	liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych	7

1.8	opis niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne	7

1.9	parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	7

1.10	analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło,	8

1.11	Wynik analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię	9

1.12	elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	9

1.13	Wytyczne ogólne	10

1.14	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	11

2	Część rysunkowa	20

| Nr. Rys. | Nazwa | Skala |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | RZUT PARTERU | 1:100 |
| 1.2 | RZUT DACHU | 1:100 |
| 1.3 | PRZEKROJE | 1:100 |
| 1.4 | ELEWACJE | 1:100 |

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

LIPIEC 2025 r.

OŚWIADCZENIE

Niżej podpisana projektant oświadcza, że niniejszy projekt ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

Budowa budynku magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – instalacją kanalizacji  deszczowej instalacji elektrycznej oraz wodociągowej

zlokalizowany w: 	Łowicz

Jednostka: 100501/1

Obręb: Korabka

Działka nr: 8143/6

Inwestor: 		OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU,

Chemipack Sp. Z o.o

Ul. Pijarska 1

99-400 Łowicz

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (wymagane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U.2024.725 t.j. z późniejszymi zmianami)

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

| projektant architektura mgr. inż. arch. Anna Zawada 34/LOOKK/2014 w spec. arch. b.o. | sprawdzający architektura mgr inż. arch. Anna Woźniak 27/R-39/ŁOIA/08 w spec. arch. b.o. |
| --- | --- |

| KONSTRUKCJA BUDYNKU | mgr inż. Marcin Awier konstrukcyjna do projektowania bez ograniczeń LOD/0732/PWOK/07 |
| --- | --- |
| INSTALACJE SANITARNE | mgr inż. Tomasz Lis Architektoniczna do projektowania bez ograniczeń LOD/4379/WBS/20 |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Tech. Andrzej Goszczyński Elektryczna b.o. nr upr. 372/94/WŁ |

# Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zmierzenia budowlanego.

Budynek magazynu – kategoria XVIII

## zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku magazynowego dla zakładu Chemipack Sp. z.o.o.

Nowo projektowany budynek stanowi obiekt magazynowy, przeznaczony do składowania wyrobów gotowych (płyn do spryskiwaczy) przed ich dalszą dystrybucją. Obiekt ma za zadanie poprawić istniejące warunki logistyczne w zakładzie Chemipack Sp. z.o.o. oraz zoptymalizować procesy magazynowania i wydawania towaru.

### Program użytkowy:

Magazyn będzie użytkowany wyłącznie jako składowanie dla wyrobów gotowych.

Produkty trafiające do magazynu będą tam tymczasowo składowane przed dalszą dystrybucją. Transport wewnętrzny będzie realizowany przy pomocy wózków paletowych, poprzez bramę załadunkową od strony wschodniej. Obiekt nie będzie udostępniany osobom postronnym ani klientom indywidualnym i nie będzie prowadził działalności handlowej. Dostęp do magazynu będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy zakładu.

### Zestawienie powierzchni użytkowej:

| Zestawienie pow. użytkowej parteru (Projektowane) | NAZWA_POM | POWIERZCHNIA |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | HALA MAGAZYNOWA | 3 885 |

### Wyposażenie technologiczne – technologia funkcjonowania obiektu.

Magazyn przeznaczony jest do przechowywania płynów do spryskiwaczy produkowanych w zakładzie położonym w Łowiczu przy ul. Pijarskiej i dostarczane na europaletach, Magazyn wyposażony będzie w system regałów mobilnych wysokiego składowania. Oraz bezpośrednio na posadzce.

Transport wewnętrzny będzie realizowany przy pomocy wózków paletowych, a przemieszczanie towaru odbywać się będzie poprzez bramę załadunkową od strony wschodniej.

Szczegółowe wyposażenie technologiczne magazynu zostanie przedstawione w oddzielnym opracowaniu w projekcie wykonawczym i nie jest elementem niniejszego opracowania.

### Zatrudnienie, warunki BHP

Obiekt należy wykonać i eksploatować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r (Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690).

Pracownicy obsługujący projektowany obiekt będą tak jak dotychczas korzystać z zaplecza socjalnego istniejącego zakładu produkcyjnego  Chemipack Sp z.O.O. przy ul Pijarskiej i przebywać w projektowanym budynku tylko podczas załadunków i rozładunków towaru.

Na terenie budynku nie przewiduje się miejsc pracy – czas przebywania pracowników poniżej 2 godzin.

### Oświetlenie światłem dziennym :

- magazyn - pomieszczenia nieprzewidziane na pobyt ludzi– budynek doświetlony świetlikami dachowymi.

### Ogrzewanie i wentylacja:

Magazyn, nieogrzewany.

.

  - Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, jego wygląd zewnętrzny charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji

### Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, jego wygląd zewn.

Magazyn jest obiektem jednokondygnacyjnym o zwartej prostopadłościennej przekrytą dachem dwuspadowym o nachyleniu 2o – o wysokości w kalenicy max  11.91m ( licząc przy najniżej położonym wejściu do budynku).

Od strony wschodniej magazyn wyposażony jest w  3 doki załadunkowe pod kątem 60 st w stosunku do elewacji budynku oraz 1 bramę na poziomie +/- 0,00 .

### charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji

Materiał elewacyjny - płyty warstwowe kolor szary RAL7001, oraz pas koloru pomarańczowego RAL2004. Dach przekryty membraną koloru szarego, stolarka i obróbki blacharskie– grafitowe,  cokół tynkowany – kolor grafitowy RAL7012

### Sposób dostosowania obiektów budowlanych do warunków wynikających z  ustaleń  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Dla obszaru opracowania została wydana UCHWAŁA NR XXIX/256/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU  z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicz, fragment obszaru urbanistycznego Korabka, w rejonie ulicy Poznańskiej – Strzelczewskiej, teren oznaczony symbolem 4.259.P

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:

tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

- budynki o wysokości do 15 m, - projektuje się 11,95 m - zgodność

- połacie dachowe o nachyleniu od 2 % do 100 %, - projektuje się nachylenie- 3,49% - zgodność

## Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

| Lp. | Dane techniczne |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Powierzchnia zabudowy | 4 018m2 |
| 2. | Powierzchnia użytkowa | 3 885 m2 |
| 3. | Powierzchnia wewnętrzna | 3 984 m2 |
| 6. | Kubatura budynku | 50 578,6m3 |
| 7. | Wysokość budynku od poziomu wejścia do kalenicy | 11,92 m |
| 8. | Długość budynku | 94,24 m |
| 9. | Szerokość budynku | 42,24 m |
| 10. | Ilość kondygnacji nadziemnych | 1 |
| 11. | Ilość kondygnacji podziemnych | 0 |

## opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Poziom posadowienia parteru projektuje się na 90,00 m n.p.m

Dla planowanej inwestycji wykonano OPINIĘ GEOTECHNICZNĄ WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO będącą załącznikiem do niniejszej dokumentacji.

Poniżej przedstawiono wnioski :

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), inwestycję proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2. Określone dla gruntów rodzimych charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych znajdują się w Załączniku nr 5, a opis wydzieleń w rozdziale 4.

3. W podłożu budowlanym występują grunty rodzime, o korzystnych parametrach geotechnicznych (przydatne na potrzeby budownictwa). Dotyczy to średnio zagęszczonych osadów piaszczystych oraz gruntów spoistych w stanie twardoplastycznym i półzwartym. Grunty spoiste w stanie plastycznym charakteryzować się mogą obniżonymi wartościami parametrów geotechnicznych.

4. W przypadku napotkania w wykopach gruntów spoistych należy chronić je przed przedostaniem się do nich wód atmosferycznych i gruntowych, które mogą spowodować ich rozmakanie i uplastycznianie się (pogorszenie parametrów geotechnicznych), a w efekcie obniżenie nośności tych gruntów. Rozmoczone i rozluźnione partie gruntu należy usunąć z podłoża budowlanego i zastąpić podsypką piaszczysto-żwirową lub chudym betonem. Zaleca się prowadzenie robót ziemnych w okresie suchym bezdeszczowym.

5. Granica przemarzania na analizowanym obszarze, zgodnie z PN-81/B-03020, wynosi 1,0 m p.p.t.

6. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono obecność zwierciadła wody gruntowej w jednym otworze badawczym (OW-1). Występuje ono w postaci swobodnego poziomu wodonośnego na głębokości 1,9 m p.pt. (rzędna 86,2 m n.p.m.). Dodatkowo o obrębie glin zwałowych zanotowano występowanie sączeń. W zależności od ostatecznych założeń projektowych należy rozważyć zastosowanie opaski przeciwwilgociowej wokół fundamentów.

7. Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano punktowo, w związku z tym nie można wykluczyć zmienności budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w obszarze poza otworowym.

8. Poszczególne projekty fundamentów należy dostosować do stwierdzonych warunków gruntowowodnych , z uwzględnieniem nośności i odkształcalności gruntów oraz rodzaju, wielkości i charakteru obciążeń przekazywanych na podłoże, tak, aby zapewnić stateczność projektowanego obiektu.

9. Realizacja poszczególnych prac budowlanych, związanych z wykonywaniem budowli w podłożu gruntowym, wiąże się z koniecznością przeprowadzenia stosownych odbiorów podłoża gruntowego. Zaleca się, aby odbiór robót związanych z realizacją posadowienia obiektu odbył się przy udziale projektantów odpowiednich branż oraz uprawnionego geologa.

Budynek klasyfikuje się w II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych.

## Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

-  Nie dotyczy

## liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych

-  Nie dotyczy

## opis niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne

- W budynku nie przewiduje się zatrudnienia osób niepełnosprawnych

## parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazują ograniczony wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty, zgodnie z odrębnymi przepisami. Wszystkie użyte materiały i wyroby budowlane muszą odpowiadać polskim przepisom budowlanym, Polskim Norma lub posiadać Aprobaty Techniczne i Świadectwa dopuszczenia wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Nie należy dopuszczać do wbudowania materiałów i wyrobów nieposiadających Aprobat lub Dopuszczeń Instytutu Techniki Budowlanej. Należy stosować materiały i wyroby budowlane posiadające aktualne Deklaracje Właściwości Użytkowych.

### zapotrzebowania i jakości wody oraz ilość, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych,

Odwodnienie dachu poprzez rury spustowe zewnętrzne do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz na tereny biologicznie czynne należące do inwestora.

Projektowany budynek będzie wyposażony w instalację wodną do celów przeciwpożarowych.

### emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania,

Nie dotyczy.

### rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

Śmieci bytowe będą składowane w specjalnie wydzielonym, istniejącym miejscu na terenie działki. Odbiorem śmieci zajmie się wyspecjalizowana firma na podstawie stosownych umów.

### właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń;

Projektowany obiekt nie stanowi emisji drgań oraz promieniowania na środowisko w jego otoczeniu. Ponadto właściwości akustyczne użytych materiałów do zrealizowania obiektu spełniają wymagania zawarte obowiązujących przepisach.

### wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają i eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

## analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło,

### oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej .

Budynek magazynu – obiekt nieogrzewany temperatura może spadać poniżej 8oC.

Dla projektowanego budynku zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby ogrzewania wynosi 0.

### Dostępne nośniki energii

- energia elektryczna,

### Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: systemu konwencjonalnego oraz alternatywnego (lub hybrydowego)

Budynek nieogrzewany poniżej 8oC – nie dotyczy

## Wynik analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

Budynek nieogrzewany poniżej 8oC – nie dotyczy

### Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Budynek nieogrzewany poniżej 8oC – nie dotyczy.

## elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

### instalacje elektryczne

Zabezpieczenia obwodów stanowią wyłączniki nadmiarowe i różnicowo-prądowe. Zaprojektowano oddzielne obwody oświetlenia i gniazd wtykowych.

Przewidzieć rezerwę na obwody nie ujęte takie jak-alarmy itp. Oświetlenie awaryjne przy pomocy opraw z modułem 1 godzinnym i auto testem. W puszkach doziemnych wykonać połączenia ze zwodami za pomocą złączy probierczych /rozłączalnych/

Skuteczność ochrony od porażeń zachowana. Czasy wyłączenia zwarć <0,4s.

Spadki napięcia w normie

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stosować następujące normy i przepisy odniesienia:

-normy serii PN HD 60364 –instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

-normy serii PN HD 60364 –instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

### Ogrzewanie

Budynek nieogrzewany poniżej 8oC – nie dotyczy.

### Wentylacja

Magazyn wentylowany grawitacyjnie

### Instalacja wody zimnej

Nie dotyczy.

### Instalacja wody ciepłej

Nie dotyczy.

### Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nie dotyczy.

### Układ konstrukcyjny

Konstrukcja stalowa, ze słupami gorącowalcowymi dwuetowymi i ryglami;  dach płatwiowy z płatwiami z zetowników zimnozgietych;

### obudowa ścian

z płyty warstwowej ;

### posadzka

betonowa wykończona żywicą;

### Pokrycie dachu:

jeden z dostępnych na rynku, atestowanych systemów krycia z warstwą nośną opartą na blasze, ociepleniem z pianki PIR (np.  IKO Enertherm ALU) i izolacją przeciwwodną z foli PCV (membrana dachowa  -1,2mm) lub papy – palna izolacja musi być oddzielona przegrodą min RE 15 RE 15

## Wytyczne ogólne

a. Wszystkie użyte materiały i wyroby budowlane muszą odpowiadać polskim przepisom budowlanym, Polskim Normom lub posiadać Aprobaty Techniczne i Świadectwa dopuszczenia wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Nie należy dopuszczać do wbudowania materiałów i wyrobów nieposiadających aktualnych Aprobat lub Dopuszczeń Instytutu Techniki Budowlanej. Należy stosować materiały i wyroby budowlane posiadające aktualne Deklaracje Właściwości Użytkowych.

b. W przypadku stosowania specjalistycznych wyrobów, powinny one posiadać aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności z PN, powyższe wyroby należy stosować zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami producenta.

c. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy powyższym opisem rozwiązań budowlanych i materiałowych, rysunkami oraz projektami branżowymi, należy bezwzględnie powiadomić o tym fakcie i uzyskać wyjaśnienia od Projektanta.

d. Transport składowanie i montaż materiałów opisanych w projekcie należy wykonać zgodnie z instrukcjami producentów i zasadami sztuki budowlanej zapewniając należyte ich funkcjonowanie w obiekcie.

e. Powyższe opracowanie należy bezwzględnie rozpatrywać z resztą Dokumentacji Projektu Budowlanego.

f. Jeżeli osiągnięciu opisanego w Projekcie Budowlanym standardu służy technologia inna lub nowsza technicznie niż opisana w tym opracowaniu, Wykonawca ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie Projektanta oraz Inwestora.

g. Jeżeli w projekcie nie zaznaczono inaczej, roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych.

h. Do protokołów odbioru, Wykonawca powinien dołączyć dokumenty świadczące o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, dla wszystkich użytych materiałów i urządzeń.

i. Ewentualne odstępstwa od dokumentacji w trakcie wykonawstwa są dopuszczalne tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody Inwestora oraz nadzoru autorskiego, potwierdzonego odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

j. Roboty nieopisane w projekcie budowlanym należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów, aprobatami technicznymi i normami oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

k. Wszystkie części projektów budowlanych (z zakresu architektury, konstrukcji oraz instalacji), należy rozpatrywać łącznie.

l. Niniejszy projekt budowlany jest podstawą do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dla potrzeb realizacji inwestycji należy przygotować część techniczną projektu budowlanego oraz projekt wykonawczy.

m. Projekt chroniony prawem autorskim. Wszelkie niejasności i odstępstwa od projektu architektonicznego i projektów branżowych rozstrzygać z Projektantami w trybie nadzoru autorskiego.

n. Opis jest ściśle związany z rysunkami, niektóre elementy naniesione na rysunkach zostały pominięte w opisach.

o. Rysunki i opisy należy rozpatrywać łącznie.

## Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Budynek  jest obiektem wolnostojącym magazynowym o jednej kondygnacji nadziemnej.

Ze względu na sposób użytkowania oraz przeznaczenia pomieszczeń obiekt posiada jedną strefę pożarową. PM

### Informacje o powierzchni wewnętrznej, kubaturze brutto, wysokości i liczbie kondygnacji

| Lp. | Dane techniczne |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Powierzchnia zabudowy | 4 018m2 |
| 2. | Powierzchnia użytkowa | 3 885 m2 |
| 3. | Powierzchnia wewnętrzna | 3 984 m2 |
| 6. | Kubatura budynku | 50 578,6m3 |
| 7. | Wysokość budynku od poziomu wejścia do kalenicy | 11,92 m |
| 8. | Długość budynku | 94,24 m |
| 9. | Szerokość budynku | 42,24 m |
| 10. | Ilość kondygnacji nadziemnych | 1 |
| 11. | Ilość kondygnacji podziemnych | 0 |

### Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych

W obiekcie nie występują żadne procesy technologiczne mogące powodować realne zagrożenie pożarowe. Pożar może wystąpić tylko w rezultacie przypadkowego zaprószenia ognia np. podczas prac remontowych albo nieodpowiedniego stosowania się do instalacji obsługi urządzeń elektrycznych. Planuje się wyposażenie i wykończenie obiektu z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych. Nie przewiduje się materiałów łatwo zapalnych kapiących, silnie dymiących.

Elementy wykończenia i wystroju wnętrz nie mogą być wykonane z materiałów łatwo palnych, kapiących i odpadających pod wpływem ognia.

Materiały palne, które mogą występować w obiekcie to materiały stanowiące jego wyposażenie i wystrój, takie jak :

- papier, kartony,

- folia stretch,

- Drewno, materiały drewnopodobne - europalety

Tabela Nr 2. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

| Lp. | Substancja – materiał | charakterystyka |
| --- | --- | --- |
| 1. | drewno, materiały drewnopochodne | – łatwo palny, – temperatura zapalenia 300 – 400oC, – ciepło spalania 16 MJ/kg – 18.0 MJ/kg |
| 2. | papier, karton | – łatwo palny, – temperatura zapalenia 230oC, w stanie rozluźnionym pali się intensywnie i szybko – ciepło spalania16 MJ/kg |
| 3. | polietylen (PE), | – łatwo zapalny, o małej odporności na działanie ciepła, – polietylen pali się żółtym świecącym płomieniem, w środku niebieski, po krótkim okresie palenia spadają krople stopionego materiału, przy czym płomień utrzymuje się na kroplach; – temperatura zapalenia 420 oC, – podczas palenia wydzielają duże ilości dymu, – ciepło spalania 40.3 MJ/kg |
| 4. | Polipropylen (PP) | – ciało stałe w temp. 20 0C, – łatwo palny, – podczas spalania wydzielają duże ilości dymu i gazów toksycznych, – ciepło spalania 43 MJ/kg |
| 6. | ABS ( elementy sprzętu AGD) | – palny, – temperatura zapalenia 390 0C. – ciepło spalania 36 MJ/kg |
| 7. | Poliamid | – palny, amo gasnący, – temperatura zapalenia 2300 C, – ciepło spalania 29 MJ/kg |
| 8. | Poliester | – łatwo palny, – pali się po zapaleniu bez obecności zewnętrznego źródła ciepła, – temperatura zapalenia 2350 C, – ciepło spalania 31 MJ/kg |
| 9. | Pianka poliuretanowa | – palny, – temperatura zapalenia 4100C, – ciepło spalania 26 MJ/kg |

### Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Budynek ze względu na sposób użytkowania zakwalifikowano do magazynowych, określane dalej jako PM.

### Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Budynek ze względu na sposób użytkowania zakwalifikowano do magazynowych, określane dalej jako PM

Poniżej podano przybliżone ilości osób, które mogą przebywać w poszczególnych pomieszczeniach. W budynku nie ma pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi.

Tabela Nr 3 Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Przewidywana ilość osób w ciągu doby do 4 godzin | Przewidywana ilość osób w ciągu doby powyżej 4 godzin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek produkcyjno magazynowy (PM) istniejąca część obiektu |  |  |  |  |
| 0.1 | magazyn | - | - |  |

### Informacje o podziale na strefy pożarowe

Analizowany obiekt budowlany stanowi jedną strefę pożarową.

Tabela Nr 4. Podział na strefy pożarowe budynku.

| Strefy pożarowe | Przeznaczenie strefy, gęstość obciążenia ogniowego | Powierzchnia wewnętrzna strefy | Dopuszczalna powierzchnia strefy |
| --- | --- | --- | --- |
| Strefa pożarowa SP | W budynku znajdują się pomieszczenia magazynowe (PM) o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 | 3 984m2 | 20 000 m2 |

Powierzchna projektowanej strefy pożarowej SP nie przekracza dopuszczalnych stref pożarowych

### maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia

Kwalifikacja pod względem gęstości obciążenia ogniowego dotyczy wyłącznie pomieszczeń w budynku o przeznaczeniu magazynowym.

Tabela Nr 5 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego wg PN B 02852:2001

Według deklaracji inwestora w obiekcie będą składowane płyny do spryskiwaczy na paletach w ilości : 4 000.

Płyn zimowy 2 000 szt. palet. Na palecie 120 szt. płynu zimowego -20C o pojemności 4l (zawartość wody pow. 60%) – w przypadku rozszczelnienia nie wystąpi strefa zagrożenia wybuchem

Płyn letni 2 000 szt. palet. Na palecie 108 szt. płynu letniego o pojemności 5l (zawartość wody pow. 60%).

Palety drewnianą – waga 1 szt. - 20 kg,

Przekładki z tektury o łącznej wadze 400 kg

folie termokurczliwą o łącznej wadze 150 kg

| Suma energii cieplnej [MJ] w pomieszczeniu | Powierzchnia pomieszczenia [m2] | Qd1 gęstość obciążenia ogniowego w danym pomieszczeniu MJ/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1455200 | 3 984 | 363,8 |

Gęstość obciążenia ogniowego w budynku przy deklarowanej ilości składowanych produktów nie przekroczy wartości  500 MJ/m2

W przypadku składowania innego rodzaju produktów lub tych samych produktów w innych proporcjach maksymalną ilość palet należy wyliczyć indywidualnie

### informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymaganą klasą odporności pożarowej dla rozpatrywanej strefy pożarowej w budynku niskim o jednej kondygnacji nadziemnej zakwalifikowanego do  budynków magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2  jest klasa „E” odporności pożarowej.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, z wymagania określone w poniższej tabeli:

Tabela Nr 6.  Wymagana klasa odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych dla budynku ZL PM

| Nazwa elementu | Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku | Nazwy zastosowanych elementów |
| --- | --- | --- |
| Główna konstrukcja nośna | (–) | Słupy stalowe |
| Strop 1) | (–) | - |
| Ściana zewnętrzna 2) | (–) | Płyty warstwowe; płyty warstwowe chłodnicze (wypełnienie styropianem) – od strony południowej ściana oddzielenia p.poż ze względu na planowaną rozbudowę |
| Ściany wewnętrzne | (–) | Płyty warstwowe; płyty warstwowe chłodnicze (wypełnienie styropianem) |
| Konstrukcja dachu | (–) | Kratownica stalowa |
| Przekrycie dachu | (–) | jeden z dostępnych na rynku, atestowanych systemów krycia z warstwą nośną opartą na blasze, ociepleniem z pianki PIR (np. IKO Enertherm ALU) i izolacją przeciwwodną z foli PCV (membrana dachowa -1,2mm) lub papy. Palne docieplenie oddzielone przegrodą RE15 |

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej powinny być nierozprzestrzeniające ognia.

Oznaczenia w tabeli:

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(–) – nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej powinny być nierozprzestrzeniające ognia.

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:

1) ti ≥ 4 s;

2) ts ≤ 30 s;

3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie występują płonące krople.

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Strefę pożarową SP 1 magazynowa, która wykonana zostanie w klasie odporności pożarowej „E”.

Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego.

Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów :

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej ściany.

### informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

W projektowanym budynku  nie występują materiały pożarowo niebezpieczne, które mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje się procesów technologicznych z wykorzystaniem materiałów mogących stworzyć mieszaniny wybuchowe. Dlatego też w obiekcie nie przewiduje się pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożonych wybuchem. Nie powinny być składowane ciecze oraz gazy palne mogące wytworzyć mieszaniny wybuchowe

### informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie

|  | Warunki ewakuacji |
| --- | --- |
| Ilość wyjść ewakuacyjnych i ich szerokość prowadzących na zewnątrz obiektu | Z poziomu I kondygnacji na zewnątrz budynku prowadzą 2 wyjścia ewakuacyjne w tym: wychodzące z pomieszczeń bezpośrednio na zewnątrz obiektu są o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 0,9 m, |
| Kierunki i sposoby otwierania drzwi. | Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku otwierają się na zewnątrz. |
| Dojścia ewakuacyjne. | brak |
| Przejścia ewakuacyjne. | strefach pożarowych PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej i wysokości powyżej 5 m - 125 m. |
| Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy). | brak |
| Wysokość drogi ewakuacyjnej. | n.d.. |
| Zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy klatek schodowych | Brak wymagań |
| Elementy wykończenia wnętrz. | Do wykończenia wnętrz należy stosować materiały i wyroby trudno zapalne. |
| Oświetlenie awaryjne | Należy zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne |
| Klatki schodowe | Brak klatek schodowych |

### informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania

Biorąc pod uwagę kwalifikację rozpatrywanego obiektu,  PM, grupy budynków niskich oraz powierzchnię i kubaturę strefy pożarowej w świetle obowiązujących przepisów w obiekcie są wymagane następujące urządzenia przeciwpożarowe:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie zapewniał odcięcie dopływu prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem instalacji i urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie będzie powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej będą zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego. WYMAGANE ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA;

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

awaryjne oświetlenie ewakuacyjne działać będzie przez co najmniej 1 h od zaniku oświetlenia podstawowego. Należy zapewnić natężenie co najmniej 1 lx na drodze ewakuacyjnej, a w miejscach lokalizacji sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych usytuowanych poza drogami ewakuacyjnymi co najmniej 5 lx. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne załączać się będzie samoczynnie w przypadku zaniku napięcia podstawowego. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. WYMAGANE ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

- WYPOSAŻENIE W GAŚNICE

Projektowany obiekt zostanie wyposażony w gaśnice, stosując zasadę: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej.

Gaśnice powinny być rozmieszczone:

- w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

- przy wejściach do budynku,

- na korytarzach,

- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;

- w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:

1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;

2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektami branżowymi uzgodnionymi przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

### informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych

Budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową o gęstości obciążenia ogniowego poniżej  500 MJ/m2 o powierzchni przekraczającej 20 000 m2

Dla obiektu nie jest wymagana droga pożarowa.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla całej strefy PM  Q <500 o powierzchni wewnętrznej 3 984m2 należy zapewnić w ilości wody 20 l/s. W pasie drogowym ul Strzelczewskiej zlokalizowane są 2 hydranty zewnętrzne DN80 – (jeden w odległości 41 m , drugi 59 m od projektowanego obiektu), o wydajności min 10 l/s każdy ( zgodnie z badaniami dostarczonymi przez inwestora)

### Odległość od obiektów sąsiednich, warunki usytuowania

W najbliższej odległości opracowywanego obiektu PM Q<500MJ/m2 nie znajdują się obiekty budowlane. Najbliższy obiekt – budynek mieszkalny jednorodzinny znajduje się 140 m od projektowanej hali magazynowej.

Zgodnie z  §  272. WT Odległość ściany zewnętrznej wznoszonego budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej powinna wynosić co najmniej połowę odległości określonej w § 271 ust. 1-7, przyjmując, że na działce niezabudowanej będzie usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla budynków PM należy przyjmować, że będzie on miał gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej Q większą od 1000 MJ/m2, lecz nie większą niż 4000 MJ/m2, a w przypadku braku takiego planu - budynek ZL ze ścianą zewnętrzną, o której mowa w § 271 ust. 1.

Odległość projektowanej hali magazynowej od granic działek wynosi:

-  od południa od działki drogowej nr 8143/1 – ul. Sochaczewskiej oznaczonej wg MPZP

jako 4.238.KD-D - 147,1 m

- od zachodu od niezabudowanej działki rolnej 1634/1 – oznaczonej wg MPZP jako 4.262.R.RM (zg. z pkt 29 …. ppkt 1) MPZP – o przeznaczeniu podstawowym - tereny rolnicze z zabudową zagrodową , na której możliwa jest zabudowa zg z ppkt 2) a)budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych” oraz dopuszcza się realizację „ b)obiektów inwentarskich lub zespołu obiektów inwentarskich do chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie przekraczającej łącznie 5 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych wg określenia w przepisach odrębnych)” – min 5 m

- od północy od granicy działki nr 8143/4 przeznaczoną pod budowę dróg publicznych oznaczona wg MPZP jako 4.239.KD.D oraz działki rolnej nr 8143/3  - min -  83 m

- od wschodu od granicy działki drogowej nr 8143/5 – ul. Strzelczewskiej oznaczona wg MPZP jako 4.236.KD.L - 38,2 m

### w najbliższej odległości nie znajdują się obiekty budowlane.
informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym;

nie dotyczy

…………………………………………

mgr. inż. arch. Anna Zawada

34/LOOKK/2014

w spec. arch. b.o

# Część rysunkowa

| Nr. Rys. | Nazwa | Skala |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | RZUT PARTERU | 1:100 |
| 1.2 | RZUT DACHU | 1:100 |
| 1.3 | PRZEKROJE | 1:100 |
| 1.4 | ELEWACJE | 1:100 |