| Nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | Budowa budynku magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – instalacją kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej oraz wodociągowej d.c. p-poż |
| Kategoria obiektu budowalnego | XVIII |
| Adres obiektu budowlanego -nazwa jednostki ewidencyjnej -nazwa i numer obrębu ewidencyjnego -numer działki ewidencyjnej na których obiekt jest usytuowany Identyfikator działki ewidencyjnej | Łowicz Jednostka: 100501_1 Łowicz Obręb: Korabka Działka nr: 8143/6 100501_1.0004.8143/6 |
| Imię i nazwisko inwestora Adres inwestora | Chemipack Sp. Z o.o Ul. Ekonomiczna 3 99-400 Łowicz |

| Zakres opracowania | Pełniona funkcja | Imię nazwisko, Specjalność Numer uprawnień | Data opracowania | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA BUDYNKU | Projektant (obiektu) Spec. Uprawnień Numer upr. Nr. izby | mgr inż. arch. Anna Zawada Architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 34/LOOKK/2014 LO-0891 | 10.2025 |  |
| INSTALACJE SANITARNE | Projektant Spec.Uprawnień Numer upr. Nr. izby | mgr inż. Tomasz Lis sanitarna b.o. LOD/4379/WBS/20 ŁOD/IS/9186/11 | 10.2025 |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Projektant Spec.Uprawnień Numer upr. Nr. izby | Tech. Andrzej Goszczyński Elektryczna b.o. 372/94/WŁ ŁOD/IE/1349/02 | 10.2025 |  |

- Spis treści

1	Opis do projektu zagospodarowania terenu	22

1.1	Przedmiot opracowania	22

1.2	Stan istniejący zagospodarowania działki	22

1.2.1	Istniejąca zabudowa:	22

1.2.2	Obsługa komunikacyjna:	23

1.2.3	Infrastruktura techniczna:	23

1.2.4	Charakterystyka terenów zlokalizowanych wokół analizowanych działek:	23

1.2.5	Zieleń, powierzchnia biologicznie czynna	23

1.3	Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym:	23

I.1.1.	Usytuowanie budynku na działce	23

I.1.2.	Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,	24

1.3.2	Sposób odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków	24

1.3.3	Parametry techniczne instalacje i urządzeń uzbrojenia terenu	24

1.3.4	Układ komunikacyjny dostęp do drogi publicznej, miejsca parkingowe	25

1.4	Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu	25

1.5	Zestawienie powierzchni zakładu	25

1.6	Rodzaje ograniczeń wynikające z warunków zabudowy	27

1.7	Dane o wpisie do rejestru zabytków	28

1.8	Dane o strefie wpływów eksploatacji górniczej	28

1.9	Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkownika	29

1.10	dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi.	29

1.10.1	informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokości i liczbie kondygnacji,	29

1.10.2	informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania	29

1.10.3	informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy	30

1.10.4	informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej,	30

1.10.5	informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne,	31

1.10.6	informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o:	31

1.10.7	informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.	32

1.11	inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych	32

1.12	informację o obszarze oddziaływania obiektu	32

2	Część rysunkowa	40

| Nr. Rys. | Nazwa | skala |
| --- | --- | --- |
| PZT | PROJEKT ZAGOSPODROWANIA TERENU | 1:500 |

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

PAŹDZIERNIK 2025 r.

OŚWIADCZENIE

Niżej podpisana projektant oświadcza, że niniejszy projekt ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Budowa budynku magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – instalacją kanalizacji  deszczowej, instalacji elektrycznej oraz wodociągowej

zlokalizowany w: 	Łowicz

Jednostka: 100501/1

Obręb: Korabka

Działka nr: 8143/6

Inwestor: 		OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU,

Chemipack Sp. Z o.o

Ul. Pijarska 1

99-400 Łowicz

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (wymagane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U.2024.725 t.j. z późniejszymi zmianami)

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

projektant architektura mgr. inż. arch. Anna Zawada 34/LOOKK/2014 w spec. arch. b.o.

projektant instalacja elektryczna tech. Andrzej Goszczyński nr upr. 372/94/WŁ w spec. elektr. b.o.

projektant instalacja sanitarna mgr inż. Tomasz Lis upr. nr LOD/4379/WBS/20 w spec. inst. b.o.

# Opis do projektu zagospodarowania terenu

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest :

- budowa magazynu produktu gotowego – płynu do spryskiwaczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- budową instalacji kanalizacji deszczowej

- budową instalacji elektrycznej

- budowa instalacji wodociągowej

## Stan istniejący zagospodarowania działki

Planowane przedsięwzięcie położone jest w Łowiczu na terenach objętych wydana UCHWAŁĄ NR XXIX/256/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU  z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicz, fragment obszaru urbanistycznego Korabka, w rejonie ulicy Poznańskiej – Strzelczewskiej, teren oznaczony symbolem 4.259.P przeznaczonych pod zabudowę przemysłową

### Istniejąca zabudowa:

Na działce nr 8143/6 oraz w granicach opracowania brak istniejącej zabudowy

### Obsługa komunikacyjna:

Istniejące zjazdy z drogi publicznej z ul. Strzelczewskiej.

### Infrastruktura techniczna:

Na terenie inwestycji nie znajdują się instalacje infrastruktury technicznej. Działka nieuzbrojona.

### Charakterystyka terenów zlokalizowanych wokół analizowanej działki:

Teren inwestycji jest ograniczony:

-  od południa działką drogowa nr 8143/1 – ul. Sochaczewska oznaczoną wg MPZP

jako 4.238.KD-D

- od zachodu działka rolna 1634/1 – oznaczona wg MPZP jako 4.262.R.RM oraz działka budowlaną nr 1634/4 oznaczoną wg MPZP jako 4.244.MNu – zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

- od północy działka nr 8143/4 przeznaczoną pod budowę dróg publicznych oznaczona wg MPZP jako 4.239.KD.D oraz działka rolna nr 8143/3

- od wschodu działka drogowa nr 8143/5 – ul. Strzelczewska oznaczona wg MPZP jako 4.236.KD.L

### Zieleń, powierzchnia biologicznie czynna

Teren pod inwestycję porośnięty jest zielenią niską nieuporządkowaną.

## Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym:

### Usytuowanie budynku na działce

Projektowany budynek magazynu będzie oddalony:

od północy - o 83m od granicy z działką nr 8143/4 przeznaczoną pod budowę dróg publicznych.

od południa - o 147,1m od granicy działki drogowej nr 8143/1 – ul. Sochaczewskiej

od wschodu - o 38,2 m od granicy działki drogowej nr 8143/1 – ul. Strzelczewskiej

od zachodu - o 5m od granicy działki rolnej nr 1634/1.

### Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,

- Układ drogowy i utwardzeń dookoła budynku wg. rysunku PZT.

- Projekt instalacji kanalizacji deszczowej wg. rysunku PZT.

- Projekt instalacji elektrycznej  wg. rysunku PZT.

- Projekt instalacji wodociągowej  wg. rysunku PZT.

### Sposób odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków

#### odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

odprowadzenie wód opadowych z dachów budynku, dojścia i dojazdu (wody te zgodnie z ustawą Prawo wodne nie będą ściekami) do projektowanej kanalizacji deszczowejna warunkach określonych przez gestora sieci wg. rysunku PZT (przyłącze do sieci kanalizacji deszczowej wg. odrębnego opracowania) częściowo na własny teren nieutwardzony.

#### odprowadzenie ścieków:

ścieki socjalno-bytowe – hala magazynowa - nie dotyczy.

Ścieki technologiczne – hala magazynowa - nie dotyczy.

### Parametry techniczne instalacje i urządzeń uzbrojenia terenu

#### Instalacja wody

Należy wykonać odcinek instalacji z rur ø160x3,7mm PE-HD SDR17. Rurę układać w gotowym wykopie na głębokości 1,5m. Po ułożeniu rurociągu należy wykonać obsypkę i zasypkę piaskiem i zagęścić do Is=0,98.

#### Instalacja kanalizacji sanitarnej

ścieki socjalno-bytowe hala magazynowa - nie dotyczy.

#### Instalacja kanalizacji przemysłowej

Ścieki technologiczne – hala magazynowa - nie dotyczy.

#### Instalacja elektryczna

Obiekty będzie zasilany z projektowanego wg. odrębnego opracowania przyłącza do sieci elektrycznej.

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu UU przy wejściu do budynku. Urządzenie wykonawcze UW i element sygnalizacyjny US zlokalizowane jest na elewacji projektowanego budynku.

Cały zestaw PWP certyfikowany do pracy w ochronie ppoż.

#### Instalacja telekomunikacyjna

hala magazynowa - nie dotyczy.

#### Rozwiązanie kolizji z istniejący uzbrojeniem terenu

Teren nieuzbrojony – nie dotyczy.

### Układ komunikacyjny dostęp do drogi publicznej, miejsca parkingowe

Magazyn będzie obsługiwany przez istniejące, przebudowywane wg. odrębnego opracowania zjazdy z drogi publicznej z ul. Strzelczewskiej – zgodnie z rysunkiem PZT.

Miejsca posojowe:

- 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych dla pracowników oraz 3 miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych.

## Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu

Budynek powstanie na terenie nieutwardzonym, pokrytym zielenią niską.

Ukształtowanie terenu zostało tak zaprojektowane, aby działki sąsiednie nie były zalewane przez planowaną inwestycję.

Poziom posadowienia parteru projektuje się na 90,0 m n.p.m

Projektuje się zjazd do doków załadunkowych -1,10  poniżej projektowanego poziomu parteru.

## Zestawienie powierzchni

| Teren nr 4.259.P |  | Powierzchnia działki nr 8143/6 | 25 558,00 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Powierzchnia opracowania | 8 706,6 m2 |  |
| a) | Powierzchnia zabudowy istniejąca |  | 0m2 |  |
|  | Powierzchnia zabudowy projektowana |  | 4 018m2 |  |
|  | Powierzchni zabudowy po zakończeniu inwestycji |  | 4 018m2 | 16%=0,157 |
|  | Powierzchnia całkowita |  | 4 018m2 | 0,157 |
| b) | powierzchnia przekształcona |  | 8 706,6 m2 |  |
|  | Powierzchnia utwardzona istniejąca |  | 0m2 |  |
|  | Powierzchnia utwardzona projektowana |  | 2 712,8m2 | 10,6% |
|  | powierzchnia biologicznie czynna istniejąca |  | 25 558m2 | 100% |
|  | powierzchnia biologicznie czynna po realizacji inwestycji |  | 18 827,2 | 73,7% |

## Rodzaje ograniczeń wynikające z warunków zabudowy

Dla obszaru opracowania została wydana UCHWAŁA NR XXIX/256/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU  z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicz, fragment obszaru urbanistycznego Korabka, w rejonie ulicy Poznańskiej – Strzelczewskiej, teren oznaczony symbolem 4.259.P

| Rozdział 2 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady i warunki kształtowania zagospodarowania. |  |  |
| --- | --- | --- |
| § 5. Na obszarze objętym miejscowym planem ustala się ogólne zasady zagospodarowania oraz zasady identyfikacji ustaleń rysunków planu miejscowego: |  |  |
| 3) | linie zabudowy – określono na rysunku planu punktami identyfikacyjnymi, lub zwymiarowaniem oraz warunkami zawartymi w tekście planu; | Budynek usytuowany zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku MPZP |
| § 6. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 4 - Korabka, wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem cyfrowym i literowym. |  |  |
| Nr. | 26. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla terenu (Sekcja rysunku planu Nr 1) o symbolu 4.259.P: | Projektowane zagospodarowanie |
| 1. | przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; | Magazyn - zgodność |
| 2. | zasady i warunki zagospodarowania terenu: |  |
| a) zasady zabudowy: |  |  |
|  | - dopuszcza się w ramach zabudowy produkcyjnej składów i magazynów, realizację budynków o funkcji usługowej lub lokali usługowych w budynkach o funkcji składów i magazynów o udziale powierzchni użytkowej wszystkich budynków w obrębie działki budowlanej, do 20% z wyłączeniem funkcji handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2, | Magazyn - zgodność |
|  | - budynki o wysokości do 15 m, | Proj. wys.11,92m - zgodność |
|  | - połacie dachowe o nachyleniu od 2 % do 100 %, | Proj. nachylenie- 3,49% - zgodność |
|  | - dopuszcza się stosowanie przekryć powłokowych o profilach łukowych, | Nie dotyczy |
|  | - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 80%, | 16% - zgodność |
|  | - wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,05 do 1,5, | 0,157 - zgodność |
| b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: |  |  |
|  | ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń zgodnych z przeznaczeniem terenu, | Zgodność - wody opadowe z dachów budynku, dojścia i dojazdów (wody te zgodnie z ustawą Prawo wodne nie będą ściekami) do projektowanej kanalizacji deszczowej |
|  | w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z przepisami odrębnymi, | Budynek nieogrzewany - zgodność |
|  | udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, | 73,7 % - zgodność |
|  | obowiązuje zachowanie jakości środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor posiada tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich, | Zgodność – projektowana inwestycja nie generuje hałasu, drgań wychodzących poza obrys urządzeń oraz nie będzie źródłem żadnych zanieczyszczeń. |
|  | teren nie podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów odrębnych, | Magazyn - zgodność |
|  | obowiązuje zakaz budowy zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu przepisów odrębnych, | Magazyn - nie dotyczy |
|  | dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, | Magazyn - nie dotyczy |
| c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej |  | zgodność |
| d) zasady obsługi komunikacyjnej: |  |  |
|  | - dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają ulice przylegające do terenu lub dojazdy, | Z ul. Strzelczewskiej - zgodność |
|  | miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej,; | zgodność |
| e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla samochodów osobowych: |  |  |
|  | - dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów minimum – 1 stanowisko na 10 jednocześnie zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, | 2 pracowników obsługujących budynek poniżej 2h dziennie – zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych - zgodność |
|  | - dla obiektów usługowych, jedno stanowisko na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej, | Nie dotyczy |
|  | miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej,; | zgodność |
| f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości – NIE DOTYCZY |  |  |
| g) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania i stanowisk wyładowczych (liczone łącznie) dla samochodów ciężarowych, minimum 1 stanowisko na każde 2000 m2 powierzchni użytkowej budynków, |  | Projektuje się 3 miejsca postojowe dla ciężarówek na 3 984m2 pow.użytkowej - zgodność |
| h) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: |  |  |
|  | - zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, | zgodność |
|  | - odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu przepisów odrębnych | Odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej, do przyłącza wg. odrębnego opracowania oraz na tereny biologicznie czynne działki - zgodność |
|  | - doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, | Przyłącze do sieci energii elektrycznej wg. odrębnego opracowania - zgodność |
|  | - źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych | Budynek nieogrzewany - Nie dotyczy |
|  | - dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) o mocy do 100kW, | Nie dotyczy |
|  | - usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub przetwarzania, | Usuniecie odpadów wg. odrębnych umów z właściwym organem - zgodność |

## Dane o wpisie do rejestru zabytków

Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej uwzględnionej w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

## Dane o strefie wpływów eksploatacji górniczej

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

## Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkownika

Przy zastosowaniu przyjętych w opracowaniu rozwiązaniach techniczno-technologicznych, realizacja inwestycji warunkuje dotrzymaniem dopuszczalnych norm środowiskowych oraz zachowaniem równowagi w otaczającym środowisku.

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie degradująco na stan elementów przyrodniczych i walory krajobrazowe rejonu lokalizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie obejmować budowę hali magazynowej, której powierzchnia zabudowy będzie wynosić 4018,00 m2, oraz utwardzeń o powierzchni ok. 2 712,8 m2 na obszarze nie objętym formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

Całość powierzchni przekształcanej wraz z powierzchnią przekształcaną na czas budowy wyniesie nie więcej niż 8 706,6 m2 .

Przedsięwzięcie nie osiąga zatem progów określonych w § 3. 1. ppkt 54 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku (Dz.U. 2019, poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym planowana inwestycja zgodnie z ustawą nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

## dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi.

### informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokości i liczbie kondygnacji,

| Powierzchnia zabudowy | 4 018 m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia wewnętrzna | 3 984m2 |
| Kubatura brutto | 50 578,6m3 |
| Wysokość budynku | 11,92 m |
| Liczba kondygnacji | 1 |

### informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Budynek magazynowy należy do jednej strefy pożarowej  PM Q<500MJ/m2

### informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy

| Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku Q [MJ/m2] | Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) | Budynek wielokondygnacyjny |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | niski | średniowysoki | wysoki | wysokościowy |
|  |  | (N) | (SW) | (W) | (WW) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Q ≤ 500 | "E" | "D" | "C" | "B" | "B" |
| 500 < Q ≤ 1000 | "D" | "D" | "C" | "B" | "B" |
| 1000 < Q ≤ 2000 | "C" | "C" | "C" | "B" | "B" |
| 2000 < Q ≤ 4000 | "B" | "B" | "B" | * | * |
| Q > 4000 | "A" | "A" | "A" | * | * |

| Element budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) |
| --- | --- |
| Główna konstrukcja nośna | (-) |
| Konstrukcja dachu | (-) |
| Strop 1) | (-) |
| Ściana zewnętrzna 1) 2) | (-) |
| Ściana wewnętrzna 1) | (-) |
| Przekrycie dachu 3) | (-) dach o powierzchni powyżej 1000 m2- palna izolacja cieplna dachu oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż R E 15, |

### informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej,

nie dotyczy

### informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne,

W najbliższej odległości opracowywanego obiektu PM Q<500MJ/m2 nie znajdują się obiekty budowlane. Najbliższy obiekt – budynek mieszkalny jednorodzinny znajduje się 140 m od projektowanej hali magazynowej.

Zgodnie z  §  272. WT Odległość ściany zewnętrznej wznoszonego budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej powinna wynosić co najmniej połowę odległości określonej w § 271 ust. 1-7, przyjmując, że na działce niezabudowanej będzie usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla budynków PM należy przyjmować, że będzie on miał gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej Q większą od 1000 MJ/m2, lecz nie większą niż 4000 MJ/m2, a w przypadku braku takiego planu - budynek ZL ze ścianą zewnętrzną, o której mowa w § 271 ust. 1.

Odległość projektowanej hali magazynowej od granic działek wynosi:

-  od południa od działki drogowej nr 8143/1 – ul. Sochaczewskiej oznaczonej wg MPZP

jako 4.238.KD-D - 147,1 m

- od zachodu od niezabudowanej działki rolnej 1634/1 – oznaczonej wg MPZP jako 4.262.R.RM (zg. z pkt 29 …. ppkt 1) MPZP – o przeznaczeniu podstawowym - tereny rolnicze z zabudową zagrodową , na której możliwa jest zabudowa zg z ppkt 2) a)budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych” oraz dopuszcza się realizację „ b)obiektów inwentarskich lub zespołu obiektów inwentarskich do chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie przekraczającej łącznie 5 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych wg określenia w przepisach odrębnych)” – min 5 m

- od północy od granicy działki nr 8143/4 przeznaczoną pod budowę dróg publicznych oznaczona wg MPZP jako 4.239.KD.D oraz działki rolnej nr 8143/3  - min -  83 m

- od wschodu od granicy działki drogowej nr 8143/5 – ul. Strzelczewskiej oznaczona wg MPZP jako 4.236.KD.L - 38,2 m

### informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o:

#### drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (§12 ust. 1 przedmiotowy budynek  Budynek  PM Q<500MJ/m2   nie wymaga zapewnienia drogi pożarowej.

Droga pożarowa nie jest wymagana dla projektowanego budynku,

#### zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,

#### Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla całej strefy PM  Q <500 o powierzchni wewnętrznej 3 984m2 należy zapewnić w ilości wody 20 l/s. W pasie drogowym ul Strzelczewskiej zlokalizowane są 2 hydranty zewnętrzne DN80 – (jeden w odległości 41 m , drugi 59 m od projektowanego obiektu), o wydajności min 10 l/s ( zgodnie z badaniami dostarczonymi przez inwestora)

#### urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,

nie dotyczy

#### usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych,

nie dotyczy

### informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

nie dotyczy

## inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

brak

## informację o obszarze oddziaływania obiektu

W związku z brakiem zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji, analiza przysłaniania nie została wykonana, zgodnie z §13 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Obiekt, ze względu na funkcję własną, lokalizację na działce oraz zagospodarowanie pobliskich terenów, spełnia warunki w zakresie przesłaniania i zacieniania określone w §60 §13.1. Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Tabela dotycząca określenia obszaru oddziaływania obiektu:

| NR EWID. DZIAŁKI | PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA WŁĄCZENIA DO OBSZARU OBJĘTEGO ODDZIAŁYWANIEM | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| 1634/1 | Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną - wg.: § 12 i –Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie | Projektowany budynek zostanie zlokalizowany min 5 m od granicy działki, spełniając tym samym warunki rozporządzenia i nie wywierając wpływu na działkę nr 1634/1 |
|  | Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe - wg.: § 271 i § 272–Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. | Projektowany budynek jest budynkiem niskim w kategorii pożarowej PM Q<500, o klasie E zlokalizowany na działce w minimalnej odległości 5 m od granicy z działką określoną w MPZP jako RM, więc nie oddziałuje na działkę 1634/1 |
|  | Minimalny czas nasłonecznienia pomieszczeń wg.: § 60 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. | Na działce 1634/1, nie znajdują się budynki – nie będzie występowało zacienianie. Na działce 1634/1, nie znajdują się żadne obiekty, na które mogłaby oddziaływać inwestycja. |
|  | - Ochrona przed hałasem i drganiami – wg.: Dział IX Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. | Planowana inwestycja nie generuje drgań wychodzących poza obrys urządzeń oraz nie będzie źródłem żadnych zanieczyszczeń. |

| 8143/3 | Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną - wg.: § 12 –Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie | Projektowany budynek zostanie zlokalizowany min 83 m od granicy działki, spełniając tym samym warunki rozporządzenia i nie wywierając wpływu na działkę nr 8143/3 |
| --- | --- | --- |
|  | Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe - wg.: § 271 –Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. | Projektowany budynek jest budynkiem niskim w kategorii pożarowej PM, o klasie E zlokalizowany na działce w minimalnej odległości 83 m od granicy oraz w kategorii pożarowej PM, Q<500 MJ/m2, więc nie oddziałuje na działka 8143/3 |
|  | Minimalny czas nasłonecznienia pomieszczeń wg.: § 60 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. | Na działce 8143/3, nie znajdują się budynki – nie będzie występowało zacienianie. Na działce 8143/3, nie znajdują się żadne obiekty, na które mogłaby oddziaływać inwestycja. |
|  | - Ochrona przed hałasem i drganiami – wg.: Dział IX Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. | Planowana inwestycja nie generuje drgań wychodzących poza obrys urządzeń oraz nie będzie źródłem żadnych zanieczyszczeń. |

Podsumowując, realizowana inwestycja nie będzie oddziaływać na sąsiednie tereny. Obszar oddziaływania mieści się w całości na działkach należących do inwestora

…………………………………………

mgr. inż. arch. Anna Zawada

34/LOOKK/2014

w spec. arch. b.o

# Część rysunkowa