TEMAT	BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA	KONSTRUKCJA

ADRES INWESTYCJI	dz. ewid. nr 8143/6
obręb ew. Korabka

INWESTOR	Chemipack Sp. z o.o
ul. Ekonomiczna 3
99-400 Łowicz

PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Awier
NR UPR. LOD/0732/PWOK/07
w spec. konstr. b.o.

SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Błażej Abratkiewicz
NR UPR. LOD/4668/PWBKb/21
w spec. konstr. b.o.

OPRACOWALI	mgr inż. Karolina Dębiec 
mgr inż. Błażej Abratkiewicz

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

DOKUMENTY:

- Oświadczenie projektanta	str. 4

- Uprawnienia projektanta	str. 5

- Uprawnienia sprawdzającego	str. 6

- Zaświadczenie z OIIB projektanta	str. 9

- Zaświadczenie z OIIB sprawdzającego	str. 10

RYSUNKI:

- MONTAŻOWE:

F-1	Rzut fundamentów

K-2	Aksonometria

K-2	Układ słupów

K-3	Rzut głównej konstrukcji dachu

K-4	Aksonometria

K-6	Widok w osi A

K-7	Przekrój w osi 4

- ZBROJENIOWE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

- WYSYŁKOWE KONSTRUKCJI STALOWEJ

SPIS TREŚCI:

1	Przedmiot opracowania	11

2	Podstawa opracowania	11

3	Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	11

4	Wytyczne wykonania robót fundamentowych	11

5	Zabezpieczenie wodochronne	12

6	Ogólna koncepcja konstrukcji budynku	12

7	Schematy statyczne elementów konstrukcyjnych	12

8	Obciążenia przyjęte do obliczeń	12

9	Opis elementów konstrukcyjnych	12

10	Materiały konstrukcyjne	13

11	Zabezpieczenia ogniochronne	14

12	Zabezpieczenia antykorozyjne	14

13	Warunki wykonania	14

14	Wytyczne dla projektanta sporządzającego informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	14

15	Uwagi końcowe	15

Łódź, 11.2025r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że:

PROJEKT TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

zlokalizowanego na działce o nr ewid.: 	dz. ewid. nr 8143/6
obręb ew. Korabka

którego inwestorem jest:	Chemipack Sp. z o.o

z siedzibą:	ul. Ekonomiczna 3, 99-400 Łowicz

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. 2018,  1202   t.j.  z dnia  2018.06.22  z późn. zm.).

projektant konstrukcji:

mgr inż. Marcin Awier

nr upr. LOD/0732/PWOK/07

w spec. konstrukcyjnej. b.o.

sprawdzający:

mgr inż. Błażej Abratkiewicz

nr upr. LOD/4668/PWBKb/21

w spec. konstrukcyjnej. b.o.

Opis techniczny

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji budynku magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego w Łowiczu.

Niniejszy projekt zawiera:

- opis techniczny,

- dokumentacja rysunkową.

# Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi:

- zlecenie na wykonanie projektu technicznego konstrukcji obiektu,

- projekt architektoniczno-budowlany obiektu,

- obowiązujące normy, przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej.

# Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego przyjmuje się warunki geotechniczne proste- występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Projektowany obiekt uznaje się za obiekt drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Budynek posadowiony bezpośrednio.

Wszystkie fundamenty wykonać z betonu C30/37 W8  zbrojonego stalą klasy A-IIIN, na podlewce z betonu C8/10 grubości min. 10 cm.

Poziom posadowienia fundamentów według rzutu fundamentów.

# Wytyczne wykonania robót fundamentowych

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy stosować się do wymagań normy PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”.

Podczas wykonywania prac fundamentowych należy zwrócić uwagę, aby posadowienie projektowanych fundamentów wykonać na gruncie rodzimym  o nienaruszonej strukturze. W tym celu ostatnią warstwę gruntu z wykopów   o miąższości min. 30 cm w piaskach oraz 50 cm w utworach spoistych należy usuwać ręcznie. Wykopy fundamentowe należy zabezpieczyć przed wpływem opadów atmosferycznych, przenikaniem wód gruntowych i przemarzaniem, aby nie dopuścić do rozmiękczenia, rozluźnienia i osłabienia podłoża nośnego.

# Zabezpieczenie wodochronne

Izolację wodochronną pod fundamentami należy wykonać na warstwie betonu wyrównawczego o grubości min. 10 cm klasy C8/10 w postaci dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym.

Powierzchnie boczne fundamentów należy zabezpieczyć wodochronnie dwoma warstwami abizolu R i następnie dwoma warstwami abizolu P, lub w przypadku stosowania styropianu jako ocieplenia, innym środkiem obojętnym dla styropianu np. Izobetem.

Alternatywnym zabezpieczeniem wodochronnym, jest wykonanie fundamentów z betonu wodoszczelnego W-8.

# Ogólna koncepcja konstrukcji budynku

Projektuje się halę jednokondygnacyjną, jednonawową, wolnostojącą, z dachem dwuspadowym o funkcji magazynowej. Konstrukcję budynku zaprojektowano w technologii ramowej. Główna konstrukcję budynku stanowią słupy i dźwigary stalowe.

Słupy posadowiono na stopach fundamentowych. Konstrukcję dachu stanową dźwigary oraz płatwie stalowe przykryte blachą trapezową. Gabaryty elementów według rzutów.

# Schematy statyczne elementów konstrukcyjnych

Do obliczeń przyjęto następujące schematy konstrukcyjne:

- DŹWIGARY: 	elementy jednowymiarowe utwierdzone w słupach stalowych,

- SŁUPY STALOWE:	elementu jednowymiarowe przegubowo oparte na stopach fundamentowych.

- SŁUPY ŻELBETOWE:	elementu jednowymiarowe zamocowane w stopach fundamentowych.

# Obciążenia przyjęte do obliczeń

Stałe:

- ciężar własny,

- obciążenie od warstw wykończeniowych;

Zmienne:

- obciążenie eksploatacyjne

- obciążenie śniegiem (II strefa)

- obciążenie wiatrem (I strefa)

# Opis elementów konstrukcyjnych

## Stopy fundamentowe

Stopy zaprojektowano jako monolityczne, wykonywane z betonu C30/37 W8, zbrojone stalą klasy A-IIIN. Geometria, poziom posadowienia oraz zbrojenie konstruować na postawie rysunków konstrukcyjnych.

## Słupy stalowe

Słupy zaprojektowano z kształtowników stalowych blachownicowych oraz z profili gorącowalcowanych IPE360 ze stali S355.

## Dźwigary dachowe

Dźwigary dachowe zaprojektowano z kształtowników stalowych blachownicowych ze stali S355. Profile oraz układ zgodnie z rysunkami elementów stalowych oraz rzutów.

## Płatwie

Płatwie dachowe zaprojektowano w postaci kratownic stalowych ze stali S355. Profile oraz układ zgodnie z rysunkami elementów stalowych oraz rzutów.

## Blacha trapezowa

Zaprojektowano blachę trapezową T160 gr, 0.80mm w układzie jednoprzęsłowym ze stali S350GD.

## Stężenia połaciowe typu X

Zaprojektowano stężenia połaciowe w kształcie "X" z prętów okrągłych o średnicy D20/D16/D12, ze stali S355 umieszczone w polach przedskrajnych hali oraz na całej długości hali w strefie okapowej.

## Tężniki ścienne i połaciowe

Zaprojektowano tężniki ścienne i połaciowe stalowe z profilów gorącowalcowanych zamkniętych RK100x100x4 oraz RK160x160x5 ze stali S355.

## Słupy żelbetowe

Słupy żelbetowe w ścianie szczytowej zaprojektowano jako monolityczne, wykonywane z betonu C25/30, zbrojone stalą klasy A-IIIN. Geometria oraz zbrojenie konstruować na postawie rysunków konstrukcyjnych.

## Podwalina

Podwaliny zaprojektowano jako monolityczne, wykonywane z betonu C30/37, zbrojone stalą klasy A-IIIN. Geometria oraz zbrojenie konstruować na postawie rysunków konstrukcyjnych.

## Doki

Doki zaprojektowano jako monolityczny, wykonywane z betonu C25/30, zbrojony stalą klasy A-IIIN. Geometria oraz zbrojenie konstruować na postawie rysunków konstrukcyjnych.

# Materiały konstrukcyjne

-	Beton		 		-		C30/37, C25/30, W8

C25/30

Beton podkładowy				C8/10

-	Stal zbrojeniowa		-		AIIIN, gatunku B500SP

-	Stal kształtowa		-		S355J2

Blacha trapezowa		-		S350GD

-	Śruby						klasy 8.8 (8)

# Zabezpieczenia ogniochronne

Poszczególne elementy konstrukcji należy zabezpieczyć do odpowiedniej odporności ogniowej zgodnie wymaganiami projektu architektury.

# Zabezpieczenia antykorozyjne

Poszczególne elementy konstrukcji należy zabezpieczy antykorozyjnie. Stopień zabezpieczeń dostosować do wymagań użytkowych wewnątrz hali.

# Warunki wykonania

Wykonanie i odbiór konstrukcji stalowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1090.

Elementy stalowe należy wykonać zgodnie z opisami i oznaczeniami zawartymi w części rysunkowej w projekcie wykonawczym. Zwraca się szczególną uwagę na dokładność wykonania gabarytowego na właściwą jakość złączy. Wyklucza się stosowanie materiałów z wadami.

## Odbiór elementów

Należy każdorazowo dokonywać odbioru (odnośnie zgodności wykonania z dokumentacją i jakości wykonania) elementów konstrukcji wraz z protokołami ich wykonania. Zaleca się montaż próbny ram.

# Wytyczne dla projektanta sporządzającego informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Przy pracach montażowych może być zatrudniony pracownik, który ma kwalifikacje do tego rodzaju prac.

- Pracownik musi być zbadany przez lekarza, który wystawia świadectwo uprawniające pracownika do pracy przy montażu, w szczególności do pracy na wysokości.

- Monterzy konstrukcji podlegają brygadziście kierującym pracami brygady

- Przy montażu należy posługiwać się wyłącznie sprzętem bezpiecznym i wypróbowanym.

- Pracownicy powinni przestrzegać przepisów dotyczących bhp.

- Podczas realizacji obiektu wystąpi konieczność montowania z pomocą dźwigu elementów prefabrykowanych o masie większej niż 1,0 t oraz prowadzenie robót na wysokości przekraczającej 5 m.

- Każdy podnoszony element powinien być uchwycony powyżej swego środka ciężkości, a każdy ustawiony element powinien znajdować się w stanie równowagi stałej, a nie chwiejnej.

- Każdy element konstrukcji opartej końcami na podporach o środkach ciężkości powyżej linii łączącej podpory powinien być odpowiednio zabezpieczony stężeniami.

- Połączone elementy konstrukcji powinny spełniać warunki niezmienności geometrycznej.

- Przy podnoszeniu elementu lina nośna żurawia powinna być pionowa. Zabrania się podnoszenia elementów przy ukośnym położeniu liny nośnej.

- Po zawieszeniu elementu na haku należy go podnieść na wysokość około 0,5 m nad terenem, następnie opuścić nie dotykając terenu i sprawdzić działanie hamulców oraz prawidłowość zaczepienia uchwytów i pęt zawiesi.

- Nie wolno przekraczać dopuszczalnego udźwigu żurawia.

- Zabrania się pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerw roboczych.

- Niedopuszczalne jest podnoszenie przymarzniętych lub zakleszczonych elementów i elementów o nieznacznej masie.

- Zabrania się pracownikom przebywania pod zawieszonym elementem, bezpośredniego ręcznego podtrzymywania lub kierowania zawieszonym elementem, poprawiania lin lub uchwytów w czasie podnoszenia lub opuszczania elementów.

- Przy wykonywaniu robót na wysokości ponad 2,0 m pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką zamocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub rusztowań.

# Uwagi końcowe

Wszelkie roboty budowlano - montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” ITB.

Przebieg robót powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż., pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie wg aktualnie obowiązujących szczegółowych przepisów.