FORMULARZ OFERTY

na zakup, dostawę i uruchomienie sprzętu w celu wyposażenia Sali symulacji z zakresu ALS Lubelskiej Akademii WSEI.

w ramach umowy o dofinasowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus nr. umowy: FERS.01.05-IP.08-0375/23-00,  tytuł projektu Nowe kierunki - nowe kompetencje, kompleksowy program Lubelskiej Akademii WSEI

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Forma prawna: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| Siedziba i adres: |  |
| Imię, nazwisko, telefon i e-mail osoby do kontaktu: |  |

- Cena:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # ZAAWANSOWANY FANTOM ALS OSOBY DOROSŁEJ |  |  |
|  | # ZAAWANSOWANY FANTOM PALS DZIECKA |  |  |
|  | ZAAWANSOWANY FANTOM PALS NIEMOWLĘCIA |  |  |
|  | # PLECAK RATOWNICZY Z WYPOSAŻENIEM |  |  |
|  | # DEFIBRYLATOR |  |  |
| Łącznie : |  |  |  |

- Parametry oferowanego urządzenia

Opis przedmiotu zamówienia - minimalne wytyczne funkcjonalne, jakościowe sprzętu

Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Oferenta w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Oferencie - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Oferenta. Dodatkowo, Oferenci proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają ustrzec Zamawiającego przed zaproponowaniem w ofercie produktów nie odpowiadających parametrami produktom wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

POZYCJA 1

Zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej wraz z systemem umożliwiającym bezprzewodową kontrolę parametrów fantomu, uruchamianie scenariuszy zdarzeń oraz szczegółowy monitoring, ocenę poprawności i zapis wykonywanych czynności.

| Zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Fantom osoby dorosłej, pełna postać do ćwiczenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |  |
|  | Możliwość badania neurologicznego z oceną szerokości i symetryczności źrenic. Możliwość ustawania stanów patologicznych. |  |
|  | Możliwość rozbudowy fantomu o moduł urazowy. |  |
|  | Symulator całkowicie bezprzewodowy, wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny. |  |
|  | Budowa fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi: - sutki, - obojczyki, - mostek, - żebra, umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. |  |
|  | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy. |  |
|  | Możliwość stosowania manewru Sellicka |  |
|  | Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych z wykorzystaniem: - rurek ustno-gardłowych, - rurek nosowo- gardłowych, - masek krtaniowych, - rurek krtaniowych, - Combitube, - intubacji dotchawiczej. |  |
|  | Możliwość blokady dróg oddechowych poprzez zapadnięty język lub brak rozprężania płuc |  |
|  | Możliwość intubacji przełyku |  |
|  | Spontanicznie unosząca się klatka piersiowa (bez zastosowania zewnętrznego kompresora). Możliwość sterowania częstością ruchów oddechowych oraz możliwość ich wyłączenia |  |
|  | Możliwość wentylacji za pomocą maski twarzowej lub worka samorozprężalnego. |  |
|  | Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. Możliwość regulacji twardości klatki piersiowej. |  |
|  | Możliwość osłuchiwania szmerów w płucach ustawianych osobno dla lewego i prawego płuca. Minimum 7 szmerów. |  |
|  | Możliwość regulacji ich głośności. |  |
|  | Szmery zsynchronizowane z częstością oddechów |  |
|  | Symulowane tętno na tętnicach szyjnych oraz tętnicy ramiennej i promieniowej generowane elektronicznie. Możliwość sterowania siłą tętna (ręcznie lub powiązane z ustawionym ciśnieniem krwi). Automatyczny zapis oceny tętna szyjnego w oprogramowaniu fantomu. |  |
|  | Możliwość monitorowania 4-odprowadzeniowego EKG (minimum 20 rytmów). Możliwość wywołania artefaktów mięśniowych bądź 50/60Hz. |  |
|  | Możliwość osłuchiwania tonów serca (minimum 7). Możliwość sterowania ich głośności. |  |
|  | Możliwość sterowania tętnem w zakresie częstości (20-200). |  |
|  | Możliwość ustawienia progu stymulacji (20-200 mA) oraz reakcji na stymulację. |  |
|  | Możliwość defibrylacji przy pomocy elektrod samoprzylepnych lub łyżek twardych. Możliwość zaprogramowania automatycznej konwersji rytmu po defibrylacji. |  |
|  | Możliwość sterowania saturacją |  |
|  | Funkcja wkłuć domięśniowych, dożylnych i doszpikowych. W komplecie minimum 2 zestawy zużywalnych elementów. |  |
|  | Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy. |  |
|  | Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji głośności. |  |
|  | Możliwość bezprzewodowej komunikacji głosowej poprzez symulator „na żywo” (słuchawki z mikrofonem dołączone do zestawu). |  |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej. |  |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej. |  |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. |  |
|  | Bezprzewodowe łączenie z symulatorem w technologii Bluetooth lub WiFi. |  |
|  | Symulator wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny. |  |
|  | Urządzenie sterujące w postaci tabletu z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu minimum 5” |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry: - głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć, - relaksacja klatki piersiowej, - prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej, - częstość ucisków klatki piersiowej, - objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości; |  |
|  | Oprogramowanie w j. polskim i j. angielskim. |  |
|  | W zestawie torba lub walizka do transportu symulatora |  |
|  | Monitor Pacjenta: Całkowicie bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia kablem LAN do systemu) stacjonarny monitor dotykowy lub komputer AIO z kolorowym ekranem o przekątnej minimum 21” |  |
|  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury |  |
|  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze |  |
|  | Wyposażony w kompaktowy Monitor pacjenta – umożliwiający monitorowanie parametrów życiowych pacjenta |  |
|  | Typ/model oferowanego sprzętu/ Producent - podać |  |
|  | Waga wraz akumulatorami max. 240g |  |
|  | Jednostka główna wyposażona w min. 3,5-calowy ekran dotykowy |  |
|  | Monitorowane parametry : 3/5/6- odprowadzeń EKG, RESP , SpO2, PR |  |
|  | Klasyfikacja min. 33 arytmii |  |
|  | Detekcja rozrusznika serca |  |
|  | Analiza ST i szablony ST |  |
|  | QT/QTc w czasie rzeczywistym |  |
|  | Podsumowanie 24-godzinnego zapisu EKG |  |
|  | Mapa prawidłowego rozmieszczenia elektrod |  |
|  | Odporność na warunki atmosferyczne min. IP67 |  |
|  | Ochrona przed upadkiem z wysokości min. 1,5 m |  |
|  | Zasilanie : Akumulator litowo-jonowy, umożliwiający pracę do 72 godzin ciągłego monitorowania |  |
|  | Wbudowany moduł Wi-Fi |  |
|  | W zestawie torba transportowa: - wykonana z wodoodpornego materiału - wyposażona w pasek umożliwiający powieszenie przez ramię |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły pomiarowe: 12-odprowadzeniowe EKG, TEMP , CNBP |  |
|  | Możliwość bezprzewodowej integracji kilku urządzeń za pomocą Centrali , co umożliwia ciągły monitoring i zarządzanie danymi. |  |
|  | Obsługa monitora w j. polskim |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania zgodnie z okresem gwarancji |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 2

Zaawansowany fantom PALS dziecka wraz z systemem umożliwiającym bezprzewodową kontrolę parametrów fantomu, uruchamianie scenariuszy zdarzeń oraz szczegółowy monitoring, ocenę poprawności i zapis wykonywanych czynności

| Zaawansowany Fantom PALS dziecka – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………....…………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Fantom odwzorowujący cechy ciała dziecka w wieku około 4-8 lat, takie jak wzrost i wygląd, służący do wykonywania procedur zaawansowanych czynności ratunkowych u dzieci (PALS). |  |
|  | Fantom wyposażony w akumulator i ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym min. 3 godziny. Praca bezprzewodowa |  |
|  | Bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, wentylacja przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego |  |
|  | Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych: zakładanie rurek ustno-gardłowych, dotchawiczych i masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji; |  |
|  | Unoszenie się klatki piersiowej podczas wentylacji |  |
|  | Osłuchiwanie szmerów oddechowych prawidłowych i patologicznych – min. 4 szmery (ustawianych oddzielnie dla prawego i lewego płuca); |  |
|  | Osłuchiwania tonów serca i wad zastawkowych – min. 4 tony |  |
|  | Wyświetlanie parametrów EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury na symulowanym monitorze pacjenta |  |
|  | Możliwość generowania fizjologicznych i patologicznych rytmów serca oraz ich monitorowanie za pomocą min. 3-odprowadzeniowego EKG |  |
|  | Oprogramowanie zawierające min. 30 rytmów serca |  |
|  | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 20-180/min. |  |
|  | Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania, mowy. |  |
|  | Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystania ich w symulacji |  |
|  | Możliwość defibrylacji do 360J, kardiowersji, elektrostymulacji zewnętrznej oraz monitorowania pacjenta za pomocą defibrylatora manualnego |  |
|  | Możliwość założenia wkłucia dożylnego na min. jednej kończynie |  |
|  | Możliwość założenia wkłucia doszpikowego w min. jednej kończynie |  |
|  | Fantom wyposażony w pełne ubranie ochronne |  |
|  | Torba lub walizka do przechowywania i transportu |  |
|  | Bezprzewodowe łączenie z fantomem z technologii Bluetoth lub WiFi |  |
|  | Każda interwencja osoby ćwiczącej monitorowana przy pomocy dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na laptopie lub tablecie służącym do sterowania pracą fantomu: zwrotna informacja o poprawności wykonanej procedury i czasie jej trwania. |  |
|  | Oprogramowanie i interfejs użytkownika: Możliwość korzystania z predefiniowanych procedur lub kreowania własnych - możliwość dostosowania procedur do lokalnych, krajowych oraz międzynarodowych standardów PALS. Wyświetlanie symulowanych parametrów życiowych. Rejestracja zdarzeń: możliwość zapisu w pamięci oraz wydruku. |  |
|  | Kompletacja zestawu: - fantom, - laptop lub tablet z oprogramowaniem w języku polskim, tablet bezprzewodowy do sterowania fantomem z wbudowanym akumulatorem zapewniający min. 4 godziny pracy, ekran dotykowy, przekątna ekranu min. 5 cali |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania zgodnie z okresem gwarancji |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 3

Zaawansowany fantom PALS niemowlęcia wraz z systemem umożliwiającym bezprzewodową kontrolę parametrów fantomu, uruchamianie scenariuszy zdarzeń oraz szczegółowy monitoring, ocenę poprawności i zapis wykonywanych czynności

| Zaawansowany Fantom PALS niemowlęcia – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….…………………………………… (uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Fantom odwzorowujący ciało niemowlęcia, służący do wykonywania procedur zaawansowanych czynności ratunkowych u małych dzieci (PALS). |  |
|  | Możliwość wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej |  |
|  | Możliwość wykonania intubacji przez nos i usta oraz osłuchiwanie płuc w celu kontroli intubacji |  |
|  | Możliwość wentylacji metodami usta-usta, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. |  |
|  | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy; |  |
|  | Budowie fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi: - sutki, - obojczyki, - mostek, - żebra, umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. |  |
|  | Unosząca się klatka piersiowa podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. |  |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej. |  |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej. |  |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. |  |
|  | Możliwość podłączenia fantomu do tabletu z dedykowanym oprogramowaniem analizującym lub panelu kontrolnego. |  |
|  | POMIAR JAKOŚCI CZYNNOŚCI RESUSCYTACYJNYCH |  |
|  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC. |  |
|  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry: - głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć, - relaksacja klatki piersiowej, - prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej, - częstość ucisków klatki piersiowej, - objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości |  |
|  | Kompletacja zestawu: - fantom, - torba transportowa |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania zgodnie z okresem gwarancji |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 4

PLECAK RATOWNICZY Z WYPOSAŻENIEM R1

| Plecak ratowniczy z wyposażeniem R1 – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………...(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….………………………… ………. (uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Dostęp IV, IO - 2x Strzykawka jednorazowa 5 ml Luer duoNEX - 2x Strzykawka jednorazowa 20 ml Luer duoNEX - 2x Strzykawka jednorazowa 2 ml Luer duoNEX - 1x Staza uciskowa automatyczna, niebieska - 3x Przyrząd do infuzji easyFLOW IS ECO - 1x Przylepiec 5 cm x 5 m FILMPlast - -10x Opatrunek do mocowania kaniul, jałowy 5,1 cm x 7,6 cm Elastopor IV - 5x Kompres gazowy jałowy 5 cm x 5 cm x 3 szt. KOMPRI lux S ZARYS - 2x Kaniula dożylna SANVIflon 1,5 x 45 mm (17G - biały) - 1x Żel PDgel z lidokainą 2% do miejscowego znieczulania 6 ml - 1x Zestaw do konikotomii QUICKTRACH dla dzieci - 1x Zestaw do konikotomii QUICKTRACH dla dorosłych - 3x Strzykawka jednorazowa 10 ml Luer duoNEX - 2x Stabilizator rurki intubacyjnej (pionowe mocowanie - zielony) - 1x Rurka intubacyjna z mankietem śr. 9,0 mm - 1x Rurka intubacyjna z mankietem śr. 8,0 mm - 1x Rurka intubacyjna z mankietem śr. 7,0 mm - 1x Rurka intubacyjna z mankietem śr. 6,0 mm |  |
|  | Oparzenia: - 1x Opatrunek hydrożelowy 10 cm x 10 cm - 1x Opatrunek hydrożelowy 20 cm x 20 cm - 1x Opatrunek hydrożelowy na twarz 40 cm x 30 cm - 2x Opatrunek hydrożelowy na palce 2,5 cm x 50 cm - 5x Opatrunek hydrożelowy 5 cm x 15 cm |  |
|  | Krwotoki: - 1x Staza taktyczna CAT - 1x Opatrunek indywidualny typu izraelskiego 10 cm - 1x Opatrunek indywidualny typu izraelskiego 15 cm - 2x Gaza opatrunkowa 10 cm x 4 m - 2x Gaza opatrunkowa 5 cm x 4 m - 1x Opatrunek hemostatyczny Celox Rapid 7,6 cm x 152 cm - 1x Opatrunek hemostatyczny Celox Gauze 7,6 cm x 183 cm - 1x Nożyczki ratownicze 19 cm |  |
|  | Oko – Głowa: - 1x Opatrunek na oko - 1x Opatrunek na głowę - 1x Płuczka do oczu 500 ml - 1x Kompres jałowy 10 cm x 10 cm x 3 szt. - 1x Bandaż elastyczny 10 cm x 4 m - 1x Bandaż elastyczny 5 cm x 4 m |  |
|  | Zranienia: - 2x Plaster z opatrunkiem 10 cm x 6 cm - 2x Plaster z opatrunkiem 6 cm x 1 cm - 1x Plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm - 1x Kompres jałowy 10 cm x 10 cm x 3 szt. - 1x Gaza opatrunkowa 10 cm x 4 m - 1x Gaza opatrunkowa 5 cm x 4 m - 1x Bandaż elastyczny 10 cm x 4 m - 1x Bandaż elastyczny 5 cm x 4 m |  |
|  | Uzupełnienie: - 5x Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, rozmiar L - 1x Maska twarzowa do resuscytacji z zaworem jednokierunkowym - 1x Koc ratunkowy NRC 160 cm x 210 cm - 1x Latarka czołowa LED - 1x Nożyczki ratownicze 19 cm - 1x Maseczka do sztucznego oddychania - 1x Fartuch ochronny jednorazowy - 1x Worki na odpady medyczne 60 l x 2 szt. - 1x Marker permanentny - 1x Notatnik wodoodporny z ołówkiem |  |
|  | Panel medyczny R1: - 1x Ciśnieniomierz zegarowy z mankietem dla dorosłych - 1x Stetoskop jednoprzewodowy - 1x Pulsoksymetr napalcowy - 1x Termometr bezdotykowy - 1x Glukometr z paskami testowymi (10 szt.) i nakłuwaczem - 1x Mankiet do ciśnieniomierza dla dzieci - 1x Mankiet do ciśnieniomierza dla otyłych - 1x Zestaw do szybkiego oznaczania grupy krwi - 1x Zestaw do oznaczania poziomu cholesterolu |  |
|  | Tlenowy: - 1x Butla tlenowa 2,7 l z reduktorem - 1x Maska tlenowa |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |

POZYCJA 5

Defibrylator

| Defibrylator – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………...(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….………………………… ………. (uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Defibrylator przenośny o masie nie większej niż 6,5 kg z akumulatorem i wbudowanym uchwytem transportowym |  |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa |  |
|  | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości 30:2; 15:2 i ciągły. |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 3 s przy w pełni naładowanym akumulatorze. |  |
|  | Czas ładowania do energii 360 J poniżej 7 s przy w pełni naładowanym akumulatorze. |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24. |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min. 1-360 J w trybie manualnym. |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min.100J-360J w trybie AED. |  |
|  | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasilającego. |  |
|  | Ekran TFT o przekątnej nie mniejszej niż 7 cali, rozdzielczości min. 800x480 pikseli |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i „stały” przez elektrody defibrylacyjno – stymulacyjne. Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30-210 imp./min. Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 0-200 mA |  |
|  | Możliwość defibrylacji pacjentów dorosłych i dzieci. Możliwość monitorowania wszystkich kategorii wiekowych dorosłych, dzieci oraz noworodków, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. |  |
|  | Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta. |  |
|  | Codzienny autotest z możliwością ustawienia godziny wykonania testu min.00:00, 01:00, 02:00, 03;00, 04:00 i 05:00 bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia , z wydrukiem czasu wykonania i wynikiem testu. |  |
|  | Zintegrowane łyżki twarde dla dorosłych i dzieci. Na łyżkach dostępne przyciski wyboru energii, ładowania i dostarczenia energii |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia defibrylatora np. na ramie łóżka |  |
|  | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm, szybkość wydruku min. 6,25 mm/sek, 12,5 mm/sek, 25 mm/sek oraz 50 mm/sek. Możliwość wydruku jednocześnie 3 krzywych. Regulacja czasu wydruku min. 3, 5, 8, 16, 32 sek oraz tryb ciągły wydruku. |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 150 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: • EKG • HR • Respiracja • Saturacja Nieinwazyjny pomiar ciśnienia |  |
|  | Pomiar EKG Zakres HR min. 15-350 min. |  |
|  | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń |  |
|  | Funkcja kaskady |  |
|  | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG |  |
|  | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm |  |
|  | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |  |
|  | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO |  |
|  | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. |  |
|  | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST |  |
|  | Możliwość zapisu min. 20 grup fragmentów analizy ST do celów referencyjnych i przeglądu |  |
|  | Pomiar respiracji Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej |  |
|  | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min. |  |
|  | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, |  |
|  | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; |  |
|  | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania. |  |
|  | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min. 10 - 60 sekund |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2) Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji (PI) |  |
|  | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% |  |
|  | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm |  |
|  | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia |  |
|  | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 |  |
|  | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar SPO2 w technologii Nellcor lub Masimo |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP) Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |  |
|  | Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza). |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm |  |
|  | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut |  |
|  | Obsługa defibrylatora przy pomocy pokrętła i przycisków |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów |  |
|  | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów |  |
|  | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 10 poziomów |  |
|  | Możliwość regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 25 poziomów. |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania zgodnie z okresem gwarancji |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

.................................. dnia ...........................

..…………………………

podpis elektroniczny osoby      uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załączniki:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

- Klauzula antykorupcyjna

- Katalogi/foldery lub prospekty oferowanego urządzenia.

- Aktualny odpis z KRS / aktualne zaświadczenie CEIDG.

- Aktualne zaświadczenia ZUS i US.

Załącznik nr 1 do oferty

Oświadczenie Wykonawcy

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca ………………………..……………………………………………………………………  składając ofertę na zakup, dostawę i uruchomienie wyposażenia Sali symulacji z zakresu ALS Lubelskiej Akademii WSEI.

oświadcza, że:

ma udokumentowane doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia - wymagane zrealizowanie co najmniej 2 dostaw w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) na dowód czego przedkłada poniższy wykaz zrealizowanych dostaw oraz dokumenty potwierdzające ich prawidłową realizację:

| Lp. | Zakres dostawy | Wartość brutto | Zamawiający | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

- Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wymogami wskazanymi w zaproszeniu do składania ofert oraz zobowiązuje się udokumentować tą okoliczność na wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji.

…………………………………..				………………………………….

miejscowość, data					          podpis elektroniczny

Załącznik nr 2 do oferty

Oświadczenie Wykonawcy

o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Wykonawca ………………………..………………………………………………………….. ………………………………………...…………………………………………………………

oświadcza, że nie zachodzi powiązanie osobowe, ani kapitałowe pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

- innym powiązaniu, które może naruszać przejrzystość postępowania, uczciwą konkurencję lub równe traktowanie wykonawców.

…………………………………..				………………………………….

miejscowość, data					          podpis elektroniczny

Załącznik nr 3 do oferty

……………….. 2025 r.

Klauzula antykorupcyjna

Wykonawca …………………………………………………………………………………… oświadcza, że nie oferował ani nie dawał żadnych korzyści majątkowych w celu wywarcia wpływu na postępowanie o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie zasady konkurencyjności w ramach projektu: „Nowe kierunki - nowe kompetencje, kompleksowy program Lubelskiej Akademii WSEI” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus nr. umowy: FERS.01.05-IP.08-0375/23-00, lub wynik takiego postępowania, w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, oraz że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na w/w postępowanie lub wynik takiego postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie zasady konkurencyjności w ramach w/w projektu.

.........................................						...............................................

miejscowość, data 	podpis elektroniczny osoby   uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Należy wpisać nazwę i siedzibę / adres Wykonawcy.

Należy wpisać nazwę i siedzibę / adres Wykonawcy.

Należy wpisać nazwę i siedzibę / adres Wykonawcy.