Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sprzętu nagłośnieniowego

- Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą:

- spełniać obowiązujące normy krajowe i europejskie, w tym w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa użytkowania, trwałości oraz kompatybilności elektromagnetycznej, 
w szczególności:

PN-EN 60065:2014-05 (bezpieczeństwo urządzeń audio i wideo),

PN-EN 62368-1:2020-05 (bezpieczeństwo sprzętu ICT i AV),

PN-EN 55032:2015-10 (kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych),

PN-EN 50581:2013 (ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych 
w urządzeniach elektronicznych),

- posiadać wymagane atesty i certyfikaty potwierdzające zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony zdrowia i środowiska,

- być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych i wpływu czynników zewnętrznych,

- zostać dostarczone wraz z instrukcją obsługi w języku polskim oraz kompletem wymaganych  dokumentów, w tym deklaracjami zgodności i certyfikatami, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

- Specyfikacja techniczna – wymagania minimalne:

Część 1.: Sprzęt nagłośnieniowy

| Opis | Ilość |
| --- | --- |
| - Statywy pod monitory studyjne Specyfikacja techniczna pary statywów pod monitory studyjne: - kolor czarny, - dostosowane do obciążenia minimum 30 kg, - wymiary górnej powierzchni/podstawy monitora studyjnego: 300 x 300 mm, - izolacja podstawy typu aerstop, - wysokość statywu w przedziale 1050 - 1100 mm. | 1 |
| - Zestaw mikrofonów bezprzewodowych Specyfikacja techniczna: - system bezprzewodowy XSW 1-825 Dual. Typ urządzenia: podwójny system bezprzewodowy UHF do zastosowań wokalnych. Tor transmisji: analogowy, modulacja FM szerokopasmowa Zakres pracy systemu: do 24 MHz. - Liczba kanałów: 80 (8 banków po 10 kanałów). Synchronizacja nadajnika z odbiornikiem: bezprzewodowa, pasmo 2,4 GHz. Przeznaczenie: mowa, wokal, wydarzenia na żywo, instalacje mobilne i stacjonarne. Odbiornik – wersja Dual Typ: odbiornik dwukanałowy. Architektura: podwójna superheterodyna. Diversity: przełączanie anten (anten switching). Czułość: < 3 µV przy S/N 52 dB(A) Pasmo przenoszenia audio: 50 – 16 000 Hz Stosunek sygnał/szum: ≥ 103 dBA THD: ≤ 0,9% Wyjścia audio: 2 × XLR (zbalansowane) 2 × jack 6,3 mm (niezbalansowane) Regulacja poziomu wyjściowego: 45 dB (krok 5 dB) Tryb pracy wyjścia: liniowy lub mikrofonowy (+20 dB) Zasilanie: 12 V DC, ok. 300 mA Mikrofony/nadajniki ręczne (2 szt.) Typ: nadajnik ręczny z kapsułą dynamiczną Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna Pasmo przenoszenia nadajnika: 80 – 16 000 Hz Czułość przetwornika: ok. 1,5 mV/Pa Moc nadawcza RF: 10 mW Regulacja czułości wejściowej: 0 / –10 / –20 / –30 dB Zasilanie: 2× bateria AA 1,5 V Czas pracy: do ok. 10 godzin Zawartość zestawu: Odbiornik dwukanałowy Dwa nadajniki ręczne z kapsułami wokalnymi Dwa uchwyty do mikrofonów Zasilacz sieciowy Komplet baterii AA Akcesoria montażowe (jeśli przewidziane w danej wersji). Dopuszcza się oferowanie urządzenia o wyższych parametrach technicznych, pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności wymaganej w zamówieniu. | 2 |
| - Mikrofon krawatowy (presenter set) Specyfikacja techniczna: System bezprzewodowy Pasmo częstotliwości: 821 – 832 MHz i 863 – 865 MHz Moduł transmisji: szerokopasmowa modulacja FM Szerokość pasma przełączania (switching bandwidth): do 24 MHz Liczba banków częstotliwości: 8 banków × 10 kanałów Automatyczne zarządzanie częstotliwościami i synchronizacja nadajnika Odbiornik Typ odbiornika: superheterodyna (podwójny) Różnicowanie sygnału: przełączanie anten (anten switch diversity) Czułość: < 3 μV przy S/N 52 dB(A) Pasmo przenoszenia audio: 50 Hz – 16 000 Hz (-3 dB) Regulacja poziomu audio: zakres 45 dB, krok co 5 dB Wejście / wyjście: wyjście XLR i jack 6,3 mm Tryb pracy: przełączanie między sygnałem „mic” a „line” (Mic / Line) Zasilanie: 12 V DC, 300 mA Temperatura pracy: 0–40 °C, przechowywania: −20–70 °C Nadajnik Moc wyjściowa RF: 10 mW Pasmo przenoszenia: 50–16 000 Hz dla linii i mikrofonu Wejście audio: jack 3,5 mm Zasilanie: 2 × bateria AA, 1,5 V (w zestawie) Czas pracy nadajnika: ok. 10 godzin Mikrofon: kondensatorowy (pojemnościowy) Charakterystyka kierunkowa: dookólna (omnidirectional) Czułość: ok. 20 mV/Pa Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 130 dB Dopuszcza się oferowanie urządzenia o wyższych parametrach technicznych, pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności wymaganej w zamówieniu. | 1 |
| - Statyw do mikrofonu Zakres wysokości: 1020-1580 mm Waga: 2,30 kg Materiał wykonania: stal, magnez, aluminium Długość ramienia: 640 mm Maksymalny udźwig: średni (do 2-3 kg ) Dopuszcza się oferowanie urządzenia o wyższych parametrach technicznych, pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności wymaganej w zamówieniu. | 4 |
| - Mikser analogowy wraz z skrzynią transportową Wejścia / Wyjścia 12 kanałów mono mikrofonowych z niskoszumowymi przedwzmacniaczami klasy Midas 2 zbalansowane wejścia stereo (¼” TRS) Inserty na kanałach mono (¼” TRS) Główne wyjście: 2 × XLR zbalansowane Możliwość nagrywania/odtwarzania: RCA (2 - track) 2 aux-y (wysyłki) – z przełącznikiem pre/post fader Wyjście słuchawkowe: ¼” TRS Przedwzmacniacze / Gain Zakres wzmocnienia mikrofonowego: +10 dB do +60 dB Zakres dla wejścia liniowego: –10 dB do +40 dB Zasilanie phantom +48 V EQ / Dynamika 3-pasmowy korektor na kanałach mono: Bas: ±15 dB przy 80 Hz (shelf) Środek (mid): ±15 dB z możliwością „sweep” (150 Hz – 3,5 kHz) Wysokie: ±15 dB przy 12 kHz (shelf) Kanały stereo minimum 2 pasmowy EQ Fadery / Kontrola 16 fader, każdy min. 60 mm Mute i PFL (pre-fader listen) na kanałach Kontrola panoramy (pan) na kanałach mono Dodatkowe: Obudowa wytrzymała, przenośna konstrukcja Zasilanie: uniwersalne (100–240 V), zasilacz impulsowy Maksymalny poziom sygnału: +21 dBu na wyjściach Szum: np. główny mix przy –∞ fader +∞ kanały to –104 dBu Skrzynia zaprojektowana do transportu konsol mikserskich, spełniająca poniższe wymagania minimalne: Konstrukcja z polietylenu Wbudowany system bezpiecznego dopasowania miksera z regulowanymi klinami piankowymi Wewnętrzna ochrona z pianki EPS Zatrzask blokujący. Dopuszcza się oferowanie urządzenia o wyższych parametrach technicznych, pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności wymaganej w zamówieniu. | 1 |