Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Specyfikacja zamówienia

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w oparciu o zasadę konkurencyjności (ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.12.2025 r.) w ramach projektu „Budowa i wyposażenie centrum prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w branży budowlanej”

Zakres zamówienia:

| Nazwa kosztu | Opis kosztu, w tym liczba nabywanych jednostek, cena jednostkowa |
| --- | --- |
| 1. Wiertnica elektryczna wraz ze statywem, hydronetką i wiertłami diamentowymi | Wymagania dla wiertnicy elektrycznej: - maksymalna średnica wiercenia minimum 160 mm - system wiercenia ze statywu; - system wiercenia na mokro; - przystosowana do wiercenia w betonie, asfalcie, kamieniu; - maksymalna prędkość obrotowa bez obciążenia minimum 3000 obr./min; - moc minimum 2000 W; - ciężar wiertnicy maksimum 10 kg; - specyfikacja elektryczna: 230 V. Wymagania dla statywu: - ciężar statywu maksimum 15 kg; - długość podstawy statywu minimum 450 mm; - z maksymalnym zakresem głębokości wiercenia minimum 450 mm. Wymagania dla hydronetki: - pojemność hydronetki minimum 10 litrów. Wymagania dla wiertła diamentowego ø 107 mm bez końcówki mocującej (1 szt.): - średnica wiertła ø 107 mm; - długość robocza wiertła minimum 430 mm; - do wiercenia na mokro; - do wiercenia ze statywu; - bez końcówki mocującej. Wymagania dla wiertła diamentowego ø 107 mm z końcówką mocującą (1 szt.): - średnica wiertła ø 107 mm; - długość robocza wiertła minimum 430 mm; - do wiercenia na mokro; - do wiercenia ze statywu; - z wymienną końcówką mocującą. Wymagania dla wiertła diamentowego ø 152 mm z końcówką mocującą (1 szt.): - średnica wiertła ø 152 mm; - długość robocza wiertła minimum 430 mm; - do wiercenia na mokro; - do wiercenia ze statywu; - z wymienną końcówką mocującą. |