- Załącznik nr 1

- FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 4/2025/EKOSYSTEM z dnia 18.11.2025r. na wykonanie układu separacji automatycznej do sortowania folii i papieru z frakcji 2D składamy poniższą ofertę.

| Dane Oferenta |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Adres |  |
| NIP |  |
| NR KRS |  |
| Rodzaj podmiotu |  |
| Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówień podmiotom powiązanym * | (TAK/NIE) |
| Dane Osoby Kontaktowej |  |
| Imię i Nazwisko |  |
| Adres e-mail |  |
| Telefon |  |
| Parametry oferty |  |
| Data przygotowania oferty |  |
| Data ważności oferty | 30 dni od daty złożenia oferty |
| Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów) |  |
| Oferuję urządzenie w postaci układu separacji automatycznej do sortowania folii i papieru z frakcji 2D, w skład którego wejdą następujące elementy: 1) układ do separacji frakcji 2D (z automatycznym separatorem), 2) układ stacji sprężonego powietrza, 3) przenośniki taśmowe wraz z konstrukcjami wsporczymi, 4) konstrukcja wsporcza dla nowej rozrywarki worków dla odpadów zmieszanych. Urządzenie spełnia wszystkie wymagania i parametry techniczne określone w pkt. A w Rozdz. II Opis przedmiotu zamówienia w treści Zapytania ofertowego: TAK/NIE* INFORMACJA DODATKOWA – komentarze do wymagań technicznych (należy dać opis: spełnienie w 100% lub opis odstępstw): Ad.1) Układ separacji frakcji 2D: Cecha (funkcje); Spełnienie w 100% (TAK/NIE); Opis odstępstwa. a) detekcja materiału: • kamery - separator wyposażony w wysokiej rozdzielczości kamery (CCD lub CMOS), które rejestrują obraz przepływających materiałów. • oświetlenie - możliwość używania systemów LED, laserów lub innych źródeł światła do optymalnego oświetlenia materiałów, w celu poprawy jakości rejestrowanego obrazu.. b) analiza obrazu: • algorytmy przetwarzania obrazu - zaawansowane oprogramowanie przetwarzające obrazy w czasie rzeczywistym, analizujące właściwości optyczne materiałów, takie jak kolor, tekstura i rozmiar. • filtry i segmentacja - oprogramowanie z możliwością stosowania różnych filtrów i technik segmentacji obrazu, w celu dokładnego rozpoznawania i sklasyfikowania każdego elementu.. c) system sortujący: • mechaniczne wyciągarki - po detekcji i analizie, możliwość kierowania materiałów do odpowiednich sekcji za pomocą mechanicznych wyciągarek, takich jak dysze powietrzne i ramiona mechaniczne, czy przenośniki taśmowe. • sterowanie pneumatyczne - dysze powietrzne sterowane pneumatycznie, szybko i precyzyjnie usuwając niepożądane elementy z linii produkcyjnej.. d) kontrola i monitorowanie: • interfejs użytkownika - separator wyposażony w interfejs użytkownika, który umożliwi operatorowi kontrolę nad procesem sortowania, wprowadzanie ustawień i monitorowanie pracy urządzenia. • alarmy i diagnostyka - system wyposażony w mechanizmy diagnostyczne i alarmy, które poinformują operatora o ewentualnych problemach lub awariach.. Proces operacyjny separatora frakcji 2D: Cecha; Spełnienie w 100% (TAK/NIE); Opis odstępstwa. a) załadunek materiału: • materiał do segregacji ładowany na podajnik lub przenośnik taśmowy, który dostarczy go do strefy detekcji.. b) detekcja i analiza: • kamery rejestrujace obraz materiału, który będzie następnie analizowany przez oprogramowanie w celu identyfikacji elementów do segregacji.. c) sortowanie: • po identyfikacji, mechaniczne wyciągarki kierujące odpowiednie elementy do określonych pojemników lub na inne przenośniki taśmowe.. d) weryfikacja i kontrola jakości: • możliwość weryfikacji poprawności segregacji za pomocą interfejsu użytkownika i wprowadzania ewentualnych korekt przez operatora.. Ad.2) Układ stacji sprężonego powietrza: Cecha; Spełnienie w 100% (TAK/NIE); Opis odstępstwa. a) Napęd bezpośredni i prosta konstrukcja • Brak przekładni i pasków klinowych. • Żywotność ponad 100 000 godzin dzięki.. b) Wysoka jakość sprężonego powietrza • Czyste, suche powietrze o stałym ciśnieniu. • Mniejsza liczba urządzeń wymaganych po stronie wylotowej.. c) Mała prędkość obrotowa • Prędkość obrotowa: 1450 obrotów na minutę. • Niski poziom hałasu (około 62 dB(A)). • Zmniejszone naprężenia i dłuższy czas eksploatacji.. d) Cicha praca • Standardowy poziom hałasu umożliwiający pracę sprężarki w miejscu wykorzystywania sprężonego powietrza.. e) Modulacja wlotu powietrza • Możliwość wyprodukowania ściśle określonej ilości powietrza zgodnie z zapotrzebowaniem.. f) Zmienoobrotowe (RS) • Oszczędność energii do 50%.. g) System odprężania zmniejszający pobór energii (REVS) • Zmniejszenie poboru mocy w stanie bez obciążenia o 20%. • Zmniejszenie wewnętrznego ciśnienia do 2 bar podczas braku obciążenia.. h) Sterownik • Pełne sterowanie elektroniczne. • Większe możliwości łączenia i elastyczność.. Parametry techniczne: Cecha; Spełnienie w 100% (TAK/NIE); Opis odstępstwa.  moc: 7,5 do 45 kW (ACE).  prędkość obrotowa: 1450 obrotów na minutę.  poziom hałasu: około 62 dB(A).  ciśnienie pracy: Stałe ciśnienie dostarczanego powietrza.  zużycie energii - zmniejszenie zużycia energii do 50% (RS), dodatkowe zmniejszenie zużycia energii do 20% w stanie bez obciążenia (REVS).  jakość powietrza: Czyste, suche powietrze. Ad.3) Przenośniki taśmowe wraz z konstrukcjami wsporczymi I. Przenośniki taśmowe: Konstrukcja: Cecha; Spełnienie w 100% (TAK/NIE); Opis odstępstwa. a) materiały konstrukcyjne • konstrukcja przenośników wykonana z giętej i skręcanej konstrukcji blach i profili stalowych. • grubość blach konstrukcyjnych: min 3 mm. • grubość burt i przesypów: min 3 mm.. b) konstrukcja wsporcza • stabilne profile stalowe z regulowanymi stopami umożliwiającymi dostosowanie wysokości.. c) obróbka powierzchni: • piaskowanie do stopnia czystości 2 (zgodnie z PN-ISO 8501-1:2007). • malowanie: warstwa podkładowa (2x40 µm) oraz warstwa nawierzchniowa (80 µm) farbami chemoutwardzalnymi, dwukomponentowymi w kolorze zielonym RAL 6011.. Parametry techniczne: Cecha; Spełnienie w 100% (TAK/NIE); Opis odstępstwa. a) rodzaj przenośnika • krążnikowe, dostosowane do transportu materiałów o różnej specyfice.. b) taśma przenośnika: • odporna na działanie tłuszczów i olejów. • wysoka wytrzymałość na rozrywanie. • w przypadku pracy pod różnym kątem nachylenia: taśmy wulkanizowane z progami.. c) elementy zabezpieczające: • burty boczne z odpowiednią wysokością zapobiegającą wysypywaniu się odpadów. • uszczelnienia taśmy wykonane z PVC, odporne na odkształcenia w zakresie temperatur od -20°C do +40°C. • fartuchy gumowe w miejscach zasypu odpadów.. d) układy napędowe • od producentów, których jakość jest potwierdzona wieloletnią obecnością na rynku. Komponenty napędów tworzone w oparciu o najlepsze praktyki branżowe, co przełoży się na ich trwałość i efektywność. • napędy przenośników dobrane tak, aby możliwe było ich uruchomienie także pod pełnym obciążeniem.. e) bębny: • bęben napędzający i napinający posiadający kształt zapewniający prostoliniowość biegu taśmy. • co najmniej bęben napędzający pokryty okładziną z gumy dla zapewnienia odpowiedniego tarcia pomiędzy bębnem a taśmą. • napinacz dla łożyska przy bębnie usytuowany w sposób umożliwiający napinanie bębna w trakcie pracy przenośnika bez konieczności demontażu osłon i urządzeń zabezpieczających przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich polskich i europejskich norm bezpieczeństwa.. f) układ czyszczenia taśmy: • przenośniki w zależności od rodzaju transportowanego materiału oraz funkcji przenośnika wyposażone w odpowiednie systemy zbieraków gwarantujące zachowanie czystości taśmy zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Do czyszczenia górnej powierzchni taśmy bez progów przy bębnie napędzającym zamontowane zbieraki wykonane z twardych elementów gumowych z dociskami sprężystymi. • w przypadku taśm z progami zbieraki wykonane z twardych elementów gumowych bez docisków sprężystych. • do czyszczenia taśmy po stronie wewnętrznej zastosowany zbierak pługowy zainstalowany w obszarze bębna napinającego. Wykonana rewizja umożliwiająca czyszczenie lub wymianę zgarniacza wewnętrznego.. II. Konstrukcja wsporcza dla przenośników taśmowych: Konstrukcja: Cecha; Spełnienie w 100% (TAK/NIE); Opis odstępstwa. a) materiały konstrukcyjne – wykonana z wysokiej jakości stali: • grubość profili stalowych: min 3 mm. • grubość blach konstrukcyjnych: min 3 mm.. b) konstrukcja nośna: • złożona z profili stalowych formowanych na zimno, zapewniających odpowiednią sztywność i stabilność. • profile stalowe wyposażone w dodatkowe wzmocnienia w miejscach narażonych na największe obciążenia.. c) regulacja wysokości: • Konstrukcja wyposażona w regulowane stopy, umożliwiające precyzyjne dostosowanie wysokości urządzenia do potrzeb operacyjnych.. Obróbka powierzchni: Cecha; Spełnienie w 100% (TAK/NIE); Opis odstępstwa. a) piaskowanie: • elementy konstrukcyjne piaskowane do stopnia czystości 2 (zgodnie z PN-ISO 8501-1:2007).. b) malowanie: • warstwa podkładowa: 2x40 µm farby podkładowej. • warstwa nawierzchniowa: 80 µm farby chemoutwardzalnej, dwukomponentowej w kolorze zielonym RAL 6011. • opcjonalnie możliwe zastosowanie innych powłok ochronnych.. Parametry techniczne: Cecha; Spełnienie w 100% (TAK/NIE); Opis odstępstwa. a) nośność: • konstrukcja przystosowana do obciążeń statycznych i dynamicznych, zgodnie z wymaganiami dla przenośników taśmowych.. b) odporność na warunki atmosferyczne: • konstrukcja przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20°C do +40°C.. c) wymiary: • wymiary dostosowane do specyfikacji przenośników taśmowych oraz warunków przestrzennych miejsca instalacji.. Ad. 4) Konstrukcja wsporcza dla nowej rozrywarki worków dla odpadów zmieszanych Konstrukcja: Cecha; Spełnienie w 100% (TAK/NIE); Opis odstępstwa. a) materiały konstrukcyjne - wykonana z wysokiej jakości stali: • grubość profili stalowych: min 4 mm.. b) konstrukcja nośna: • złożona z profili stalowych formowanych na zimno, zapewniających odpowiednią sztywność i stabilność. • profile stalowe wyposażone w dodatkowe wzmocnienia w miejscach narażonych na największe obciążenia. • zabezpieczona przed uderzeniami (np. kół ładowarki) poprzez zastosowanie odpowiednich osłon lub odbojnic w strefach narażonych na kolizję • zaprojektowana w sposób uwzględniający siły uderzenia (np. od ładowarki), tak aby zapewnić stateczność konstrukcji nawet w przypadku uszkodzenia pojedynczego elementu.. c) regulacja wysokości: • konstrukcja wyposażona w regulowane stopy, umożliwiające precyzyjne dostosowanie wysokości urządzenia do potrzeb operacyjnych.. d) podstawy i mocowania: • mocowania wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniające odporność na korozję. • podstawy z antypoślizgowymi stopami, zapewniające stabilność na różnorodnych powierzchniach, • mocowana do podłoża poprzez system kotew chemicznych, dobranych zgodnie z wymaganiami dla rozrywarek worków.. Obróbka powierzchni: Cecha; Spełnienie w 100% (TAK/NIE); Opis odstępstwa. a) piaskowanie: • elementy konstrukcyjne piaskowane do stopnia czystości 2 (zgodnie z PN-ISO 8501-1:2007).. b) malowanie: • warstwa podkładowa: 2x40 µm farby podkładowej. • warstwa nawierzchniowa: 80 µm farby chemoutwardzalnej, dwukomponentowej w kolorze zielonym RAL 6011. • opcjonalnie możliwe zastosowanie innych powłok ochronnych zgodnie z wymaganiami klienta.. Parametry techniczne: Cecha; Spełnienie w 100% (TAK/NIE); Opis odstępstwa. a) nośność: • konstrukcja przystosowana do obciążeń statycznych i dynamicznych zgodnie z wymaganiami dla rozrywarek worków.. b) odporność na warunki atmosferyczne: • konstrukcja przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20°C do +40°C.. c) wymiary: • wymiary dostosowane do specyfikacji rozrywarki worków oraz warunków przestrzennych miejsca instalacji.. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE CAŁEGO UKŁADU SEPARACJI: PARAMETR; Spełnienie w 100% (TAK/NIE); Opis odstępstwa.  sortowany materiał: odpady komunalne zmieszane oraz ze zbiórki selektywnej.  min przepustowość (odpady zmieszane): 3 Mg/h (ok. 50-90 kg/m3).  min przepustowość (odpady ze zbiórki selektywnej): 3 Mg/h (ok. 50-90 kg/m3).  ilość dni roboczych: 250.  efektywny czas pracy: 7 h/dzień.  ilość zmian na dobę: max 2.  automatyka i sterowanie: programowany System SCADA zintegrowany z obecnym systemem.. Ponadto deklaruję w ramach niniejszej oferty (należy zaznaczyć TAK lub NIE): - integrację nowych maszyn i urządzeń z istniejącym układem sterowania sortowni: TAK/NIE* - wykonanie połączeń elektrycznych maszyn z istniejącym układem sterowania: przewody, trasy kablowe, niezbędne wyłączniki bezpieczeństwa itp.: TAK/NIE* - wykonanie niezbędnych robót AKPiA: TAK/NIE* - wykonanie niezbędnych prac dla spełnienia norm BHP, ppoż. i przeprowadzenie audytu BHP: TAK/NIE* - integracja z istniejącym systemem sterowania sortownia poprzez rozbudowę istniejącego programu sterownika PLC. TAK/NIE* - Zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania do programowania sterownika PLC i wizualizacji procesów SCADA. TAK/NIE* - w zakresie dostawy układu stacji sprężonego powietrza nastąpi integracja z istniejącym systemem sprężonego powietrza. TAK/NIE* - wszystkie wyżej położone punkty pracy, które wymagają regularnej obsługi, dozoru i czynności obsługi Zamawiającego będą dostępne dla obsługi poprzez system przejść, podestów oraz schodów. Podesty będą wyłożone ocynkowanymi kratami pomostowymi. Stopnie schodów będą wykonane z ocynkowanych krat pomostowych. Konstrukcja podestów oraz konstrukcje wsporcze zapewnią pełną korelację pomiędzy istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, drogami ewakuacyjnymi oraz organizacją transportu odpadów w hali sortowni. TAK/NIE* Deklaruję spełnienie wszystkich DODATKOWYCH WARUNKÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. o których mowa w pkt. B rozdz. II Opis przedmiotu zamówienia w treści Zapytania ofertowego: (należy zaznaczyć TAK lub NIE): TAK/NIE* * niepotrzebne skreślić |
| Odniesienie do kryteriów wyboru oferty |  |
| Cena netto za realizację zamówienia (w PLN) |  |
| Okres gwarancji przy pracy urządzenia w produkcji dwuzmianowej, 5 dni w tygodniu (miesiące)* *minimum 24 miesięcy na cały system, bez wyłączeń |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (godziny)* *maksymalnie 48 h |  |
| Warunki realizacji i termin płatności |  |
| Termin dostawy – data kalendarzowa |  |
| Termin płatności | do 14 dni od wystawienia faktury VAT/14 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (możliwa zaliczka lub płatność częściowa, po uzgodnieniu z Zamawiającym) |
| Załączniki do formularza* |  |
| Załącznik techniczny nr 1 - Rysunki instalacji do sortowania (załącznik własny) | (TAK/NIE) |
| Załącznik techniczny nr 2 - Schemat technologiczny (załącznik własny) | (TAK/NIE) |
| Załącznik techniczny nr 3 - Opis projektowanej instalacji do sortowania odpadów (załącznik własny) | (TAK/NIE) |
| Załącznik techniczny nr 4 - Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia (załącznik własny) | (TAK/NIE) |
| Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru) | (TAK/NIE) |
| Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (wg wzoru) | (TAK/NIE) |
| Załącznik nr 4 Protokół z przeprowadzenia wizji lokalnej (opcjonalnie) (wg wzoru) | (TAK/NIE) |

- Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu.

| Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data i podpis |  |