Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Specyfikacja zamówienia

Specyfikacja zamówienia do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w oparciu o zasadę konkurencyjności (ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.12.2025 r.) w ramach projektu „Zakup infrastruktury produkcyjnej w celu wdrożenia na rynek własnych badań z wykorzystaniem kompleksu MELUMIN w kosmetyce”

linia technologiczna do nakłaniania w tuby o minimalnych parametrach:

- zakres objętości dozy w pełnym zakresie od 1 ml do 300 ml;

- wydajność produkcyjna do 80 sztuk na minutę;

- zakres średnic tub w pełnym zakresie od 10 mm do 50 mm;

- zakres wysokości tub w pełnym zakresie od 50 do 250 mm;

- dokładność dozowania minimum 0.5%;

- stacja grzania tuby grzejąca tubę od środka gorący powietrzem, zaś od zewnątrz chłodząca płaszczem wodnym z możliwością regulacji przepływu wody oraz ciśnienia powietrza rozdmuchiwanego wewnątrz tuby;

- stacja zamykania i kodowania tub chłodzona płaszczem wodnym;

- chiller do chłodzenia wody w układzie zamkniętym;

- odkurzacz do zbierania ścinek;

- stacja grzania tuby zamontowana nieruchomo na maszynie, tuba podnoszona pod stację grzania, tuba podczas podnoszenia trzymana za pomocą ssawki pneumatycznej, aby zapobiec zatrzymaniu się tuby w grzałce;

- tuba powinna być napełniana od dna, tuba podnoszona do napełniania;

- brak ruchomych połączeń pomiędzy pompą a nalewakiem, nalewak na stałe zamontowany na pompie – nieruchomy;

- podnoszenie tuby do napełniania wykonywane za pomocą silnika serwo z możliwością dokładnego zaprogramowania ruchu;

- możliwość dozbrojenia do wykonywania zgrzewów kształtowych;

- nóż tnący tuby w sposób liniowy;

- kubki na tuby posiadające system oddzielnego trzymania korpusu tuby oraz korka niezależnie od siebie;

- zasobnik produktu o pojemności min. 45 litrów wykonany ze stali nierdzewnej;

- układ mieszania produktu w zasobniku ze zmienna prędkością;

- automatyczne podawanie produktu do maszyny poprzez pompę - typ pneumatyczny lub inną dającą możliwość podawania mas lepkich max. do 190 000 cPa;

- kodowanie jednostronne 6 znaków, łącznie 0-9 znaków 60 znaków;

- dotykowy panel operatora - kolorowy ekran, o rozmiarze min. 10 cali, z obsługą w języku polskim;

- zasobnik na tuby typu kaseta na zawiasach opuszczany do załadunku, dla ergonomicznej obsługi. Wymagane dwa poziomy najniższy do załadunku tuby oraz pośredni do wyciągnięcia kartonu. zasobnik musi mieć regulowane dno w celu zapewnienia elastyczności na różne długości tub;

- przegląd 1 dniowy 8 godzinny maszyny w ciągu roku od instalacji wykonany przez serwisanta producenta maszyny;

- funkcje bezpieczeństwa (zatrzymanie awaryjne i wyłączniki bezpieczeństwa).