Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 17/2025 z dnia 07.11.2025 r.

Szczegółowy opis zamówienia

Zakup maszyny przeładunkowej

Przedmiotem zapytania jest zakup maszyny przeładunkowej. Oferowany środek trwały powinien być fabrycznie nowy i nieużywany.

Urządzenie powinno być zdolne do pracy w trudnych warunkach i z dużą ilości ziemi, a także do efektywnego przenoszenia materiałów i odpadów, będzie narzędziem do pracy na miejscach wymagających rekultywacji.

Parametry urządzenia:

- Silnik o mocy min. 123 kW/2200 min. -1, zgodnie z normą TIER 4FINAL lub Euro Stage 5, chłodzony cieczą

- Wzmocniony silnik obrotu oraz wieniec maszyny umieszczony centralnie

- Dodatkowy oczyszczający filtr powietrza

- Tryb ECO pracy silnika – przy kilku minutowej bezczynności maszyna powinna wpadać w tryb uśpienia, a następnie po wybudzeniu z poziomu guzika powinna dalej pracować

- Kabina z przesuwnymi drzwiami

- Ogrzewanie i automatyczna klimatyzacja w centralnym panelu

- System diagnozy i kontroli pozwalający na kontrole parametrów roboczych maszyny

- Wsteczny wydmuch oczyszczający chłodnic

- Centralne smarowanie nadwozia i wieńca obrotu maszyny

- Zasięg roboczy min. 13 m.

- Udźwig maksymalny min. 13 t.

- Hydraulicznie unoszona kabina do poziomu wzroku operatora min. 5,5 m.

- Aktualna europejska norma emisji spalin

- Układ hydrauliczny min. 350 bar

- Podwozie mobilne  z oponami z pełnej gumy odporne na przebijanie

- System kamer wizyjnych min. 2 szt.

- Oświetlenie robocze LED umożliwiające pracę w trybie 3 zmianowym

- Chwytak 5-palczasty o pojemności min. 600l. półotwarty

- Chwytak 2-łupinowy do przeładunku materiałów sypkich o pojemności min. 2500l. z lemieszem

Dodatkowe wymagania:

- Autoryzowany serwis i magazyn części na terenie Polski

- Dokumentacja techniczna w języku polskim, w wersji elektronicznej

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej

- Dokumentacja techniczna pozwalająca na rejestrację urządzenia w UDT

Jeżeli w zapytaniu ofertowym wykazano materiały i technologie poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wszystkie te wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania jak i w procesie realizacji wyłącznie jako przykładowe, obrazujące wymagany przez Zamawiającego standard wykonania. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania tzw. „równoważne” tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji przetargowej pozwalających na osiągnięcie przez zamawiającego oczekiwanych zamierzeń.

Opisu przedmiotu zamówienia dokonano poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, co oznacza, iż dopuszcza się rozwiązania równoważne.