Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 18/2025 z dnia 17.12.2025 r.

Szczegółowy opis zamówienia

Zakup ładowarki kompaktowej

Przedmiotem zapytania jest zakup ładowarki kompaktowej. Oferowany środek trwały powinien być fabrycznie nowy i nieużywany.

Urządzenie powinno być zdolne do pracy w trudnych warunkach i z dużą ilości ziemi, a także do efektywnego przenoszenia materiałów i odpadów, będzie narzędziem do pracy na miejscach wymagających rekultywacji.

Parametry urządzenia:

- Typ akumulatora – litowo-jonowy

- Pojemność akumulatorów min. kWh 40, Ah 750

- Czas pracy min. 7 h

- Maszyna wyposażona w ładowarkę pokładową o mocy min. 5 kW

- Kabel 13A do ładowania maszyny z gniazda domowego 230V

- Czas ładowania baterii od 0% do 100% - max. 12 godzin

- Silnik elektryczny:

- moc silnika układu napędowego (netto) min. kW 22

- Typ silnika roboczego układu hydraulicznego:

- synchroniczny z magnesem trwałym

- moc silnika roboczego układu hydraulicznego (netto) min. kW 14

- Obwód oleju regulowany termicznie ze zintegrowanym układem chłodzenia

- Układ kierowniczy:

- hydrostatyczny układ kierowniczy

- oscylacyjny przegub centralny

- pompa zębata z zaworem pierwszeństwa

- siłowniki skrętu min. 1

- ciśnienie robocze min. 19 MPa

- Maszyna wyposażona w łyżkę GP o pojemności min. 0,5 m³ wraz ze wskaźnikiem poziomowania łyżki

- Prędkość jazdy maszyny min. 15 km/h

- W pełni elektryczny układ napędowy posiadający funkcje odzyskiwania energii i automatycznego wyłączania urządzenia w momencie, gdy nie pracuje

Dodatkowe wymagania:

- Dokumentacja techniczna w języku polskim, w wersji elektronicznej

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej

- Dokumentacja techniczna pozwalająca na rejestrację urządzenia w UDT

Jeżeli w zapytaniu ofertowym wykazano materiały i technologie poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wszystkie te wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania jak i w procesie realizacji wyłącznie jako przykładowe, obrazujące wymagany przez Zamawiającego standard wykonania. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania tzw. „równoważne” tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji przetargowej pozwalających na osiągnięcie przez zamawiającego oczekiwanych zamierzeń.

Opisu przedmiotu zamówienia dokonano poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, co oznacza, iż dopuszcza się rozwiązania równoważne.