Potwierdzam zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia ze specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym

DOTYCZY CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA:

| PARAMETR | Spełnia/Nie spełnia | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| LASER 2D Z SYSTEMEM ODPROWADZANIA ODPADÓW TAŚMOCIĄGIEM |  |  |
| Laser 2D do cięcia blach z możliwością wydajnego cięcia blach o grubości powyżej 20 mm |  |  |
| Prędkość maksymalna osi: co najmniej 170 m/min. |  |  |
| Moc maszyny co najmniej 10 000 W |  |  |
| Przestrzeń robocza lasera: co najmniej 3000x1500mm |  |  |
| Zintegrowany system odprowadzania odpadów taśmociągiem. |  |  |
| Dokładność średniej odchyłki pozycjonowania Ps - minimum 0.03 mm |  |  |
| Maksymalny ciężar przedmiotu obrabianego na palecie: do 3500 kg |  |  |
| Średni pobór energii elektrycznej podczas produkcji- maksymalnie 30kW |  |  |
| - Grubość cięcia: - Stal konstrukcyjna, cięcie tlenem do co najmniej 32 mm; - Stal konstrukcyjna, cięcie azotem do co najmniej 12mm; - Stal nierdzewna, cięcie azotem do co najmniej 40mm; - Aluminium, cięcie azotem do co najmniej 30mm; - Miedź, cięcie tlenem do co najmniej 12mm; - Miedź, cięcie azotem do co najmniej 5mm; - Mosiądz, cięcie azotem do co najmniej 12mm |  |  |
| Możliwość pomiaru mocy wychodzącej ze źródła w czasie rzeczywistym |  |  |
| Stabilność mocy generowanej przez źródło laserowe +/-1% przez cały okres eksploatacji lasera |  |  |
| Możliwość wymiany modułów diodowych na zasadzie „plug and play” |  |  |
| Możliwość wpinania i wypinania światłowodu doprowadzającego promień laserowy z rezonatora do głowicy tnącej, dzięki złączu typu Plug & Play lub równoważne |  |  |
| Źródło laserowe, niezależnie od maszyny musi być wyposażone w moduł diagnostyczny zapewniający efektywną zdalną diagnozę przez Internet |  |  |
| Ekran dotykowy o rozmiarze minimum 20 cali ze złączem RJ45 oraz portem USB |  |  |
| Stalowy korpus maszyny |  |  |
| Automatyczny zmieniacz palet, z cyklem zmiany maksymalnie 25 sekund |  |  |
| Głowica wyposażona w system antykolizyjny, bez konieczności wymiany w głowicy tzw. bezpieczników mechanicznych |  |  |
| Laserowa dioda pozycjonująca dla ułatwienia manualnego pozycjonowania głowicy tnącej w polu pracy |  |  |
| Centralne smarowanie maszyny |  |  |
| Wyposażony w taśmociąg do przechwytywania i transportu szlaki i małych detali spod obszaru pracy maszyny |  |  |
| Znak CE |  |  |
| Elementy maszyny takie jak rama maszyny, źródło laserowe, światłowód łączący źródło laserowe i głowice tnącą oraz głowica tnąca powinny być wyprodukowane przez jednego producenta tak aby zapewnić pełną serwisowalność urządzenia |  |  |
| kompatybilność z oprogramowaniem optymalizującym proces programowania lasera wraz z modułem zarzadzania arkuszami odpadowymi |  |  |
| OPROGRAMOWANIE OPTYMALIZUJĄCE PROCES PROGRAMOWANIA LASERA WRAZ Z MODUŁEM ZARZADZANIA ARKUSZAMI ODPADOWYMI |  |  |
| Możliwość zaczytania i automatycznej weryfikacji plików projektowych (filtr geometrii) |  |  |
| Algorytm automatyzujący oraz optymalizujący proces rozkładu detali na przestrzeni roboczej. |  |  |
| Moduł zapewniający możliwość prowadzenia gospodarki magazynowej arkuszy blach wraz z możliwością zapisu oraz zarzadzania arkuszami odpadowymi. |  |  |
| Funkcja automatycznego rozkładu plików projektowych (w pierwszej kolejności) na arkuszach odpadowych. |  |  |
| Moduł wycen pozwalający na oszacowanie zapotrzebowania materiału i czasu pracy maszyny wraz z możliwością wprowadzania korekt / wprowadzania rzeczywistego czasu pracy maszyny (prognoza vs. rzeczywisty czas pracy maszyny). |  |  |
| Funkcjonalności optymalizujące pozwalające na ograniczenia kosztów cięcia. |  |  |
| Kompatybilność oprogramowania z laserem 2d i systemem odprowadzania odpadów taśmociągiem |  |  |

……………………………………….. dnia …………………………………

Data i miejsce sporządzenia

…………………………………….

(podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania Oferenta )

DOTYCZY CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA:

| PARAMETR | Spełnia/Nie spełnia | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| OPROGRAMOWANIE DO MONITOROWANIA I KONTROLI PRACY ROBOTA SPAWALNICZEGO |  |  |
| Monitorowanie / zapis parametrów pracy maszyny (takich jak przeciętne zużycie prądu, napięcie, prędkość i obciążenie podawania drutu). |  |  |
| Zapis warunków spawania dla wykrytych błędów. |  |  |
| Kompatybilność (możliwość połączenia) z kontrolerem robota spawalniczego |  |  |
| Oprogramowanie powinno zapewniać możliwość integracji z programem magazynowym COMARCH ( obecnie posiadanym przez Zamawiającego ). |  |  |

……………………………………….. dnia …………………………………

Data i miejsce sporządzenia

…………………………………….

(podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania Oferenta )