PROJEKT

ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANY

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

PRZY BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWYM

(W RAMACH PROJEKTU PN: „KLUB MALUCHA W PŁASKIEJ”)

| OBIEKT: | OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWYM |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA: NR EWID. GRUNTU: | PŁASKA, GMINA PŁASKA, WOJ. PODLASKIE, 89/26, obręb geodezyjny PŁASKA |
| INWESTOR: | GMINA PŁASKA UL. GENERAŁA IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO 53 16-326 PŁASKA |
| AUTOR PROJEKTU: | mgr inż. arch. ROBERT SOBOLEWSKI upr. nr ewid. Bł-PdOKK/13/03/05/2008 |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. KRZYSZTOF RACZKOWSKI spec. Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie |

MACHARCE, 2 CZERWCA 2025 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

- Strona tytułowa

- Spis zawartości

- Załączniki formalno-prawne:

- wykaz załączników formalno-prawnych

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

- Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

| 1. | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 | Z1 |
| --- | --- | --- | --- |

II. KARTY ELEMENTÓW WYPOSARZENIA PLACU ZABAW

- Karta produktu nr 3022 huśtawka wahadłowa

- Karta produktu nr 7116 zestaw zabawowy

- Karta produktu nr AV/8029 piaskownica zamykana Eko

- Karta produktu nr BA/PS100 zadaszenie piaskownicy kwadratowe

- Karta produktu nr 5016 bujak

- Karta produktu nr 2030 zestaw zabawowy

- Karta produktu nr ŁP-01 ławka parkowa

ZAŁĄCZNIKI

FORMALNO-PRAWNE

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

FORMALNO-PRAWNYCH

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAŁĄCZNIKI:

1. Oświadczenie projektanta Roberta Sobolewskiego o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej - architektura.

2. Zaświadczenie przynależność do izby architektów projektanta: Robert  Sobolewski.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr z 2024 r., poz. 725 z późniejszymi zmianami)

oświadczam

że projekt architektoniczno-budowlany ,,OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWYM na działce geodezyjnej nr 89/26, obręb geodezyjny Płaska, gmina Płaska, woj. podlaskie'' sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. arch. ROBERT SOBOLEWSKI

upr. nr ewid. BłPdOKK/13/03/05/2008

Augustów, 2 czerwca 2025 r.

Opis do projektu zagospodarowania terenu

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

PRZY BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWYM

OBRĘB GEOD. PŁASKA, GMINA PŁASKA, WOJ. PODLASKIE

DZIAŁKA NR EWID. GR. 89/26

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie części działki nr 89/26 polegające na budowie obiektów małej architektury składających się z urządzeń placu zabaw.

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotowa działka o nr ewid. gr. 89/26 położona jest w miejscowości Płaska, gmina Płaska, województwo podlaskie i posiada powierzchnię 0,1457 ha.

Teren działki jest płaski. Od strony północnej działka graniczy z drogą wojewódzką nr 672 o nawierzchni asfaltowej.

Przedmiotowy obszar działki zabudowana jest wolnostojącym budynkiem o funkcji mieszkalno - usługowej, zlokalizowany jest mały plac zabaw dla dzieci, dwie przydomowe oczyszczanie, działka jest częściowo utwardzona kostką betonową. Cała jest ogrodzona siatką stalową, posiada istniejący zjazd z drogi publicznej.

Teren działki jest płaski z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim, a rzędne wahają się od 129,7 m n.p.m. do 130,85 m n.p.m..

Od strony północnej działka graniczy z drogą wojewódzką nr 672, nr ewid. gr. 418. Teren pod inwestycję od zachodu graniczy z działką niezabudowaną o nr ewid. gr. 89/28, od południa z działką stanowiącą użytek rolny o nr ewid. gr. 89/29, od wschodu z działką zabudowaną nr ewid. gr. 89/3.

W bezpośrednim sąsiedztwie zagospodarowywanej działki znajdują się istniejące sieci:  sieć energetyczna n.n., telekomunikacyjna i wodociągowa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu pod plac zabaw położone będzie w okolicy istniejącego już małego placu zabaw. Projektuje się infrastrukturę, która ma na celu polepszenie walorów użytkowych dla dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego.

Pod urządzenia, w obszarze wyznaczonym pod plac zabaw należy wykonać nawierzchnię amortyzującą upadek z materiału syntetycznego, płyt gumowych z atestem np. producenta Flexizone do wysokości swobodnego upadku ≥900mm. Pod płyty gumowe należy wykonać warstwę podkładową zgodnie z wytycznymi producenta mat. Teren pod plac zabaw należy wyznaczyć obrzeżami betonowymi zabezpieczonymi nakładkami gumowymi lub elastycznymi obrzeżami gumowymi.

Głównymi elementami projektowanego zagospodarowania są elementy małej architektury.

Projektowana zabudowa terenu w obszarze placu zabaw

Projektowane obiekty:

- huśtawka wahadłowa - 1 szt.

- zestaw zabawowy - 1 szt.

- piaskownica zamykana Eko - 1 szt.

- zadaszenie piaskownicy kwadratowe - 1 szt.

- bujak - 1 szt.

- zestaw zabawowy - 1 szt.

- ławka parkowa - 2 szt.

Uzbrojenie sanitarne

- przyłącza wodociągowe - nie dotyczy,

- przyłącza sanitarne - nie dotyczy,

- zaplecze sanitarne  - nie dotyczy

- kanalizacja deszczowa - nie dotyczy.

Uzbrojenie elektryczne

- przyłącze energetyczne - nie dotyczy,

Dojazd do projektowanego terenu

Dojazd do projektowanego terenu, działki nr 89/7 przewidziano z istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 672.

4. INNE KONIECZNE DANE

W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji nie występują dane specjalne wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robót budowlanych.

OPRACOWAŁ:					PROJEKTANT:

mgr inż. Krzysztof Raczkowski 		mgr inż. arch. ROBERT SOBOLEWSKI

spec. Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie 	upr. bud. nr ewid. Bł-PdOKK/13/03/05/2008

Macharce, 2 czerwca 2025 r.

KARTY ELEMENTÓW WYPOSARZENIA

PLACU ZABAW