Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 03/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyny do produkcji przyrostowej spełniającej następujące 	minimalne warunki techniczne:

| Parametry/elementy/funkcjonalności |  | Wymagane wartości |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku 3D z metalu | Laserowy przetop proszków metali na łożu proszkowym (ang. LPBF – Laser Powder Bed Fusion) |
| 2 | Maksymalne wymiary drukarki bez uwzględnienia dodatkowych elementów jak chiller i butle z argonem (długość x szerokość x wysokość) [mm] | 1500x1200x2500 |
| 3 | Minimalna temperatura podgrzania platformy roboczej [°C] | 180 |
| 4 | Kształt platformy roboczej (w osiach X-Y) | Kwadrat lub okrąg |
| 5 | Minimalne wymiary powierzchni roboczej w osiach X-Y w przypadku kwadratowej lub okrągłej platformy roboczej [mm] | 115×115 lub Ø115 |
| 6 | Maksymalne wymiary powierzchni roboczej w osiach X-Y w przypadku kwadratowej lub okrągłej platformy roboczej [mm] | 160×160 lub Ø160 |
| 7 | Minimalna wysokość przestrzeni roboczej [mm] | 115 |
| 8 | Minimalna objętość przestrzeni roboczej [mm3] | 1 194 492 |
| 9 | Dostęp i możliwość edycji parametrów dla materiałów | 1) Tytan i jego stopy 2) Stal nierdzewna 3) Chrom-kobalt 4) Poza wymienionymi możliwość stosowania innych proszków metali bez utraty gwarancji |
| 10 | System gazu osłonowego w komorze roboczej | Wymaga się aby urządzenie mogło pracować w atmosferze gazu obojętnego w komorze roboczej i aby była możliwość użycia argonu i azotu |
| 11 | Typ lasera | Laser światłowodowy iterbowy, jakość wiązki laserowej wychodzącej M²<1,11 |
| 12 | Minimalna użyteczna moc lasera [W] | 500 |
| 13 | Sposób chłodzenia lasera | Laser chłodzony wodą. Wymagane jest dostarczenie wraz z drukarką chillera do chłodzenia lasera |
| 14 | Układ optyczny | System optyczny działający na zasadzie obiektywu F-Theta |
| 15 | Możliwość zmiany profilu i średnicy plamki lasera na polu roboczym pomiędzy dwiema wartościami [µm] | Układ optyczny maszyny pozwala na przełączanie się pomiędzy plamkami: 1) plamka o profilu Gaussa i średnicy nie większej niż 45. Pomiar średnicy w punkcie (1/e²) maksymalnej intensywności 2) plamka profilu Top-Hat i średnicy o jednej wartości z przedziału od 100 do 130. Pomiar średnicy w punkcie 50% maksymalnej intensywności |
| 16 | Grubość warstwy proszku regulowana w zakresie [µm] | 20 ÷ 120 |
| 17 | Metoda rozprowadzania proszku | Osprzęt musi zapewnić rozprowadzanie proszku w obu kierunkach |
| 18 | Drukowanie na pełną wysokość przestrzeni roboczej | Urządzenie musi zapewniać drukowanie pełnej objętości roboczej bez potrzeby doładowywania proszku przez użytkownika podczas pracy |
| 19 | Możliwość edycji zaawansowanych parametrów druku | Wymagany jest otwarty dostęp do zaawansowanych parametrów procesu druku z możliwością ich modyfikacji przez użytkowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów |
| 20 | Możliwość wymiany pola roboczego | Tak |
| 21 | Parametry zasilania drukarki 3D | Wymagane parametry zasilania: 1) Napięcie zasilania 230 V 2) Częstotliwość napięcia zasilania 50/60 Hz 3) Maksymalny pobór mocy 4,6 kW |
| 22 | Środki ochrony BHP | Tak, zestaw ma zawierać: 1) gaśnicę CO2 do gaszenia urządzeń elektrycznych oraz gaśnicę do gaszenia proszków metali 2) 5 kompletów środków ochrony osobistej w postaci masek ochronnych z wymiennymi filtrami przeciwpyłowymi, |
| 23 | Zestaw proszków do druku 3D, rozmiar cząstek proszków od 15 µm do 45 µm | Zestaw powinien zawierać proszek na bazie tytanu Ti6Al4V ELI (Grade 23) o ziarnistości pomiędzy 15 µm a 45 µm. Ilość całkowita zestawu startowego nie mniejsza niż 20 kg |
| 24 | Zestaw startowy butli z argonem | Zestaw ma zawierać: - Pięć butli 50 litrów / 200 bar z argonem i ważną homologacją na minimum 3 lata - Wózek transportowy do pojedynczej butli 50 litrów /200 bar - Stojak na dwie butle 50 litrów / 200 bar |
| 25 | Oprogramowanie CAM do przygotowania obiektów do druku 3D w technologii LPBF współpracujące z oferowaną drukarką 3D | Oprogramowanie musi posiadać wszystkie poniżej wymienione funkcjonalności: 1) musi posiadać wspólny dla wszystkich funkcjonalności graficzny interfejs użytkownika z podglądem 3D modeli i pola roboczego 2) wczytywanie modeli 3D w formatach: STL, OBJ, IFC, Collada 3) naprawianie modeli wejściowych, łatanie nieciągłości, wykrywanie samoprzecięć, pokazywanie jakości siatki (regularność elementów siatki, grubość siatki) w 3D w postaci mapy kolorów wyświetlanej na powierzchni siatki 4) pomiary długości, oraz kątów kształtu modeli i pomiędzy nimi, wyznaczanie pola powierzchni i objętości modeli 5) ręczne układanie obiektów na polu wydruku, w tym przesuwanie, obracanie, skalowanie, automatyczne orientowanie obiektów (ze względu na wysokość wydruku i minimalizacje ilości podpór) i automatyczne układanie obiektów na polu wydruku z zadanym marginesem 6) zautomatyzowane tworzenie podpór kolumnowych, drzewiastych i ściennych dla obiektów 3D, możliwość definicji kształtu podpór, głębokości wnikania w obiekt 7) manualna edycja podpór 8) ręczna edycja kształtu i topologii modeli 9) kontrola złożoności modelu poprzez symplifikację i teselację siatki 10) nakładanie tekstur wytłoczeń na obiekty 11) plakietkowanie modeli (wytłaczanie nazw, przydzielanie osobnych obiektów nazw) 12) możliwość wykonywania wierceń i przecięć obiektów, dostępne operacje CSG (ang. Constructive Solid Geometry) - suma, różnica, część wspólna 13) wypełnianie obiektów strukturami powtarzalnymi, możliwość tworzenia wypełnień gyroidowych 14) możliwość zautomatyzowanego przygotowania wydruków optymalizacji parametrów druku (automatyczne rozstawienie podpartych próbek wraz z przypisaniem parametrów, eksport i import tabeli parametrów do/z formatu CSV) 15) ustawialne parametry materiałowe wydruku, cięcie obiektów na warstwy, kontrola nad ilością konturów, kontrola wypełniania (linowe, szachownicowe, konturowe), podgląd 2D przygotowanych warstw, obliczanie czasu wydruku, eksport warstw do oferowanej drukarki 3D 16) eksport podsumowania przygotowanego wydruku do raportu w postaci piku PDF Licencje oprogramowania muszą spełniać wszystkie poniższe wymagania licencyjne: 1) Liczba licencji (stanowisk): 5 2) Typ licencji: wieczysta 3) Możliwość użycia oprogramowania w zastosowaniach komercyjnych 4) Licencje muszą być nowe z legalnej dystrybucji, nie mogą pochodzić z odsprzedaży 5) W okresie gwarancyjnym na drukarkę 3D musi być dostępne wsparcie techniczne oraz darmowe aktualizacje oprogramowania. |
| 26 | Oprogramowanie do sterowania zaoferowaną drukarką 3D | Oprogramowanie musi posiadać wszystkie poniżej wymienione funkcjonalności: 1) musi posiadać wspólny dla wszystkich funkcjonalności graficzny interfejs użytkownika 2) umożliwiać podstawowe sterowanie drukarką 3D, w tym poruszanie polem roboczym, dozowanie proszku, nakładanie warstwy, ustawianie parametrów atmosfery wydruku 3) umożliwiać rozpoczynanie, pauzowanie i wznawianie wydruku 4) umożliwiać zdalne przesyłanie projektów do wydruku i zarządzanie nimi 5) wyświetlać stan drukarki i parametry pomiarowe takie jak: poziom tlenu w komorze wydruku, ciśnienie gazu w komorze wydruku, temperaturę pola roboczego 6) wyświetlać podgląd wybranej warstwy wydruku Licencje oprogramowania muszą spełniać wszystkie poniższe wymagania licencyjne: 1) Liczba licencji (stanowisk): 1 2) Typ licencji: wieczysta 3) Możliwość użycia oprogramowania w zastosowaniach komercyjnych 4) Licencja musi być nowa z legalnej dystrybucji, nie może pochodzić z odsprzedaży 5) W okresie gwarancyjnym na drukarkę 3D musi być dostępne wsparcie techniczne oraz darmowe aktualizacje oprogramowania |
| 27 | Wykonanie w standardzie CE | Tak |

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- załadunek,

- transport,

- asystę przy rozładunku,

- montaż,

- uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w zakładzie Zamawiającego w m. Koszwały)

- instruktaż z obsługi i programowania maszyny.

2. Gwarancja:

  - Wykonawca udzieli następującej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia:

- okres udzielonej gwarancji, bez limitu godzin, na maszynę (podzespoły mechaniczne oraz pozostałe elementy oraz podzespoły elektryczne) stanowiącą przedmiot zamówienia zgodnie z ofertą, jednak nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie może być dłuższy niż 36 miesięcy

  - Okres gwarancji jakości rozpoczyna bieg od dnia następnego po dacie podpisania Protokołu odbioru końcowego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do naprawy wszystkich usterek, które wystąpią na skutek wad konstrukcyjnych, produkcyjnych, materiałowych w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na własny koszt.

  - W okresie gwarancyjnym Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o występujących usterkach urządzenia lub jego wyposażenia. Po uzyskaniu tych informacji, Zamawiający zostanie poinstruowany w jaki sposób usterki te należy usunąć. Jeżeli usterki nie mogą być usunięte przez Zamawiającego samodzielnie, zostanie niezwłocznie wysłany personel serwisowy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że dochowanie tego terminu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy okaże się niemożliwe (brak materiału, terminy oczekiwania na części itp.), wówczas Wykonawcy ustali z Zamawiający możliwy najkrótszy termin wykonania naprawy

  - Po zakończeniu okresu gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu płatny serwis i dostęp do części zamiennych przez okres 10 lat

  - Gwarancja zostanie przedłużona o czas usunięcia awarii dla części objętych gwarancją od dnia zgłoszenia awarii do czasu jej usunięcia.