- Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 3/2025

_____________________________________

(Pieczęć Wykonawcy zawierająca pełną nazwę

adres siedziby, nip)

FORMULARZ OFERTOWY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

Linię do produkcji opakowań klapowych oraz Urządzenia peryferyjne

na potrzeby projektu nr FENG.01.01-IP.02-1349/23 pod tytułem: „Wprowadzenie na rynek opakowań tekturowych wyposażonych w pełni ekologiczny system zabezpieczeń o działaniu przeciwwilgociowym i biostatycznym”, współfinansowanego w ramach działania FENG.01.01-Wsparcie dla przedsiębiorców.

- ZAMAWIAJĄCY:

GREMBOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Jana Matejki 16

41-700 Ruda Śląska

NIP 6412550486

- WYKONAWCA:

- Pełna nazwa Wykonawcy _________________________

- Adres _________________________________________

NIP________________ REGON ____________________

- KRS ___________________________________________

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW ZE STRONY WYKONAWCY:

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów ze strony Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu: |  |
| Adres e-mail: |  |

Działając w imieniu Wykonawcy, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach w/w postępowania o udzielenie zamówienia, przedstawiamy poniższą ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego w zapytaniu ofertowym.

FORMULARZ TECHNICZNO-CENOWY

| Lp. | Linia do produkcji opakowań klapowych | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- |
|  | Linia do produkcji opakowań klapowych musi tworzyć zautomatyzowany ciąg technologiczny składający się z automatycznego przedpodajnika, podajnika, drukarek, slotera, wykrojnika rotacyjnego, składarko-sklejarki, modułu układania pudeł, paletyzera (wszystkie elementy muszą być zintegrowane). Wymagane jest, aby integracja maszyny i peryferii z systemem ERP/MES pozwalała na automatycznie wprowadzenie ustawień zlecenia do przezbrojenia całej linii technologicznej (peryferia początkowe, maszyna, peryferia końcowe) na nowe zlecenie po wczytaniu danych nowego zlecenia z systemu typu MES / ERP. Niedopuszczalne jest osobne przezbrajanie przez operatora osobno maszyny i osobno peryferii. Integracja z systemem MES powinna umożliwiać automatyczne przesłanie parametrów technologicznych oraz kolejkowanie nowego zlecenia w maszynie, takich jak: receptury, ustawienia procesu, parametry przezbrojenia, czasy cyklu, wymagane narzędzia oraz prędkość i wielkość produkcji dla całej linii produkcyjnej. | TAK / NIE |
|  | Wersja: Linia technologiczna ma być dostarczona w wersji tzw. odbicia lustrzanego czyli strona operatorska musi znajdować się po prawej stronie patrząc w kierunku przepływu surowca. | TAK / NIE |
|  | Technologia zadruku tektury falistej: fleksograficzna. | TAK / NIE |
|  | Obsługa linii i odczyt komunikatów diagnostycznych za pomocą paneli operatorskich. | TAK / NIE |
|  | Otwieranie i zamykanie maszyny - czynność ta musi być zarówno krótka, jak i bezpieczna dla operatora. | TAK / NIE |
|  | Obudowy dźwiękoszczelne poprawiające warunki pracy osób pracujących na linii. | TAK / NIE |
|  | Szyny montażowe, o ile są wymagane do wykonania instalacji. | TAK / NIE |
|  | System detekcji zatoru. | TAK / NIE |
|  | Czujniki kontroli minimalnego ciśnienia powietrza i oleju. | TAK / NIE |
|  | Możliwość połączenia się z maszyną przez VPN w celu wykonania przez serwis zdalnego wsparcia technicznego. | TAK / NIE |
|  | Przetwarzany materiał: - tektura falista – grubość – minimum 1,2 mm, maksimum 8,5 mm, - tektura falista – przetwarzane tektury: A, B, C, D, E, F, AB, AC, BC, EB, EF. - format arkusza - wymagane parametry min i max do spełnienia łącznie od 700x255 do 2490x920 mm. | TAK /NIE grubość: ......... rodzaj: ......... Arkusz: od ......... x ......... do ………. x ………….. |
|  | DRUKARKA Z OPCJĄ WYKRAWANIA ROTACYJNEGO: (I) PODAJNIK: Synchronizacja podawania tektury między podajnikiem i przedpodajnikiem. Wyświetlanie wymiarów na ekranie. Automatyczne ustawianie pozycji poszczególnych jednostek: szczelina wejściowa dla surowca, boczne dobijaki, tylna belka. Automatyczna kontrola wysokości stosu arkuszy w zależności od typu tektury. Funkcja skip-feed pozwalająca przetwarzać arkusz o maksymalnej długości min. 1.200,0 mm. (II) SEKCJA DRUKUJĄCA: Maksymalna prędkość przetwarzania arkuszy / h – min. 18.000 szt/h. Ilość drukarek fleksograficznych – min. 2 szt. Możliwość pracy z kliszami fotopolimerowymi o grubości od 4,0 mm do 7,11 mm. Możliwość przesuwu bocznego dla wału drukującego: od -5,0 mm do 5,0 mm. Maksymalna szerokość zadruku: min. 2.400,0 mm. Ceramiczne wały drukujące. Możliwość korekty pozycji wału drukującego z pozycji komputera. Moduły drukujące gotowe do montażu suszarek nadruku (typ IR) - sprzętowo i programowo. Automatyczne programy myjące. Kontrola obecności farby. Automatyczny maksymalny odzysk farby z układów farbowych po zakończeniu zlecenia produkcyjnego. Możliwość szybkiej zmiany/wymiany wałka rastrowego. Automatyczna wymiana wałów rastrowych lub wymiana ręczna pod warunkiem dostawy dedykowanego do tego celu wózka w ilości minimum 1 szt. Możliwość rozbudowy maszyny o kolejne stacje drukujące. Raklowy system farbowy. (III) SEKCJA SLOTTERA: Szerokość wycinanej klapki klejowej od 0,0 mm do 45,0 mm. Długość wycinanej klapki klejowej od 100,0 mm do 800,0 mm. Wysokość pudła od 100,0 mm do 800,0 mm. Możliwość pracy z przycinaniem bocznym arkuszy jak i bez (w przypadku używania arkusza o szerokości zgodnej z wymiarami pudełka). Kalibracja ustawień noży i bigów z pozycji komputera. Możliwość bigowania i bigowania wstępnego w całym zakresie używanych tektur. Możliwość zgniatania/ dogniatania klapki klejowej. (IV) SEKCJA WYKOJNIKA ROTACYJNEGO: Maksymalna długość wycinania – 890,0 mm. Usuwanie odpadu z wykrawania np. za pomocą taśmy. Regulacja prędkości przeciwwału poliuretanowego odpowiednio do aktualnej średnicy okładziny. Automatyczny system szlifowania, toczenia okładzin wykrojnika sterowany z pozycji komputera. System szybkiego montażu wykrojnika np. POSILOCK lub podobny. (V) SEKCJA SKŁADARKO – SKLEJARKI: Dodatkowy system wspomagający odrzut odpadu (oczyszczanie arkusza). Możliwość przetwarzania płaskich, niezłożonych formatek. Ustawianie pozycji sekcji klejowej z poziomu komputera/panelu operatorskiego. Regulacja ramion składających automatyczna zgodnie z grubością tektury i korekty regulacji z poziomu komputera/panelu operatorskiego. Elektroniczny system do monitorowania i aplikowania ścieżki klejowej z interfejsem dotykowym. Stacja klejowa - zbiornik, pompa, filtry, dysze. (VI) SEKCJA STACKERA (układanie pudeł / arkuszy w stos): Wysokość pakietu: od 90,0 mm do 350,0 mm. Szerokość pakietu: od 350,0 mm do 1.600,0 mm. Długość pakietu: od 255,0 mm do 1.200,0 mm. Możliwość układania pudeł w pakiety o zdefiniowanej przez operatora liczbie. Wyrównywanie układanych pakietów. Dysze nadmuchowe ułatwiające układanie opakowań w pakiety. Automatyczne przekazywanie pakietów do wiązarki pakietów o przykładowym standardzie Mosca, Signode. | TAK /NIE Długość ark……………. Prędkość: …………..ark/h Ilość drukarek ………….. Długość zadruku …..mm Szerokość zadruku ...mm Szerokość wycinanej klapki klejowej od ……. do ……. mm Długość wycinanej klapki klejowej od …….. do ……. mm Wysokość pudła od …….. do ……….. mm Maksymalna długość wycinania do …………mm Wysokość pakietu od ……..mm do …………mm Szerokość pakietu od ……..mm do …………mm Długość pakietu od ……..mm do …………mm |
|  | Oprogramowanie (lub system) monitoringu maszyny zawierający minimum poniższe funkcjonalności: 1. Automatyzacja procesów produkcyjnych: Integracja z systemem ERP / MES Zamawiającego. Zdalne, scentralizowane monitorowanie maszyn. Zdalną diagnostykę oraz optymalizację wydajności. Kontrolę produkcji w czasie rzeczywistym. Planowanie zadań konserwacyjnych (maintenance). Baza danych wykrojników rotacyjnych – dostęp do danych bieżących i historycznych dotyczących siły nacisku oraz prędkości maszyny dla każdego wykrojnika. Tworzenie katalogu produktów oraz ustawień maszyny dla danego zadania. 2. Monitoring zużycia energii: Pomiar zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym. System umożliwia kalkulację emisji CO₂ dla realizowanych prac. System umożliwia analizę zużycia energii oraz energooszczędne planowanie produkcji. 3. Zarządzanie zadaniami i recepturami: Integracja systemu z systemem ERP / MES Zamawiającego z interfejsem HMI. Zdalne przygotowywanie ustawień maszyny dla realizowanego zadania. Przesyłanie ustawień z systemu ERP / MES zamawiającego do maszyny w celu jej automatycznej konfiguracji. Automatyczna konfiguracja maszyny na podstawie zapisanej receptury/ustawienia maszyny. Płynna komunikacja – wszelkie zmiany wprowadzone podczas produkcji powinny być przesyłane do systemu ERP / MES Zamawiającego. 4. Platforma e-commerce dla logistyki i serwisu: Obsługa zamówień części zamiennych oraz planowania interwencji serwisowych. 5. Język i warunki płatności: Oprogramowanie to powinno być bezpłatne w okresie min. 5 lat od daty instalacji maszyny. Oprogramowanie powinno być w języku polskim. | TAK / NIE |
|  | Do odbioru ciągu technologicznego niezbędne będzie dołączenie deklarację zgodności zgodnej z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC, wynik oceny ryzyka, oraz Certyfikat CE, dla całego zautomatyzowanego ciągu technologicznego składającego się z modułów (jako całości): automatycznego przedpodajnika, podajnika, drukarek, slotera, wykrojnika rotacyjnego, składarko-sklejarki, modułu układania pudeł, paletyzera Zamawiający oczekuje certyfikatu wystawionego przez jednostkę certyfikującą z siedzibą w Europie. | TAK / NIE |
|  | Konieczność dostarczenia kompletnej dokumentacji, min.: schematy elektryczne, wykazy części, instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK / NIE |
|  | Środowisko pracy – hala produkcyjna | TAK / NIE |
|  | Serwis wraz z przeglądami gwarancyjnymi w okresie gwarancyjnym | TAK / NIE |
|  | Transport, dostawa, ubezpieczenie dostawy, uruchomienie w miejscu instalacji: ul. Ignatza Hakuby, Bytom (w cenie oferty) | TAK /NIE |

| Lp. | Urządzenia peryferyjne | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- |
|  | PRZEDPODAJNIK: •Wysokość pakietu minimum 40 sztuk, maksimum 250 sztuk. •Wysokość stosu bez palety do 2.000,0 mm. •Maksymalna masa stosu do 1.700,0 kg. •Podawanie stosów z transportera do windy (wysokość mierzona od podłogi) od 320 do 400 mm. •Boczna korekta stosu (centrowanie) od -200 do 200 mm. •Centrowanie pakietów / boczne dobijaki. •Automatyczna ewakuacja palet i pozostałości stosu. •Kontrola poziomu dostarczania arkuszy w celu zapewnienia ciągłego podawania na transporterze. •Możliwość pracy z surowcem dostarczanym bez palet. •Prędkość pasów podających arkusze kontrolowana automatycznie w zależności od poziomu zapełnienia podajnika. | TAK / NIE wysokość pakietu od ……….. do ………… sztuk wysokość stosu ………mm masa stosu ………….. kg |
|  | PALETYZATOR: Rozmiar układanej warstwy (długość x szerokość): minimum 600x600 mm, maksimum 1600x1700 mm. Wysokość układanej warstwy: od 100,0 do 600,0 mm. Układanie pakietów (warstw) w stosy. Maksymalna wysokość stosu: min. 2.400,0 mm. Możliwość automatycznego obracanie pakietów o 90 lub 180 stopni. Automatyczne podawanie przekładki (sheet inserter). Zasobnik arkuszy przekładkowych. Możliwość automatycznego wstawiania arkusza ochronnego pod pierwszą z warstw stosu (bottom layer). | TAK / NIE Rozmiar układanej warstwy (długość x szerokość): minimum ……x……. mm, maksimum ………x……….. mm wysokość warstwy od ……….. do ………… mm Maksymalna wysokość stosu do …….. mm |
|  | Do odbioru ciągu technologicznego niezbędne będzie dołączenie deklarację zgodności zgodnej z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC, wynik oceny ryzyka, oraz Certyfikat CE, dla całego zautomatyzowanego ciągu technologicznego składającego się z modułów (jako całości): automatycznego przedpodajnika, podajnika, drukarek, slotera, wykrojnika rotacyjnego, składarko-sklejarki, modułu układania pudeł, paletyzera Zamawiający oczekuje certyfikatu wystawionego przez jednostkę certyfikującą z siedzibą w Europie. | TAK / NIE |
|  | Środowisko pracy – hala produkcyjna | TAK / NIE |
|  | Serwis wraz z przeglądami gwarancyjnymi w okresie gwarancyjnym | TAK / NIE |
|  | Transport, dostawa, ubezpieczenie dostawy, uruchomienie w miejscu instalacji: ul. Ignatza Hakuby, Bytom (w cenie oferty) | TAK /NIE |

Oferuję realizację zamówienia szczegółowo opisanego w zapytaniu ofertowym w cenie łącznej:

Netto: ________ PLN/EUR* VAT: _________ PLN/EUR Brutto: _______ PLN/EUR W tym: Wykrawarka płaska netto: ………… PLN/EUR* Urządzenia peryferyjne netto: ………… PLN/EUR* * Niewłaściwe skreślić

OŚWIADCZENIA

- Oświadczamy, że spełniamy warunki przystąpienia do zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 
i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z parametrami technicznymi określonymi w zapytaniu ofertowym 
i oferowane wyroby posiadają takie parametry.

- Oświadczamy, że dopuszczalny akceptowalny poziom jakości wyrobów jest zgodny z wymaganymi prawem atestami i certyfikatami.

- Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia.

- Zapoznaliśmy się z opisem technicznym i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 90 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że okres gwarancji na urządzenie wynosi ___ miesięcy/ce (uzupełnić),

- Oświadczamy, że posiadamy możliwość serwisowania oferowanej linii produkcyjnej i spełniamy następujące wymaganie: pomoc serwisowa on-line w języku polskim lub angielskim dostępna w trybie 24/7 (w każdym dniu tygodnia przez 24 godziny na dobę).

- Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

- Oświadczam/y, że jestem/y osobą/mi uprawnioną/mi do reprezentacji oferenta.

- Oświadczamy, iż zamówienie realizowane będzie bez udziału:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio 
w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt a) wyżej; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt a) lub pkt b) wyżej, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw 
w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, zgodnie z pkt IX. 2 i 3 zapytania ofertowego.

- Oświadczamy, iż na podstawie art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, nie podlegam sankcjom, o których mowa w pkt IX.2 i 3 zapytania ofertowego, tym samym:

- nie jestem wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- naszym beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.;

- naszą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

- Integralną częścią oferty są:

  - Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanych wyrobów z uwzględnieniem wymaganych w niniejszym zapytaniu parametrów technicznych oraz wymaganych prawem atestów 
i certyfikatów,

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

_____________________ dnia ____________

_____________________________________

Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy