Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

- ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie infrastruktury informatycznej obejmującej:

1) 35 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS
Wdrożenie musi zostać przeprowadzone najpóźniej do dnia 30 grudnia 2025 r.,

2) 10 sztuk przełączników sieciowych (2 szt. 48-portowych L2/L3 oraz 8 szt. 24-portowych L2)
Wdrożenie musi zostać przeprowadzone najpóźniej do dnia 30 grudnia 2025 r.,

3) 4 sztuki serwerów dyskowych NAS wraz z 16 dyskami twardymi oraz 3-letnią gwarancją
Wdrożenie musi zostać przeprowadzone najpóźniej do dnia 30 grudnia 2025 r.,

4) system do wykonywania lokalnych kopii zapasowych obejmujący minimum 40 hostów fizycznych oraz minimum 6 maszyn wirtualnych, wraz z udzieleniem Zamawiającemu niewyłącznej, odpłatnej licencji na korzystanie z dostarczonego oprogramowania backupowego. Licencja na oprogramowanie musi być ważna i zapewniać pełną funkcjonalność oraz wsparcie techniczne do 30 czerwca 2026 r.
Wdrożenie musi zostać przeprowadzone najpóźniej do dnia 30 grudnia 2025 r

## 2. Zasilacze awaryjne UPS (35 szt.) – opis parametryczny

### 2.1 Wymagania sprzętowe dla UPS

Zamawiający wymaga dostawy, montażu, instalacji oraz konfiguracji zasilaczy awaryjnych wykonanych w technologii line-interactive, o minimalnej mocy:

· moc pozorna: nie mniej niż 1200 VA,

· moc czynna: nie mniej niż 720 W.

UPS musi posiadać:

· funkcję automatycznej regulacji napięcia AVR (buck i boost),

· zakres napięcia wejściowego pracy z AVR: 162–290 V,

· czas przełączania: 4–8 ms,

· kształt fali na wyjściu podczas pracy bateryjnej: modyfikowana sinusoida,

· co najmniej 2 gniazda wyjściowe typu FR (Schuko) oraz co najmniej 1 gniazdo IEC,

· interfejs USB kompatybilny z HID, umożliwiający monitorowanie oraz automatyczne zamykanie systemów operacyjnych,

· wyświetlacz LCD prezentujący: stan baterii, napięcia, obciążenie, tryb pracy, błędy,

· zabezpieczenia: przeciążeniowe, zwarciowe, termiczne, przeciwprzepięciowe,

· sygnalizację dźwiękową o stanie awaryjnym, niskim poziomie baterii i przeciążeniu,

· ochronę przepięciową dla linii RJ11/RJ45.

Bateria:

· konfiguracja: 2 × 12 V / 9 Ah,

· czas ładowania do 90%: 6–8 godzin,

· czas podtrzymania przy typowym obciążeniu: 5–10 minut.

Parametry środowiskowe:

· temperatura pracy: 0–40°C,

· wilgotność: do 90% (bez kondensacji).

Wymiary i masa:

· około 330 × 133 × 182 mm,

· masa: 9–10 kg.

Minimalna gwarancja: 24 miesiące.

### 2.2. Wdrożenie

W ramach realizacji wykonawca musi:

· przeprowadzić instalację i konfigurację zasilaczy UPS,

· podłączyć urządzenia końcowe do wyjść UPS,

· skonfigurować komunikację USB (HID) z urządzeniami końcowymi i oprogramowaniem monitorującym,

· wdrożyć mechanizm automatycznego zamykania systemów operacyjnych w przypadku awarii zasilania,

· przeprowadzić konfigurację i testy funkcji AVR, trybów pracy oraz sygnalizacji awaryjnej,

· wykonać testy pracy bateryjnej pod kontrolowanym obciążeniem, weryfikujące czas podtrzymania,

· przygotować dokumentację powdrożeniową zawierającą zalecenia eksploatacyjne,

· przeszkolić administratorów Zamawiającego.

- 3. Przełączniki sieciowe

- 3.1. Przełączniki L2/L3 – minimum 48 portów (2 szt.)

Zamawiający wymaga dostawy, montażu, instalacji, konfiguracji i uruchomienia przełączników warstwy L2/L3 wyposażonych w:

· minimum 48 portów RJ45 1 Gb/s,

· minimum 4 porty SFP+ 10 Gb/s,

· minimum 2 porty 40 Gb/s (QSFP+).

Parametry techniczne:

· przepustowość przełączania: min. 216 Gb/s,

· wydajność: min. 107 Mpps,

· pamięć RAM: min. 128 MB,

· pamięć flash: min. 32 MB,

· MTBF: min. 200 000 h.

Funkcje L2:

· VLAN 802.1Q,

· agregacja łączy,

· STP/RSTP/MSTP,

· port mirroring.

Funkcje L3:

· routing statyczny IPv4 i IPv6.

Zarządzanie:

· WWW,

· CLI (SSH/Telnet),

· SNMP.

Inne wymagania:

· monitorowanie temperatur i napięć,

· co najmniej 3 wentylatory aktywne,

· port konsolowy RJ45,

· zasilanie: AC 100–240 V,

· pobór mocy: max. 60 W,

· wymiary: max. 445 × 300 × 45 mm,

· masa: do 2,1 kg,

· klasa szczelności: min. IP20,

· zgodność z CE/EAC/RoHS.

Gwarancja: min. 24 miesięcy.

- 3.2. Przełączniki L2 – minimum 24 porty (8 szt.)

Zamawiający wymaga dostawy, montażu, instalacji, konfiguracji i uruchomienia przełączników warstwy L2 wyposażonych w:

· minimum 24 porty RJ45 1 Gb/s,

· minimum 2 porty SFP+ 10 Gb/s.

Parametry techniczne:

· przepustowość przełączania: min. 52 Gb/s,

· wydajność: min. 39 Mpps,

· pobór mocy: ≤ 20 W,

· wymiary: max. 445 × 145 × 45 mm,

· masa: ≤ 1,9 kg.

Funkcje L2:

· VLAN 802.1Q,

· agregacja łączy,

· STP/RSTP/MSTP,

· port mirroring.

Funkcje bezpieczeństwa:

· listy ACL,

· limitowanie adresów MAC,

· limitowanie przepustowości.

Inne:

· certyfikaty CE/EAC/RoHS,

· klasa szczelności min. IP20.

Gwarancja: min. 24 miesięcy.

- 3.3. Wdrożenie

W ramach realizacji wykonawca musi:

· przeprowadzić instalację i konfigurację przełączników sieciowych,

· podłączyć urządzenia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

· skonfigurować VLANy, LACP oraz port trunking zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego,

· skonfigurować podstawowe mechanizmy monitoringu na potrzeby nadzoru infrastruktury,

· wykonać testy poprawności działania (łączność L2, poprawność VLAN, agregacja, przepływność danych),

· przygotować dokumentację powdrożeniową,

· przeszkolić administratorów Zamawiającego.

- 4. Serwery NAS (4 szt.) + dyski (16 szt.) + gwarancja 3 lata

- 4.1. Wymagania sprzętowe dla NAS

Urządzenie musi spełniać następujące parametry:

Procesor:

· minimum 4 rdzenie,

· taktowanie bazowe: ≥ 2,0 GHz,

· taktowanie turbo: ≥ 2,7 GHz,

· wynik CPU Mark: ≥ 2935.

Pamięć operacyjna:

· min. 2 GB DDR4 ECC SODIMM,

· możliwość rozbudowy do min. 6 GB.

Zatoki dyskowe:

· minimum 4 zatoki hot-swap,

· minimum 2 gniazda M.2 NVMe.

Interfejsy:

· min. 2× USB 3.2,

· min. 1× port 1 Gb/s,

· min. 1× port 2.5 Gb/s,

· funkcja Wake-on-LAN/WAN.

Chłodzenie:

· minimum 2 wentylatory 92 × 92 mm.

System plików:

· obsługa Btrfs i ext4,

· obsługa FAT/NTFS/HFS+/exFAT dla urządzeń zewnętrznych.

Zarządzanie danymi:

· wolumeny do 108 TB (lub do 200 TB przy 32 GB RAM),

· min. 32 wolumeny,

· min. 2 iSCSI Target oraz 4 LUN,

· migawki co 5 minut,

· funkcja WORM / Immutable,

· replikacja, klonowanie, sumy kontrolne.

Protokoły:

· SMB 1/2/3,

· NFS v3/v4/v4.1,

· iSCSI, FTP,

· Rsync, WebDAV,

· LDAP, SNMP, CalDAV.

Virtualization Ready:

· integracja z VMware, Hyper-V, Citrix, OpenStack.

Użytkownicy:

· min. 512 użytkowników,

· min. 128 grup,

· min. 128 folderów współdzielonych.

Zasilanie:

· pobór mocy max. 30 W,

· moc zasilacza min. 90 W.

- 4.2. Dyski twarde (16 szt.)

Każde urządzenie NAS ma być wyposażone w:

· dysk twardy o pojemności 4 TB,

· format: 3,5”,

· interfejs: SATA III 6 Gb/s,

· prędkość obrotowa: 5400 rpm,

· transfer: min. 202 MB/s,

· kompatybilność z urządzeniami klasy NAS,

· możliwość aktualizacji firmware z poziomu NAS.

- 4.3. Gwarancja

Wymagana jest gwarancja producenta lub autoryzowanego serwisu na okres minimum 3 lat na urządzenia NAS oraz zainstalowane w nich dyski twarde.

- 4.4. Wdrożenie

W ramach realizacji wykonawca musi:

· przeprowadzić instalację i konfigurację serwerów NAS wraz z dyskami twardymi,

· skonfigurować repozytoria kopii zapasowych i replikacji,

· skonfigurować polityki retencji i harmonogramy backupów,

· skonfigurować polityki i harmonogramy migawek,

· skonfigurować replikację backupów oraz migawek,

· wykonać testy przywracania danych,

· przygotować dokumentację powdrożeniową,

· przeszkolić administratorów Zamawiającego.

- 5. System kopii zapasowych – opis parametryczny

Zamawiający wymaga dostawy, instalacji, konfiguracji i uruchomienia komercyjnego systemu klasy korporacyjnej, umożliwiającego wykonywanie i zarządzanie kopiami zapasowymi w infrastrukturze obejmującej minimum:

· 40 hostów fizycznych,

· 6 maszyn wirtualnych.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, odpłatnej licencji na korzystanie z dostarczonego oprogramowania backupowego, na zasadach określonych w umowie. Dostawa oprogramowania musi nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2026 r.

System musi spełniać poniższe wymagania funkcjonalne i techniczne.

- 5.1. Obsługiwane środowiska

System musi umożliwiać:

1. wykonywanie kopii zapasowych maszyn fizycznych z wykorzystaniem dedykowanych agentów,

2. wykonywanie kopii maszyn wirtualnych bezagentowo,

3. obsługę systemów Windows i Linux,

4. tworzenie kopii zapasowych aplikacji za pomocą modułów aplikacyjnych, w tym co najmniej:

· Microsoft SQL Server,

· Active Directory,

· Exchange,

· MariaDB/MySQL,

5. obsługę mechanizmu kopii plików otwartych (np. poprzez VSS).

- 5.2. Backup i retencja danych

System musi obsługiwać:

· kopie pełne, różnicowe i przyrostowe,

· deduplikację danych na poziomie bloków oraz kompresję danych,

· szyfrowanie transmisji i danych w spoczynku algorytmem minimum AES-256,

· automatyczne harmonogramy backupów,

· definiowane polityki retencji,

· automatyczne testy integralności kopii zapasowych,

· możliwość wykonywania kopii zgodnie ze strategią 3–2–1.

- 5.3. Repozytoria

System musi zapewniać możliwość:

· tworzenia repozytoriów kopii zapasowych na urządzeniach NAS,

· obsługi wielu repozytoriów o różnych parametrach retencji,

· obsługi repozytoriów z funkcją ochrony danych przed modyfikacją lub usunięciem przez zdefiniowany czas (np. mechanizm kopii niezmiennych / WORM / Immutable).

- 5.4. Ochrona danych

System musi posiadać:

· możliwość tworzenia kopii zapasowych odpornych na nadpisanie i usunięcie w określonym czasie,

· mechanizmy wykrywania anomalii w danych,

· zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do repozytoriów.

- 5.5. Odtwarzanie danych

System musi umożliwiać:

· granularne przywracanie plików, folderów, rekordów i obiektów,

· przywracanie elementów aplikacyjnych (np. obiektów AD, elementów baz danych, skrzynek pocztowych),

· pełne odtwarzanie maszyn fizycznych (bare-metal recovery),

· uruchamianie maszyn wirtualnych bezpośrednio z kopii zapasowej (instant recovery),

· migrację między środowiskami (np. P2V, V2P, V2V).

- 5.6. Zarządzanie

System musi udostępniać:

· centralną konsolę zarządzającą dostępną przez przeglądarkę WWW,

· funkcjonalność definiowania ról i uprawnień administratorów,

· logi audytowe,

· raporty dzienne, tygodniowe i miesięczne,

· powiadomienia e-mail oraz SNMP.

- 5.7. Integracje i automatyzacja

System musi umożliwiać:

· integrację z urządzeniami klasy NAS,

· konfigurację zadań automatycznych,

· wykonywanie zadań cyklicznych zgodnie z harmonogramem,

· szczegółowe raportowanie stanu backupów.

- 5.8. Wdrożenie

W ramach realizacji wykonawca musi:

· przeprowadzić instalację i konfigurację systemu,

· skonfigurować repozytoria kopii zapasowych,

· skonfigurować polityki retencji i harmonogramy backupów,

· wykonać testy przywracania danych,

· przygotować dokumentację powdrożeniową,

· przeszkolić administratorów Zamawiającego.