Załącznik nr 1a do zapytania 2/2025/FEOP

Zestawienie wymaganych parametrów dla Części I – zmiana nr z dn.14.02.2025

| Lp. | Parametry wymagane (tam gdzie nie podano jednostki miary należy uznać, że chodzi o mm) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Część I | CZĘŚĆ I : Dostawa rur, prętów, odlewów i kołnierzy |
| 1 | Rura główna strzałownika; Ø139,7 x 8; rura bezszwowa; H13/H18/S355 lub stal równoważna *; ilość: 1mb Wykonanie wg Rys. 1 |
| 2 | Obudowa strzałownika; Ø168,3 x 8; rura bezszwowa; H13/H18/S355 lub stal równoważna *; ilość: 1mb Wykonanie wg Rys. 2 |
| 3 | Obudowa strzałownika (zbiornikowa); Ø139,7 x 6,3; rura bezszwowa; H13/H18/S355 lub stal równoważna *; ilość: 0,5mb Wykonanie wg Rys. 3 |
| 4 | Mechanizm rewolwerowy; Ø139,7 x Ø111; rura bezszwowa; H13/H18/S355 lub równoważna *; ilość: 0,5mb Wykonanie wg Rys. 4 |
| 5 | Dysza dwukierunkowa; Ø139,7 x 110; odlew staliwo + napoina; 1,4848/4823; ilość: 1szt; ilość: 1szt Wykonanie wg Rys. 5 |
| 6 | Zaślepka rury głównej; Ø133,7 x 5; blacha; H13/H18/S355 lub równoważna *; ilość: 1szt Wykonanie wg Rys. 6 |
| 7 | Zaślepka mechanizmu obrotnicy; Ø116 x 5; blacha; H13/H18/ S355 lub równoważna *; ilość: 1szt Wykonanie wg Rys. 7 |
| 8 | Kołnierz mechanizmu obrotnicy; Ø116 x 5; rura bezszwowa; H13/H18/S355 lub równoważna *; ilość: 1szt Wykonanie wg Rys. 8 |
| 9 | Łącznik mechanizmu obrotnicy z siłownikiem; Ø20; pręt; H13/H18/S355 lub równoważna *; ilość: 0,5mb Rys. – brak (część handlowa) |
| 10 | Kołnierz mocujący; DN150 lub równoważna *Ø285 x Ø170,5 x 22; kołnierz płaski; H13/H18/S355 lub równoważna *; ilość: 1szt Rys. – brak (część handlowa) |
| 11 | Kołnierz zbiornika powietrza (adapter); DN125 lub równoważna * Ø250 x Ø141.5 x 22; kołnierz płaski; H13/H18/S355 lub równoważna *; ilość: 2szt Rys. 11 (część handlowa) |
| 12 | Kołnierz zbiornika powietrza; DN100 PN6 lub równoważna * Ø210 x Ø116 x 18; kołnierz płaski; H13/H18/S356 lub równoważna *; ilość: 1szt Rys. – brak (część handlowa) |
| 13 | Redukcja koncentryczna (adapter); DN125 lub równoważna * Ø139,7 x 6,3 / DN100 lub równoważna * Ø 114,3 x 5; redukcja bezszwowa; ilość: 1szt Rys. – brak (część handlowa) |
| 14 | Kołnierz siłownika; Ø250,5 x 10; blacha; H13/H18/S355 lub równoważna *; ilość: 2szt Wykonanie wg Rys. 14 |
| 15 | Kołek zabezpieczający; M8 x 1.25 x 40 kl. 8.8 lub równoważna *; śruba; ilość: 10szt Rys. – brak (część handlowa) |
| 16 | Tuleja rowkowa gwintowana; Ø139,7 x 8; rura bezszwowa; H13/H18/S355 lub równoważna *; ilość: 0,5mb Rys. – brak (część handlowa) |