OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PRZY UL. KWIATOWEJ 4 W BIELAWIE

Nazwa inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KWIATOWEJ 4 W BIELAWIE

Adres inwestycji:

DZ. NR 1111, OBRĘB PÓŁNOC, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA BIELAWA

UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 11, 58-260 BIELAWA

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 020201_1.0001.1111

Inwestor:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

UL. KWIATOWA 4, 58-260 BIELAWA

Opracowanie:

MGR INŻ. ARCH. JUSTYNA SOCHA

WROCŁAW, 12.02.2025

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ OPISOWA

1.	DANE OGÓLNE	3

1.1.	Inwestor	3

1.2.	Lokalizacja	3

1.3.	Podstawa opracowania	3

2.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	3

3.	ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

3.1.	Zakres planowanych prac	3

3.2.	Wymagania ogólne	4

4.	OPIS DOTYCZĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI	4

4.1.	Opis stanu istniejącego	4

4.2.	Wymagania wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	4

4.3.	Informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej	4

4.4.	Informacje w zakresie oddziaływania eksploatacji górniczej na teren	4

4.5.	Informacje w zakresie zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników	4

4.6.	Zestawienie powierzchni oraz wskaźniki wielkościowe	4

4.7.	Opis rozwiązań projektowych w zakresie zagospodarowania działki	5

5.	INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJĄCE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DANE ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA:	5

6.	OPIS DOTYCZĄCY BUDYNKU BĘDĄCEGO PRZDMIOTEM INWESTYCJI	6

6.1.	Przeznaczenie i program użytkowy	6

6.2.	Parametry techniczne budynku:	6

6.3.	Forma architektoniczna obiektu	6

6.4.	Układ funkcjonalny	7

6.5.	Dostosowanie projektowanego obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposoby spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego	7

6.6.	Opis techniczny istniejących elementów budynku	9

7.	OPIS PLANOWANYCH PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH	9

7.1.	Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej gruntu wraz z cokołem	9

7.1.1.	Wymiana parapetów zewnętrznych	10

7.1.2.	Odtworzenie sztukaterii elewacyjnej z styropianu	11

7.1.3.	Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych	11

7.2.	Ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym	12

7.3.	Ocieplenie stropu w piwnicy nieogrzewanej	13

7.4.	Wymiana oświetlenia na automatycznie włączane w strefie zewnętrznej i wewnętrznej wejścia do budynku	13

7.5.	Położenie taśm odblaskowych na stopniach schodowych w wejściowej strefie wewnętrznej budynku	14

8.	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	15

9.	UWAGI KOŃCOWE	15

10.	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA	16

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

RYS. 01 Plan sytuacyjny

RYS. 02 Inwentaryzacja budynku – elewacje

RYS. 03 Inwentaryzacja budynku – rzuty klatki schodowej

RYS. 04 Projekt kolorystyki elewacji

- ZAŁĄCZNIKI

- Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kwiatowej 4 w Bielawie, wykonany przez mgr inż. Piotra Samorajskiego z dnia 01.09.2023.

- Przedmiar robót

# DANE OGÓLNE

Inwestor

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Kwiatowa 4, 58-260 Bielawa

Lokalizacja

Adres inwestycji: ul. Kwiatowa 4, 58-260 Bielawa

Działka: 1111

Obręb: Północ

Jednostka ewidencyjna: Bielawa

Identyfikator działki: 020201_1.0001.1111

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Uzgodnienia z inwestorem dotyczące prac przy obiekcie

- Wizja lokalna

- Analiza dokumentacji udostępnionej przez inwestora – Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wykonany przez mgr inż. Piotra Samorajskiego z dnia 01.09.2023

- Obowiązujące Normy i przepisy Prawa Budowlanego aktualne na dzień opracowania

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis przedmiotu zamówienia dla przedsięwzięcia termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kwiatowej 4 w Bielawie.

# ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres planowanych prac

Podstawowy zakres robót budowlanych związanych z termomodernizacją obejmuje:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku powyżej gruntu wraz z cokołem oraz z wymaganymi pracami towarzyszącymi takimi jak:

- montaż obróbek blacharskich łącznie z nowym orynnowaniem

- odtworzenie instalacji odgromowej

- wymiana istniejących parapetów zewnętrznych

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych

- ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym wraz z wymaganymi pracami towarzyszącymi takimi jak:

- wykonanie posadzki/ podłogi

- ocieplenie stropu w nieogrzewanej piwnicy

Prace dodatkowe, których realizacja będzie uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz dzieci:

- wymiana oświetlenia na automatycznie włączanie w strefie zewnętrznej i wewnętrznej wejścia do budynku

- położenie taśm odblaskowych na stopniach schodowych w wejściowej strefie wewnętrznej budynku

- remont istniejących kominów z cegieł

Wymagania ogólne

Przepisy i normy:

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z:

- Ustawą Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022poz.1225)

- Obowiązującymi normami PN i EN

- Wytycznymi producentów materiałów budowlanych

Wymagania dotyczące materiałów:

Materiały stosowane do prac muszą posiadać oceny techniczne, certyfikaty oraz deklaracje zgodności z normami.

# OPIS DOTYCZĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Opis stanu istniejącego

Istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny znajduje się w Bielawie przy ul. Kwiatowej 4 na terenie działki nr 1111. Budynek zajmuje całą powierzchnie działki. Teren wyposażony jest w pełną infrastrukturę: wodę z sieci miejskiej, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, energię elektryczną oraz gaz z sieci miejskiej. Wejście do budynku znajduje się od strony północno – wschodniej.

Budynek jest czterokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony. Kryty dachem wielospadowym o kącie nachylenia połaci ~45 stopni.

Wymagania wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dla terenu opracowania brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej

Budynek podlegający opracowaniu nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

Informacje w zakresie oddziaływania eksploatacji górniczej na teren

Obiekt nie jest położony w strefie oddziaływania eksploatacji górniczej.

Informacje w zakresie zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Projektowana inwestycja w ramach przyjętych rozwiązań technicznych nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzkiego.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne, jego charakter, wielkość nie wpływa negatywnie na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Niniejsza inwestycja nie przewiduje działań związanych z wycinką starodrzewu i drzew pomnikowych.

Zestawienie powierzchni oraz wskaźniki wielkościowe

Powierzchnia działki: 		400 m2

Powierzchnia zabudowy: 	400 m2

Ilość kondygnacji:

Nadziemnych: 	4 + poddasze nieużytkowe

Podziemnych:		1

Opis rozwiązań projektowych w zakresie zagospodarowania działki

Projektowane zamierzenie inwestycyjne dotyczy remontu oraz docieplenia elewacji budynku i w żaden sposób nie wpływa na zmianę istniejącego zagospodarowania terenu, zmianę układu komunikacyjnego oraz ukształtowania terenu. Nie przewiduje się zmian w obrębie zewnętrznej infrastruktury technicznej.

Przed przystąpieniem do prac w obrębie budynku Wykonawca powinien zabezpieczyć istniejący drzewostan przed możliwymi uszkodzeniami.

# INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJĄCE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DANE ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA:

- Organizacji robót budowlanych:

Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w umowie teren remontu oraz komplet dokumentacji. Od dnia przekazania terenu remontu (spisania protokołu przekazania) do dnia zakończenia remontu (spisania protokołu odbioru końcowego) za teren remontu w pełni odpowiada Wykonawca. Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym i współczesna wiedza techniczna.

- Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i ochrony osób postronnych mogących pojawić się na terenie remontu. Koszt zabezpieczenia terenu remontu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowna ryczałtowa. Prowadząc roboty demontażowe i rozbiórkowe szczególna uwagę Wykonawca zwrócić powinien na istniejące wyposażenie obiektu (instalacje, urządzenia techniczne oraz meble, materiały okładzinowe), a w razie uszkodzenia zobowiązuje się Wykonawcę do jego odtworzenia. Po każdej zmianie roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstałe po demontażu odpady porządkowane były na bieżąco, aby nie mogło dojść do skaleczenia osób przebywających na terenie remontu.

- Ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robót Wykonawca w szczególności zapewni dbałość o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, o minimalizowanie ilości odpadów oraz ich segregacje, o oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz zgodne z obowiązującymi przepisami składowanie odpadów.

- Warunków bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Prace na wysokościach wykonywać zgodnie z przepisami BHP. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

# OPIS DOTYCZĄCY BUDYNKU BĘDĄCEGO PRZDMIOTEM INWESTYCJI

Przeznaczenie i program użytkowy

Istniejący budynek został wzniesiony w ok. 1930 r. W budynku znajduje się 11 lokali mieszkalnych na 4 kondygnacjach, piwnica pod częścią budynku oraz poddasze nieużytkowe.

Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy: ~336 m2

Powierzchnia mieszkalna: 975,02 m2

Długość: 26,00m

Szerokość:12,93m

Wysokość: ok. 16m

Liczba kondygnacji:

nadziemnych: 4 + poddasze nieużytkowe

podziemnych: 1

Forma architektoniczna obiektu

Budynek stanowi jedną bryłę na planie prostokąta, kryty dachem wielospadowym, częściowo podpiwniczony. Elewacje o układzie stolarki typowym dla funkcji mieszkalnej. Od strony północno-wschodniej znajduje się wejście do budynku. Elewacja posiada liczne sztukaterie elewacyjne w postaci listew poziomych, wokół okiennych, boniowania na elewacji południowo-zachodniej oraz ornamentów łukowych. Zaleca się odtworzenie elementów sztukaterii ze styropianu, natryskiwanego pistoletowo z wykorzystaniem różnych mas.

Niniejsze zamierzenie nie zmienia istniejącej formy obiektu. Prace termomodernizacyjne będące przedmiotem zamówienia wpływające na wygląd zewnętrzny obiektu dotyczą docieplenia budynku, zmiany kolorystyki elewacji, wymiany obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem oraz parapetów zewnętrznych.

W zakresie rozwiązań materiałowych i kolorystycznych elewacji przyjęto:

- Tynk elewacyjny mineralny, cienkowarstwowy, struktura powierzchni baranek, gładka, granulacja 2,0 mm. Malowany farbą silikonową, kolor jasny szary np. RAL 7035 lub równoważny

- Tynk elewacyjny mineralny, cienkowarstwowy, struktura powierzchni baranek, gładka, granulacja 2,0 mm. Malowany farbą silikonową, kolor szary np. RAL 7037 lub równoważny

- Cokół – tynk mozaikowy, kolor szary np. RAL 7015 lub równoważny

- Parapety zewnętrzne – granit, kolor szary

- Obróbki blacharskie – blacha ocynkowana, kolor szary lub równoważny

- Rynny i rury spustowe – blacha ocynkowana, kolor szary lub równoważny

- Odtworzone elementy sztukaterii elewacyjnej – styropian, wykończony warstwą ochronną z masy szpachlowej. Malowany farbą silikonową, kolor szary np. RAL 7037 lub równoważny

UWAGA:

Przed pomalowaniem elewacji wykonać próbki kolorów farby na powierzchni min 1,0x1,0m. Próbki uzgodnić z inwestorem.

Układ funkcjonalny

Niniejsze opracowanie nie zmienia istniejącego układu funkcjonalnego obiektu, przeznaczenia oraz sposobu korzystania z pomieszczeń. Planowane prace mają za zadanie usprawnić korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym.

Dostosowanie projektowanego obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposoby spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego

- Dostosowanie projektowanego obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy:

Budynek wpisuje się materiałami oraz kolorystyką w otaczający krajobraz i charakter urbanistyczny otoczenia. Wysokiej jakości materiały wykończeniowe korzystnie wpływają na odbiór planowanej zabudowy.

- Bezpieczeństwo konstrukcji

Niniejsze zamierzenie nie wpływa na elementy głównej konstrukcji budynku i nie zmienia istniejących obciążeń. Bezpieczeństwo konstrukcji podczas użytkowania obiektu realizowane będzie poprzez przestrzeganie zapisów dotyczących możliwości obciążeń konstrukcji przez użytkowników.

- Bezpieczeństwo pożarowe

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie wpływa na zmianę bezpieczeństwa użytkowania budynku. Ocieplenie elewacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego.

- Bezpieczeństwo użytkowania

Niniejsze zamierzenie nie wpływa na zmianę bezpieczeństwa użytkowania.

- Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska

Niniejsze zamierzenie nie wpływa niekorzystnie na zmianę warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska.

- Ochrona przed hałasem i drganiami

Niniejsze zamierzenie nie wpływa niekorzystnie na zmianę warunków ochrony przed hałasem i drganiami w obiekcie.

- Oszczędność energii i odpowiednia izolacyjność cieplna przegród

Spełnienie wymagań dotyczących oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej realizowane jest zgodnie z wykonanym Audytem energetycznym budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kwiatowej 4 w Bielawie, wykonany przez mgr inż. Piotra Samorajskiego z dnia 01.09.2023 stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania.

- Warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem budynku w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną w paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, a także w zakresie usuwania ścieków, wody opadowej i opadów

Niniejsze zamierzenie nie wpływa na zmianę zaopatrzenia obiektu w media oraz sposobu usuwania ścieków i odpadów z obiektu.

- Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego

Poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań projektowych oraz wykorzystanie materiałów posiadających odpowiednie deklaracje zgodności zapewniono możliwość zachowania i utrzymania właściwego stanu technicznego projektowanego obiektu.

Do obowiązków użytkownika i zarządcy obiektów należeć będzie utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektu, po przekazaniu do użytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przeglądów, ocen oraz bieżących remontów, wymaganych przez prawo.

- Niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne

Planuje się wykonanie prac mających na celu polepszenie dostępności obiektu przez osoby niepełnosprawne poprzez położenie taśm odblaskowych na stopniach schodowych w wejściowej strefie wewnętrznej budynku oraz wymianę oświetlenia na automatycznie włączanie w strefie wejściowej wewnętrznej i zewnętrznej.

- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

Niniejsze opracowanie projektowe nie zmienia istniejących w obiekcie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Ochrona ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej

Nie dotyczy

- Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską

Budynek podlegający opracowaniu nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

- Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej

Nie dotyczy

- Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej

Projektowana inwestycja nie narusza występujących w obszarze obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich. Projektowana inwestycja wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną nie pozbawia osób trzecich:

- dostępu do dróg publicznych

- dostępu do miejskiej sieci wodociągowej

- dostępu do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

- dostępu do punktów odbioru energii elektrycznej i cieplnej

- dopływu światła do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi znajdujących się na działkach sąsiednich oraz umożliwia dalszą optymalną i prawidłową zabudowę tych działek

- dostępu do łączności radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej

Rozwiązania techniczne oraz zagospodarowaniu terenu zostały zaprojektowane w sposób:

- chroniący interesy osób trzecich przed nadmiernym hałasem wydobywającym się z budynku podczas prawidłowego użytkowania

- nie generujący uciążliwych dla osób trzecich wibracji

- nie generujący uciążliwych dla osób trzecich zakłóceń elektrycznych

- nie generujący uciążliwych dla osób trzecich promieniowania

- ograniczający zanieczyszczenie powietrza do nieuciążliwego dla osób trzecich

- ograniczający zanieczyszczenie wody do nieuciążliwego dla osób trzecich

- ograniczający zanieczyszczenie gleby do nieuciążliwego dla osób trzecich

Opis techniczny istniejących elementów budynku

Ściany zewnętrzne:

Ściany wykonane z cegły pełnej ceramicznej grubości 32 ÷ 58 cm.

Dach:

Dach konstrukcji drewnianej pokryty dachówką nieocieplony.

Strop międzykondygnacyjny i zewnętrzny:

Strop typu DZ3 i konstrukcji drewnianej ze ślepym pułapem o grubości 25 cm nieocieplony.

Podłoga na gruncie:

Podłoga betonowa grubości 10cm na podsypce piaskowej.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka drzwiowa drewniana. Stolarka okienna wymieniona w ostatnich latach z PCV. Pozostała stolarka okienna drewniana.

# OPIS PLANOWANYCH PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

Opis planowanych prac termomodernizacyjnych będących przedmiotem zamówienia z określeniem wymagań dotyczących wyrobów budowlanych oraz wykonania robót budowlanych.

Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej gruntu wraz z cokołem

Planowane prace ociepleniowe zakładają ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej gruntu styropianem λ= 0,031 o grubości 15cm. Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi o grubości 2 cm.

Współczynnik obliczeniowy nowoprojektowanej przegrody z uwzględnieniem mostków i poprawek wynosi U= 0,178 W/m2*K - warunki normowe dla ściany dwuwarstwowej zostały spełnione.

Wymaganie prace towarzyszące:

- nowe obróbki blacharskie łącznie z nowym orynnowaniem

- odtworzenie instalacji odgromowej

Warunki pracy:

- temperatura podłoża i otoczenia w czasie prac i przez następne 24 godziny powinna mieścić się w przedziale 5-25 stopni C.

- chronić podłoże przed zamoczeniem, silnym nasłonecznieniem i zabrudzeniem

Ocena i przygotowanie podłoża:

- przeprowadzić ocenę istniejących tynków, ich przyczepności do podłoża

- w przypadku stwierdzenia odspojeń istniejące tynki skuć do cegły/gazobetonu

- podłoże oczyścić z pyłu i resztek starej zaprawy

- ubytki w ścianach uzupełnić cegłą pełną na zaprawie cementowej lub samą zaprawą

- sprawdzić ewentualne odchyłki od pionu, w razie znacznych nierówności zniwelować

- sprawdzić stopień zawilgocenia podłoża. Podłoże powinno być wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej.

- w razie potrzeby podłoże pylące i chłonące wzmocnić i zagruntować odpowiednim środkiem

Prace przed wykonaniem docieplenia:

- zdemontować elementy instalacji zewnętrznych

- zdemontować istniejące elementy sztukaterii przeznaczone do odtworzenia

- zamontować listwy systemowe i startowe od poziomu terenu/cokołu do dachu

- zamontować okapniki okienne

Prace docieplające i malarskie:

- płyty styropianu przyklejać klejem do dociepleń mijankowo, tak aby uniemożliwić powstanie ciągłej szczeliny powietrznej za płytami izolacji, czyli metodą krawędziowo-punktową na każdej płycie.

- W miejscach gdzie przebiega instalacja odgromowa wykonać pionowe pasy z wełny mineralnej szerokość 0,5m (symetrycznie po obu stronach przewodu 2x0,25m).

- płyty styropianu/wełny mocować kołkami wbijanymi ze stalowym trzpieniem Ø8mm o łbie plastikowym i koszulce z talerzykiem Ø 60mm na głębokość min. 5 cm

- stosować 6 kołków na 1 m2

- zachować min. 10mm odstępu do skraju płyty

- wyszpachlować powierzchnie w otworach okiennych oraz w narożnikach wtopić pod kątem 45 stopni pasy z siatki z włókna szklanego

- w narożnikach budynku oraz w otworach okiennych stosować listwy narożne

- nałożyć zaprawę zbrojącą pacą zębatą 10x10mm

- wtopić siatkę z włókna szklanego, stosować zakłady siatki min. 10Cm

- po ok. 1-2 dniach przystąpić do nałożenia podkładu tynkarskiego

- nałożyć tynk mineralny granulacji 1,5mm lub podobny

- po ok. 7 dniach tynk pomalować farba silikonową,

Roboty blacharskie i pozostałe:

- wykonać obróbkę daszku nad drzwiami wejściowymi z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm

- wymienić istniejące rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej na z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm

- okap (gzyms wieńczący) przedłużyć w konstrukcji drewnianej i dostosować wysięg do ocieplenia ściany

- na gzymsie wykonać pas podrynnowy z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm

Obiór robót:

- Sprawdzenie równości powierzchni

- Kontrola przyczepności warstwy ociepleniowej

- Weryfikacja poprawności wykonania warstw ochronnych i wykończeniowych

    - Wymiana parapetów zewnętrznych

Zakres robót:

- demontaż starych parapetów

- przygotowanie podłoża

- montaż nowych parapetów granitowych

- uszczelnienie połączeń

Odbiór robót:

- sprawdzenie stabilności montażu

- weryfikacja szczelności połączeń

- kontrola poprawności odprowadzenia wody deszczowej

    - Odtworzenie sztukaterii elewacyjnej z styropianu

Zaleca się odtworzenie istniejącej sztukaterii elewacyjnej nadającej niepowtarzalny charakter budynkowi przy użyciu elementów styropianowych. Istniejące elementy należy zdemontować oraz naprawić i oczyścić powierzchnie elewacji przed wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych.

Wymagania dotyczące materiałów:

- profile sztukatorskie ze styropianu EPS 200 lub EPS pokryte warstwą utwardzającą

- klej poliuretanowy do sztukaterii lub cementowa zaprawa klejowa

- siatka z włókna szklanego i masa szpachlowa do wzmocnienia sztukaterii

- farby elewacyjne

- impregnat hydrofobowy do zabezpieczenia przed nasiąkaniem wodą

Warunki wykonania robót:

- Prace należy prowadzić w temperaturze 5-25 stopni C

- Unikać wykonywania prac podczas opadów atmosferycznych i silnego wiatru

- Powierzchnia ścian musi być czysta, sucha i stabilna

- Wszelkie ubytki i nierówności należy wyrównać przed montażem ocieplenia

- Stosować siatkę elewacyjną na łączeniach i narożnikach dla wzmocnienia struktury

Zakres wykonywanych robót:

- przygotowanie i przycięcie profili sztukateryjnych, wykonanie cięć pod kontem w miejscach narożników

- wzmocnienie większych elementów siatką zbrojącą zatopioną w zaprawie klejowej

- montaż profili przy użyciu kleju montażowego

- wypełnienie połączeń i fug masą szpachlową

- wzmocnienie narożników i krawędzi

- pokrycie powierzchni sztukaterii powłoką ochronną

- malowanie farbą elewacyjną

- impregnacja sztukaterii preparatem ochronnym przed wilgocią i zabrudzeniami

Kontrola jakości robót:

- Każdy materiał powinien posiadać atest i ocenę techniczną

- Weryfikacja poprawności montażu sztukaterii (równość, stabilność)

- Sprawdzenie estetyki wykonania warstwy tynku i malowania

    - Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian fundamentowych planuje się metodą iniekcji krystalicznej.

Etapy wykonywania iniekcji krystalicznej:

Etap I: Należy wywiercić otwory iniekcyjne w murze w jednej linii, równolegle do poziomu posadzki, na poziomie podpiwniczenia lub przyziemia. Otwory o średnicy 20 mm wierci się co 10-15 cm, a kanały wierci się na głębokość o 5 cm mniejszą niż grubość muru, nachylone pod kątem ok. 20 cm do poziomu.

Etap II: Następnie należy nawilżyć otwory iniekcyjne wodą na pół godziny przed zalaniem mieszaniną iniekcyjną. Powyższy zabieg ma na celu nawilżenie muru, co poprawia skuteczność środka iniekcyjnego, a także wypłukuje resztki pyłu powstającego podczas wiercenia.

Etap III: W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się grawitacyjnie świeżo przygotowaną mieszankę iniekcyjną.

Etap IV: Na koniec wykonywanych prac otwory iniekcyjne należy zaślepić zaprawą wraz z dodatkiem aktywatora. Wykonanie blokady przeciwwilgociowej pionowej dotyczy zewnętrznych murów znajdujących się poniżej poziomu gruntu.

Zakres prac:

- oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych

- wykonanie odwiertów w układzie siatkowym

- wprowadzenie preparatu krystalizującego

- uszczelnienie otworów

Odbiór robót:

- kontrola szczelności wykonanej izolacji

- sprawdzenie dokumentacji technicznej zastosowanych materiałów

- weryfikacja poprawności wykonania warstw zabezpieczających

Ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym

Planuje się ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym przez ułożenie warstwy z materiału termoizolacyjnego na istniejącym stropie, a następnie wykonanie posadzki. Jako materiał izolacyjny wybrano wełnę mineralną λ= 0,031 o grubości 18 cm.

Współczynnik obliczeniowy nowoprojektowanej przegrody z uwzględnieniem mostków i poprawek wynosi U= 0,147 W/m2*K - warunki normowe dla stropu pod nieogrzewanym poddaszem zostały spełnione.

Wymagane prace towarzyszące:

- wykonanie posadzki

Zakres prac:

- przygotowanie podłoża: oczyszczenie stropu, usunięcie luźnych fragmentów, naprawa uszkodzeń

- wykonanie warstwy ocieplenia z wełny mineralnej o grubości 18 cm

- ułożenie warstwy wyrównawczej – folii zabezpieczającej oraz płyt OSB lub wylewki cementowej

- prace porządkowe i odbiór techniczny

Wytyczne dotyczące materiałów:

- wełna mineralna o grubości 18 cm w formie płyt o gęstości min. 100 kg/m3, odporna na ściskanie i odkształcenia, z dobrą izolacją cieplną i akustyczną o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,031 W/m*K

- folia paroizolacyjna PE o grubości min. 0,2 mm

- płyty OSB/MFP o grubości min. 22mm (w przypadku lekkiej posadzki)

- materiały pomocnicze: taśmy dylatacyjne, kleje i masy gruntujące do podłoża, siatka zbrojeniowa do wylewki cementowej, legary

Wymagania dotyczące wykonania robót:

- oczyszczenie powierzchni stropu z kurzu, gruzu i luźnych elementów

- wyrównanie ewentualnych nierówności zaprawą cementową

- wykonanie paroizolacji w przypadku stropów podatnych na zawilgocenie

- układanie wełny mineralnej w dwóch warstwach po 9 cm każda, z przesunięciem spoin w celu ograniczenia mostków cieplnych

- zapewnienie szczelnego dopasowania płyt wełny do siebie i do ścian

- brak pustych przestrzeni między płytami

- utrzymanie ciągłości izolacji na całej powierzchni stropu

- ułożenie folii zabezpieczającej na warstwie izolacyjnej

- ułożenie płyt OSB/MFP o grubości min. 22 mm na styk lub z zastosowaniem pióro-wpustu

- mocowanie płyt do legarów

Kontrola jakości:

- równość i szczelność warstwy izolacyjnej

- prawidłowe ułożenie i stabilność posadzki

- brak uszkodzeń, szczelin i ubytków

Odbiór robót:

- wizualna ocena jakości wykonania

- pomiary grubości i równości warstw

- sprawdzenie stabilności posadzki poprzez próbne obciążenie

Ocieplenie stropu w piwnicy nieogrzewanej

Założono ocieplenie stropu poprzez natrysk pianką PUR λ = 0,022 o grubości 8 cm. Współczynnik obliczeniowy nowoprojektowanej przegrody z uwzględnieniem mostków i poprawek wynosi U= 0,233 W/m2*K.

Wymagania dotyczące materiałów:

Pianka poliuretanowa (PUR):

- powinna być zamknięto komórkowa o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,022 W/m*K

- klasa reakcji na ogień: minimum E (zgodnie z PN-EN 13501-1)

- gęstość: 35-50 kg/m3

- produkt musi posiadać deklarację zgodności z normami europejskimi oraz aprobatą techniczną

Technologia wykonywania:

Przygotowanie powierzchni:

- oczyszczenie podłoża

- w razie potrzeby zastosowanie gruntu wiążącego

- podłoże (strop piwnicy) powinno być:

- czyste, suche, wolne od tłuszczów, pyłów, luźnych fragmentów

- oczyszczone mechanicznie (np. szczotką drucianą, odkurzaczem przemysłowym)

- odpowiednio nośne – w przypadku występowania ubytków należy je naprawić

Wykonanie natrysku pianki PUR:

- temperatura otoczenia i podłoża – min. 5 stopni C

- aplikacja warstwowa – w kilku cienkich warstwach do uzyskania wymaganej grubości 8 cm

- równomierne nanoszenie bez przerw i mostków termicznych

- zachowanie szczelności przy połączeniach ze ścianami i instalacjami

Kontrola i odbiór robót:

- pomiar grubości wykonanego ocieplenie (średnia grubość nie mniejsza niż 8 cm)

- wizualna ocena jakości wykonania

- sprawdzenie szczelności i przylegania do podłoża

- kontrola jakości wykonania natrysku

- sprawdzenie dokumentacji materiałowej

Wymiana oświetlenia na automatycznie włączane w strefie zewnętrznej i wewnętrznej wejścia do budynku

Planuje się wymianę oświetlenia w strefie wejściowej zewnętrznej i wewnętrznej na automatycznie włączane. Rozwiązanie to jest dedykowane osobom niepełnosprawnym.

Na zewnątrz budynku należy zamontować oprawę oświetleniową bryzgoodporną i strugoodporną z czujnikiem ruchu. Wewnątrz budynku w strefie wspólnej zostaną zastosowane oprawy LED – na każdej kondygnacji klatki schodowej oraz nad spocznikami. Wszystkie łączniki światła w strefie wspólnej powinny zostać zamontowane na wysokości 1 m od poziomu podłogi, aby ułatwić korzystanie osobom z niepełnosprawnościami.

Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń:

- Źródła światła LED o brawie neutralnej (4000-4500K) i odpowiednim natężeniu (min. 100lx dla klatek schodowych

- Oprawy odporne na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć (klasa szczelności IP44 lub wyższa)

- Czujniki ruchu i zmierzchu dostosowane do warunków budynku i montowane w miejscach zapewniających ich skuteczność

- Sterowniki umożliwiające płynne rozjaśnienie i wygaszanie oświetlenia

Zakres prac:

- demontaż istniejącego oświetlenia

- montaż nowego systemu oświetlenia automatycznego

- instalację czujników ruchu sterujących oświetleniem

Wymagania techniczne dotyczące wykonania robót:

- oświetlenie powinno być rozmieszczone tak, aby zapewniało równomierne natężenie światła na całej powierzchni ciągów komunikacyjnych

- czujniki ruchu montowane na wysokości 2,2-2,5 m, w miejscach zapewniających skuteczne wykrywane ruchu

- oświetlenie powinno włączać się po wykryciu ruchu i wyłączać po określonym czasie bezczynności (zalecane 30-60 sekund)

- system powinien zapewniać awaryjne oświetlenie klatek schodowych zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi

Odbiór robót:

- sprawdzenie poprawności montażu opraw i czujników

- testy działania czujników ruchu i zmierzchu

- pomiar natężenia oświetlenia w różnych punktach klatki schodowej

Położenie taśm odblaskowych na stopniach schodowych w wejściowej strefie wewnętrznej budynku

Inwestycja będąca przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie zadań mających na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z obiektu. W związku z tym planuje się położenie taśm odblaskowych na stopniach schodowych w strefie wewnętrznej budynku.

Zakres prac dotyczy oznaczenia krawędzi dwóch stopni biegu schodów (pierwszy i ostatni stopień) pasem kontrastowym antypoślizgowym o szerokości min. 5 cm biegnącym wzdłuż całej krawędzi stopnia.

Wymagania:

- taśmy o wysokim kontraście względem koloru stopni

- powierzchnia antypoślizgowa, odporna na ścieranie

- szerokość taśmy min. 5 cm

Zakres prac:

- taśmy kontrastowe powinny być naklejane na całą szerokość stopnia, przy jego krawędzi (odstęp max. 2 cm od krawędzi)

- przed montażem powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona i osuszona

- taśmy należy mocno docisnąć, aby zapobiec ich odklejaniu się

Kontrola jakości robót:

- kontrola zgodności koloru taśm z wymaganiami kontrastu

- sprawdzenie przyczepności taśm do podłoża

- ocena skuteczności oznakowania w warunkach ograniczonego oświetlenia

# WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Prace będące przedmiotem zamówienia nie wpływają na zmianę istniejących warunków p.poż. w obiekcie w zakresie jego przeznaczenia, klasy odporności pożarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej elementów budynku. W chwili obecnej jest dopuszczony do eksploatacji i funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem. Prace ociepleniowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego.

# UWAGI KOŃCOWE

- Obiekt wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, warunkami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej.

- Stosować wyłącznie wyroby i urządzenia posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty oraz dopuszczone do stosowania na terenie kraju.

- Wszystkie wymiary sprawdzić przed wykonaniem na miejscu budowy.

- Wszystkie prace budowlane i montażowe należy wykonać z zachowaniem warunków ochrony środowiska, pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegając zasad i przepisów BHP oraz warunków technicznych i odbioru robót budowlanych.

- Niniejsze opracowanie nie służy celom uzyskania pozwolenia na budowę.

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjęcie nr 1 Elewacja północno-wschodnia

Zdjęcie nr 2 Elewacja południowo-zachodnia

Zdjęcie nr 3 Elewacja boczna

Zdjęcie nr 4 Wejście główne do budynku

Zdjęcie nr 5 Klatka schodowa

Zdjęcie nr 6 Poddasze nieogrzewane