# Dot. projektu nr KPOD.01.03-IW.01-3861/24-00

Załącznik 2a – do formularza ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z ofertą techniczną

# Przyczepa  foodtruckowa wraz z wyposażaniem gastronomicznym – 3 szt.

Nazwa producenta:

Nazwa modelu:

Liczba sztuk:

Okres gwarancji w miesiącach:

Oferowane urządzenie w dniu składania oferty nie jest przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

| Parametr techniczny (wymaganie minimalne Zamawiającego) |  | Proszę wpisać parametry i cechy oferowanego urządzenia (proszę wskazać parametry równoważne (jeśli dotyczy) | Spełnia wymaganie (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyrób fabrycznie nowy |  | ☐ TAK ☐ NIE |
|  | Wymiary przyczepy Długość: - długość zewnętrzna części użytkowej przyczepy: około 5,0 m - długość dyszla (zaczepu): około 1,34 m - długość wewnętrzna przestrzeni roboczej: około 4,93 m Szerokość: - szerokość zewnętrzna: około 2,20 m - szerokość wewnętrzna: około 2,15 m Wysokość: - wysokość zewnętrzna: około 2,82 m - wysokość wewnętrzna użytkowa: około 2,10 m Dopuszcza się odchylenia wymiarów do ±5%, pod warunkiem zachowania funkcjonalności przyczepy gastronomicznej. |  | ☐ TAK ☐ NIE |
|  | # Masa i parametry techniczne - masa własna przyczepy: około 1400 kg - dopuszczalna masa całkowita (DMC): około 2700 kg - liczba osi: minimum 2 - układ jezdny: osie typu AL-KO lub równoważne - hamulec najazdowy |  | ☐ TAK ☐ NIE |
|  | # Konstrukcja - podwozie wykonane ze stali ocynkowanej - zabudowa wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, np. laminat z włókna szklanego lub materiał równoważny - izolacja termiczna ścian i sufitu podłoga antypoślizgowa przystosowana do działalności gastronomicznej |  | ☐ TAK ☐ NIE |
|  | # Instalacja elektryczna # zasilanie 230V lub 400V # oświetlenie wewnętrzne LED # gniazda elektryczne dla urządzeń gastronomicznych # Oświetlenie drogowe # oświetlenie zewnętrzne drogowe LED # Instalacja wodna # instalacja wody czystej i szarej # pompa wody # zbiornik na wodę czystą # zbiornik na wodę odpadową |  | ☐ TAK ☐ NIE |
|  | Wyposażenie gastronomiczne (minimalne) Przyczepa powinna być wyposażona co najmniej w: - zlew gastronomiczny ze stali nierdzewnej - blat roboczy ze stali nierdzewnej - okap gastronomiczny - instalację elektryczną dla urządzeń gastronomicznych instalację wodną |  | ☐ TAK ☐ NIE |
|  | # Homologacja Przyczepa musi: - posiadać homologację europejską - być dopuszczona do ruchu drogowego posiadać dokumenty umożliwiające rejestrację w Polsce |  | ☐ TAK ☐ NIE |
| Licencja i Gwarancja |  |  |  |
|  | Gwarancja min 12 miesięcy |  | ☐ TAK ☐ NIE |
|  | Instrukcja obsługi w języku Polskim |  | ☐ TAK ☐ NIE |

Oferta techniczna

Miejsce na umieszczenie rysunków technicznych i innych danych dotyczących oferowanego urządzenia istotnych z punktu widzenia zamawiającego:

Data i podpis osoby upoważnianej do reprezentowania wykonawcy: ………………………………………………………..