Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Dostawa sieciowego modułu kryptograficznego HSM wraz z biblioteką integracyjną

Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin,  Al. Racławickie 1

REGON 000288716, NIP 7120106911

PRZEMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sieciowego modułu kryptograficznego HSM wraz z biblioteką integracyjną

| Lp. | Element | Wymagania / Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moduł kryptograficzny HSM | - Urządzenie przystosowane do kwalifikowanych podpisów i pieczęci zgodnie z eIDAS (urządzenie musi być wpisane na listę kwalifikowanych urządzeń, dostępną na stronie Komisji Europejskiej: https://eidas.ec.europa.eu/efda/browse/no tification/qscd sscd; - Certyfikacja Common Criteria EAL4+ zgodna z profilem ochrony EN 419 221-5; spełnienie wymagań art. 2 pkt 23 i 32 rozporządzenia eIDAS; zgodność z FIPS 140-2 poziom 3 lub równoważnym standardzie w zakresie bezpieczeństwa dla modułów kryptograficznych, wymagającym fizycznej odporności na próby manipulacji (tamper-resistance) oraz uwierzytelniania opartego na tożsamości. - Obsługa: RSA, ECDSA (NIST/Brainpool), ECDH (NIST/Brainpool), AES, CMAC, HMAC, SHA-2, SHA-3; DRG.4 (AIS 31), PTG.2 (AIS 31). Wydajność: ≥ 3 000 RSA lub 2 500 ECDSA operacji w trybie wsadowym - Wsparcie: PKCS#11, CNG, integracja z aplikacjami kryptograficznymi i PKI, interfejs rozszerzonych usług kryptograficznych (CXI) - Urządzenie musi posiadać co najmniej: - interfejsy sieciowe 2 × RJ45, każdy o prędkości minimum 1 Gb/s, - zasilanie redundantne 100–240 V AC, - temperatura pracy w zakresie minimum +10°C do +45°C 6. 2-składnikowe uwierzytelnienie na kartach; RBAC; separacja obowiązków; multi-tenancy; zdalne zarządzanie; SNMP; wsparcie systemów Windows i Linux 7. Karta kryptograficzna wspierająca 2-składnikowe uwierzytelnianie i autoryzację operacji w module. 8. Zaoferowanie urządzenie musi mieć możliwość w szafie rack 19” i jego wysokość nie może przekraczać 1U. Do urządzenia muszą być dołączone szyny montażowe z regulacją od 20” do 28”. Urządzenie musi mieć możliwość opcjonalnego doposażenia w szyny montażowe z regulacją w zakresie od 28” do 36” (szyny nie muszą być elementem zaoferowanego zestawu) 9. Zużycie energii przez zaoferowane urządzenie nie może przekraczać 700W 10. Minimalne wymagania dotyczące gwarancji: - gwarancja na zaoferowane urządzenie - minimum 36 miesięcy - w ramach gwarancji zaoferowane urządzenie będzie miało możliwość otrzymywania poprawek i aktualizacji (update) oprogramowania do obsługi modułów kryptograficznych oraz oprogramowania firmware opracowanych przez producenta urządzenia modułów - w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości poprawnego funkcjonowania urządzenia poprzez eliminowanie błędów (zakłócenia w działaniu sprzętu) w terminie do 5 dni roboczych oraz błędów krytycznych (zdarzeń powodujących brak działania modułu kryptograficznego) w terminie do 3 dni roboczych. |
| 2 | Licencja na bibliotekę integracyjną | - Licencja na bibliotekę programistyczną, pozwalającą na integrację HSM z systemem lub aplikacją (umożliwiającą wbudowanie funkcjonalności podpisu elektronicznego oraz pieczęci elektronicznej w aplikacje i systemy firm trzecich uruchamiane pod kontrolą systemu operacyjnego na stacji roboczej użytkownika lub w rozwiązaniach serwerowych, - Gwarancja na zaoferowaną bibliotekę: - minimum 36 miesięcy - w ramach gwarancji zaoferowane urządzenie będzie miało możliwość otrzymywania poprawek i aktualizacji (update) zaoferowanej licencji na bibliotekę |
| 3 | Instalacja i szkolenie | - Wykonawca dostarczy zaoferowane urządzenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, dokona jego instalacji i konfiguracji w środowisku Zamawiającego, - Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla dla co najmniej 2 administratorów z obsługi, zarządzania i eksploatacji. |
| 4 | Zgodność z normami środowiskowymi i bezpieczeństwa | - Zgodność oferowanego sprzętu z dyrektywą 2014/30/UE, - Zgodność oferowanego sprzętu z dyrektywą 2012/19/UE, - Zgodność oferowanego sprzętu z normami bezpieczeństwa IEC/EN 60950-1 oraz IEC/EN 62368-1, - Zaoferowany sprzęt nie może zawierać substancji objętych ograniczeniem wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (309), z wyjątkiem sytuacji, w których wartości koncentracji wagowo w materiałach jednorodnych nie przekraczają maksymalnych wartości wymienionych w tym załączniku, - Wykonawca zobowiązuje się do zutylizowania zgodnie z obowiązującymi normami niemożliwych do ponownego wykorzystania elementów opakowań dostarczanego sprzętu oraz wykorzystania opakowań wielokrotnego użytku (np. palet) w ramach kolejnych realizowanych przez Wykonawcę dostaw |

Podpis:

(Data i podpis osoby uprawnionej )