OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Unit laryngologiczny wraz z wyposażeniem oraz stroboskopią i endoskopem - 1 komplet.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametry, funkcje, cechy wyrobu | Warunek graniczny | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimum jedno źródło światła LED moc min 10W | Tak |  |
| 2 | Unit nie wymaga podłączenia do sieci wodno - kanalizacyjnej |  |  |
| 3 | System sprężonego powietrza , wyposażony w: rozpylacze proste min. 3 | Tak |  |
| 4 | Ssak elektryczny, bezolejowy, bezobsługowy, Pojemność butli ssaka min 2 x 2,5l z czujnikiem przepełnienia butli | Tak |  |
| 5 | Zasilanie 220 – 240V, 50 - 60Hz pobór mocy maksymalnie 1000W | Tak |  |
| 6 | Podgrzewacz endoskopów ciepłym powietrzem | Tak |  |
| 7 | Pojemniki na odpady min. 2szt. | Tak |  |
| 8 | Tacki narzędziowe min. 2szt. | Tak |  |
| 9 | Buteleczki medyczne min 2 szt | Tak |  |
| 10 | Pojemnik na gazę min 1 szt. | Tak |  |
| 12 | System płukania ucha utrzymujący płyn płuczący w stałej temperaturze | Tak |  |
| 13 | Źródło światła zintegrowane z unitem | Tak |  |
| 14 | # Endoskop sztywny larynogskop: średnica 8,0 mm kąt 70°, dł. 180mm, autoklawowaln | Tak |  |
| 15 | # Endoskop elastyczny nasofiberoskop # Pole widzenia 70° Kierunek patrzenia: na wprost Głębia ostrości w zakresie od 5 mm do 50 mm Średnica części dystalnej 2,8 mm Wygięcie końcówki endoskopu 150° w górę i 150° w dół Długość robocza 300 mm Rozdzielczosc toru optycznego 18 tyś. pikseli 4 wiązki oświetlające Złącze światłowodu do podłączenia źródła światła w 4 systemach Sterylizacja plazmowa Metalowy pierścień ogniskujący Tester do kontroli szczelności wraz z adapterem Walizka transportowa | Tak |  |
| 16 | # Światłowód endoskopowy: długość 3m, średnica 3,5mm, autoklawowalny | Tak |  |
| 17 | # Fotel elektryczny pacjenta sterowany z unitu Regulacja wysokości, obrót siedziska o 180°, Regulacja oparcia 90-180°, podłokietniki można regulować pod kątem 90° |  |  |
| 18 | # Stołek lekarza z regulowaną wysokością, obrotowy 360º |  |  |
| 19 | Wymiary unitu nie przekraczające 1250x780x630 mm | Tak |  |
| 20 | Stroboskpowe Źródło światła LED Funkcja stroboskopii realizowana migającym światłem Temperatura barwowa ok. 6800K Intensywność: 2000 lumenów Żywotność: 20000 godzin Stroboskopia: zwolnione tempo (0,5Hz, 1Hz, 1,5Hz) Częstotliwość: automatyczna oraz ręczna Wyświetlacz LCD o rozdzielczośći 128x64 px, prezentujący min. częstotliwość F0, prędkość zwolnionego tempa, siła fonacji W zestawie mikrofon kontaktowy mocowany na klipsie |  |  |
| 22 | Kamera endoskopowa: Sensor Sony 1/3” CCD Rozdzielczość: 1280x960px Interfejs: USB 2.0 Odświeżanie: 25 fps Wymiary: 37x40x67mm Waga: 115g Obiektyw do kamery Oprogramowanie do przechwytywania i archiwizacji obrazów. Sterownik nożny USB |  |  |
| 23 | Komputer panelowy przeznaczony do rejestracji video min. 21” |  |  |
| 24 | Certyfikat CE |  |  |
| 25 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, niepodemonstracyjne |  |  |
| 26 | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy licząc od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące |  |  |
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formacie papierowym i elektronicznym |  |  |
| 28 | Paszport techniczny |  |  |
| 29 | Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji zgodnie z wymogami techniczno-eksploatacyjnymi producenta |  |  |
| 30 | Szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia – personel medyczny i techniczny |  |  |

……………………………..

Podpis Oferenta