Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2026-103574-275471 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

NALEŻY WYPEŁNIĆ KOLUMNĘ „Parametr oferowany” DLA OFEROWANEJ CZĘŚCI (1,2)

O ILE W DANYM WIERSZU NIE WSKAZANO INACZEJ, NALEŻY WPISAĆ „TAK” lub „NIE”

Wpisanie odpowiedzi „NIE” w którymkolwiek z wierszy oznaczać będzie że oferta w zakresie danej części nie spełnia wymogów i zostanie odrzucona.

CZĘŚĆ 1

- Rozbudowa dwóch akceleratorów Versa HD do wersji z obsługą wysokiej jakości obrazowania (IRIS) oraz wyposażenie ich w funkcjonalności technik adaptacyjnych online (Elekta ONE planning) o funkcję radioterapii adaptacyjnej – 1 szt.

|  | Parametry główne | Parametr wymagany | Parametr oferowany (uzupełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferowana modernizacja dwóch akceleratorów Versa HD do wdrożenia technik radioterapii adaptacyjnej typu on-line; tzw. Adaptive on-line (techniki leczenia na podstawie anatomii zdefiniowanej podczas danej frakcji leczenia) | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja zapewnia realizację procedur terapeutycznych z wykorzystaniem technik adaptacyjnych on-line w czasie trwania frakcji leczenia | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja zintegrowana z konsolą akceleratora zapewniająca możliwość przygotowania i realizację planów w technice adaptacyjnej tzw. Adaptive on-line. | TAK |  |
|  | Wyposażenie zawiera zintegrowany w obszarze konsoli sterowania, system planowania leczenia dla technik adaptacyjnych typu on-line; tzw. Adatptive on-line | TAK |  |
|  | Zintegrowany z akceleratorem system planowania leczenia dla technik adaptacyjnych on-line wyposażony w narzędzia do automatycznej fuzji deformacyjnej obrazów CBCT z obrazami referencyjnego planu leczenia | TAK |  |
|  | Narzędzia systemu planowania leczenia online, zapewnia narzędzia do automatycznego konturowania na obrazach uzyskanych podczas sesji leczenia | TAK |  |
|  | System planowania leczenia online zapewnia wykorzystanie planu referencyjnego pacjenta do przygotowania planu adaptacyjnego w trakcie sesji leczenia | TAK |  |
|  | Narzędzia systemu planowania zintegrowanego z konsolą akceleratora dla technik adaptacyjnych on-line zapewniają możliwość automatycznego konturowania struktur w zakresie zdefiniowanych przez użytkownika lokalizacjach. | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja zapewnia możliwość przygotowania i realizacji planów w technice adaptacyjnej tzw. Adaptive off-line | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja akceleratora zapewnia możliwość przygotowania i realizacji planów w technice adaptacyjnej tzw. Plan of the day | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja zapewnia niezbędne wyposażenie programowe i sprzętowe w zakresie przygotowania referencyjnych planów leczenia wraz z narzędziami do automatycznego konturowania w oparciu o atlasy anatomiczne z wykorzystaniem metod typu AI (artificial intelligence). | TAK |  |
|  | System planowania leczenia akceleratora wykorzystuje metody obliczeń oparte sprzętowo na kartach graficznych | TAK |  |
|  | Wymagana pełna integracja z systemem planowania leczenia wykorzystywanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Zintegrowany z akceleratorem system dla technik adaptacyjnych wyposażony w niezależny system obliczeń dla planów leczenia realizowanych w trybie on-line | TAK |  |
|  | Systemy IView dwóch akceleratorów podlegających rozbudowie muszą posiadać licencję " iViewGT Linac Specific Activation License - Sun Nuclear" pozwalających na wymianę danych z systemem dozymetrycznym (OPROGRAMOWANIE SunCHECK) | TAK |  |
|  | Wyniki obliczeń niezależnego systemu do weryfikacji planów adaptacyjnych zapewnia możliwość prezentacji wyników indeksu Gamma | TAK |  |
|  | Oferowany system zapewnia możliwość prezentacji wyników obliczeń w postaci histogramu dawka/objętość | TAK |  |
|  | Oferowany system dla niezależnych obliczeń planów adaptacyjnych pacjenta zapewnia możliwość generowania raportu oraz przesłania do systemu weryfikacji i zarządzania wykorzystywanego przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Upgrade posiadanego przez zamawiającego systemu weryfikacji planów leczenia DosiSoft w zakresie niezbędnym do realizacji technik terapii adaptacyjnych. | TAK |  |
|  | Akcelerator po modernizacji, musi być w pełni zintegrowany z posiadanym przez Zamawiającego systemem planowania leczenia tj. MONACO | TAK |  |
|  | Tryb terapii stacjonarnej IMRT typu Step&Shoot dla każdej z wiązek fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego) w systemie planowania online | TAK |  |
|  | Tryb terapii dynamicznej IMRT (typu dMLC/SlidingWindow) dla każdej z wiązek fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego) w systemie planowania online | TAK |  |
|  | Tryb terapii dynamicznej VMAT, dla każdej z wiązek fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego) w systemie planowania online | TAK |  |
|  | Akcelerator po modernizacji w zakresie technik adaptacyjnych, zapewnia ciągłą, dynamiczną i jednoczesną synchronizację mocy dawki emitowanego promieniowania fotonowego ruchu listków kolimatora wielolistkowego oraz prędkości obrotu ramienia akceleratora w czasie włączonej ekspozycji promieniowania. | TAK |  |
|  | Zautomatyzowany proces realizacji napromieniania planu VMAT na akceleratorze po modernizacji w zakresie technik adaptacyjnych | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie danych o zrealizowanym napromienianiu w technice VMAT w bazie danych systemu weryfikacji i zarządzania | TAK |  |
|  | Realizacja napromienia w technice VMAT w pełnym polu terapeutycznym (40cm x 40xm) | TAK |  |
|  | Zakres modernizacji w zakresie technik adaptacyjny zapewnia niezbędną modernizację systemu obrazowania CBCT zintegrowanego z wykorzystywanym przez Zamawiającego akceleratorem | TAK |  |
|  | Sprzęt i oprogramowanie systemu IGRT stanowiące integralne elementy akceleratora | TAK |  |
|  | Konstrukcja systemu zapewnia kontrast pozwalający na obrazowanie tkanek miękkich | TAK |  |
|  | System obrazowania po modernizacji zapewnia narzędzia do generowania obrazów o wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
|  | Jakość obrazu po modernizacji systemu CBCT zapewnia możliwość przygotowania planów leczenia dla techniki adaptacyjnej online | TAK |  |
|  | Możliwość wyznaczenia korekcji ułożenia pacjenta poprzez dopasowanie badania CT wykorzystywanego do planowania terapii i badania lokalizacyjnego CBCT | TAK |  |
|  | System musi być wyposażony w algorytmy do rekonstrukcji obrazów CBCT, które poprzez zaawansowane modelowanie wiązki promieniowania i rozproszenia zapewniają łącznie: 1. Redukcję artefaktów smugowych i artefaktów pochodzących od utwardzenia wiązki. 2. Zwiększenie dokładności i jednorodności wartości densytometrycznych (HU) w całym rekonstruowanym obszarze. 3. Poprawę stosunku kontrastu do szumu (CNR), co umożliwia lepszą wizualizację granic tkanek miękkich | TAK |  |
|  | Akcelerator po modernizacji nie ogranicza wykorzystania technik leczenia z wykorzystaniem wiązek promieniowania elektronowego | TAK |  |
|  | Akcelerator po modernizacji zapewnia możliwość realizacji techniki adaptacyjnej online dla co najmniej dwóch energii wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym (FF) | TAK |  |
|  | Akcelerator po modernizacji zapewnia możliwość realizacji techniki adaptacyjnej online dla co najmniej dwóch energii wiązek fotonowych bez filtra spłaszczającego (FFF) | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja zapewnia niezbędną modernizację systemu Weryfikacji i Zarządzania Mosaiq wykorzystywanego przez Zamawiającego jeżeli taka modernizacja jest wymagana dla realizacji zadania - Rozbudowa dwóch akceleratorów Versa HD do wersji z obsługą wysokiej jakości obrazowania (IRIS) oraz wyposażenie ich w funkcjonalności technik adaptacyjnych online. | TAK |  |
|  | Uwagi dodatkowe |  |  |
|  | Oświadczenie, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wykonanie wymaganych prawem i zaleceniami producenta przedmiotu umowy testów odbiorczych i akceptacyjnych | TAK |  |
|  | Instalacja przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Instalacja przedmiotu oferty zapewnia prace, które będą niezbędne do prawidłowego wykorzystania systemów w warunkach klinicznych | TAK |  |
|  | Deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego, dostarczona nie później niż w momencie dostawy oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Zamawiający wdraża zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, segregując odpady, wykorzystując bezpieczne metody ich przetwarzania oraz stosując surowce wtórne tam, gdzie jest to możliwe. Wszystkie opakowania powinny być jednoznacznie oznaczone w zakresie możliwości ich recyklingu, a w przypadku braku takich oznaczeń Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o właściwej metodzie recyklingu. Wszędzie, gdzie jest to możliwe Wykonawca powinien odebrać komponenty i elementy, które można ponownie wykorzystać. Wyroby medyczne objęte zamówieniem są przystosowane do recyklingu lub ponownego wykorzystania komponentów | TAK |  |
|  | Wszelki sprzęt objęty dostawą lub wykorzystywany w ramach realizacji zamówienia tam, gdzie jest to adekwatne wymaganie, musi być zgodny z regulacjami dotyczącymi wykorzystania substancji chemicznych takich jak dyrektywy REACH i RoHS. | TAK |  |
|  | Efektywność energetyczna: Nowoczesne urządzenia wykorzystywane w radioterapii są projektowane z myślą o wysokiej efektywności energetycznej, co pozwala na redukcję zużycia energii w porównaniu do starszych technologii. Zastosowanie urządzeń o wyższej klasie energetycznej zmniejsza emisje gazów cieplarnianych generowanych przez szpital. Efektywność energetyczna: Zakupione urządzenia są energooszczędne, a modernizacja obejmuje wdrożenie systemów zarządzania energią, co ogranicza zużycie zasobów naturalnych i emisję gazów cieplarnianych. Odpady medyczne i elektroniczne: Szpital stosuje zgodne z przepisami rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady specjalistyczne (np. zużyty sprzęt medyczny) są rejestrowane w systemie kart przekazania odpadów i utylizowane przez certyfikowane podmioty, co minimalizuje ryzyko zanieczyszczeń. | TAK |  |
|  | Warunki serwisowe |  |  |
|  | Zdalny dostęp (on-line) do obsługi serwisowej | TAK |  |
|  | Punkty serwisowe, lokalizacja (adres, nr tel. e-mail.) | TAK |  |
|  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 48 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni roboczych rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 5 lat | TAK |  |
|  | Zgłoszenie serwisowe ujawnionych usterek i awarii systemu w dni robocze w godz. 8.00-16.00 na adres e-mail. Strony dopuszczają możliwość telefonicznego zgłoszenia usterek lub awarii, co należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji |  |  |
|  | Okres gwarancji na oferowany system w zakresie hardware i software min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK |  |
|  | Czas dostępności klinicznej przedmiotu umowy w dni robocze (z wyłączeniem dni koniecznych do przeprowadzenia planowych przeglądów konserwacyjnych) ≥ 96% nominalnego czasu pracy zakładu liczonego w dni powszednie od 7:00 do 21:00 | TAK |  |

- szkolenie w zakresie akceleratorów (pod kątem nowej funkcjonalności -

terapii adaptacyjnej)

|  | Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji szkolenia uwzględniać środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W zapewnieniu ww. środków Wykonawca zobowiązuje się zapoznać i stosować dokument pn. „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027” - Rozdział 3. Realizacja szkolenia/kursu/warsztatu/doradztwa, stanowiącym załącznik do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. W ramach szkolenia zapewnione zostaną elastyczne formy wsparcia, jak wydłużony czas trwania szkoleń, wolniejsze mówienie, częstsze przerwy. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

CZĘŚĆ 2:

Modernizacja systemu planowania leczenia Monaco do systemu Elekta ONE Planing w wersji PRO dla całego Zakładu Radioterapii – 1 SZT.

|  | Parametry główne | Parametr wymagany | Parametr oferowany (uzupełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | System wykorzystujący narzędzia sztucznej inteligencji do automatycznego konturowania, dający możliwość obrysowania ponad 100 struktur na obrazach TK. Zawiera narzędzia automatyzacji (protokoły, skrypty), ułatwia terapię adaptacyjną w praktyce klinicznej | TAK |  |
|  | System do planowania leczenia dla technik 3D, IMRT oraz VMAT (z funkcją obliczania rozkładu dawki) | TAK |  |
|  | Funkcjonalność importu/exportu danych (w tym planów leczenia wraz z rozkładem dawek) w formacie DICOM RT | TAK |  |
|  | Funkcjonalność manualnego konturowania struktur anatomicznych dla oferowanego systemu planowania leczenia | TAK |  |
|  | Funkcjonalność fuzji obrazów TK do planowania leczenia z referencyjnymi badaniami TK, MRI, PET, | TAK |  |
|  | System wyposażony w narzędzia do automatycznego konturowania na podstawie atlasów anatomicznych, oparte o algorytmy sztucznej inteligencji | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia biblioteki planów leczenia | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia skryptów jako narzędzie do automatycznego planowania leczenia | TAK |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie rozkładu dawki w postaci izodoz 2D oraz 3D | TAK |  |
|  | Funkcja planowania i optymalizacji dawki z wykorzystaniem funkcji narządów równoległych i szeregowych dla optymalizatora | TAK |  |
|  | Optymalizator oparty na wielu kryteriach (Multiciterial Optimizaton) lub narzędzie do generowania zestawu optymalnych kryteriów, na podstawie bazy wiedzy Użytkownika lub wielu Użytkowników. | TAK |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie objętościowych histogramów dawki (DVH) na wszystkich oferowanych stacjach planowania leczenia | TAK |  |
|  | Funkcjonalność sumowania kolejnych etapów leczenia na wszystkich oferowanych stacjach planowania leczenia | TAK |  |
|  | Algorytm obliczeniowy dla fotonowych wiązek terapeutycznych z i bez filtra spłaszczającego, emitowanych przez oferowany akcelerator, uwzględniający brak rozpraszania wstecznego od tkanek/obszarów o niskiej gęstości, dla technik konformalnych, dynamicznych IMRT (typu dMLC) oraz łukowych IMRT typu VMAT, dla wszystkich oferowanych fizycznych stacji planowania leczenia | TAK |  |
|  | Algorytm obliczania dawki dla techniki radioterapii 3D | TAK |  |
|  | Algorytm obliczeniowy dla fotonowych wiązek terapeutycznych, emitowanych przez oferowany akcelerator, bazujący na symulacjach Monte Carlo | TAK |  |
|  | Algorytm obliczeniowy dla fotonowych wiązek terapeutycznych, emitowanych przez oferowany akcelerator, bazujący na symulacjach Monte Carlo oraz zoptymalizowany w zakresie wykorzystania metod obliczeniowych wykorzystujących technologię GPU | TAK |  |
|  | Algorytm obliczeniowy dla elektronowych wiązek terapeutycznych, emitowanych przez oferowany akcelerator, bazujący na symulacjach Monte Carlo oraz zoptymalizowany w zakresie wykorzystania metod obliczeniowych wykorzystujących technologię GPU | TAK |  |
|  | Algorytm obliczeniowy dla elektronowych wiązek terapeutycznych, emitowanych przez oferowany akcelerator, bazujący na symulacjach Monte Carlo | TAK |  |
|  | Algorytm optymalizujący dla technik dynamicznych IMRT | TAK |  |
|  | Algorytm optymalizujący dla technik łukowych IMRT typu VMAT | TAK |  |
|  | Oferowany system planowania leczenia w pełni przygotowany do integracji z akceleratorem dla technik adaptacyjnych typu on-line | TAK |  |
|  | Alogorytm optymalizujący zapewnia możliwość tworzenia map fluencji z wykorzystaniem wirtualnego listka | TAK |  |
|  | Alogorytm optymalizujący zapewnia możliwość tworzenia map fluencji z wykorzystaniem wirtualnego listka o szerokości w izocentrum ≤ 1mm | TAK |  |
|  | Pełna realizacja planów leczenia opracowanych w oferowanym systemie planowania leczenia na akceleratorach wykorzystywanych przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Optymalizator oferowanego systemu planowania leczenia w pełni wykorzystujący technologiczne możliwości realizacji technik leczenia przez akceleratory wykorzystywane przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Oferowany system planowania leczenia zapewnia możliwość optymalizacji planów leczenia w zakresie ustawienia kąta ramienia akceleratora dla co najmniej 1024 punktów kontrolnych. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność sporządzania raportów w postaci wydruku dokumentujących plan leczenia w formie histogramu rozkładu dawki w objętości tarczowej i narządach krytycznych | TAK |  |
|  | Struktura systemu planowania leczenia oparta o technologię infrastruktury typu serwer/klient | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja systemu obejmuje niezbędne wyposażenie komputerowe i programowe dla wszystkich oferowanych serwerów planowania leczenia spełniające wymogi producenta systemu planowania | TAK |  |
|  | Oferowany system planowania leczenia realizuje obliczenia z wykorzystaniem technologii obliczeń z wykorzystaniem kart graficznych (GPU) | TAK |  |
|  | Oferowany system planowania leczenia zapewnia pełną kompatybilność w zakresie wykorzystania bazy danych pacjentów systemu Monaco wykorzystywanego przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Pełna integracja oferowanego systemu planowania leczenia z wykorzystywanym przez Zamawiającego, systemem weryfikacji i zarządzania Mosaiq. | TAK |  |
|  | Oferent przeprowadzi niezbędną aktualizację systemu zarządzania radioterapią MOSAIQ, wykorzystywanego przez Zamawiającego do wersji wymaganej przez oferowany system planowania leczenia. | TAK |  |
|  | Konfiguracja oferowanego systemu planowania leczenia zapewnia możliwość planowania przez fizyków dla 12 jednoczasowych sesji systemu planowania oraz realizacji obliczeń planów dla co najmniej 5 użytkowników jednoczasowo. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność oferowanego systemu zapewnia interfejs integrujący moduły planowania z zaawansowanymi modułami do konturowania. | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja zawierająca zestaw licencji pozwalających na przeglądanie obrazów, wykonywanie fuzji, konturowanie oraz analizowanie planów leczenia oraz wszystkie inne licencje umożliwiające wykorzystanie wszystkich funkcji systemu | TAK |  |
|  | System posiadający funkcje importu badań obrazowych w standardzie DICOM dla modalności: TK, 4D-KT, PET, MR, CBCT, RTStructure | TAK |  |
|  | System posiadający funkcję wyświetlania obrazów diagnostycznych TK, 4D-TK, PET, MR, CBCT. | TAK |  |
|  | Moduł posiadający dedykowane algorytmy sztywnej oraz deformacyjnej fuzji dla obrazów różnych modalności: TK, MR, PET, CBCT. | TAK |  |
|  | System posiadający dedykowane narzędzie do analizy jakości fuzji deformacyjnej. | TAK |  |
|  | System posiadający funkcjonalność automatycznego konturowania struktur anatomicznych pacjenta na obrazach TK i MR w oparciu o algorytmy Sztucznej Inteligencji | TAK |  |
|  | System posiadający funkcje ręcznego lub półautomatycznego konturowania. | TAK |  |
|  | System posiadający narzędzie do konturowania, które wykorzystuje metodę deformacyjną do propagowania konturu z jednej warstwy na następną. | TAK |  |
|  | System posiadający narzędzia do analizy obrazów 4D, automatycznej propagacji deformacyjnej konturu na obrazy w innej fazie oddechowej, automatycznego generowania ITV. | TAK |  |
|  | System posiadający funkcjonalność tworzenia reguł automatyzacji opartych na zdarzeniach DICOM przy użyciu zaawansowanych identyfikacji znaczników DICOM | TAK |  |
|  | System posiadający funkcjonalność propagacji struktur do innego badania obrazowego wraz z jednoczesną deformacją w celu dopasowania do anatomii pacjenta zawartej w docelowym badaniu (fuzja z deformacją konturów struktur). | TAK |  |
|  | System posiadający narzędzia do przeglądania i oceny planów leczenia. | TAK |  |
|  | System posiadający funkcjonalność fuzji deformacyjnej rozkładów dawek, ich analizy oraz tworzenia raportów. | TAK |  |
|  | System posiadający funkcjonalność sumowania rozkładów dawek, w tym dawek biologicznych oraz możliwość ich eksportu. | TAK |  |
|  | System posiadający funkcjonalność tworzenia własnych bibliotek nazw narządów krytycznych. | TAK |  |
|  | Moduł umożliwia automatyzację transferu danych DICOM do posiadanego przez Zamawiającego systemów planowania leczenia Monaco bez konieczności wykonywania manualnych operacji import/export. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności UE lub inny równoważny dokument. | TAK |  |
|  | W przypadku awarii dysku powodującej konieczność jego wymiany, dysk uszkodzony pozostaje u Zamawiającego |  |  |
|  | Oferowana konfiguracja zapewnia niezbędną modernizację programową w celu zapewnienia obsługi użytkowników w zakresie dostępu do systemu oraz optymalizacji obliczeń. |  |  |
|  | Oferowana konfiguracja zawiera serwery przeznaczone do obsługi systemu planowania leczenia, w ilości minimum 5 sztuk. Serwery muszą być przystosowane do realizacji obliczeń planowania leczenia z wykorzystaniem technologii obliczeniowych opartych na kartach graficznych (GPU), zapewniając odpowiednią wydajność i niezawodność systemu. | TAK, opisać |  |
|  | Klasa sprzętowa dla serwerów obliczeniowych (5 szt.) w konfiguracji jakościowej co najmniej: - Model: HP DL380 generacji 11 - CPU: 2 X INTEL Xeon-G 6526Y - RAM: 128 GB - Drives: 4 X 480GB SATA SSD - Video Card: T400 - GPU: NVIDIA L40 LUB RÓWNOWAZNE | TAK, podać |  |
|  | Oferowany system planowania leczenia wyposażone w narzędzia dostępowe tożsame z wykorzystywanymi przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Narzędzia dostępowe oraz optymalizujące dostęp oparte o min. 3 serwery, spełniające jakościowe wymagania min: - Model: HP DL380 - CPU: 2 X INTEL Xeon-G 6526Y - RAM: 256 GB - Drives: 4 X 480GB SATA SSD - GPU: NVIDIA 2000 ADA LUB RÓWNOWAZNE | TAK, podać |  |
|  | Niezbędna aktualizacja licencji posiadanych przez zamawiającego systemu Citrix lub rozwiązania równoważnego, zapewniająca dostęp do serwerów systemu planowania radioterapii w tym dostępu zdalnego. Łączna ilość licencji po aktualizacji min. 30 szt. – jeżeli licencje są czasowe to okres ich trwania musi obowiązywać co najmniej w okresie trwania gwarancji. | TAK, opisać |  |
|  | Zamawiający dopuszcza instalację systemu zarządzającego dostępem zdalnym na zasobach serwerowych zamawiającego po uprzednim uwolnieniu tych zasobów migracją systemu MIM Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja wyposażenia komputerowego zapewnia integrację z posiadaną przez Zamawiającego linią terapeutyczną Mosaiq-Monaco-VersHD. | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja systemu planowania leczenia zawiera wyposażenie sprzętowe dla celów przechowywania danych pacjentów, oparte o macierz klasy, co najmniej: HPE MSA 2072 10/25GbE iSCSI SFF – pojemność dyskowa przewidziana na dane min. 30 TB - Dane zapisywane na macierz Monaco/MIM Dane zapisywane na macierz Mosaiq - XVI – po adaptacji - Plany leczenia | TAK, opisać |  |
|  | Dwa niezależne serwery w układzie zwirtualizowanym na których zostanie zainstalowany system, który obejmuje zakresem autokonturowanie, konturowanie, fuzjowanie, sumowanie planów – aktualnie tą rolę u Zamawiającego pełni system MIM Software. | TAK, opisać |  |
|  | Powyższy system będący następcą systemu MIM software funkcjonującego u zamawiającego musi posiadać licencję typu on-site (bez ograniczeń) lub alternatywnie oferowana konfiguracja systemu planowania posiada dostęp dla co najmniej 25 niezależnych użytkowników w zakresie planowania, autokonturowania, konturowania, fuzjowania, sumowania planów leczenia. | TAK, opisać |  |
|  | Oferent przeprowadzi pełną migrację danych i planów (konturowania) z posiadanego przez zamawiającego systemu MIM Software do oferowanego systemu. | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja systemu Elekta One Planning zamienia funkcjonalności Monaco SIM, zapewniając jednocześnie min. 15 jednoczesnych sesji lekarskich. | TAK |  |
|  | Wyposażenie sprzętowe Systemu Planowania leczenia zapewnia urządzenie UPS, zapewniającym moc, co najmniej 9kV A | TAK |  |
|  | Funkcjonalność oferowanego systemu planowania leczenia zintegrowana z systemem MIM, wykorzystywanym przez Zamawiającego i rozbudowywanym w ramach niniejszej oferty. | TAK |  |
|  | Uwagi dodatkowe | TAK |  |
|  | Oświadczenie, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wykonanie wymaganych prawem i zaleceniami producenta przedmiotu umowy testów odbiorczych i akceptacyjnych | TAK |  |
|  | Instalacja przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Instalacja przedmiotu oferty zapewnia prace, które będą niezbędne do prawidłowego wykorzystania systemów w warunkach klinicznych | TAK |  |
|  | Deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego, dostarczona nie później niż w momencie dostawy oferowanego systemu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewnia przygotowanie modelu optymalizacji oraz obliczeń MonteCarlo dla wykorzystania w technologii GPU. | TAK |  |
|  | Zamawiający wdraża zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, segregując odpady, wykorzystując bezpieczne metody ich przetwarzania oraz stosując surowce wtórne tam, gdzie jest to możliwe. Wszystkie opakowania powinny być jednoznacznie oznaczone w zakresie możliwości ich recyklingu, a w przypadku braku takich oznaczeń Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o właściwej metodzie recyklingu. Wszędzie, gdzie jest to możliwe Wykonawca powinien odebrać komponenty i elementy, które można ponownie wykorzystać. Wyroby medyczne objęte zamówieniem są przystosowane do recyklingu lub ponownego wykorzystania komponentów | TAK |  |
|  | Wszelki sprzęt objęty dostawą lub wykorzystywany w ramach realizacji zamówienia tam, gdzie jest to adekwatne wymaganie, musi być zgodny z regulacjami dotyczącymi wykorzystania substancji chemicznych takich jak dyrektywy REACH i RoHS. | TAK |  |
|  | Efektywność energetyczna: Nowoczesne urządzenia wykorzystywane w radioterapii są projektowane z myślą o wysokiej efektywności energetycznej, co pozwala na redukcję zużycia energii w porównaniu do starszych technologii. Zastosowanie urządzeń o wyższej klasie energetycznej zmniejsza emisje gazów cieplarnianych generowanych przez szpital. Efektywność energetyczna: Zakupione urządzenia są energooszczędne, a modernizacja obejmuje wdrożenie systemów zarządzania energią, co ogranicza zużycie zasobów naturalnych i emisję gazów cieplarnianych. Odpady medyczne i elektroniczne: Szpital stosuje zgodne z przepisami rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady specjalistyczne (np. zużyty sprzęt medyczny) są rejestrowane w systemie kart przekazania odpadów i utylizowane przez certyfikowane podmioty, co minimalizuje ryzyko zanieczyszczeń. | TAK |  |
|  | Warunki serwisowe |  |  |
|  | Zdalny dostęp (on-line) do obsługi serwisowej | TAK |  |
|  | Punkty serwisowe, lokalizacja (adres, nr tel. e-mail.) | TAK |  |
|  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 48 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni roboczych rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 5 lat | TAK |  |
|  | Zgłoszenie serwisowe ujawnionych usterek i awarii systemu w dni robocze w godz. 8.00-16.00 na adres e-mail. Strony dopuszczają możliwość telefonicznego zgłoszenia usterek lub awarii, co należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji |  |  |
|  | Okres gwarancji na oferowany system w zakresie hardware i software min. 36 miesięcy od daty końcowego odbioru. | TAK, podać |  |
|  | Czas dostępności klinicznej przedmiotu umowy w dni robocze (z wyłączeniem dni koniecznych do przeprowadzenia planowych przeglądów konserwacyjnych) ≥ 96% nominalnego czasu pracy zakładu liczonego w dni powszednie od 7:00 do 21:00 | TAK |  |
|  |  | TAK |  |

- szkolenie w zakresie zmodernizowanego systemu planowania leczenia

|  | Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji szkolenia uwzględniać środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W zapewnieniu ww. środków Wykonawca zobowiązuje się zapoznać i stosować dokument pn. „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027” - Rozdział 3. Realizacja szkolenia/kursu/warsztatu/doradztwa, stanowiącym załącznik do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. W ramach szkolenia zapewnione zostaną elastyczne formy wsparcia, jak wydłużony czas trwania szkoleń, wolniejsze mówienie, częstsze przerwy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |