# Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/04/2026

# ……………………………

# (nazwa i adres Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WRAZ Z FORMULARZEM ASORTYMENTOWYM

- LINIA ZGRZEWAJĄCO – OBRÓBCZO - CZYSZCZĄCA DO SKRZYDEŁ,

W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ:

1.1.Automatyczna zgrzewarka czterogłowicowa – szt. 1

1.2.Centrum obróbcze ze zintegrowaną stacją chłodzenia – szt. 1

1.3.Automat frezująco – wiercący – szt. 1

1.4.Dwugłowicowa czyszczarka naroży – szt. 1

1.5.Stół do montażu uszczelek - szt. 1

| - LINIA ZGRZEWAJĄCO – OBRÓBCZO - CZYSZCZĄCA DO SKRZYDEŁ: |  |
| --- | --- |
| Producent (podać): | Podaje Wykonawca: |
| Model (jeśli dotyczy) | Podaje Wykonawca: 1.1.Automatyczna zgrzewarka czterogłowicowa Model ……………………………. 1.2.Centrum obróbcze ze zintegrowaną stacją chłodzenia Model ……………………………. 1.3.Automat frezująco – wiercący Model ……………………………. 1.4.Dwugłowicowa czyszczarka naroży Model ……………………………. 1.5.Stół do montażu uszczelek Model……………………………. |
| Maksymalna moc znamionowa: 22 kW | ☐ SPEŁNIA / ☐ NIE SPEŁNIA* |
|  | Maksymalna moc znamionowa wynosi: …………………… kW |

*właściwe zaznaczyć ☑

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 1.1 Automatycznej zgrzewarki czterogłowicowej – szt. 1 |  |  |  |
| 1. | System posuwu równoległego | TAK |  |
| 2. | Technologia zgrzewania wysokotemperaturowego | TAK |  |
| 3. | Elektroniczne pozycjonowanie głowic zgrzewających | TAK |  |
| 4. | Serwonapędy do automatycznego przestawiania szerokości ograniczenia spoiny nożowej, jak również do przesuwu drogi nadtapiania i spęczniania | TAK |  |
| 5. | System szybkiej wymiany folii teflonowej | TAK |  |
| 6. | Ograniczniki wypływek wykonane z nierdzewnej stali hartowanej | TAK |  |
| 7. | Obróbka cieplna z skośnym szlifowaniem noży ograniczających spoinę | TAK |  |
| 8. | Ułożenie profili na stole stroną zewnętrzną okna w dół | TAK |  |
| 9. | Minimalna szerokość zgrzewania: 430 mm | TAK, podać |  |
| 10. | Maksymalna szerokość zgrzewania: 3.000 mm | TAK, podać |  |
| 11. | Minimalna długość zgrzewania: 320 mm | TAK, podać |  |
| 12. | Maksymalna długość zgrzewania: 3.000 mm | TAK, podać |  |
| 13. | Komplet narzędzi do zgrzewarki – podpór służących do profili skrzydeł | TAK |  |
| 14. | Sterowanie PC | TAK |  |
| 15. | Mobilny bezprzewodowy skaner kodów kreskowych | TAK |  |
| 16. | Przekaz danych do automatycznej czyszczarki naroży | TAK |  |
| 17. | Osłona za pomocą wiązki świetlnej | TAK |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 1.2.Centrum obróbczego ze zintegrowaną stacją chłodzenia – szt. 1 |  |  |  |
| 18. | Pozycjonowanie osi belki SERVO | TAK |  |
| 19. | 2 x moduł G (do zamocowania jednostek obróbczych) - każdy po 3 osie SERVO CNC wraz ze sterownikiem SPS | TAK |  |
| 20. | Sterowanie numeryczne z PC | TAK |  |
| 21. | Minimalny wymiar obrabianego skrzydła: 530 x 560 mm | TAK, podać |  |
| 22. | Maksymalny wymiar obrabianego skrzydła: 3.000 x 3.000 mm | TAK, podać |  |
| 23. | Dwie jednoosiowe dwuwrzecionowe wielofunkcyjne jednostki NC w wykonaniu prawym i lewym | TAK |  |
| 24. | Dwie jednostki frezujące z jednostronnym wrzecionem obrotowym w wykonaniu lewo i prawostronnym | TAK |  |
| 25. | Dwie jednostki poziome, do frezowania odwodnień niewidocznych w wykonaniu lewo i prawostronnym | TAK |  |
| 26. | Rodzaje wykonywanych obróbek:. - Odwodnienia. - Odpowietrzenia. - Frezowanie pod nawiewniki AERECO (pionowo od góry). - Zawiasy w skrzydłach. - Obróbka drzwiowa. - Otwory cylindryczne i pod klamkę. | TAK |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 1.3. Automatu frezująco – wiercącego – szt. 1 |  |  |  |
| 27. | Frezowanie otworu pod puszkę zasuwnicy i wiercenia trzech otworów pod klamkę | TAK |  |
| 28. | Pneumatyczne mocowanie profili bez narzędzi | TAK |  |
| 29. | Zderzak pozycjonujący wraz ze stołem nakładczym | TAK |  |
| 30. | Sterowanie wraz z przekazem danych z centra obróbczego ze zintegrowaną stacją chłodzenia | TAK |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 1.4. Dwugłowicowej czyszczarki naroży – szt. 1 |  |  |  |
| 31. | Maksymalny wymiar skrzydeł: 3.000 mm x 3.000 mm | TAK, podać |  |
| 32. | Minimalny wymiar skrzydeł: 210 mm x (225 mm – 1 x szerokość profilu) | TAK, podać |  |
| 33. | Sterowanie PC, CNC i SPS, min. 12 osi NC | TAK |  |
| 34. | Pneumatyczne mocowanie skrzydeł | TAK |  |
| 35. | Wysokość profila w zakresie od 50 mm do 180 mm | TAK, podać |  |
| 36. | Dwie jednostki dla tarczy frezującej kontur zewnętrzny | TAK |  |
| 37. | Ułożenie skrzydeł na stole maszyny stroną wewnętrzną lub zewnętrzną okna w dół | TAK |  |
| 38. | Stół transportowy do automatycznego wtransportowania oraz wytransportowania skrzydeł po oczyszczeniu | TAK |  |
| 39. | Cztery podwójne jednostki ścinające powierzchnie widoczne obracane o 90° do zastosowania z góry i z dołu | TAK |  |
| 40. | Cztery pionowe jednostki frezujące do czyszczenia otworu pod uszczelkę lub frezowania obok uszczelki do zastosowania z góry i z dołu | TAK |  |
| 41. | Cztery jednostki ścinające narożnika wewnętrznego z zaokrągleniem lub skosem, razem z pionową jednostką ścinającą dla skosów 0° do 23° od pionu, obracana o 90°, do zastosowania z góry i z dołu | TAK |  |
| 42. | Dwie jednostki ścinające narożnika zewnętrznego dla poziomej krawędzi półlica w skrzydłach i pionowo pod rowkiem okuciowym za uszczelką, obracana o 90° | TAK |  |
| 43. | Noże do ścinania powierzchni widocznych: rowek V | TAK |  |
| 44. | Urządzenie zmiatające wióry z obszaru maszyny | TAK |  |
| 45. | Listwy szczotkowe służące do zgarniania resztek folii ochronnej i kleju na dolnej stornie noża ścinającego powierzchnie widoczne | TAK |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 1.5. Stołu do montażu uszczelek - szt. 1 |  |  |  |
| 46. | Element montażowy prosty o wymiarach min 3.000 x 1.600 mm, pokryty wałkami ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  |
| 47. | Element montażowy rozsuwany o wymiarach min 3.000 x 1.600 mm, pokryty wałkami ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  |
| 48. | Czteropozycyjny rozdzielacz elektryczny | TAK |  |
| 49. | Trójpozycyjny rozdzielacz pneumatyczny | TAK |  |
| 50. | Półka odkładcza z ocynkowanej blachy | TAK |  |

- LINIA ZGRZEWAJĄCO – OBRÓBCZO – CZYSZCZĄCA DO SKRZYDEŁ I RAM, W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ:

  - Automatyczna zgrzewarka czterogłowicowa – szt. 1

  - Centrum obróbcze ze zintegrowaną stacją chłodzenia – szt.1

  - Automatyczna czyszczarka naroży – szt. 1

2.4. Automatyczna stacja obrotowa – szt. 1

2.5. Stół do montażu uszczelek – szt. 1

| - LINIA ZGRZEWAJĄCO – OBRÓBCZO – CZYSZCZĄCA DO SKRZYDEŁ I RAM: |  |
| --- | --- |
| Producent (podać): | Podaje Wykonawca: |
| Model (jeśli dotyczy) | Podaje Wykonawca: 2.1 Automatyczna zgrzewarka czterogłowicowa Model ……………………………. 2.2 Centrum obróbcze ze zintegrowaną stacją chłodzenia Model ……………………………. 2.3 Automatyczna czyszczarka naroży – Model ……………………………. 2.4. Automatyczna stacja obrotowa Model ……………………………. 2.5. Stół do montażu uszczelek Model ……………………………. |
| Maksymalna moc znamionowa: 22 kW | ☐ SPEŁNIA / ☐ NIE SPEŁNIA* |
|  | Maksymalna moc znamionowa wynosi: …………………… kW |

*właściwe zaznaczyć ☑

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 2.1. Automatycznej zgrzewarki czterogłowicowej – szt. 1 |  |  |  |
| 1. | System posuwu równoległego | TAK |  |
| 2. | Technologia zgrzewania wysokotemperaturowego | TAK |  |
| 3. | Elektroniczne pozycjonowanie głowic zgrzewających | TAK |  |
| 4. | Serwonapędy do automatycznego przestawiania szerokości ograniczenia spoiny nożowej, jak również do przesuwu drogi nadtapiania i spęczniania | TAK |  |
| 5. | System szybkiej wymiany folii teflonowej | TAK |  |
| 6. | Ograniczniki wypływek wykonane z nierdzewnej stali hartowanej | TAK |  |
| 7. | Obróbka cieplna z skośnym szlifowaniem noży ograniczających spoinę | TAK |  |
| 8. | Ułożenie profili na stole stroną zewnętrzną okna w dół | TAK |  |
| 9. | Minimalna szerokość zgrzewania: 430 mm | TAK, podać |  |
| 10. | Maksymalna szerokość zgrzewania: 4.500 mm | TAK, podać |  |
| 11. | Minimalna długość zgrzewania: 320 mm | TAK, podać |  |
| 12. | Maksymalna długość zgrzewania: 4.000 mm | TAK, podać |  |
| 13. | Komplet narzędzi do zgrzewarki– podpór służących do profili skrzydeł i ram | TAK |  |
| 14. | Wyposażenie do zgrzewania ram w formie U razem z jednym kompletem narzędzi | TAK |  |
| 15. | Sterowanie PC | TAK |  |
| 16. | Mobilny bezprzewodowy skaner kodów kreskowych | TAK |  |
| 17. | Osłona za pomocą wiązki świetlnej | TAK |  |
| 18. | Przekaz danych do automatycznej czyszczarki naroży | TAK |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE 2.2. Centrum obróbczego ze zintegrowaną stacją chłodzenia – szt.1 |  |  |  |
| 19. | Pozycjonowanie osi belki SERVO | TAK |  |
| 20. | 2 x moduł G (do zamocowania jednostek obróbczych) - każdy po min. 3 osie SERVO CNC wraz ze sterownikiem SPS | TAK |  |
| 21. | Sterowanie numeryczne z PC | TAK |  |
| 22. | Minimalny wymiar obrabianej ramy/skrzydła: 530 x 560 mm | TAK, podać |  |
| 23. | Maksymalny wymiar obrabianej ramy/skrzydła: 4.500 x 4.000 mm | TAK, podać |  |
| 24. | Możliwość wytransportowania na stół automatycznej stacji obrotowej, obrót o 90° i ponowne wtransportowanie do centrum obróbczego, w którym będą wykonane dwukierunkowe ciągi transportowe | TAK |  |
| 25. | Dwie jednoosiowe dwuwrzecionowe wielofunkcyjne jednostki NC w wykonaniu prawym i lewym | TAK |  |
| 26. | Dwie jednostki frezujące z jednostronnym wrzecionem obrotowym w wykonaniu lewo i prawostronnym | TAK |  |
| 27. | Jedna jednostka pionowa do frezowania odwodnień widocznych wykonaniu lewostronnym | TAK |  |
| 28. | Jedna jednostka pozioma do frezowania odwodnień niewidocznych wykonaniu lewostronnym | TAK |  |
| 29. | Dwie jednostki wiercące dwuwrzecionowe do wiercenia otworów w ościeżnicy, dla połączenia ze słupkiem, otwory wiercone z zewnątrz ościeżnicy, zamontowana poziomo, dla różnych wysokości wiercenia. Wykonanie lewo oraz prawostronne | TAK |  |
| 30. | Dwie jednostki wiercące sześciowrzecionowe do otworów pod zawias w ościeżnicy z bazowaniem odbywającym się od strony wewnętrznej zgrzanej ramy. Wykonanie lewo oraz prawostronne | TAK |  |
| 31. | Rodzaje wykonywanych obróbek:. 1.Odwodnienia. 2.Odpowietrzenia. 3.Frezowanie pod nawiewniki AERECO (pionowo od góry). 4. Otwory pod słupek w ramach 5. Zawiasy w skrzydłach i ramach. 6.Obróbka drzwiowa. 7.Otwory cylindryczne i pod klamkę. | TAK |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 2.3. Automatycznej czyszczarki naroży – szt. 1 |  |  |  |
| 32. | Frezowanie konturu zewnętrznego naroża | TAK |  |
| 33. | Cztery osie sterowane CNC i SPS razem z PC | TAK |  |
| 34. | Pneumatyczne mocowanie ram i skrzydeł | TAK |  |
| 35. | Dwie podwójne jednostki ścinające dla powierzchni widocznej i skosu lub łuku w narożniku z zewnątrz | TAK |  |
| 36. | Jednostka ścinająca narożnika wewnętrznego pionowo nożem pociągowym do zastosowania z góry i z dołu | TAK |  |
| 37. | Jednostka ścinająca narożnika wewnętrznego z drugim zaokrągleniem lub skosem do zastosowania z góry lub z dołu | TAK |  |
| 38. | Dwie jednostki ścinające narożnika wewnętrznego razem z pionową jednostką ścinającą dla skosów do 23° od pionu, do zastosowania z góry i z dołu | TAK |  |
| 39. | Jednostka ścinająca poziomo krawędź półlica | TAK |  |
| 40. | Dwie pionowe jednostki frezujące CNC z silnikiem elektrycznym do czyszczenia otworu pod uszczelkę, do zastosowania z góry i z dołu | TAK |  |
| 41. | Napęd silnikiem elektrycznym ramienia obrotowego | TAK |  |
| 42. | Ruchoma ssawka do odciągania wiórów | TAK |  |
| 43. | Możliwość wytransportowania dużych ponadwymiarowych elementów ze zgrzewarki aż do głowicy czyszczarki w celu manualnego podawania do automatycznej czyszczarki | TAK |  |
| 44. | Narzędzia do obróbki wewnętrznej | TAK |  |
| 45. | Noże do płaskich powierzchni widocznych: rowek V | TAK |  |
| 46. | Listwy szczotkowe służące do czyszczenia noży powierzchni widocznych z resztek folii ochronnej i kleju | TAK |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 2.4. Automatycznej stacji obrotowej – szt. 1 |  |  |  |
| 47. | Stół wyłożony listwami szczotkowymi wzdłuż i w poprzek tzw. „karo” | TAK |  |
| 48. | Dodatkowe wałki ze stali nierdzewnej podpierające ciężkie ramy | TAK |  |
| 49. | Uchylne klapy umożliwiające manualne obracanie małych i dużych ram | TAK |  |
| 50. | Dodatkowy trzeci docisk ramy na ramieniu obracania | TAK |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 2.5. Stołu do montażu uszczelek -szt. 1 |  |  |  |
| 51. | Element montażowy prosty o wymiarach min 3.000 x 1.600 mm, pokryty wałkami ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  |
| 52. | Element montażowy rozsuwany o wymiarach min 3.000 x 1.600 mm, pokryty wałkami ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  |
| 53. | Półka odkładcza z ocynkowanej blachy | TAK |  |
| 54. | Czteropozycyjny rozdzielacz elektryczny | TAK |  |
| 55. | Trójpozycyjny rozdzielacz pneumatyczny | TAK |  |

3. LINIA ZGRZEWAJĄCO – OBRÓBCZO - CZYSZCZĄCA DO RAM, W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ:

3.1. Automatyczna zgrzewarka czterogłowicowa – szt. 1

3.2. Centrum obróbcze ze zintegrowaną stacją chłodzenia – szt. 1

3.3. Automatyczna czyszczarka naroży – szt. 1

3.4. Automatyczna stacja obrotowa – szt. 1

3.5. Stół do montażu uszczelek – szt. 1

| - LINIA ZGRZEWAJĄCO – OBRÓBCZO – CZYSZCZĄCA DO RAM: |  |
| --- | --- |
| Producent (podać): | Podaje Wykonawca: |
| Model (jeśli dotyczy): | Podaje Wykonawca: 3.1. Automatyczna zgrzewarka czterogłowicowa, Model: ……………………………….. 3.2. Centrum obróbcze ze zintegrowaną stacją chłodzenia Model: ………………………………… 3.3. Automatyczna czyszczarka naroży Model: …………………………………… 3.4. Automatyczna stacja obrotowa Model: ……………………………….. 3.5. Stół do montażu uszczelek Model: ………………………………… |
| Maksymalna moc znamionowa: 29 kW | ☐ SPEŁNIA / ☐ NIE SPEŁNIA* |
|  | Maksymalna moc znamionowa wynosi: …………………… kW |

*właściwe zaznaczyć ☑

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 3.1. Automatycznej zgrzewarki czterogłowicowej – szt. 1 |  |  |  |
| 1. | System posuwu równoległego | TAK |  |
| 2. | Technologia zgrzewania wysokotemperaturowego | TAK |  |
| 3. | Elektroniczne pozycjonowanie głowic zgrzewających | TAK |  |
| 4. | Serwonapędy do automatycznego przestawiania szerokości ograniczenia spoiny nożowej, jak również do przesuwu drogi nadtapiania i spęczniania | TAK |  |
| 5. | System szybkiej wymiany folii teflonowej | TAK |  |
| 6. | Ograniczniki wypływek wykonane z nierdzewnej stali hartowanej | TAK |  |
| 7. | Obróbka cieplna z skośnym szlifowaniem noży ograniczających spoinę | TAK |  |
| 8. | Ułożenie profili na stole stroną zewnętrzną okna w dół | TAK |  |
| 9. | Minimalna szerokość zgrzewania: 430 mm | TAK, podać |  |
| 10. | Maksymalna szerokość zgrzewania: 3.000 mm | TAK, podać |  |
| 11. | Minimalna długość zgrzewania: 320 mm | TAK, podać |  |
| 12. | Maksymalna długość zgrzewania: 3.000 mm | TAK, podać |  |
| 13. | Cztery dodatkowe agregaty umożliwiające wstawianie 2 słupków. Możliwość włożenia przez operatora wyfrezowanego słupka do zgrzewarki, następnie zgrzewane są 4 narożniki a słupek pozostaje zaciśnięty między sztabami B i D. | TAK |  |
| 14. | Wyposażenie do zgrzewania ram w formie U razem z jednym kompletem narzędzi | TAK |  |
| 15. | Komplet narzędzi do zgrzewarki – podpór służących do profili ram | TAK |  |
| 16. | Sterowanie PC | TAK |  |
| 17. | Mobilny bezprzewodowy skaner kodów kreskowych | TAK |  |
| 18. | Osłona za pomocą wiązki świetlnej | TAK |  |
| 19. | Przekaz danych do automatycznej czyszczarki naroży | TAK |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 3.2.Centrum obróbczego ze zintegrowaną stacją chłodzenia – szt. 1 |  |  |  |
| 20. | Pozycjonowanie osi belki SERVO | TAK |  |
| 21. | 2 x moduł G (do zamocowania jednostek obróbczych) - każdy po m.in. 3 osie SERVO CNC wraz ze sterownikiem SPS | TAK |  |
| 22. | Sterowanie numeryczne z PC | TAK |  |
| 23. | Minimalny wymiar obrabianej ramy: 550 x 605 mm | TAK, podać |  |
| 24. | Maksymalny wymiar obrabianej ramy: 3.000 x 3.000 mm | TAK, podać |  |
| 25. | Dwie jednoosiowe dwuwrzecionowe wielofunkcyjne jednostki NC w wykonaniu prawym i lewym | TAK |  |
| 26. | Dwie jednostki frezujące z jednostronnym wrzecionem obrotowym w wykonaniu lewo i prawostronnym | TAK |  |
| 27. | Jedna jednostka pionowa do frezowania odwodnień widocznych wykonaniu lewostronnym | TAK |  |
| 28. | Jedna jednostka pozioma do frezowania odwodnień widocznych wykonaniu lewostronnym |  |  |
| 29. | Dwie jednostki wiercące dwuwrzecionowe do wiercenia otworów w ościeżnicy, dla połączenia ze słupkiem, otwory wiercone z zewnątrz ościeżnicy, zamontowana poziomo, dla różnych wysokości wiercenia. Wykonanie lewo oraz prawostronne | TAK |  |
| 30. | Dwie jednostki wiercące sześciowrzecionowe do otworów pod zawias w ościeżnicy z bazowaniem odbywającym się od strony wewnętrznej zgrzanej ramy. Wykonanie lewo oraz prawostronne | TAK |  |
| 31. | Dwie automatyczne wkrętarki z pneumatycznym wyłącznikiem głębokości, układem wysunięcia na przedpozycję w przypadku wyposażenia w głowicę obróbczą, automatycznym podajnik śrub, w wykonaniu lewym oraz prawostronnym | TAK |  |
| 32. | Rodzaje wykonywanych obróbek:. 1.Odwodnienia. 2.Odpowietrzenia. 3.Frezowanie pod nawiewniki AERECO (pionowo od góry). 4. Otwory pod słupek w ramach 5. Zawiasy w skrzydłach i ramach. 6.Obróbka drzwiowa. 7.Otwory cylindryczne i pod klamkę. | TAK |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 3.3. Automatycznej czyszczarki naroży – szt. 1 |  |  |  |
| 33. | Frezowanie konturu zewnętrznego naroża | TAK |  |
| 34. | Cztery osie sterowane CNC i SPS razem z PC | TAK |  |
| 35. | Pneumatyczne mocowanie ram | TAK |  |
| 36. | Dwie podwójne jednostki ścinające dla powierzchni widocznej i skosu lub łuku w narożniku z zewnątrz | TAK |  |
| 37. | Jednostka ścinająca narożnika wewnętrznego pionowo nożem pociągowym do zastosowania z góry i z dołu | TAK |  |
| 38. | Jednostka ścinająca narożnika wewnętrznego z drugim zaokrągleniem lub skosem do zastosowania z góry lub z dołu | TAK |  |
| 39. | Dwie jednostki ścinające narożnika wewnętrznego razem z pionową jednostką ścinającą dla skosów do 23° od pionu, do zastosowania z góry i z dołu | TAK |  |
| 40. | Dwie pionowe jednostki frezujące CNC z silnikiem elektrycznym do czyszczenia otworu pod uszczelkę, do zastosowania z góry i z dołu | TAK |  |
| 41. | Napęd silnikiem elektrycznym ramienia obrotowego | TAK |  |
| 42. | Ruchoma ssawka do odciągania wiórów | TAK |  |
| 43. | Możliwość wytransportowania dużych ponadwymiarowych elementów ze zgrzewarki aż do głowicy czyszczarki w celu manualnego podawania do automatycznej czyszczarki | TAK |  |
| 44. | Narzędzia do obróbki wewnętrznej | TAK |  |
| 45. | Noże do płaskich powierzchni widocznych: rowek V | TAK |  |
| 46. | Listwy szczotkowe służące do czyszczenia noży powierzchni widocznych z resztek folii ochronnej i kleju | TAK |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 3.4.Automatycznej stacji obrotowej – szt. 1 |  |  |  |
| 47. | Stół wyłożony listwami szczotkowymi wzdłuż i w poprzek tzw. „karo” | TAK |  |
| 48. | Dodatkowe wałki ze stali nierdzewnej podpierające ciężkie ramy | TAK |  |
| 49. | Uchylne klapy umożliwiające manualne obracanie małych i dużych ram | TAK |  |
| 50. | Dodatkowy trzeci docisk ramy na ramieniu obracania | TAK |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 3.5.Stołu do montażu uszczelek -szt. 1 |  |  |  |
| 51. | Element montażowy prosty o wymiarach min 3.000 x 1.600 mm, pokryty wałkami ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  |
| 52. | Element montażowy rozsuwany o wymiarach min 3.000 x 1.600 mm, pokryty wałkami ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  |
| 53. | Półka odkładcza z ocynkowanej blachy | TAK |  |
| 54. | Czteropozycyjny rozdzielacz elektryczny | TAK |  |
| 55. | Trójpozycyjny rozdzielacz pneumatyczny | TAK |  |

| - ZGRZEWARKA DWUGŁOWICOWA - szt. 1 |  |
| --- | --- |
| Producent (podać): | Podaje Wykonawca: |
| Model (jeśli dotyczy): | Podaje Wykonawca: |
| Maksymalna moc znamionowa: 10 kW | ☐ SPEŁNIA / ☐ NIE SPEŁNIA* |
|  | Maksymalna moc znamionowa wynosi: …………………… kW |

*właściwe zaznaczyć ☑

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 4.ZGRZEWARKI DWUGŁOWICOWEJ -szt. 1 |  |  |  |
| 1. | Maksymalna długość zgrzewania: 4.000 mm | TAK, podać |  |
| 2. | Maksymalna długość uciętego skosu: 300 mm | TAK, podać |  |
| 3. | Jednoczesne zgrzewanie dwóch naroży pod różnymi kątami | TAK |  |
| 4. | Zakres ustawienia kątów na obydwu głowicach: od 30° do 150° | TAK |  |
| 5. | Mechanicznie regulowane ustawienie spoiny nożowej z góry (docisk) i z dołu (stół) | TAK |  |
| 6. | Elektroniczny wyświetlacz wraz z terminalem obsługi przeznaczonym do wprowadzania kąta zgrzewania | TAK |  |
| 7. | Motoryczny napęd do ustawienia pozycji ustawienia kąta | TAK |  |
| 8. | Ruchoma głowica z cyfrowym wskaźnikiem długości | TAK |  |
| 9. | Podgrzewane stoły i dociski w celu osiągnięcia ograniczenia wypływki w zakresie 0,2 mm | TAK |  |
| 10. | Komplet narzędzi do zgrzewania – podpór służących do profili skrzydeł i ram; | TAK |  |

| 5.ZGRZEWARKA JEDNOGŁOWICOWA - szt. 1 |  |
| --- | --- |
| Producent (podać): | Podaje Wykonawca: |
| Model (jeśli dotyczy): | Podaje Wykonawca: |
| Maksymalna moc znamionowa: 3,5 kW | ☐ SPEŁNIA / ☐ NIE SPEŁNIA* |
|  | Maksymalna moc znamionowa wynosi: …………………… kW |

*właściwe zaznaczyć ☑

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 5.ZGRZEWARKI JEDNOGŁOWICOWEJ -szt. 1 |  |  |  |
| 1. | Zgrzewanie profili w zakresie kątowym od 30° do 180° | TAK, podać |  |
| 2. | Wykonane z płyt aluminiowych stałe ograniczenie spoiny na stole i dociskach | TAK |  |
| 3. | Długość lustra grzewczego: min 420 mm | TAK, podać |  |
| 4. | Zderzak rewolwerowy do ustawienia min. 8 różnych wysokości mocowania | TAK |  |
| 5. | Elektroniczny wyświetlacz czasu nagrzewania | TAK |  |
| 6. | Komplet podpór pod narożniki ramy | TAK |  |
| 7. | Ograniczenie spoiny za pomocą nierdzewnych szlifowanych noży | TAK |  |
| 8. | Grzane noże z góry i z dołu z regulacją temperatury | TAK |  |
| 9. | Zderzak środkowy dla małych elementów | TAK |  |
| 10. | Włącznik nożny do mocowania elementów, dla długich profili | TAK |  |
| 11. | Komplet narzędzi do zgrzewania– podpór służących do profili skrzydeł i ram; | TAK |  |

| 6.AUTOMATYCZNA CZYSZCZARKA NAROŻY – SZT. 1 |  |
| --- | --- |
| Producent (podać): | Podaje Wykonawca: |
| Model (jeśli dotyczy): | Podaje Wykonawca: |
| Maksymalna moc znamionowa: 3,8 kW | ☐ SPEŁNIA / ☐ NIE SPEŁNIA* |
|  | Maksymalna moc znamionowa wynosi: …………………… kW |

*właściwe zaznaczyć ☑

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 6.AUTOMATYCZNEJ CZYSZCZARKI NAROŻY -szt. 1 |  |  |  |
| 1. | Służąca do czyszczenia zewnętrznej i wewnętrznej strony naroży ram okiennych | TAK |  |
| 2. | Dwie osie sterowane CNC i SPS razem z PC i wizualizacją | TAK |  |
| 3. | Pneumatyczne mocowanie ram okiennych | TAK |  |
| 4. | Maksymalna wysokość profili: 115 mm | TAK, podać |  |
| 5. | Minimalna wysokość profili: 50 mm | TAK, podać |  |
| 6. | Maksymalna szerokość profili: 130 mm | TAK, podać |  |
| 7. | Minimalna szerokość profili: 50 mm | TAK |  |
| 8. | Dwie podwójne jednostki ścinające powierzchnie widoczne do zastosowania z dołu i z góry | TAK |  |
| 9. | Dwie zamontowana pionowo jednostki CNC do czyszczenia otworu pod uszczelkę lub frezowania obok uszczelki do zastosowania z dołu i z góry | TAK |  |
| 10. | Dwie jednostki ścinające narożnika wewnętrznego z zaokrągleniem lub skosem, razem z pionową jednostką ścinającą dla skosów 23° od pionu, do zastosowania z góry i z dołu | TAK |  |
| 11. | Jednostka ścinająca narożnika wewnętrznego pionowo nożem pociągowym do zastosowania z góry i z dołu | TAK |  |
| 12. | Jednostka ścinająca pozioma dla poziomych krawędzi profili | TAK |  |
| 13. | Komplet noży do powierzchni widocznych na rowek V | TAK |  |
| 14. | Stół służący do podtrzymywania ram | TAK |  |

| 7.FREZARKA DO SŁUPKÓW – SZT. 1 |  |
| --- | --- |
| Producent (podać): | Podaje Wykonawca: |
| Model (jeśli dotyczy): | Podaje Wykonawca: |
| Maksymalna moc znamionowa: 4,0 kW | ☐ SPEŁNIA / ☐ NIE SPEŁNIA* |
|  | Maksymalna moc znamionowa wynosi: …………………… kW |

*właściwe zaznaczyć ☑

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 7.FREZARKI DO SŁUPKÓW -szt. 1 |  |  |  |
| 1. | Służąca do frezowania końcówek profili słupków z profili PVC | TAK |  |
| 2. | Pneumatyczne mocowanie materiału | TAK |  |
| 3. | Prowadnica do ustawienia kąta frezowania w zakresie 45° – 90° - 20° wyskalowana co 1° z zatrzaskami co 15° i mechanicznym zaciskiem blokującym dla kątów pośrednich | TAK |  |
| 4. | Regulator ciśnienia | TAK |  |
| 5. | Ustawny zderzak do ustawienia głębokości frezowania | TAK |  |
| 6. | Szybka wymiana frezu i system mocowania pakietów frezów | TAK |  |
| 7. | Poziomy siłownik pneumatyczny do mocowania krótkich profili | TAK |  |
| 8. | Hydro-pneumatyczny posuw frezu | TAK |  |
| 9. | Cyfrowy wskaźnik ustawienia kąta frezowania | TAK |  |
| 10. | Zderzak głębokości frezowania z min ośmiopozycyjnym rewolwerem | TAK |  |
| 11. | Tunel redukujący emisję hałasu o długości co najmniej 2500 mm | TAK, podać |  |
| 12. | Odciąg wiórów z silnikiem | TAK |  |
| 13. | Zestaw frezów do frezowania słupka PVC | TAK |  |

| 8.STÓŁ MONTAŻOWY DO MONTAŻU ZACZEPÓW – SZT. 1 |  |
| --- | --- |
| Producent (podać): | Podaje Wykonawca: |
| Model (jeśli dotyczy): | Podaje Wykonawca: |
| Maksymalna moc znamionowa: 4,0 kW | ☐ SPEŁNIA / ☐ NIE SPEŁNIA* |
|  | Maksymalna moc znamionowa wynosi: …………………… kW |

*właściwe zaznaczyć ☑

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 8.STOŁU MONTAŻOWEGO DO MONTAŻU ZACZEPÓW -szt. 1 |  |  |  |
| 1. | Okuwanie na jednym lub dwóch prętach jednocześnie uciętych i wzmocnionych przed etapem zgrzewania | TAK |  |
| 2. | Pneumatyczny układ mocowania profili | TAK |  |
| 3. | System zderzaków ustalających początek profilu | TAK |  |
| 4. | Układ napędowy wraz ze wskaźnikiem laserowym | TAK |  |
| 5. | Wskaźnik laserowy przemieszczający się w tunelu bezpieczeństwa za szybą wskazujący miejsce położenia zaczepu, jednocześnie na ekranie pulpitu wyświetlany dany element | TAK |  |
| 6. | Sterowanie sań głowicy CNC w osi X | TAK |  |
| 7. | Napęd głowicy za pomocą silnika SERWO | TAK |  |
| 8. | Elektroniczny przekaz danych | TAK |  |
| 9. | Obsługa pulpitu PC | TAK |  |
| 10. | Wkrętarka z podwójnym podajnikiem wkrętów i poprzeczną osią NC; dwa rodzaje wkrętów 4,0 x 35 mm oraz 3,9 x 25 mm | TAK |  |
| 11. | Podajniki segmentowe | TAK |  |
| 12. | Dwuwrzecionowa jednostka dla dwóch średnic wierteł | TAK |  |
| 13. | Mobilny bezprzewodowy skaner kodów kreskowych | TAK |  |

| 9.STACJA ODBIORU, BUFOROWANIA I ROZDZIAŁU RAM – SZT. 1 |  |
| --- | --- |
| Producent (podać): | Podaje Wykonawca: |
| Model (jeśli dotyczy): | Podaje Wykonawca: |
| Maksymalna moc znamionowa: 22,0 kW | ☐ SPEŁNIA / ☐ NIE SPEŁNIA* |
|  | Maksymalna moc znamionowa wynosi: …………………… kW |

*właściwe zaznaczyć ☑

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 9.STACJI ODBIORU, BUFOROWANIA I ROZDZIAŁU RAM -szt. 1 |  |  |  |
| 1. | Automatyczny stół montażowy: | TAK |  |
| 2. | Wymiary stołu – 3000 x 2000 mm | TAK, podać |  |
| 3. | pneumatycznie sterowany przechył za pomocą siłowników i zaworu nożnego | TAK |  |
| 4. | możliwość pracy w pozycji pionowej i poziomej | TAK |  |
| 5. | pokrycie ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 6. | liniowo przejezdny rolotok z rolkami dla max głębokości ramy/okna: co najmniej 150 mm | TAK |  |
| 7. | układ jezdny z hamulcem blokującym położenie | TAK |  |
| 8. | nachylenie 9° | TAK |  |
| 9. | wysokość rolotoku: 500 mm | TAK |  |
| 10. | czterogniazdowy rozdzielacz elektryczny | TAK |  |
| 11. | trójgniazdowy rozdzielacz pneumatyczny | TAK |  |
| 12. | Trzy stoły przesuwne proste, z których każdy: | TAK |  |
| 13. | Wymiary stołu – 800 x 2.600 mm | TAK, podać |  |
| 14. | Pokrycie ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 15. | Czujnik świetlny do rozpoznawania elementu do odbioru | TAK |  |
| 16. | Automatyczny stół uchylny: | TAK |  |
| 17. | Minimalna wielkość ram: 500 x 400 x 150 mm | TAK, podać |  |
| 18. | Maksymalna wielkość ram: 3.000 x 3.000 x 150 mm | TAK, podać |  |
| 19. | Odbiór / przekaz elementów w poziomie za pomocą napędzanych pasków i odbiór / przekaz elementów w pionie za pomocą toru rolkowego z / do przenośnika taśmowego do / z regału buforującego | TAK |  |
| 20. | Rolotok pionowy na wysokości min. 300 mm napędzany rolkami | TAK |  |
| 21. | Stół uchylny w zakresie od 0° do 90° | TAK |  |  |  |  |
| 22. | Napęd do przejazdu poprzecznego z serwomotorem i sterowaniem osiowym NC o prędkości przejazdu min. 1,0 m/s | TAK, podać |  |  |  |  |
| 23. | Dwa pasowe stoły transportowe, z których każdy: | TAK |  |  |  |  |
| 24. | Długość – 3.700 mm | TAK, podać |  |
| 25. | Szerokość – 3.000 mm | TAK, podać |  |
| 26. | Silnik prądu przemiennego | TAK |  |
| 27. | Jeden stół wyposażony w napęd przejazdu z sterowaniem osiowym NC z serwomotorem o prędkości przejazdu min. 1,0 m/s | TAK, podać |  |
| 28. | Stół taśmowy: | TAK |  |
| 29. | Manualne wprowadzanie ram okiennych poprzecznie do biegu transportu | TAK |  |
| 30. | Maksymalna wielkość elementu: 3.500 mm x 3.000 mm | TAK, podać |  |
| 31. | Podnoszone ponad taśmy oparcie ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 32. | Szyna jezdna C-owa lub dwuteownikowa zawierająca prowadniki przewodów i listwy rolkowe | TAK |  |
| 33. | Zespół przenośników rolkowych przeznaczony do transportu elementów o głębokości do 150 mm, wyposażonych w: | TAK |  |
| 34. | Pochylenie od pionu 9° | TAK |  |
| 35. | Dolny rolotok wyposażony w napędzane rolki poprzez motoreduktor wysterowany falownikiem częstotliwości | TAK |  |
| 36. | Listwy z rolkami gumowymi montowanymi w odstępie min. 50 mm | TAK |  |
| 37. | Minimalne gabaryty elementów: 500 x 400 x 150 mm | TAK, podać |  |
| 38. | Sześcioczęściowe rolki ochronne | TAK |  |
| 39. | Lampa sygnalizująca razem z uchwytem w celu wskazywania stanu maszyny | TAK |  |
| 40. | Automatycznie przejezdny rolotok: | TAK |  |
| 41. | Automatycznie przejezdny i obrotowy podajnik rolkowy służący do przejęcia elementu z napędzanego podajnika rolkowego, stołów przechylnych i doprowadzenia do regałów buforujących lub napędzanych podajników rolkowych | TAK |  |
| 42. | Zmienny poziom rolotoku 300 mm i 520 mm | TAK |  |
| 43. | Stały kąt nachylenia 9° | TAK |  |  |  |  |
| 44. | Minimalna wielkość elementu: 500 x 400 x 150 mm | TAK, podać |  |  |  |  |
| 45. | Maksymalna wielkość elementu: 3.000 x 3.000 x 150 mm | TAK, podać |  |  |  |  |
| 46. | Oparcie profilu wyłożone listwami z rolkami gumowymi w odstępie min. 50 mm | TAK |  |
| 47. | Napędzane oparcie rolkowe | TAK |  |
| 48. | Rolki ochronne na początku lub na końcu podajnika | TAK |  |
| 49. | Układ jezdny z napędem NC o prędkości przejazdu min. 1,0 m/s | TAK, podać |  |
| 50. | Szyna jezdna C-owa lub dwuteownikowa zawierająca prowadniki przewodów i listwy rolkowe | TAK |  |
| 51. | Automatycznie przejezdny rolotok: | TAK |  |
| 52. | Automatycznie przejezdny podajnik rolkowy służący do przejęcia elementu z napędzanego podajnika rolkowego, stołów przechylnych i doprowadzenia do regałów buforujących lub napędzanych podajników rolkowych | TAK |  |
| 53. | Stały poziom rolotoku 300 mm | TAK |  |
| 54. | Stały kąt nachylenia 9° | TAK |  |
| 55. | Minimalna wielkość elementu: 500 x 400 x 150 mm | TAK, podać |  |
| 56. | Maksymalna wielkość elementu: 3.000 x 3.000 x 150 mm | TAK, podać |  |
| 57. | Oparcie profilu wyłożone listwami z rolkami gumowymi odstępie min. 50 mm | TAK |  |
| 58. | Napędzanie oparcie rolkowe | TAK |  |
| 59. | Rolki ochronne na początku lub na końcu podajnika | TAK |  |
| 60. | Układ jezdny z napędem NC o prędkości przejazdu min.1,0 m/s | TAK, podać |  |
| 61. | Szyna jezdna C-owa lub dwuteownikowa zawierająca prowadniki przewodów i listwy rolkowe | TAK |  |
| 62. | Automatycznie sterowany wózek: | TAK |  |
| 63. | Pracujący pod regałem magazynującym okna | TAK |  |
| 64. | Służący do przenoszenia i osadzania okien w przedziałach regałowych | TAK |  |
| 65. | Oparcie rolkowe o wysokości min. 500 mm z napędzanymi rolkami | TAK |  |
| 66. | Pochylenie 9° | TAK |  |
| 67. | Minimalna wielkość elementu: 500 x 400 x 150 mm | TAK, podać |  |
| 68. | Maksymalna wielkość elementu: 3.000 x 3.000 x 150 mm | TAK, podać |  |
| 69 | Napęd do przejazdu poprzecznego z serwomotorem i sterowaniem osiowym NC o prędkości min. 1 m/s | TAK, podać |  |
| 70. | Szyna jezdna C-owa lub dwuteownikowa zawierająca prowadniki przewodów i listwy rolkowe | TAK |  |
| 71. | Zespół ramowych regałów półkowych, wyposażony w: | TAK |  |
| 72. | Minimum osiemdziesiąt przedziałów na okna | TAK |  |
| 73. | Oparcie z profilu gumowego | TAK |  |
| 74. | Dwa przedziały z niezależnymi napędami do transportu przelotowego | TAK |  |
| 75. | Pionowe przedziałki z okrągłych rur stalowych | TAK |  |
| 76. | Pochylenie 9° | TAK |  |
| 77. | Cztery przedziały przelotowe wyposażone we własny napęd | TAK |  |
| 78. | Minimalna wielkość elementu: 350 x 350 x 120 mm | TAK, podać |  |
| 79. | Maksymalna wielkość elementu: 3.000 x 3.000 x 150 mm | TAK, podać |  |
| 80. | Sterowanie PC – nadrzędny dla stacji załadowczej z przejezdnym pulpitem sterującym | TAK |  |
| 81. | Sterowanie PC – podrzędny dla stacji rozładowczej z przejezdnym pulpitem sterującym | TAK |  |  |
| 82. | Sterowanie SPS wraz z szafą sterowniczą i regulatorem osi | TAK |  |  |
| 83. | Mobilny bezprzewodowy skaner kodów kreskowych | TAK |  |  |

| 10.STÓŁ MONTAŻOWY AUTOMAT – 1 KOMPLET Na komplet składa się 3 x automatyczny stół montażowy |  |
| --- | --- |
| Producent (podać): | Podaje Wykonawca: |
| Model (jeśli dotyczy): | Podaje Wykonawca: |
| Maksymalna moc znamionowa dla kompletu stołu montażowego automat: 3x1 kW | ☐ SPEŁNIA / ☐ NIE SPEŁNIA* |
|  | Maksymalna moc znamionowa wynosi: …………………… kW |

*właściwe zaznaczyć ☑

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 10.STOŁU MONTAŻOWEGO AUTOMAT – 1 KOMPLET |  |  |  |
| 1. | 3 x Automatyczny stół montażowy: | TAK |  |
| 2. | Wymiary stołu – 3000 x 2000 mm | TAK, podać |  |
| 3. | Pneumatycznie sterowany przechył za pomocą dwóch siłowników i zaworu nożnego | TAK |  |
| 4. | Możliwość pracy w pozycji poziomej i pionowej | TAK |  |
| 5. | Pokrycie ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 6. | Liniowo przejezdny rolotok z rolkami dla maksymalnej głębokości elementu 150 mm | TAK |  |
| 7. | Układ jezdny z hamulcem blokującym położenie | TAK |  |
| 8. | Nachylenie 9° | TAK |  |
| 9. | Wysokość rolotoku: 500 mm | TAK |  |
| 10. | Nośność min. 200 kg | TAK |  |
| 11. | Szyna jezdna | TAK |  |
| 12. | Czterogniazdowy rozdzielacz elektryczny | TAK |  |
| 13. | Trójgniazdowy rozdzielacz pneumatyczny | TAK |  |

| 11.STACJA MONTAŻU OKUĆ SKRZYDEŁ – SZT. 1 |  |
| --- | --- |
| Producent (podać): | Podaje Wykonawca: |
| Model (jeśli dotyczy): | Podaje Wykonawca: |
| Maksymalna moc znamionowa: 3,0 kW | ☐ SPEŁNIA / ☐ NIE SPEŁNIA* |
|  | Maksymalna moc znamionowa wynosi: …………………… kW |

*właściwe zaznaczyć ☑

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 11. STACJI MONTAŻU OKUĆ SKRZYDEŁ – SZT. 1 |  |  |  |
| 1. | Dwa stoły montażowe okuć skrzydeł, z których każdy: | TAK |  |
| 2. | minimum 10 zderzaków oporowych skrzydła opuszczanych pod blat stołu | TAK |  |
| 3. | Ustawna wysokość stołu | TAK |  |
| 4. | Szerokość stołu: 3000 mm | TAK, podać |  |
| 5. | Głębokość stołu: min. 1300 mm | TAK, podać |  |
| 6. | Powierzchnia robocza stołu pokryta wałkami ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 7. | Zderzaki oporowe skrzydła opuszczane pneumatycznie | TAK |  |
| 8. | Pneumatyczny uchył stołu | TAK |  |
| 9. | Blaszana wanna na odpady po cięciu okucia z kółkami jezdnymi i uchwytem | TAK |  |
| 10. | Dwie wkrętarki elektryczne w konstrukcji sztaby (proste), z których każda: | TAK |  |
| 11. | przejezdna | TAK |  |
| 12. | z ustawnym sprzęgłem | TAK |  |
| 13. | pneumatyczny wyłącznik głębokości | TAK |  |
| 14. | automatyczny podajnik wkrętów | TAK |  |
| 15. | ustawna pneumatycznie dla min 8 różnych wysokości wkręcania | TAK |  |
| 16. | dodatkowy lejek do ręcznego wrzucania dwóch długości wkrętów o tej samej średnicy i kształcie główki diodowy moduł laserowy | TAK |  |

| 12.AUTOMATYCZNA STACJA MONTAŻU OKUĆ SKRZYDEŁ – SZT. 1 |  |
| --- | --- |
| Producent (podać): | Podaje Wykonawca: |
| Model (jeśli dotyczy): | Podaje Wykonawca: |
| Maksymalna moc znamionowa: 24,0 kW | ☐ SPEŁNIA / ☐ NIE SPEŁNIA*. Maksymalna moc znamionowa wynosi: …………………… kW. |

*właściwe zaznaczyć ☑

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 12.AUTOMATYCZNEJ STACJI MONTAŻU OKUĆ SKRZYDEŁ – SZT. 1 |  |  |  |
| 1. | Stół montażowy okuć skrzydeł razem ze zderzakami oporowymi skrzydła opuszczanymi pod blat stołu: | TAK |  |
| 2. | Ustawna wysokość stołu | TAK |  |
| 3. | Szerokość stołu: 3000 mm | TAK, podać |  |
| 4. | Głębokość stołu: min. 1300 mm | TAK, podać |  |
| 5. | Powierzchnia robocza stołu pokryta wałkami ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 6. | Zderzaki oporowe skrzydła opuszczane pneumatycznie | TAK |  |
| 7. | Pneumatyczny uchył stołu | TAK |  |
| 8. | Dwa systemy monitorowania, z których każdy: | TAK |  |
| 9. | Wyświetlanie informacji o produkcji i/lub co najmniej informacji o takich elementach jak informacje o wkrętach, okuciach, numerach półek | TAK |  |
| 10. | Mobilny bezprzewodowy skaner kodów kreskowych | TAK |  |
| 11. | Dwa magazyny okuć z miejscem na monitor | TAK |  |
| 12. | Dwa jednostronne dostawne stoły 45°, z których każdy: | TAK |  |
| 13. | Głębokość min. 1.300 mm | TAK, podać |  |
| 14. | Pokryty wałkami ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 15. | Montowany na stojaki przesuwnego stołu roboczego | TAK |  |
| 16. | Z jedną podporą | TAK |  |
| 17. | Stół montażu skrzydeł: | TAK |  |
| 18. | Szerokość stołu: 3.000 mm | TAK, podać |  |
| 19. | Głębokość stołu: min. 1300 mm | TAK, podać |  |
| 20. | Służący do zakładania elementów okucia | TAK |  |  |  |  |
| 21. | pneumatycznie opuszczane zderzaki oporowe | TAK |  |  |  |  |
| 22. | Pneumatyczny uchył stołu | TAK |  |  |  |  |
| 23. | Pozycjoner NC do sztancy tnącej okucia | TAK, podać |  |
| 24. | Maksymalny wymiar wewnętrzny skrzydła: 280 mm | TAK, podać |  |
| 25. | Maksymalny wymiar zewnętrzny skrzydła: 2.800 mm | TAK, podać |  |
| 26. | Powierzchnia robocza stołu pokryta wałkami ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 27. | Sztanca do ucinania okuć z otwartymi narzędziami wraz z zestawem montażowym oraz zaworem nożnym (Zamawiający stosuje okucia ROTO) | TAK |  |
| 28. | Najmniejszy wymiar sztancowania: 100 mm | TAK, podać |  |
| 29. | Największy wymiar sztancowania: 2.400 mm | TAK, podać |  |
| 30. | Dwa mobilne bezprzewodowe skanery kodów kreskowych | TAK |  |
| 31. | Transporter taśmowy służący do poziomego transportowania skrzydeł okiennych: | TAK |  |
| 32. | Taśma transporotowa przedzielona na opuszczane zderzaki służące do ustawienia skrzydła | TAK |  |
| 33. | Długość: 3.100 mm | TAK, podać |  |
| 34. | Szerokość taśmy min. 2.000 mm | TAK, podać |  |
| 35. | Czterostronny automat do przykręcania okuć: | TAK |  |
| 36. | Służący do automatycznego przykręcania wcześniej założonych elementów okucia skrzydła | TAK |  |
| 37. | Jednoczesne przykręcanie z czterech stron | TAK |  |
| 38. | Konstrukcja suwnicowa dla jednostek skręcających | TAK |  |
| 39. | Automatyczne pozycjonowanie i transport elementu za pomocą płaskich pasów transportowych | TAK |  |
| 40. | Cztery jednostki skręcające motorycznie przejezdne poprzez osie NC | TAK |  |
| 41. | Możliwość przestawiania wysokości skręcania dla każdej jednostki skręcającej za pomocą zderzaka rewolwerowego dla co najmniej 8 wysokości | TAK |  |  |  |  |
| 42. | Automatyczne podawanie jednego rodzaju wkręta | TAK |  |  |  |  |
| 43. | Pneumatyczny wyłącznik głębokości wkręcania | TAK |  |  |  |  |
| 44. | Ustawny moment obrotowy za pomocą sprzęgła | TAK, podać |  |
| 45. | Sterowanie PC | TAK, podać |  |
| 46. | Przyjmowanie rekordów danych z obróbką skręcania | TAK |  |
| 47. | Minimalna wysokość profili: 60 mm | TAK, podać |  |
| 48. | Maksymalna wysokość profili: 125 mm | TAK, podać |  |
| 49. | Minimalna szerokość profili: 60 mm | TAK, podać |  |
| 50. | Maksymalna szerokość profili: 130 mm | TAK, podać |  |
| 51. | Oparcie profili stroną wewnętrzną okna w dół | TAK |  |
| 52. | Dodatkowy podajnik wkrętów dla drugiej długości wkrętów z elektryczną kontrolą i sterowaniem | TAK |  |
| 53. | Podajniki segmentowe | TAK |  |
| 54. | Urządzenie do zamykania nożyc rozwórki zamontowane na przejezdnej jednostce wkręcającej razem ze sterowaniem | TAK |  |
| 55. | Automatyczny stół przechylny: | TAK |  |
| 56. | Służący do automatycznego odbioru elementu z położenia poziomego w położenie pionowe poprzecznie w stosunku do głównego kierunku transportu i przekazania go do piniowych wózków lub regałów | TAK, podać |  |
| 57. | Przechył stołu z napędem elektrycznym | TAK |  |
| 58. | przenośnik taśmowy do wtransportowania skrzydła | TAK |  |
| 59. | popychacz do wytransportowania na wózki i regały | TAK |  |
| 60. | Minimalna szerokość skrzydła: 350 mm | TAK, podać |  |
| 61. | Maksymalna szerokość skrzydła: 1.700 mm | TAK, podać |  |
| 62. | Minimalna wysokość skrzydła: 350 mm | TAK, podać |  |
| 63. | Maksymalna wysokość skrzydła: 2.800 mm | TAK, podać |  |  |
| 64. | Minimalna wysokość profili: 60 mm | TAK, podać |  |  |
| 65. | Maksymalna wysokość profili: 125 mm | TAK, podać |  |  |
| 66. | Minimalna szerokość profili: 60 mm | TAK, podać |  |
| 67. | Maksymalna szerokość profili: 130 mm | TAK, podać |  |
| 68. | Szyna jezdna z profilu U lub C dla rolek układu jezdnego z listwą zębatą razem z łańcuchem prowadzącym kable | TAK |  |
| 69. | Układ jezdny z zazębieniem zębatkowym na szynach jezdnych razem z serwosilnikiem i regulatorem | TAK |  |
| 70. | Sterowanie SPS dla automatycznego stołu przechylnego i wózka rozdzielającego | TAK |  |
| 71. | Zespół regałów z co najmniej sześćdziesięcioma przegrodami do automatycznego wypełniania, w tym: | TAK |  |
| 72. | Służący do przelotowego buforowania skrzydeł okiennych | TAK |  |
| 73. | Półki wykonane z blachy nierdzewnej | TAK |  |
| 74. | Przedziałki pomiędzy przegrodami w wersji ocynkowanej | TAK |  |
| 75. | Przegroda z wyświetlaczem LED | TAK |  |
| 76. | Szerokość przegrody: co najmniej 125 mm | TAK, podać |  |
| 77. | Wysokość przegrody: co najmniej 2.800 mm | TAK, podać |  |
| 78. | Głębokość przegrody do wykorzystania: co najmniej 1.600 mm | TAK, podać |  |
| 79. | Głębokość regału: co najmniej 1.100 mm | TAK, podać |  |

| 13.STACJA ROZDZIAŁU ZŁOŻEŃ OKIENNYCH – SZT. 1 |  |
| --- | --- |
| Producent (podać): | Podaje Wykonawca: |
| Model (jeśli dotyczy): | Podaje Wykonawca: |
| Maksymalna moc znamionowa: 14,0 kW | ☐ SPEŁNIA / ☐ NIE SPEŁNIA* |
|  | Maksymalna moc znamionowa wynosi: …………………… kW |

*właściwe zaznaczyć ☑

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 13. STACJI ROZDZIAŁU ZŁOŻEŃ OKIENNYCH – SZT. 1 |  |  |  |
| 1 | Automatycznie przejezdny rolotok: | TAK |  |
| 2. | Automatycznie przejezdny i obrotowy podajnik rolkowy służący do przejęcia elementu z napędzanego podajnika rolkowego, stołów przechylnych i doprowadzenia do regałów buforujących lub napędzanych podajników rolkowych | TAK |  |
| 3. | Stały poziom rolotoku: 300 mm | TAK |  |
| 4. | Stały kąt nachylenia 9° | TAK |  |
| 5. | Minimalna wielkość elementu: 500 x 400 x 150 mm | TAK, podać |  |
| 6. | Maksymalna wielkość elementu: 3.000 x 3.000 x 150 mm | TAK, podać |  |
| 7. | Oparcie profilu wyłożone listwami z rolkami gumowymi w odstępie min. 50 mm | TAK |  |
| 8. | Napędzane oparcie rolkowe | TAK |  |
| 9. | Rolki ochronne na początku lub na końcu podajnika | TAK |  |
| 10. | Układ jezdny z napędem NC o prędkości przejazdu min. 1,0 m/s | TAK, podać |  |
| 11. | Szyna jezdna C szyna lub dwuteownikowa zawierająca prowadniki przewodów i listwy rolkowe | TAK |  |
| 12. | Trzy manualne przenośniki rolkowe o wymiarach 2000x 3000 mm każdy. | TAK |  |
| 13. | Zespół przenośników rolkowych przeznaczony do transportu elementów o głębokości do 150 mm wyposażonych w: | TAK |  |
| 14. | Dolny rolotok wyposażony w napędzane rolki poprzez motoreduktor wysterowany falownikiem częstotliwości | TAK |  |
| 15. | Listwy z rolkami gumowymi montowanymi w odstępie min. 50 mm | TAK |  |
| 16. | Pochylenie od pionu 9° | TAK |  |
| 17. | Minimalne gabaryty elementów: 500 x 400 x 150 mm | TAK, podać |  |
| 18. | Jednostka uchylna dla rolotoku o kącie obrotu 90° | TAK |  |
| 19. | Dwa zespoły zderzaka końcowego z pneumatycznym trzpieniem blokującym sterowane za pomocą NC z przyciskiem ręcznym każdy | TAK |  |
| 20. | Lampa sygnalizująca razem z uchwytem w celu wskazywania stanu maszyny | TAK |  |
| 21. | Trzy prasy do szklenia i kontroli, z których każda: | TAK |  |
| 22. | Pneumatyczny synchroniczny przejazd obydwu belek ściskających | TAK |  |
| 23. | W całości przejezdna dzięki automatycznie uchylnej do tyłu lewej i prawej belce, | TAK |  |
| 24. | Płaskie prowadnice liniowe | TAK |  |
| 25. | Pneumatycznie podnoszona rama z 300 mm do 800 mm | TAK |  |
| 26. | Sterowanie PC – nadrzędny dla stacji załadowczej z przejezdnym pulpitem sterującym | TAK |  |
| 27. | Sterowanie PC – podrzędny dla stacji rozładowczej z przejezdnym pulpitem sterującym | TAK |  |
| 28. | Sterowanie SPS wraz z szafą sterowniczą i regulatorem osi | TAK |  |

| 14.SORTOWNIA SZYB ZESPOLONYCH – SZT. 1 |  |
| --- | --- |
| Producent (podać): | Podaje Wykonawca: |
| Model (jeśli dotyczy): | Podaje Wykonawca: |
| Maksymalna moc znamionowa: 16,0 kW | ☐ SPEŁNIA / ☐ NIE SPEŁNIA*. Maksymalna moc znamionowa wynosi: …………………… kW. |

*właściwe zaznaczyć ☑

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 14. SORTOWNII SZYB ZESPOLONYCH – SZT. 1 |  |  |  |
| 1. | Minimalny wymiar pakietów szybowych: 294 x 218 x 9 mm | TAK, podać |  |
| 2. | Maksymalny wymiar pakietów szybowych: 2.300 x 2.300 x 55 mm | TAK, podać |  |
| 3. | Regały magazynowe o pojemności minimum 135 szt. pakietów szybowych | TAK |  |
| 4. | Dwie stacje kontroli szyb | TAK |  |
| 5. | Automatyczne pionowe przenośniki rolkowe służące do przekazywania pakietów szybowych z i na automatycznie przejezdny wózek transportowy o stałym pochyleniu 9° | TAK |  |
| 6. | Automatycznie przejezdny wózek transportowy wyposażony w drugi dodatkowy tor rolkowy, służący do wtransportowania pakietów szybowych z automatycznych przenośników rolkowych do regałów magazynowych oraz ich wytransportowania z regałów na automatyczne przenośniki rolkowe w kierunku prac do szklenia | TAK |  |
| 7. | automatycznie sterowane wózki pracujące pod regałami szkła służące do podnoszenia i osadzania szyb w regale | TAK |  |
| 8. | Sterowanie PC – nadrzędny dla stacji załadowczej z przejezdnym pulpitem sterującym | TAK |  |
| 9. | Sterowanie PC – podrzędny dla stacji rozładowczej z przejezdnym pulpitem sterującym | TAK |  |
| 10. | Sterowanie SPS | TAK |  |

| 15.PIŁA DO CIĘCIA LISTEW PRZYSZYBOWYCH – SZT. 1 |  |
| --- | --- |
| Producent (podać): | Podaje Wykonawca: |
| Model (jeśli dotyczy): | Podaje Wykonawca: |
| Maksymalna moc znamionowa 3,0 kW | ☐ SPEŁNIA / ☐ NIE SPEŁNIA*. Maksymalna moc znamionowa wynosi: …………………… kW. |

*właściwe zaznaczyć ☑

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 15. PIŁY DO CIĘCIA LISTEW PRZYSZYBOWYCH – SZT. 1 |  |  |  |
| 1. | równoczesne cięcie dwóch listew przyszybowych z PVC pod kątem 45° i frezowania zatrzasku listwy | TAK |  |
| 2. | pneumatyczny posuw cięcia | TAK |  |
| 3. | pneumatyczne mocowanie listew | TAK |  |
| 4. | system regulacji płaszczyzny cięcia | TAK |  |
| 5. | pneumatyczny docisk uszczelki | TAK |  |
| 6. | transporter rolkowy o długości nie mniejszej 4.000 mm | TAK |  |
| 7. | Wysterowany serwonapędem zderzak pozycjonujący o długości roboczej nie mniejszej niż 2.500 mm ze stołem roboczym, służący do pozycjonowania wymiarów | TAK |  |
| 8. | Minimalna długość cięcia: 200 mm | TAK |  |
| 9. | Możliwość ręcznego podawania pozycji | TAK |  |
| 10. | Wybór pozycji z listy: ręczny lub poprzez odczyt skanera | TAK |  |
| 11. | Korekcja długości uwzględniająca rodzaj i długość ciętego elementu | TAK |  |
| 12. | Sterowanie PC | TAK |  |

| 16.AUTOMATYCZNE CENTRUM DO CIĘCIA STALI – SZT. 1 |  |
| --- | --- |
| Producent (podać): | Podaje Wykonawca: |
| Model (jeśli dotyczy): | Podaje Wykonawca: |
| Maksymalna moc znamionowa: 5,0 kW | ☐ SPEŁNIA / ☐ NIE SPEŁNIA*. Maksymalna moc znamionowa wynosi: …………………… kW. |

*właściwe zaznaczyć ☑

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 16. AUTOMATYCZNEGO CENTRUM DO CIĘCIA STALI – SZT. 1 |  |  |  |
| 1. | Wydajność: minimum 2000 elementów na 8h zmianę produkcyjną | TAK, podać |  |
| 2. | Minimalna szerokość ciętego profilu: 25 mm | TAK, podać |  |
| 3. | Maksymalna szerokość ciętego profilu: 60 mm | TAK, podać |  |
| 4. | Minimalna wysokość ciętego profilu: 15 mm | TAK, podać |  |
| 5. | Maksymalna wysokość ciętego profilu: 70 mm | TAK, podać |  |
| 6. | Maksymalna długość cięcia: 4.000 mm | TAK, podać |  |
| 7. | Minimalna długość cięcia: 150 mm | TAK, podać |  |
| 8. | automatyczny magazyn doprowadzający manualnie wypełniany profilami wzmocnienia stalowego o maksymalnej długości 6.000 mm | TAK, podać |  |
| 9. | urządzenie do wsuwania profili napędzane serwonapędem | TAK |  |
| 10. | napęd posuwu jednostki tnącej realizowany za pomocą wrzeciona kulowego z serwonapędem | TAK |  |
| 11. | transporter do wytransportowywania uciętych profili stalowych | TAK |  |
| 12. | sterowanie PC | TAK |  |
| 13. | System do obróbki resztówek profili stalowych, umożliwiający następujące funkcje: | TAK |  |
| 14. | obróbka resztówek poprzez automatyczny (optyczny) pomiar długości załadowanego elementu i wyliczenia ze skorygowanej długości wyjściowej do dalszej obróbki | TAK |  |
| 15. | obróbka resztówek poprzez przełączenie na tryb pracy, gdzie rekord danych będzie przekonwertowany w dane resztówek, każdy element będzie mierzony i z niego będą ucięte tylko te kawałki, których ucięcie jest możliwe z tego elementu, ucięcie pozostałych kawałków przesuwane jest na kolejny element | TAK |  |
| 16. | moduł resztówek z optymalizacją: rekord danych będzie zawsze na nowo optymalizowany gdy załadowany element będzie krótszy niż wartość zadana w rekordzie danych, jeżeli element będzie wystarczająco długi, wtedy kolejność cięcia zostanie zachowana zgodnie z rekordem | TAK |  |

Łączna moc znamionowa linii (stanowiąca sumę wszystkich mocy znamionowych poszczególnych urządzeń) wynosi: …………………………….. kW [Podaje Wykonawca].

Minimalna wymagana całkowita wydajność produkcyjna ciągu technologicznego, w który zostaną skonfigurowane powyższe zespoły maszyn i urządzeń na 8-io godzinną zmianę: minimum 300 sztuk.

Całkowita wydajność produkcyjna oferowanego ciągu technologicznego, w który zostaną skonfigurowane powyższe zespoły maszyn i urządzeń na 8-io godzinną zmianę: …………………………………… (Podaje Wykonawca).

Wymogi bezpieczeństwa:

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wszelkie obowiązujące wymogi bezpieczeństwa i BHP, w tym w szczególności ogrodzenia zabezpieczające maszyn (jeśli dotyczy) oraz posiadać niezbędne deklaracje CE i deklaracje zgodności zgodne z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej, a także posiadać dokumentację techniczno-ruchową (DTR) w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej.

Wymogi dostępności:

- Zamawiający wymaga także aby przedmiot zamówienia posiadał funkcję diagnostyki zdalnej przez Internet (Web-Control)

TAK/NIE (Podaje Wykonawca)

- W sytuacji, gdy system sterowania poszczególnych elementów ciągu technologicznego przewiduje obsługę za pomocą ekranu dotykowego – oczekuje się, że taki ekran będzie mieć przekątną o wielkości minimum 15”.

TAK/NIE (Podaje Wykonawca)

- W sytuacji, gdy system sterowania poszczególnych elementów ciągu technologicznego przewiduje obsługę za pomocą PC (komputera) – oczekuje się, że taki komputer będzie spełniać wymogi intuicyjnego interfejsu.

TAK/NIE (Podaje Wykonawca)

- Linia zaprojektowana w sposób minimalizujący konieczność ręcznego przenoszenia elementów, a procesy transportu i pozycjonowania są zautomatyzowane, co umożliwia dostęp do strefy technicznej operatora z niepełnosprawnością ruchową.

TAK/NIE (Podaje Wykonawca)

- System sterowania wykorzystuje sygnalizację świetlną, intuicyjne piktogramy oraz komunikaty graficzne co umożliwia obsługę operatora niedosłyszącego, niedowidzącego.

TAK/NIE (Podaje Wykonawca)

- Interfejs użytkownika oparty na przejrzystych ikonach, prostym języku komunikatów i czytelnych czcionkach wspiera osoby doświadczające trudności w czytaniu, pisaniu oraz z dysleksją.

TAK/NIE (Podaje Wykonawca)

- System wykorzystuje czytniki kodów, umożliwiając dostęp do cyfrowych danych, parametrów produkcyjnych i raportów.

TAK/NIE (Podaje Wykonawca)

- Interfejs sterowania może być przełączany między dwoma językami, co zwiększa dostępność systemu dla międzynarodowej kadry pracowniczej oraz osób z ograniczoną znajomością języka polskiego.

TAK/NIE (Podaje Wykonawca)

………………………………………………

Podpis osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania

Wykonawcy

UWAGA!

Formularz wypełnia Wykonawca.

Odpowiedź Wykonawcy „Nie” w kolumnie „parametr oferowany” w tabeli oznacza niespełnienie warunków granicznych i spowoduje odrzucenie oferty tego Wykonawcy.

Niewypełnienie przez Wykonawcę kolumny „parametr oferowany” w tabeli oznacza niespełnienie warunków granicznych i spowoduje odrzucenie oferty tego Wykonawcy.

Jeżeli Zamawiający wymaga w kolumnie „parametr oferowany” tabeli podania wartości konkretnego parametru, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość tego parametru asortymentu oferowanego w ofercie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź Wykonawcy niespełniająca wymagania opisanego w kolumnie „parametr / warunek wymagany” tabeli oznacza niespełnienie warunków granicznych i spowoduje odrzucenie oferty tego Wykonawcy.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, nazwę (producenta, platformy, systemu informatycznego, oprogramowania, aplikacji, programu, licencji, technologii), patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, a nie wskazanie na konkretny wyrób danego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę produkt równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający, tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w zapytaniu. Asortyment zaproponowany jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w OPZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie aparatu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę równoważną.

WYKONAWCA ZAZNACZA WŁAŚCIWE