Załącznik nr 6

Dokumentacja techniczna – OPZ.

1. Wykrawarka z możliwością obróbki laserowej detalu

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie wykrawarki z funkcją obróbki laserowej, przeznaczonej do obróbki blach stalowych (w szczególności stali ocynkowanej oraz stali nierdzewnej) wykorzystywanych w produkcji elementów mechanicznych fitotronowych komór klimatycznych.

Urządzenie będzie wykorzystywane do wytwarzania elementów takich jak komory wewnętrzne oraz obudowy zewnętrzne nowego produktu wprowadzanego na rynek. Maszyna musi umożliwiać realizację złożonych operacji technologicznych, w tym wykonywanie skomplikowanych geometrii, otworów, rowków, przetłoczeń oraz znakowania i grawerowania.

Zastosowanie urządzenia ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych Zamawiającego, poprawę elastyczności produkcji oraz umożliwienie realizacji zleceń w obszarze produkcji OEM, komponentów dla przemysłu oraz krótkich serii produkcyjnych o dużej różnorodności.

Urządzenie powinno umożliwiać obróbkę cienkich blach oraz niewielkich detali przy zachowaniu wysokiej dokładności i powtarzalności.

Minimalne wymagania techniczne:

- zakres pracy osi:

  - oś X: min. 3050 mm

  - oś Y: min. 1550 mm

- siła wykrawania: min. 200 kN

- moc lasera: min. 3000 W

- maksymalny format arkusza:

  - długość: min. 4000 mm

  - szerokość: min. 1500 mm

- minimalny format arkusza:

  - długość: max. 650 mm

  - szerokość: max. 560 mm

- aktywna matryca

- system formatowania arkusza (repozycjonowania)

- system usuwania gratu i zanieczyszczeń

- dodatkowe narzędzie obrotowe – min. 1 szt.

- system smarowania matrycy i narzędzi

- stół szczotkowy – min. 1 szt.

2. Prasa krawędziowa

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie prasy krawędziowej przeznaczonej do precyzyjnego gięcia oraz felcowania elementów wykonanych ze stali ocynkowanej oraz stali nierdzewnej.

Urządzenie będzie wykorzystywane do dalszej obróbki półproduktów stosowanych w produkcji komór klimatycznych. Prasa powinna umożliwiać wykonywanie elementów o zróżnicowanych kątach gięcia i promieniach, przy zachowaniu wysokiej dokładności, powtarzalności oraz bezpieczeństwa pracy.

Maszyna powinna być wyposażona w system umożliwiający szybkie i łatwe przezbrajanie narzędzi, co pozwoli na efektywną realizację krótkich serii produkcyjnych oraz prototypów. Urządzenie będzie również wykorzystywane do realizacji zamówień kontraktowych na rynku lokalnym.

Minimalne wymagania techniczne:

- siła nacisku: min. 1200 kN

- długość gięcia: min. 3000  mm

- hydrauliczne mocowanie narzędzi (górnych i dolnych)

- tylny zderzak sterowany w min. 4 osiach (X, R, Z1, Z2)

- wysięg: min. 400 mm

- szerokość stołu: min. 90 mm