Załącznik nr 1.2 do Zapytania Ofertowego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet 2

Zakup skanerów do digitalizacji dokumentacji medycznej wraz z oprogramowaniem (3 szt.)

Modyfikacja nr 1 z dnia 6.03.2026r.

Katowice, luty 2026

# Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania sieciowego.

- całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim;;

- całość sprzętu musi być fabrycznie nowa, nie używana wcześniej;

- wszystkie dostarczone i montowane komponenty przez Wykonawcę muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej;

- dostarczane urządzenia muszą być pozbawione wszelkich wad;

- urządzenia muszą być kompletne i gotowe do pracy po podłączeniu

- wszystkie oferowane urządzenia w ramach poszczególnych typów musza być:

- złożone z identycznych podzespołów, sygnowanych przez ich Producenta;

- dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta.

- gwarancja dostawy sprzętu tego samego modelu/serii przez cały okres trwania projektu.

- Wszelkie instrukcje, podręczniki użytkownika, itp. mają być dostarczone w wersji elektronicznej i muszą być zgodne z regułami dostępności, w tym w szczególności spełniać wymogi standardu cyfrowego określonego w załączniku nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2021–2027 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Dokument dostępny pod adresem

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027/

Sprzęt

- o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 36 miesięczna gwarancja (chyba, że zapisy szczegółowe stanowią inaczej) oparta na gwarancji producenta rozwiązanie;; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego;

- Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę); Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań. Każde zgłoszenie należy potwierdzić drogą pisemną lub elektroniczną w postaci potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;

- Gwarantowany czas naprawy nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych. W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający wymaga podstawienia na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 31 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki;

- Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Wnioskodawcy;

Oprogramowanie

- oprogramowanie powinno posiadać min 24-miesięczną gwarancję obejmującą swoim zakresem poprawność działania w zakresie wdrożonych funkcjonalności wg stanu na dzień podpisania stosownego protokołu odbioru (chyba że zapisy szczegółowe stanowią inaczej);

UWAGA. Powyższe zapisy gwarancyjne znajdują zastosowanie w każdym przypadku i podlegają modyfikacji o uregulowania szczególne znajdujące w dalszej części SOPZ.

# Miejsce instalacji sprzętu i oprogramowania/systemu:

- Dostarczony sprzęt i oprogramowanie powinny zostać zamontowane, zainstalowane i skonfigurowane zgodnie z wymaganiami opisanymi w dalszej części załącznika, w budynkach szpitala w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad prawnych i fizycznych urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych (licencji), obejmująca:

- Dostawę 3 sztuk skanerów.

- Dostawa licencji dostępowych (CAL) lub licencji serwerowej, na oprogramowanie umożliwiające bezpośrednie skanowanie dokumentów pacjentów pacjentów z urządzeń wielofunkcyjnych oraz skanerów wprost do systemu KS-SOMED, KS-PPS, KS-MEDIS firmy Kamsoft posiadanego przez Zamawiającego.

- Dostawę opłaconego z góry certyfikatu lub licencji producenta, gwarantującego prawo do aktualizacji i wsparcia technicznego producenta dla systemu zarządzającego skanerami na okres 36 miesięcy.

# Szczegółowe wymagania techniczne

# Skaner – typ I – 1 szt.

| Parametr | Opis / wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Produkcyjny skaner dokumentowy klasy A3, przeznaczony do intensywnego skanowania w środowiskach biurowych i instytucjonalnych. |
| Szybkość skanowania | Skanowanie dokumentów A4 z prędkością co najmniej 100 stron na minutę w trybie jednostronnym oraz 200 obrazów na minutę w trybie dwustronnym, w kolorze i w trybie monochromatycznym przy rozdzielczości 200 dpi. |
| Tryb skanowania | Obsługa skanowania jedno- i dwustronnego (simplex/duplex) w jednym przebiegu dokumentu. |
| Zalecany dzienny wolumen | Przystosowanie do pracy o wysokim obciążeniu – zalecany dzienny cykl pracy nie mniejszy niż 20 000 skanów dziennie. |
| Automatyczny podajnik ADF | Automatyczny podajnik dokumentów o pojemności minimum 300 arkuszy papieru A4. |
| Zakres formatów | Obsługa dokumentów o szerokości od około 50 mm do co najmniej 305 mm oraz długości od około 70 mm do co najmniej 432 mm. |
| Długie dokumenty | Możliwość skanowania dokumentów długich o długości do co najmniej 3000 mm w trybie dokumentów długich. |
| Gramatura papieru | Obsługa papieru o gramaturze od około 20 g/m² do co najmniej 209 g/m² w trybie standardowym oraz do 255 g/m² w trybie bez separacji. |
| Rozdzielczość optyczna | Optyczna rozdzielczość skanowania nie mniejsza niż 600 dpi |
| Rozdzielczości wyjściowe | Możliwość wyboru rozdzielczości wyjściowych co najmniej: 150, 200, 300, 400 i 600 dpi. |
| Głębia kolorów | 24 bit |
| Technologia skanowania | Zastosowanie czujników CIS oraz energooszczędnego oświetlenia LED RGB. |
| Automatyczna obróbka |  |
|  | Rozpoznawanie kodu kreskowego, kod 2D, kod rozdzielania partii, funkcja zadania, ultradźwiękowe wykrywanie pobrania dwóch arkuszy, wykrywanie zszycia, eliminowanie i poprawianie kolorów, automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, korekcja kolorów 3D, obrót obrazu, pomijanie pustych stron, uwydatnianie krawędzi, usuwanie efektu mory |
|  | Zapobieganie przebijaniu kolorów / usuwanie tła, regulacja kontrastu, korekcja cieniowania, regulacja jasności, prostowanie, usuwanie krawędzi, wybór strony skanowania, ustawienia obszaru skanowania, ustawienia dodatków, rozpoznawanie orientacji tekstu, usuwanie śladów dziurkowania, |
|  | skanowanie folii, usuwanie niepotrzebnych kropek, usuwanie wgnieceń, wygładzanie tła, uwydatnianie znaków, system szybkiego odzyskiwania |
| Połączenie z komputerem | Interfejs USB w standardzie co najmniej USB 3.1 |
| Sterowniki | Pełna kompatybilność ze sterownikami TWAIN, ISIS oraz WIA. |
| Oprogramowanie producenta | Dostarczane oprogramowanie do skanowania i zarządzania dokumentami umożliwiające zapis do popularnych formatów plików |
| Parametry zasilania | Zasilanie sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz. |
| Zużycie energii | Pobór mocy podczas pracy nie większy niż około 70 W oraz tryb uśpienia o poborze mocy nie większym niż 5 W. |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy producenta |

# Skaner typ II -  2 szt.

| Parametr | Opis / wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne formatu A3 (drukowanie, kopiowanie, skanowanie) przeznaczone do pracy biurowej i instytucjonalnej. |
| Podstawa jezdna | Urządzenie posadowione na dedykowanej podstawie jezdnej umożliwiającej przemieszczanie, wyposażonej w kółka z możliwością blokady. |
| Dodatkowe podajniki papieru | Urządzenie wyposażone w minimum dwa dodatkowe podajniki papieru (tace) zwiększające całkowitą pojemność wejściową papieru. |
| Technologia druku | Laserowy druk monochromatyczny zapewniający wysoką trwałość i czytelność wydruków. |
| Szybkość druku | Prędkość drukowania nie mniejsza niż 25 stron A4 na minutę w trybie monochromatycznym. |
| Rozdzielczość druku | Rozdzielczość druku nie mniejsza niż 1200 × 1200 dpi. |
| Obsługiwane formaty | Obsługa formatów papieru od A6 do A3, w tym możliwość drukowania i kopiowania w formacie A3. |
| Pojemność podajników | Standardowy podajnik papieru o pojemności minimum 520 arkuszy oraz podajnik ręczny o pojemności minimum 100 arkuszy. |
| Łączna pojemność papieru | Łączna pojemność podajników po zainstalowaniu dwóch dodatkowych tac nie mniejsza niż 2000 arkuszy. |
| Typ skanera | Skaner płaski z automatycznym podajnikiem dokumentów (ADF) umożliwiającym skanowanie dwustronne w jednym przebiegu. |
| Szybkość skanowania | Skanowanie dokumentów z prędkością co najmniej 80 obrazów na minutę w trybie kolorowym i monochromatycznym. |
| Rozdzielczość skanowania | Optyczna rozdzielczość skanowania nie mniejsza niż 600 × 600 dpi. |
| Funkcje skanowania | Możliwość skanowania do e-mail, folderu sieciowego, pamięci USB oraz do systemów obiegu dokumentów. |
| Łączność | Interfejsy komunikacyjne minimum: Ethernet (LAN) oraz USB. |
| Pamięć operacyjna | Pamięć RAM urządzenia nie mniejsza niż 4 GB. |
| Wyświetlacz | Kolorowy dotykowy panel sterowania umożliwiający intuicyjną obsługę urządzenia. |
| Parametry zasilania | Zasilanie sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz. |
| Efektywność energetyczna | Urządzenie spełniające wymagania norm efektywności energetycznej ENERGY STAR lub równoważnych. |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta. |

# Oprogramowanie zarządzające

| Obszar funkcjonalny | Opis wymagania |
| --- | --- |
| Przeznaczenie systemu | Oprogramowanie przeznaczone do skanowania, digitalizacji i archiwizacji dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych, wspierające proces przejścia na elektroniczną dokumentację medyczną (EDM). |
| Skanowanie dokumentów | Obsługa skanowania dokumentów jedno- i wielostronicowych, w tym skanowania dwustronnego, z wykorzystaniem profesjonalnych skanerów dokumentowych. |
| Indeksowanie i identyfikacja | Możliwość przypisywania zeskanowanego dokumentu do danego rekordu pacjenta oraz wybrany typ dokumentów zintegrowanego z systemem systemu HIS/EDM |
| Formaty i OCR | Zapis dokumentów w standardowych formatach PDF, z możliwością zastosowania OCR umożliwiającego wyszukiwanie treści (OCR - jeśli urządzenie skanujące ma wbudowaną funkcję zapisu do pdf przeszukiwalnego) |
| Integracja systemowa | Integracja z systemami HIS/EDM wykorzystywanymi w ochronie zdrowia oraz możliwość przekazywania zeskanowanej dokumentacji do zewnętrznych repozytoriów danych. |
| Bezpieczeństwo i zgodność | Mechanizmy kontroli dostępu użytkowników, rejestracji operacji oraz zgodność z przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej i ochrony danych osobowych (RODO). |
| Licencja | Licencja wieczysta z wykupionym wsparciem producenta na 3 lata. |
| Skanowanie | System musi być zintegrowany bezpośrednio z panelem sterującym urządzenia skanującego (technologia embedded/web-service), umożliwiając pełną obsługę procesu digitalizacji bez użycia komputera PC ("PC-less scanning"). |
| Integracja z systemem HIS Kamsoft (posiadanym przez Zamawiającego) | - Wymagana jest pełna, dwukierunkowa integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS. - System musi automatycznie pobierać słowniki typów dokumentów z systemu HIS. - Zeskanowane dokumenty muszą być automatycznie wiązane z Rekordem Pacjenta w HIS i widoczne dla uprawnionego personelu natychmiast po zakończeniu procesu przetwarzania. |

# Konfiguracja i gwarancja (pakiety serwisowe) (1 szt.)

Zakres prac wdrożeniowych (Instalacja i konfiguracja)

Wymagany zakres dostawy w części dotyczącej oprogramowania i pakietów utrzymaniowych:

- Dostawa licencji: Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednią liczbę licencji umożliwiających pełną pracę nowych skanerów w środowisku Zamawiającego.

- Dostawa Pakietu Gwarancyjnego :

  - Wykonawca dostarczy dokument (certyfikat/licencję) potwierdzający wykupienie u producenta oprogramowania Pakietu Gwarancyjnego na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

  - Pakiet musi być produktem opłaconym jednorazowo "z góry" i gwarantować Zamawiającemu w okresie jego ważności:

    - Prawo do pobierania i instalacji wszelkich nowych wersji oprogramowania (Upgrade) oraz poprawek bezpieczeństwa (Update/Patches).

    - Dostęp do III linii wsparcia producenta (wsparcie inżynierskie) w przypadku błędów krytycznych oprogramowania.

    - Diagnostykę i usuwanie awarii oprogramowania w czasie reakcji nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia

Zamawiający definiuje jako dzień roboczy –dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  - Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza ofertowania usług serwisowych rozliczanych okresowo (miesięcznie/kwartalnie). Koszt Pakietu musi być ujęty w cenie oferty jako jednorazowy koszt dostawy.

- Konfiguracja: Wykonawca dokona konfiguracji dostarczonych skanerów oraz oprogramowania w taki sposób, aby zapewnić komunikację na linii: Skaner -> System Zarządzający -> System HIS, zgodnie z parametrami opisanymi w sekcji dot. integracji.

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do:

- Podłączenia dostarczonych skanerów do sieci teleinformatycznej Zamawiającego.

- Konfiguracji integracji skanerów z systemem HIS, w sposób umożliwiający bezpośrednie przesyłanie zeskanowanych dokumentów do rekordów pacjentów lub wskazanych lokalizacji w systemie medycznym.

- Instalacji i konfiguracji dostarczonego oprogramowania zarządzającego.

- Weryfikacji poprawności działania modułu OCR dla nowo podłączonych urządzeń.

- Przeprowadzenia testów akceptacyjnych potwierdzających prawidłową komunikację na linii: Skaner – Serwer oprogramowania – System HIS.

# Wymagania w zakresie integracji z systemem HIS

- Zamawiający informuje, że użytkuje obecnie System Informacyjny Szpitala (HIS) firmy Kamsoft.

- Zamawiający oświadcza, że nie posiada obecnie licencji od producenta systemu HIS pozwalającej na usługę skanowania EDM. Wymaga uwzględnienia kosztów takiej licencji w ofercie wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania po swojej stronie wszelkich prac programistycznych i konfiguracyjnych, mających na celu dostosowanie oferowanego rozwiązania do współpracy z systemem HIS, zgodnie z dokumentacją interfejsu udostępnioną przez Zamawiającego.

- W przypadku zaoferowania rozwiązania innego niż obecnie posiadane przez Zamawiającego (rozwiązanie równoważne), Wykonawca musi zagwarantować pełną interoperacyjność na poziomie wymiany metadanych pacjenta i obrazów dokumentacji, bez utraty integralności danych.