Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi.

Łódź, luty 2026

# Informacje wstępne

Zamówienie niniejsze jest prowadzone w ramach projektu „Rozwój usług cyfrowych i poprawa cyberbezpieczeństwa w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi. Nr wniosku KPOD.07.03-IP.10-0113/25” finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia - część grantowa, Działanie D1.1.2. Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia, nr naboru: KPOD.07.03-IP.10-001/25

# Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania sieciowego.

- całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów;

- całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nie używana wcześniej;

- Wykonawca zobowiązany jest zaoferować produkty (sprzęt i oprogramowanie), które w dniu dostawy będą w pełni zgodne z wymaganiami dostępności określonymi w Ustawie z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 731)..

- Interfejs użytkownika oferowanego produktu musi spełniać co najmniej następujące wymagania, zgodne z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2024 r.:

  - Informacje przekazywane za pomocą koloru muszą być również dostępne bez niego (np. za pomocą kształtu, etykiety tekstowej).

  - Interfejs musi zapewniać możliwość obsługi przy użyciu samej klawiatury.

  - Musi być zapewniona kompatybilność z najpopularniejszymi technologiami wspomagającymi (czytnikami ekranu) dla systemu operacyjnego, na którym produkt jest instalowany.

  - Instrukcja obsługi musi być dostarczona w formacie cyfrowym, umożliwiającym jej odczytanie przez oprogramowanie wspomagające (np. w formacie PDF z warstwą tekstową lub w formacie HTML).

# Wymagania gwarancyjne.

Sprzęt

- o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona gwarancja producenta; serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego;

- Gwarantowany czas naprawy nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych. W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający wymaga podstawienia na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 31 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki;

- Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Wnioskodawcy;

Oprogramowanie

- oprogramowanie powinno posiadać min. 36-miesięczną gwarancję obejmującą swoim zakresem poprawność działania w zakresie wdrożonych funkcjonalności wg stanu na dzień podpisania stosownego protokołu odbioru (chyba że zapisy szczegółowe stanowią inaczej);

- oprogramowanie musi zostać dostarczone z pakietami wsparcia pozwalającymi przez okres 36 m-cy na korzystanie z wszystkich funkcji oprogramowania oraz umożliwiającymi dostęp do nowych wersji oprogramowania, poprawek udostępnionych przez producenta.

UWAGA. Powyższe zapisy gwarancyjne znajdują zastosowanie w każdym przypadku i podlegają modyfikacji o uregulowania szczególne znajdujące w dalszej części SOPZ.

# Miejsce instalacji sprzętu i oprogramowania/systemu.

Dostarczony sprzęt i oprogramowanie powinny zostać zamontowane, zainstalowane i skonfigurowane zgodnie z wymaganiami opisanymi w dalszej części dokumentu, w miejscach wskazanych przez  Zamawiającego, tj.:

- Macierze 3 szt. - Wskazane serwerownie Szpitala zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi. (Budynek Administracji, Budynek szpitala, Budynek Centrum im. Wacława Łęckiego) adres 93-357 Łódź, Kosynierów Gdyńskich 61.

- Serwery 3 szt.  - Wskazane serwerownie Szpitala zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi. (Budynek Administracji, Budynek szpitala, Budynek Centrum im. Wacława Łęckiego) adres 93-357 Łódź, Kosynierów Gdyńskich 61.

- Stacje robocze 100 szt. – wskazane miejsca w budynkach Szpitala zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi. adres 93-357 Łódź, Kosynierów Gdyńskich 61.

# Wymagania w zakresie dostawy i instalacji

Montaż i fizyczne uruchomienie systemu

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zainstalował całości dostarczonego rozwiązania w pomieszczeniu serwerowni, jak i innych wskazanych miejscach co najmniej w zakresie:

- Wniesienie, ustawienie i fizyczny montaż wszystkich dostarczonych urządzeń w szafach rack w pomieszczeniach (miejscach) wskazanych przez Zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich lokalizacji.

- Urządzenia, które nie są montowane w szafach teleinformatycznych, powinny zostać zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, oraz skonfigurowane i dołączone do infrastruktury Zamawiającego.

- Usunięcie opakowań i innych zbędnych pozostałości po procesie instalacji urządzeń.

- Podłączenie całości rozwiązania do infrastruktury Zamawiającego.

- Wykonanie procedury aktualizacji firmware dostarczonych elementów do najnowszej wersji oferowanej przez producenta sprzętu.

- Dla urządzeń modularnych wymagany jest montaż i instalacja wszystkich podzespołów.

- Wykonanie połączeń kablowych pomiędzy dostarczonymi urządzeniami w celu zapewnienia komunikacji – Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie (np.: patchordy miedziane min. kat. 6 UTP lub światłowodowe uwzględniające typ i model interfejsu w urządzeniu sieciowym).

- Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie potrzebne do podłączenia urządzeń aktywnych do sieci elektrycznej (np.: listwy zasilające).

- Wykonawca musi zapewnić niezbędne wkładki dla dostarczonych urządzeń np.: SFP, SFP+ między innymi celem:

  - Stworzenia połączeń sieci LAN pomiędzy przełącznikami.

  - Podłączenia urządzeń serwerowo-macierzowych do przełączników sieci LAN.

  - Połączenia powinny być zrealizowane z zachowaniem redundancji i agregacji połączeń na poziomie co najmniej n+1.

  - Połączenia musza wykorzystywać dostępną, największą przepustowość portu pomiędzy łączonymi urządzeniami.

Instalacja i konfiguracja oprogramowania

Wykonawca zobowiązany jest wykonać instalację dostarczonego oprogramowania na serwerach wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykreowania konta administratora oraz użytkowników zgodnie z listą przekazaną przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wstępnej konfiguracji oprogramowania pozwalającej na jego bezpieczne uruchomienie.

- Systemy należy skonfigurować według zaproponowanych przez Wykonawcę wytycznych z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego. Zakres konfiguracji musi zostać zaakceptowany i ustalony z administratorem.

Po przeprowadzanej aktualizacji wymagane jest przeszkolenie administratora z całości systemu ze szczególnym uwzględnieniem nowych funkcjonalności.

# Zakres zamówienia

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na pakiety zgodnie z tabelami poniżej.

## Pakiet 1. Stacje robocze

| LP. | Nazwa pozycji | Liczba sztuk | Długość gwarancji / wsparcia producenta (miesiące) | Rodzaj gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zakup stacji roboczych z oprogramowaniem | 100 | 36 | Producenta |

## Pakiet 2. Urządzenia serwerowe

| LP | Nazwa pozycji | Liczba sztuk | Długość gwarancji / wsparcia producenta (miesiące) | Rodzaj gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Serwer z systemem wirtualizacji | 1 | 36 | Producenta |
| 2.2 | Serwery (2 szt. modernizacja obecnej infrastruktury) | 2 | 36 | Producenta |

## Pakiet 3. Macierze (Systemy pamięci masowej)

| LP | Nazwa pozycji | Liczba sztuk | Długość gwarancji / wsparcia producenta (miesiące) | Rodzaj gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Macierz dyskowa (storage) | 2 | 36 | Producenta |
| 3.2 | System backupu lokalnego (serwer/macierz) | 1 | 36 | Producenta |
| 3.3 | Macierz do backupu | 1 | 36 | Producenta |

## Pakiet 4. Infrastruktura sieciowa i bezpieczeństwo

| LP | Nazwa pozycji | Liczba sztuk | Długość gwarancji / wsparcia producenta (miesiące) | Rodzaj gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | System WIFI - zakup Access Point | 60 | 36 | Producenta |
| 4.2 | System WiFi - zakup przełączników | 14 | 36 | Producenta |
| 4.3. | Firewall (UTM) - przedłużenie licencji | 1 | 36 | Producenta |
| 4.4. | Przedłużenie licencji posiadanych przełączników | 1 | 36 | Producenta |
| 4.5. | Przedłużenie licencji na FortiAP | 1 | 36 | Producenta |
| 4.6. | Zakup i wdrożenie systemu NAC z utrzymaniem (3 lata) | 1 | 36 | Producenta |

## Pakiet 5. Oprogramowanie systemowe i narzędziowe

| LP | Nazwa pozycji | Liczba sztuk | Długość gwarancji / wsparcia producenta (miesiące) | Rodzaj gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Oprogramowanie do zarządzania IT - wdrożenie i utrzymanie (3 lata) | 1 | 36 | Producenta |
| 5.2 | Oprogramowanie do backupu | 1 | 36 | Producenta |
| 5.3 | System do backupu danych dla rozwiązania MS Office 365 | 50 | 36 | Producenta |

## Pakiet 6. Cyfryzacja dokumentacji (Skanery)

| LP | Nazwa pozycji | Liczba sztuk | Długość gwarancji / wsparcia producenta (miesiące) | Rodzaj gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Zakup skanerów do digitalizacji dokumentacji medycznej | 3 | 36 | Producenta |
| 6.2 | Oprogramowanie do digitalizacji dokumentacji medycznej | 1 | 36 | Producenta |

# Szczegółowy opis zamówienia

## Pakiet 1.

### Zakup stacji roboczych z oprogramowaniem

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core i5-13620H na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. |
|  | Pamięć operacyjna RAM | Min. 16 GB DDR5-5200 MHz 2 sloty na pamięć RAM z czego 1 slot wolny Możliwość rozbudowy pamięci do min. 32 GB |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. M.2 512 GB SSD NVMe PCIe Gen 4 |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wbudowane w obudowie komputera: - głośniki stereo (2x3W), - wbudowana w obudowę kamera o rozdzielczości 5MP |
|  | Obudowa komputera | Obudowa zintegrowana z monitorem (AIO), trwale oznaczona nazwą producenta i numerem seryjnym komputera. Waga urządzenia z podstawą nieprzekraczająca 8 kg. Jednostka obliczeniowa zintegrowana z monitorem – nie dopuszcza się rozwiązań, w których komputer podłączany jest do monitora za pomocą złącza wideo oraz osadzony na jego nodze, obudowie itd. |
|  | Zasilacz | O mocy minimum 90W oraz cechujący się sprawnością na poziomie min. 89% |
|  | Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona (na laminacie płyty głównej) na etapie produkcji nazwą producenta oferowanej jednostki i dedykowana dla danego urządzenia. Płyta główna wyposażona w BIOS producenta komputera, zawierający numer seryjny komputera. |
|  | Porty i złącza | Z tyłu lub u dołu urządzenia - 1x HDMI-in 1.4 - 1x HDMI-out 2.1 - złącze Gigabit Ethernet (RJ-45) - 2x USB 2.0 typu A - 1x USB 3.2 typu A Z boku urządzenia - 1x USB 3.2 typu C - złącze audio combo 3,5 mm |
|  | Klawiatura | Bezprzewodowa klawiatura dedykowana do zaoferowanego modelu komputera, stanowiąca integralny element zestawu komputerowego |
|  | Mysz | Bezprzewodowa mysz komputerowa dedykowana do zaoferowanego modelu komputera, stanowiąca integralny element zestawu kompyterowego |
|  | Komunikacja i łączność | Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną. WI-FI min. 6 oraz Bluetooth min. 5.1 |
|  | Bezpieczeństwo | Układ TPM 2.0 Dysk systemowy zawierający partycję recovery umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
|  | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS wraz z datą jego produkcji - modelu komputera - nr seryjnym komputera - procesorze Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: - Możliwość ustawienia hasła administratora - Możliwość ustawienia hasła power-on - Możliwość włączenia/wyłączenia wirtualizacji z poziomu BIOS - Możliwość ustawienia kolejności bootowania - Możliwość włączenia/ wyłączenia: karty sieciowej, kontrolera audio |
|  | System Diagnostyczny | Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia błędów zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego. System obsługiwany za pomocą myszy lub klawiatury, umożliwiający wykonanie minimum następujących czynności diagnostycznych: 1. Wykonanie testu komponentów w zakresie przyspieszonym lub rozszerzonym z możliwością wyboru algorytmów testowania oraz liczby cykli testowych do przeprowadzenia. System diagnostyczny powinien umożliwiać wykonanie testu następujących komponentów: - pamięci ram - procesora, - pamięci masowej. 2. Identyfikację jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: - urządzenie (producent, numer konfiguracji, model, numer seryjny), - bios (producent, wersja oraz data wydania), - procesor (nazwa, taktowanie, ilości pamięci L1, L2, L3, liczba rdzeni), - pamięć ram (ilość zainstalowanej pamięci ram, producent oraz numer seryjny, taktowanie pamięci), - dysk twardy (producent, model, numer seryjny, pojemność). |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub system operacyjny klasy PC, który spełnia następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych - 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego - Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim - Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. - Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. - Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. - Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. - Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". - Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. - Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. - Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." - Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." - Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. - Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. - Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). - Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. - Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. - Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. - Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM - Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. - Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. - Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) - Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. - Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. - Mechanizmy logowania w oparciu o: - Login i hasło, - Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), - Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), - Certyfikat/Klucz i PIN - Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne - Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 - Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. - Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń - 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń |
|  | Ekran | Matowy, matryca IPS, min. 27” z podświetleniem w technologii LED, rozdzielczość FHD 1920x1080, jasność min. 300 nits, kontrast min. 1300:1, odświeżanie min. 100Hz, gamut kolorów min. 99% sRGB |
|  | Podstawa | Podstawa komputera umożliwiająca pochylenie ekranu przód/tył w zakresie min. -5 do 15 stopni. |
|  | Oprogramowanie dodatkowe | Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczna weryfikacje i instalację sterowników w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników. Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł rejestru zdarzeń, w którym znajdują się informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostały zainstalowane. |
|  | Gwarancja i wsparcie techniczne producenta | Min. 36 miesięcy świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). Firma serwisująca posiadająca certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposażony w funkcję automatycznej identyfikacji urządzenia, umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie informacji w zakresie co najmniej: - fabrycznej konfiguracji urządzenia, - rodzaju gwarancji, - dacie wygaśnięcia gwarancji, - aktualizacjach. Zaawansowana diagnostyka urządzenia i oprogramowania dostępna na stronie producenta komputera. |
|  | Certyfikaty | Dla producenta sprzętu: - Certyfikat ISO9001, - Certyfikat ISO14001 - Certyfikat ISO50001 Dla urządzenia: - Wpis na stronie: https://epeat.net/ - EPEAT Gold dla kraju Polska - Deklaracja zgodności CE - Energy Star 8.0 - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |

## Pakiet 2

### Serwer z systemem wirtualizacji

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Ilość | 1szt. |
| Obudowa | - Rack o wysokości max 1U |
| Płyta główna | - Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. - Obsługa procesorów 144 rdzeniowych. - Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. - Na płycie głównej powinny znajdować się minimum 32 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. - Płyta główna powinna obsługiwać do 8TB pamięci RAM. |
| Procesor | - Zainstalowane dwa procesory min. 8-rdzeniowe, min. 3.5GHz, klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 208 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. |
| Pamięć RAM | - 256GB DDR5 RDIMM 6400MT/s. |
| Pamięć masowa | - Zainstalowana karta wyposażona w dwa dyski M.2 NVMe o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1. |
| Gniazda rozszerzeń | - Minimum 2x sloty PCIe 16x generacji 5. |
| Interfejsy sieciowe | - 4 interfejsy sieciowe 10/25Gb Ethernet w standardzie SFP28 wraz z dwiema wkładkami SFP+ SR (porty nie mogą być osiągnięte poprzez zainstalowanie karty w wymaganych slotach PCIe). - Dodatkowa karta PCIe wyposażona w 2 interfejsy 32Gb Fibre Channel wyposażona w odpowiednie do przepustowości moduły. |
| Wbudowane porty | - 4 portów USB w tym min: - 1 port USB 2.0 Type-C dostępne z przodu obudowy - 2 porty USB 3.1 typ A dostępne z tyłu obudowy - 1 port USB 3.0 dostępne wewnątrz obudowy - Port VGA z tyłu obudowy Nie dopuszcza się stosowania kart PCIe. |
| Video | - Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200. |
| Zasilanie | - Redundantne, min. dwa zasilacze Hot-Plug maksymalnie 1500W Titanium. |
| Elementy montażowe | - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych |
| Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 V3 - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem - Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-155. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). |
| Diagnostyka | - System powiadomień LED o funkcjonalności: - Informacji o statusie zasilania serwera - Pomocy w zlokalizowaniu serwera - Informacji o błędach, powiązanej z logami systemowymi. |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez sześciu administratorów jednocześnie - Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. - Monitorowanie zużycia dysków SSD - Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta - Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera - Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON - Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w opraciu o harmonogram. - Możliwość wykrywania odchyleń konfiguracji na poziomie konfiguracji UEFI oraz wersji firmware serwera - kontrola stanu BIOS pod kątem naruszenia integralności oprogramowania - możliwość modyfikacji reguł chłodzenia kart w slotach PCIe, z możliwością własnych ustawień - możliwość ustawienia limitu temperatury powietrza wychodzącego z serwera - możliwość ustawienia dopuszczalnego wzrostu temperatury powietrza przepływającego przez serwer - możliwość ustawienia maksymalnej temperatury powietrza dochodzącego do slotów PCIe |
| Certyfikaty | - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 - Serwer musi posiadać deklaracja CE. - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025. |
| Dokumentacja | - Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Warunki gwarancji | - 3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. - Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością zamawiającego. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. - Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. - Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. - Wykonawca musi zapewnić pierwszą linię wsparcia w języku polskim trybie 8x5. W celu realizacji wymogu wymagane jest posiadanie certyfikatu ISO 9001, 27001, 22301 w zakresie serwisowania oprogramowań informatycznych. Wszystkie certyfikaty należy dołączyć do oferty. - Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy (różnica między datą produkcji a dniem podpisania protokołu odbioru nie większa niż 6 miesięcy) . - Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia wraz z wszystkimi podzespołami w celu zachowania wszelkich wymogów gwarancyjnych pochodziła z oficjalnego kanału dystrybucji Producenta na terenie Polski i nie była częścią żadnego innego projektu. Zamawiający pozostawia sobie prawo na etapie odbiorów do weryfikacji pochodzenia dostarczonego asortymentu z jego producentem. |
| System wirtualizacji | Licencja na system wirtualizacji musi uprawniać do zainstalowania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym oraz umożliwiać zainstalowanie minimum 1000 instancji wirtualnych tego serwerowego systemu operacyjnego. Licencja musi zostać tak dobrana aby była zgodna z zasadami licencjonowania producenta oraz pozwalała na legalne używanie na oferowanym serwerze. Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane cechy. - Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. - Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. - Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. - Mechanizmy logowania w oparciu o: - Login i hasło, - Karty z certyfikatami (smartcard), - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), - Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych.. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. - Obsługi 4-KB sektorów dysków - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode) - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. |

### Serwery (2 szt. modernizacja obecnej infrastruktury)

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Ilość | 2szt. |
| Obudowa | - Rack o wysokości max 1U |
| Płyta główna | - Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. - Obsługa procesorów 144 rdzeniowych. - Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. - Na płycie głównej powinny znajdować się minimum 32 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. - Płyta główna powinna obsługiwać do 8TB pamięci RAM. |
| Procesor | - Zainstalowane dwa procesory min. 16-rdzeniowe, min. 3.2GHz, klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 389 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. |
| Pamięć RAM | - 256GB DDR5 RDIMM 6400MT/s. |
| Pamięć masowa | - Zainstalowana karta wyposażona w dwa dyski M.2 NVMe o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1. |
| Gniazda rozszerzeń | - Minimum 2x sloty PCIe 16x generacji 5. |
| Interfejsy sieciowe | - 4 interfejsy sieciowe 10/25Gb Ethernet w standardzie SFP28 wraz z dwiema wkładkami SFP+ SR (porty nie mogą być osiągnięte poprzez zainstalowanie karty w wymaganych slotach PCIe). - Dodatkowa karta PCIe wyposażona w 2 interfejsy 32Gb Fibre Channel wyposażona w odpowiednie do przepustowości moduły. |
| Wbudowane porty | - 4 portów USB w tym min: - 1 port USB 2.0 Type-C dostępne z przodu obudowy - 2 porty USB 3.1 typ A dostępne z tyłu obudowy - 1 port USB 3.0 dostępne wewnątrz obudowy - Port VGA z tyłu obudowy Nie dopuszcza się stosowania kart PCIe. |
| Video | - Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200. |
| Zasilanie | - Redundantne, min. dwa zasilacze Hot-Plug maksymalnie 1500W Titanium. |
| Elementy montażowe | - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych |
| Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 V3 - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem - Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-155. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). |
| Diagnostyka | - System powiadomień LED o funkcjonalności: - Informacji o statusie zasilania serwera - Pomocy w zlokalizowaniu serwera - Informacji o błędach, powiązanej z logami systemowymi. |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez sześciu administratorów jednocześnie - Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. - Monitorowanie zużycia dysków SSD - Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta - Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera - Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON - Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w opraciu o harmonogram. - Możliwość wykrywania odchyleń konfiguracji na poziomie konfiguracji UEFI oraz wersji firmware serwera - kontrola stanu BIOS pod kątem naruszenia integralności oprogramowania - możliwość modyfikacji reguł chłodzenia kart w slotach PCIe, z możliwością własnych ustawień - możliwość ustawienia limitu temperatury powietrza wychodzącego z serwera - możliwość ustawienia dopuszczalnego wzrostu temperatury powietrza przepływającego przez serwer - możliwość ustawienia maksymalnej temperatury powietrza dochodzącego do slotów PCIe |
| Certyfikaty | - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 - Serwer musi posiadać deklaracja CE. - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025. |
| Dokumentacja | - Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Warunki gwarancji | - 3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.. - Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością zamawiającego. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. - Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. - Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. - Wykonawca musi zapewnić pierwszą linię wsparcia w języku polskim trybie 8x5. W celu realizacji wymogu wymagane jest posiadanie certyfikatu ISO 9001, 27001, 22301 w zakresie serwisowania oprogramowań informatycznych. Wszystkie certyfikaty należy dołączyć do oferty. - Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy (różnica między datą produkcji a dniem podpisania protokołu odbioru nie większa niż 6 miesięcy) . - Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia wraz z wszystkimi podzespołami w celu zachowania wszelkich wymogów gwarancyjnych pochodziła z oficjalnego kanału dystrybucji Producenta na terenie Polski i nie była częścią żadnego innego projektu. Zamawiający pozostawia sobie prawo na etapie odbiorów do weryfikacji pochodzenia dostarczonego asortymentu z jego producentem. |
| System wirtualizacji | Licencja na system wirtualizacji musi uprawniać do zainstalowania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym oraz umożliwiać zainstalowanie minimum 1000 instancji wirtualnych tego serwerowego systemu operacyjnego. Licencja musi zostać tak dobrana aby była zgodna z zasadami licencjonowania producenta oraz pozwalała na legalne używanie na oferowanym serwerze. Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane cechy. - Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. - Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. - Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. - Mechanizmy logowania w oparciu o: - Login i hasło, - Karty z certyfikatami (smartcard), - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), - Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych.. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. - Obsługi 4-KB sektorów dysków - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode) - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. |

## Pakiet 3.

### Macierz dyskowa (storage)

| 1 | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1.1 | Obudowa - gęstość upakowania : a. Możliwość zainstalowania w standardowej szafie RACK 19” b. Urządzenie musi wykorzystywać półki dyskowe wysokiej gęstości upakowania - co najmniej 24 dyski na 2U wysokości dla dysków 2,5 cala oraz półki dyskowe zawierające co najmniej 12 dysków 3,5 cala na wysokości 2U. c. Urządzenie musi wykorzystywać półki dyskowe wysokiej gęstości umożliwiające upakowanie co najmniej 90 dysków na maksymalnej wysokości 5U. d. Wysokość oferowanego rozwiązania – maksymalnie 2 RU |
| 1.2 | Zarządzanie: a. Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. b. Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej. c. Funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie macierz się znajduje. d. Interfejs zarządzający GUI, CLI, oraz zapewnienie możliwości tworzenia skryptów użytkownika. |
| 1.3 | Ilość portów: a. Wymagane jest nie mniej niż 4 porty 10Gb Ethernet Base-T oraz 8 portów 16Gb FC. |
| 1.4 | Możliwość obsługi dysków: a. musi obsługiwać dyski SAS: - o prędkości obrotowej 10000 obr./min. i pojemności 2.4TB; - o prędkości obrotowej 7200 obr./min. i pojemnościach 8TB, 12TB, 16TB, 20TB, 24TB; b. musi obsługiwać dyski SSD o pojemnościach 1.92 TB , 3.84 TB, 7.68 TB, 15.36 TB, 30.72 TB. c. musi wspierać obsługę co najmniej 400 dysków na parę kontrolerów z zastosowaniem dodatkowych półek. Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. d. musi umożliwiać konfigurację, która w jednym rozwiązaniu łączyć będzie półki rozszerzeń na dyski 2,5” z półkami na dyski 3,5”. |
| 1.5 | Dyski 12x 3,84 TB SSD poj. użyteczna 34,37 TB + dodatkowa półka 12x24TB NL-SAS, pojemność użyteczna 210,42TB Razem 244,79 TB |
| 1.6 | Macierz musi zapewnić możliwość wymiany uszkodzonych dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). Macierz musi umożliwiać stworzenie konfiguracji odpornej na awarię dwóch dysków. Przestrzeń zapasowa powinna być realizowana za pomocą przestrzeni zapasowej rozmieszczonej na wszystkich dyskach w ramach grupy RAID lub w formie dysku nadmiarowego. |
| 1.7 | Obsługa pamięci Cache: a. Macierz musi być wyposażona w minimum 64GB pamięci Cache. Macierz musi umożliwiać rozbudowę pamięci cache do 128GB w ramach klastra macierzy zarządzanego z jednego interfejsu GUI, CLI. |
| 1.8 | Wsparcie dla systemów operacyjnych: Macierz musi wspierać następujące systemy operacyjne i wirtualizatory: MS Windows Server 2016,2019/2022, VMware vSphere 7.x/8.x, Red Hat Enterprise Linux 8.x/9.x |
| 2 | Dodatkowe wymagania i funkcjonalności |
| 2.1 | Funkcje niezawodnościowe: a. Wszystkie krytyczne komponenty urządzenia takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. b. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. c. Urządzenie musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. d. Wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu poprzez nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap. e. Wentylatory typu Hot-Swap. f. Wbudowane co najmniej dwa kontrolery RAID. g. Urządzenie musi posiadać pamięć typu Flash dla zapisu danych z pamięci cache na wypadek zaniku zasilania oraz system podtrzymania zasilania pozwalający na zapis danych z cache do pamięci typu Flash |
| 2.2 | Funkcjonalności: a. Musi istnieć funkcjonalność Cache dla procesu odczytu. b. Musi istnieć funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu zapisu. c. Możliwość wyłączenia cache dla poszczególnych wolumenów. d. Funkcjonalność partycjonowania pamięci cache. e. Funkcjonalność separacji przestrzeni dyskowych pomiędzy różnymi podłączonymi hostami. f. Funkcjonalność dynamicznego zwiększania i zmniejszania rozmiaru wolumenów. g. Funkcjonalność zarządzania ilością operacji wejścia / wyjścia wykonywanych na danym wolumenie – zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez określenie ilości operacji I/O na sekundę jak również przepustowości określonej w MB/s. h. Urządzenie musi obsługiwać funkcjonalność ochrony przed skasowaniem lub odmapowaniem od hosta woluminu dyskowego, do którego były przesłane operacje wejścia/wyjścia w określonym przez użytkownika czasie. i. Dostępne sterowniki do obsługi wielościeżkowego dostępu do wolumenów, awarii ścieżki i rozłożenia obciążenia po ścieżkach dostępu dla podłączanych systemów operacyjnych (jeżeli jest wymagana licencja, należy dostarczyć licencje na całość oferowanych zasobów). |
| 2.3 | Obsługa wirtualnych dysków logicznych: a. Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej musi wynosić co najmniej 2000. Funkcjonalność LUN Masking i LUN Mapping. b. Urządzenie musi umożliwiać stworzenie mirrorowanych LUN pomiędzy różnymi typami dysków, dla których awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta. |
| 2.4 | Funkcjonalność thin provisioning: Urządzenie musi obsługiwać funkcjonalność thin provisioning dla wszystkich wolumenów. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych wolumenów. Należy dostarczyć licencję umożliwiającą korzystanie z funkcji thin provisioning na całą oferowaną pojemność urządzenia. |
| 2.5 | Kopie migawkowe: Macierz musi umożliwiać tworzenie wg ustalonego harmonogramu odpornych na zagrożenia cybernetyczne kopii wolumenów, których nie można zmienić ani usunąć w wyniku błędów użytkownika, złośliwych działań lub ataków oprogramowania ransomware. |
| 2.6 | Migracja wolumenów logicznych: Urządzenie musi mieć możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami dysków wewnątrz macierzy bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych wolumenów. Wymaga się, aby zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby do których są migrowane mogły być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD, SATA). |
| 2.7 | Replikacja macierzy : Urządzenie musi posiadać funkcjonalność replikacji danych przy użyciu synchronicznych oraz asynchronicznych transmisji danych przez łącza komunikacyjne IP oraz FC lub FCoE. Macierz musi przechowywać w pełni zsynchronizowaną kopię w odległości do 300km. Przy znacznie większej odległości, do 8000km, replikacje mogą działać asynchronicznie. Oba rodzaje replikacji muszą wspierać program Vmware Site Recovery Manager do odzyskiwania danych po awarii. Jeśli na obsługę powyższej funkcjonalności wymagana jest dodatkowa licencja, jest ona wymagana w tym postępowaniu. |
| 2.8 | Wirtualizacja zasobów: Macierz musi mieć możliwość wirtualizacji zasobów znajdujących się na innych niż oferowane macierze dyskowe na potrzeby migracji danych. Migracja musi się odbyć w trybie bezprzerwowym. |
| 2.9 | Kompresja i deduplikacja danych: Macierz musi mieć możliwość kompresji i deduplikacji danych. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową. |
| 2.10 | Macierz musi mieć funkcjonalność wykonywania pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencja na wykonywanie kopii lokalnego wolumenu powinna umożliwiać utworzenie co najmniej 4000 kopii. |
| 2.11 | Macierz musi mieć możliwość uruchomienia funkcjonalności szyfrowania danych na poziomie kontrolerów macierzowych. Jeśli na obsługę powyższej funkcjonalności wymagana jest dodatkowa licencja, nie jest ona wymagana w tym postępowaniu. |
| 2.12 | Macierz musi mieć możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy |
| 2.13 | Macierz musi mieć możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. |
| 2.14 | Macierz musi umożliwiać tworzenie wolumenów o pojemności nie mniejszej niż 250 TB |
| 2.15 | Macierz musi posiadać funkcjonalność optymalizacji wykorzystania dysków SSD/Flash poprzez automatyczną identyfikację najbardziej obciążonych fragmentów wolumenów w zarządzanych zasobach dyskowych oraz ich automatyczną migrację na dyski SSD/Flash. Macierz musi również automatycznie rozpoznawać obciążenie fragmentów wolumenów na dyskach SSD/Flash i automatycznie migrować z dysków SSD/Flash nieobciążone fragmenty wolumenów. Macierz musi posiadać możliwość wykorzystania mechanizmu optymalizacji umiejscowienia danych pomiędzy przynajmniej 3 rodzajami dysków – SSD/Flash, Enterprise (SAS 10k) oraz NL-SAS/SATA, jak również przy wykorzystaniu dwóch dowolnych z wyżej wymienionych typów. Opisany powyżej proces optymalizacji musi posiadać funkcję włączenia/wyłączenia na poziomie pojedynczego wolumenu. Jeśli na obsługę powyższej funkcjonalności wymagana jest dodatkowa licencja, jest ona wymagana w tym postępowaniu. |
| 2.16 | Zaoferowana macierz musi posiadać możliwość implementacji klastra geograficznego. W ramach architektury klastra geograficznego musi być wspierane bezprzerwowe migrowanie maszyn wirtualnych pomiędzy ośrodkami. W przypadku awarii jednego z ośrodków nastąpi bezprzerwowe przełączenie do lokalizacji zapasowej. Powyższa funkcjonalność musi być realizowana niezależnie od systemu operacyjnego na poziomie przełączania ścieżek do urządzenia logicznego. |
| 3 | Inne |
| 3.1 | Dostarczone urządzenie musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu. |
| 3.2 | Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. |
| 3.3 | Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. |
| 3.4 | Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. |
| 3.5 | Urządzenie musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach w przedziale 200V- 230V, 50 Hz. |
| 3.6 | Macierz dyskowa musi być objęta gwarancją świadczoną w reżimie 24x7 (7 dni w tygodniu, okno zgłoszeń 24h) przez okres 36 miesięcy. Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. |
| 3.7 | Zgłoszenia usterek muszą być akceptowane przez producenta zarówno drogą email jak również drogą telefoniczną (ogólnie dostępna linia telefoniczna producenta, kontakt w języku polskim, linia telefoniczna w polskiej strefie numeracyjnej - telefon stacjonarny. Nie dopuszcza się numerów specjalnych, komórkowych, o podwyższonej płatności itp.). Linia telefoniczna musi być czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu również w dni świąteczne. |
| 3.8 | Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia przez cały okres obowiązywania gwarancji. |

### System backupu lokalnego (serwer/macierz)

| L.P. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Szczegółowy opis wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa – gęstość upakowania | Możliwość zainstalowania co najmniej 12 dysków NVMe o rozmiarze 2,5” cala w obudowie o wysokości 1U. |
| 2 | Funkcje niezawodnościowe | Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. |
| 3 | Funkcje niezawodnościowe | Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. |
| 4 | Funkcje niezawodnościowe | Wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu poprzez nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap. Wentylatory typu Hot-Swap. |
| 5 | Funkcje niezawodnościowe | Macierz musi być odporna na zaniki napięcia, tzn. chwilowy zanik napięcia nie powinien przerywać pracy macierzy. |
| 6 | Zarządzanie | Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej. |
| 7 | Zarządzanie | Funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie macierz się znajduje. |
| 8 | Zarządzanie | Interfejs zarządzający GUI, CLI, oraz zapewnienie możliwości tworzenia skryptów użytkownika. |
| 9 | Ilość portów | Wymagane jest niemniej niż 8 x 32Gbps oraz 4 x 10/25 GbE na macierz |
| 10 | Kontrolery macierzy dyskowej | Macierz musi być wyposażona w minimum 2 kontrolery dyskowe oparte o architekturę x86, z możliwością rozbudowy do 4 kontrolerów. Każdy z kontrolerów musi udostępniać co najmniej 256GB pamięci Cache. |
| 11 | Kontrolery macierzy dyskowej | Macierz musi umożliwiać rozbudowę pamięci cache do 1TB w ramach klastra macierzy zarządzanego z jednego interfejsu GUI, CLI. |
| 12 | Funkcjonalności | Funkcjonalność partycjonowania pamięci cache. |
| 13 | Funkcjonalności | Funkcjonalność separacji przestrzeni dyskowych pomiędzy różnymi podłączonymi hostami. |
| 14 | Funkcjonalności | Funkcjonalność dynamicznego zwiększania i zmniejszania rozmiaru wolumenów. |
| 15 | Funkcjonalności | Funkcjonalność zarządzania maksymalną ilością operacji wejścia / wyjścia wykonywanych na danym wolumenie - zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez określenie ilości operacji I/O na sekundę jak również przepustowości określonej w MB/s. |
| 16 | Funkcjonalności | Macierz musi mieć możliwość kompresji i deduplikacji dla wszystkich rodzajów dysków. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową Wsparcie dla kompresji danych w trybie inline („na bieżąco” bez potrzeby zapisywania danych na nośnikach danych w formie nie skompresowanej) dla dostępu blokowego. Dodatkowo kompresja musi być realizowana poprzez dedykowane zasoby sprzętowe przeznaczone do tego celu na poziomie modułu flash. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową. |
| 17 | Skalowalność rozwiązania | Liniowa skalowalność parametrów wydajnościowych zasobów dyskowych poprzez dodawanie kolejnych kontrolerów. |
| 18 | Skalowalność rozwiązania | Macierz musi umożliwiać stworzenie klastra składającego się z co najmniej 2 kontrolerów. |
| 19 | Obsługiwane poziomy RAID | Macierz musi obsługiwać poziomy: RAID1, RAID5 i RAID6 (dystrybuowane) i zapewniać zabezpieczenie przed awarią dwóch dysków jednocześnie w ramach jednej grupy raid. |
| 20 | Wirtualizacja zasobów | Oferowane rozwiązanie powinna posiadać możliwość wirtualizacji zasobów znajdujących się na innych macierzach dyskowych. Licencja na tą funkcjonalność nie jest przedmiotem tego postępowania. |
| 21 | Optymalizacja wykorzystania zasobów wewnętrznych | Macierz musi optymalizować wykorzystanie dysków SSD/ modułów Flash/ HDD, tak aby w ramach tego samego rodzaju dysków (pojemności/prędkości) wszystkie grupy dysków były utylizowane w równym stopniu. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować całą oferowaną pojemność macierzy. |
| 22 | Obsługa wirtualnych dysków logicznych | Macierz musi mieć możliwość rozłożenia wolumenu logicznego pomiędzy co najmniej dwoma różnymi typami macierzy dyskowych |
| 23 | Obsługa wirtualnych dysków logicznych | Macierz musi umożliwiać stworzenie mirrorowanych LUN pomiędzy różnymi macierzami, dla których awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta. |
| 24 | Funkcjonalność thin provisioning | Macierz musi obsługiwać funkcjonalność thin provisioning dla wszystkich wolumenów. Należy dostarczyć licencję umożliwiającą korzystanie z funkcji thin provisioning na całą oferowaną pojemność macierzy. |
| 25 | Kopie migawkowe | Kopie danych typu snapshot (PIT) muszą być tworzone w trybach incremental, multitarget, oraz kopii pełnej oraz kopii wskaźników. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować całą oferowaną pojemność macierzy. |
| 26 | Replikacja danych pomiędzy macierzami | Macierz musi mieć możliwość wykonywania replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami macierzy dyskowych. Zasoby źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD, SATA). Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową. |
| 27 | Inne | Macierz musi być nowa, nigdy wcześniej nie używana i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta a także być objęta serwisem producenta na terenie RP. |
| 28 | Wsparcie systemów operacyjnych | Wsparcie systemów operacyjnych Macierz musi być wspierana przez systemy operacyjne i wirtualizatory: MS Windows Server 2012/2012R,2016,2019, Vmware vSphere 6.5 i nowsze, RedHat Enterprise Server 7.6 i nowsze |
| 29 | Gwarancja | Wymagana jest gwarancja świadczona w trybie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu na wszystkie elementy macierzy (sprzęt oraz oprogramowanie) na okres 36 miesięcy. Uszkodzone dyski zostają u zamawiającego. |
| 30 | Wysoka niezawodność | Zaoferowane rozwiązanie musi posiadać możliwość implementacji klastra geograficznego. W ramach architektury klastra geograficznego musi być wspierane bezprzerwowe migrowanie maszyn wirtualnych pomiędzy ośrodkami. W przypadku awarii jednego z ośrodków nastąpi bezprzerwowe przełączenie do lokalizacji zapasowej. Powyższa funkcjonalność musi być realizowana niezależnie od systemu operacyjnego na poziomie przełączania ścieżek do urządzenia logicznego. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową. |
| 31 | Dyski, | Dyski: Zamawiający wymaga dostawy 10 dysków 9,6 TB |
| 32 | Pojemność użytkowa | Macierz musi pozwalać na alokację 99% pojemności użytecznej bez spadku wydajności macierzy (brak zwiększonego czasu odpowiedzi, brak spadku przepustowości macierzy). Wydajność macierzy musi być niezależna od poziomu alokacji przestrzeni macierzy w zakresie od 0% alokacji do wartości wymaganej pojemności użytecznej. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie spełnia opisanego wymagania należy dostarczyć conajmniej 20% pojemności użytecznej więcej. |
| 33 | wymaganie standardowe NVMe | Macierz musi posiadać architekturę NVMe. |
| 34 | bezpieczenstwo danych | Dyski/przestrzeń "spare" muszą zostać skonfigurowane/dostarczone w ilości/pojemności zgodnej z udokumentowanymi rekomendacjami producenta oferowanej macierzy. |
| 35 | Interfejsy dyskowe | Oferowana pojemność użyteczna musi być zbudowana w oparciu o moduły Flash NVMe. |
| 36 | Obsługiwane dyski | Macierz musi mieć możliwość zapewnienia obsługi dysków SSD, modułów flash, SAS, NL-SAS, modułów Storage Class Memory |
| 37 | Technologia optymalizacji przestrzeni zajmowanej przez dane | Macierz musi wspierać kompresję i deduplikację w trybie "inline". |
| 38 | Minimalny rozmiar wolumenu | Macierz musi umożliwiać utworzenie wolumenu LUN o rozmiarze co najmniej 200TB (dostęp blokowy) |
| 39 | Zabezpieczanie danych | Macierz musi posiadać możliwość wykonywania niezmiennych migawek za pomocą wbudowanego planera.Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową. |
| 40 | Wykrywanie zagrożeń | Macierz musi posiadać funkcjonalność analizowania ruchu IO w trybie inline pod kątem zagrożeń ransomware. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową. |
| 41 | Wydajność | Proponowana macierz musi zapewnić wydajność min 150 tyś IOPS z czasami odpowiedzi dla zapisów oraz odczytów poniżej 1ms przy założeniu włączonej kompresji dla następującego scenariusza. Odczyt 70%, zapis 30%, rozmiar bloku 32 KiB, 100% ruchu losowego, 0% ruchu sekwencyjnego, 70 % trafień w cache dla odczytów, 0% trafień w cache dla zapisów. Jednocześnie utylizacja żadnego kluczowego komponentu macierzy (w tym kontrolerów) nie może przekroczyć 75%. |

### Macierz do backupu

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19'' |
|  | Pojemność: | - System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum 24 dyski 24TB NL-SAS oraz posiadać możliwość rozbudowy o kolejne dyski - System musi wspierać dyski: - SAS: 1200GB do 1800GB - SSD lub NVME: 800GB do 15 300GB - Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które nie pozwala na rozbudowę do wyższego modelu przy założeniu, że zostanie zaoferowany najwyższy model z rodziny z pamięcią Cache min. 1TB na kontroler. - System musi mieć możliwość rozbudowy do 500 dysków w obrębie pary kontrolerów lub w obrębie klastra wielu kontrolerów (scale-out) w zależności od sposobu realizacji rozbudowy dla oferowanego rozwiązania. - W przypadku klastrowania kontrolerów macierzy, system musi działać pod kontrolą jednego systemu operacyjnego od jednego producenta, nie dopuszczalne jest zestawienie systemu klastrowego poprzez wykorzystanie serwerów pośredniczących i oprogramowania dodatkowego. - Dla rozwiązań wykorzystujących klastrowanie (scale-out) musi być możliwość rozbudowy rozwiązania do co najmniej 12 kontrolerów w klastrze. - Rozwiązanie musi pozwalać na rozbudowę o dyski lub dodatkowe kontrolery (z zachowaniem obecnych) wykonane w technologii NVMe do min 1150 dysków w technologii NVME. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania, które nie posiada takiej możliwości w przypadku, gdy całość zasobów zostanie dostarczona na dyskach flash/SSD. |
|  | Kontroler | - Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 512GB cache każdy dla rozwiązania opartego o dyski SSD lub NVME 128GB Cache na kontroler. - Zamawiający dopuszcza alternatywnie rozwiązanie (dla konfiguracji z dyskami NL-SAS) posiadające co najmniej 64GB cache oparte o RAM na kontroler, jeżeli dodatkowo zostanie dostarczona z macierzą dodatkowa pamięć Flash minimum 1024GB pamięci na kontroler (wbudowana w kontroler lub formie dodatkowych dysków Flash skonfigurowanych w RAID 10) - System musi pozwalać na rozbudowę pamięci Cache opartej o RAM do 3072GB za pomocą dodatkowych modułów pamięci RAM lub poprzez rozbudowę o kolejne kontrolery. - Procesory macierzy powinny być wykonane w technologii wielordzeniowej z przynajmniej 8 rdzeniami na każdy kontroler dla procesorów AMD i Intel. Dla innych rodzajów procesorów min 64 rdzenie. - W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny lub poprzez zrzut na pamięć nieulotną - Macierz musi pozwalać na poszerzenie pamięci Cache za pomocą dysków SSD do 6TB. |
|  | Interfejsy | Oferowana macierz musi posiadać minimum - 4 porty 10Gbe SFP+ - 4 porty 32Gb FC - 4 porty 1GbE - 6 portów 12Gb SAS, |
|  | RAID | System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych, aby był możliwy do nich dostęp w sytuacji awarii minimum dwóch dysków w grupie RAID |
|  | Kopie Migawkowe | Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na macierzy. System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności macierzy +/-5% Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które ma wpływ na wydajność przy stosowaniu kopii migawkowych przy zapisie, przy założeniu zaoferowania całej pojemności na dyskach SSD/Flash/NVME. |
|  | Obsługiwane protokoły | Macierz musi obsługiwać jednocześnie protokoły FC, iSCSi, CIFS i NFS, S3 (macierz obiektowa) - jeśli wymagane są licencje zamawiający wymaga dostarczenia ich wraz z macierzą. |
|  | Inne wymagania | - Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów Win 2019 i nowsze, Linux, Vmware, Unix - Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie - Macierz musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań. - Macierz musi posiadać funkcjonalność kompresji danych w trybie in-line oraz off-line na każdym rodzaju danych. - Macierz musi posiadać funkcjonalność eliminacji (deduplikacji) identycznych bloków danych którą można stosować na macierzy/danych produkcyjnej dla wszystkich rodzajów danych. Macierz powinna mieć możliwość czynności odwrotnej tzn. Cofnięcia procesu deduplikacji na zdeduplikowanym wolumenie. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie posiada funkcjonalności deduplikacji danych, zamawiający wymaga dostarczenia 4-krotności przestrzeni wyspecyfikowanej. - System musi posiadać specjalny moduł do zabezpieczenia przez atakiem Ransomware w szczególności: - musi informować administratora w przypadku niestandardowego zachowania systemu oraz danych - wykonywać prewencyjną kopię migawkową „snapshot” w przypadku zagrożenia atakiem ransomware - monitorować niestandardowe zachowanie użytkowników serwera plików - moduł musi działać także dla zasobów SAN - Macierz musi posiadać zaimplementowaną funkcjonalność WORM. Jeżeli rozwiązanie wymaga do tego licencji zamawiający wymaga jej dostarczenia. - W celach bezpieczeństwa macierz musi posiadać funkcjonalność wieloetapowej akceptacji wybranych operacji tj. operacje takie jak: Skasowanie LUN/Wolumeny, skasowanie Snapshotu, wyłączenie replikacji. System musi pozwalać by wykonanie w/w operacji było akceptowane przez przynajmniej dwóch administratorów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia błędów ludzkich. - Macierz musi posiadać możliwość automatycznego informowania przez macierz i przesyłania przez pocztę elektroniczną raportów o konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich zajętości wraz z podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnętrzne macierzy. - Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonania wirtualnych klonów, które nie wymagają kopiowania bloków danych. - Z macierzą zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania, które pozwala na: - monitoring wykorzystania przestrzeni na macierzy - monitoring grup RAIDowych - monitoring wykonywanych backupów/replikacji danych między macierzami - monitoring wydajności macierzy - analizę i diagnozę spadku wydajności - Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania zewnętrznego, na pełną max pojemność macierzy. - Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy - Producent musi dostarczyć usługę w postaci portalu WWW lub dodatkowego oprogramowania umożliwiającą następujące funkcjonalności: - Narzędzie do tworzenia procedury aktualizacji oprogramowania macierzowego. a) procedura musi opierać się na aktualnych danych pochodzących z macierzy oraz najlepszych praktykach producenta. b) procedura musi uwzględniać systemy zależne np. macierze replikujące c) procedura musi umożliwiać generowanie planu cofnięcia aktualizacji. - Wyświetlanie statystyk dotyczących wydajności, utylizacji, oszczędności uzyskanych dzięki funkcjonalnościom macierzy. - Wyświetlanie konfiguracji macierzy oraz porównywanie jej z najlepszymi praktykami producenta w celu usunięcia błędów konfiguracji. - Portal lub oprogramowanie może pochodzić od innego producenta niż producent macierzy z tym, że zostanie dostarczona odpowiednia licencja do maksymalnej pojemności macierzy. - Zamawiający wymaga by wszystkie funkcjonalności działały wspólnie tj. włączenie jednej funkcjonalności nie eliminowało innej. |
|  | Gwarancja i serwis | - 3 lata serwisu producenta z 2 godzinnym czasem odpowiedzi na awarie krytyczne i wymianą onsite elementów w na następny dzień roboczy - Dostarczony system musi posiadać również 3 lata subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. - Zepsute nośniki pozostają u Zamawiającego |
|  | Inne | - Oferowane urządzenie (macierz dyskowa/serwer) musi spełniać wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/424 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla serwerów i produktów do przechowywania danych (tzw. Lot 9). - Urządzenie musi być zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (Dyrektywa RoHS) w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz nie może zawierać substancji z listy kandydackiej SVHC w stężeniu powyżej 0,1% wag., zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006. |
|  | Inne | System musi posiadać moduł do audytu zasobów plikowych na wyspecyfikowanej macierzy po kątem przechowywanych danych wrażliwych/osobowych. W szczególności moduł mu posiadać: - Możliwość przeszukiwania zasobów plikowych - na wyspecyfikowanej macierzy - innych serwerach plików jak Google drive, Onedrive, Azure files, - baz danych: Oracle, MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Mongo DB, SAP HANA - system musi pozwalać na utworzenie kategorii przeszukanych plików na: - nie wrażliwe (ogólne informacje o pracowniku) - dane osobiste (numer NIP, Pesel) - dane wrażliwe (dane zdrowotne, informacje o wynagrodzeniu) - System musi być zgodny z europejskimi przepisami GDPR (Rodo) w tym móc przeszukiwać i kategoryzować dane po: - NIP/Regon - Pesel - Adresie Email - Kontach bankowych |

## Pakiet 4

### System WIFI - zakup Access Point

Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej. - Obudowa urządzenia musi umożliwiać montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku i zapewniać prawidłową pracę urządzenia w następujących warunkach klimatycznych: - Temperatura 0–50°C, - Wilgotność 5–90%. - Urządzenie musi być dostarczone z elementami mocującymi. Obudowa musi być fabrycznie przystosowana do zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą i być wyposażona w złącze typu Kensington. - Urządzenie musi być wyposażone w trzy niezależne moduły radiowe pracujące w podanych poniżej pasmach i obsługiwać co najmniej następujące standardy: - 2.4 GHz 802.11b/g/n, - 5 GHz 802.11a/n/ac/ax, - 6 GHz 802.11ax/be - Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 24 SSID. - Urządzenie musi być wyposażone w moduł BLE. - Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej jeden interfejs Ethernet (RJ45) wspierający co najmniej szybkości 1G/2.5G/5.0G. - Urządzenie powinno być zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3at lub zewnętrzny zasilacz. Maksymalne zużycie energii nie może przekraczać 17W przy wykorzystaniu wszystkich funkcji urządzenia. - Punkt dostępowy musi umożliwiać następujące tryby przesyłania danych: - Tunnel, - Bridge, - Mesh. - Wsparcie dla QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per użytkownik/aplikacja. - Wsparcie dla poniższych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA, WPA2, WPA3, Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST). - Interfejs radiowy urządzenia powinien wspierać następujące funkcje: - MIMO – 2x2, - Wymagana maksymalna przepustowość dla poszczególnych modułów radiowych: - 688 Mbps; - 2882 Mbps; - 5765 Mbps; - Wymagana moc nadawania: - min. 23 dBm dla pasma 2.4GHz z możliwością zmiany co 1dBm; - min. 23 dBm dla pasma 5GHz z możliwością zmiany co 1dBm; - min. 22 dBm dla pasma 6GHz z możliwością zmiany co 1dBm - Wsparcie dla kanałów 20/40/80/160/320MHz, - Anteny – wbudowane dla nadajników standardu 802.11 o zysku min. 4dBi dla pasma 2.4GHz, 5dBi dla pasma 5GHz, 5dBi dla pasma 6GHz. - Nieużywany moduł radiowy może zostać wyłączony programowo w celu obniżenia poboru mocy. - Każdy z modułów radiowych musi posiadać możliwość pracy jako dedykowany skaner. - Maksymalna deklarowana liczba klientów na każdy moduł radiowy – 512 - Funkcje dodatkowe: - OFDMA UL i DL - Spatial Reuse (BSS Coloring) - UL-MU-MIMO - DL-MU-MIMO - Enhanced Target Wake Time (TWT) - Wbudowany analizator widma - Wbudowane mechanizmy WIPS/WIDS Gwarancja oraz wsparcie Urządzenie musi mieć zapewnioną dożywotnią ograniczoną gwarancję producenta, tj. do 5 lat od zaprzestania produkcji oraz być objęte serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

### System WiFi - zakup przełączników

W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie elementów systemu niezbędnych do zbudowania bezpiecznej infrastruktury dostępowej. Poszczególne elementy systemu muszą zostać dostarczone w postaci komercyjnych platform sprzętowych lub programowych. Zamawiający jest w posiadaniu rozwiązania "Fortinet , model FG-100F.". W ramach rozbudowy istniejącego systemu, której celem jest rozszerzenie mechanizmów bezpieczeństwa o warstwę dostępową, wymaganym jest dostarczenie przełącznika oraz innych elementów funkcjonalnych, współpracujących z istniejącym rozwiązaniem Fortigate, o następujących parametrach: Parametry fizyczne platformy - Wymiary urządzenia muszą pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie może być wyższa niż 1U. - Zasilanie AC 230V. - Budżet mocy dla portów PoE min.: 130 W. - Maksymalny pobór mocy bez budżetu dla PoE: 10 W. - Minimalny zakres temperatury pracy: 0-40ᵒC. Interfejsy sieciowe - wymagania minimalne - Wymaganym jest aby przełącznik dysponował niezależnymi interfejsami sieciowymi (nie dopuszcza się portów typu combo) w ilości: a) 8 porty GE RJ-45. - W tym porty PoE w ilości co najmniej: 8, zgodne ze standardem: 802.3af oraz 802.3at. d) 2 porty GE, SFP. Zarządzanie - Wbudowany 1 port konsoli szeregowej do pełnego zarządzania. - Zarządzanie przez: command line (w tym poprzez SSH) oraz poprzez graficzny interfejs z wykorzystaniem przeglądarki (HTTPS). - Wsparcie dla SNMP w wersjach 1-3 - Funkcja zarządzania poprzez dedykowany kontroler przełączników lub system zarządzania, pozwalający na automatyczne wykrywanie, centralne konfigurowanie oraz zarządzanie przełącznikami. - Funkcja aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI. - Konfiguracja w formie pliku tekstowego umożliwiającego edycję konfiguracji offline. - Funkcja backupu konfiguracji z poziomu GUI jak również z CLI (TFTP/FTP). - Funkcja definiowania administratorów lokalnie oraz wykorzystanie w tym celu serwerów Radius i TACACS+. - Funkcja definiowania ról administratorów z możliwością określenia trybu dostępu (brak, tylko odczyt, odczyt oraz modyfikacja) do wybranych części konfiguracji. - Automatycznie wykonywane rewizje konfiguracji. Parametry wydajnościowe - Przepustowość urządzenia - min. 20 Gbps (pełna prędkość, tzw. wire-speed na wszystkich portach) oraz min. 30 Mpps. - Tablica adresów MAC o pojemności co najmniej 8 k wpisów. - Opóźnienie wprowadzane przez przełącznik - poniżej 5 mikrosekund. Wymagane funkcje - Funkcja automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń. - Obsługa Jumbo Frames. - Obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree). - Agregacja portów zgodna ze standardem 802.3ad. - Obsługa co najmniej 4000 VLAN'ów, zgodna ze standardem 802.1Q. - Obsługa routingu statycznego. - Port-mirroring. - Uwierzytelnianie 802.1x na poziomie portu. - Uwierzytelnianie 802.1x w oparciu o adres MAC. - W ramach 802.1x wsparcie dla dedykowanego VLAN'u dla gości (guest VLAN). - W ramach 802.1x wsparcie dla urządzeń, które nie obsługują tego protokołu, na podstawie adresu MAC urządzenia. - W ramach 802.1x wsparcie dla dynamicznego przypisywania VLAN. Dodatkowe funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania / NAC - Przełączniki muszą wspierać tryb pracy, w którym są zarządzane przez fizyczny element nadrzędny (przełącznik lub dedykowany kontroler) (tzw. port extender lub element leaf w architekturze spine-leaf). Zakres zarządzania przez element nadrzędny musi zawierać co najmniej: - Centralne zarządzanie konfiguracją urządzenia - Aktualizacja oprogramowania realizowana z systemu centralnego zarządzania - Centralne zarządzanie sieciami VLAN. - Blokowanie ruchu pomiędzy klientami w ramach jednego VLAN'u - Rozpoznawanie urządzeń uzyskujących dostęp do sieci, zarówno stacji klienckich, jak i urządzeń typu drukarki, routery, przełączniki, itp.. - Przenoszenie zidentyfikowanych urządzeń do właściwych stref. W przypadku wykrycia urządzenia niepasującego do zaakceptowanych schematów, urządzenie powinno przenieść go do strefy odizolowanej. - Integrację z systemem kontroli dostępu. Urządzenie musi podejmować decyzje o dostępie na podstawie przynajmniej następujących czynników: nazwy hosta, nazwy użytkownika, typu urządzenia, typu systemu operacyjnego. - Automatyczna detekcja i rekomendacje konfiguracji. - Przesyłanie logów na zewnętrzny serwer syslog. - Funkcja uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników. - Obsługa białych i czarnych list adresów MAC. - Wykrywanie aplikacji komunikujących się w sieci. - Musi być możliwe redundantne połączenie z elementami zarządzającymi. - W ramach postępowania koniecznym jest dostarczenie wszystkich licencji niezbędnych do uruchomienia na przełączniku w/w funkcji, polegających na integracji z systemem centralnego zarządzania lub NAC. Funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania lub bezpieczeństwa - System musi realizować funkcję Stateful Firewall pomiędzy sieciami VLAN realizowanymi na urządzeniu dostępowym. - System musi zapewniać Routing statyczny i dynamiczny (co najmniej OSPF) oraz Policy Based Routing. Gwarancja oraz wsparcie - System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. Opisy do wymagań ogólnych - W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. - Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.

### Firewall (UTM) - przedłużenie licencji

Zamawiający wymaga dostawy pakietu przedłużającego dla urządzeń Fortigate 100 F o numerach seryjnych FG100FTK21047344 FG100FTK21054153 Zamawiający wymaga dostawy pakietu oznaczonego przez producenta jako FortiGate-100F 3 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium)

### Przedłużenie licencji posiadanych przełączników

| 1. | Zamawiający wymaga dostawy pakietu przedłużającego dla urządzeń Model FortiSwitch 1024E o numerach seryjnych FS1E24TF22001235 FS1E24TF23000498 Zamawiający wymaga dostawy pakietu oznaczonego przez producenta jako FortiSwitch-1024F-FPOE 3 Year FortiCare Premium Support |
| --- | --- |
| 2. | Zamawiający wymaga dostawy pakietu przedłużającego dla urządzeń Model FortiSwitch 148F o numerach seryjnych S148FNTF21005446 S148FNTF21005463 S148FNTF21005467 S148FNTF21005469 S148FNTF21007925 S148FNTF21008590 S148FNTF21008636 S148FNTF21010602 S148FNTF21010622 S148FNTF22001752 S148FNTF22006264 S148FNTF22006332 S148FNTF22006502 S148FNTF21010092 Zamawiający wymaga dostawy pakietu oznaczonego przez producenta jako FortiSwitch-148F 3 Year FortiCare Premium Support |
| 3. | Zamawiający wymaga dostawy pakietu przedłużającego dla urządzeń Model FortiSwitch 124F o numerach seryjnych S124FNTF22004592 S124FNTF22004619 S124FNTF22005645 S124FNTF22005689 S124FNTF22005723 S124FNTF22012793 S124FNTF22012861 S124FNTF23001884 S124FNTF23003715 Zamawiający wymaga dostawy pakietu oznaczonego przez producenta jako FortiSwitch-124F-FPOE 3 Year FortiCare Premium Support |

### Przedłużenie licencji na FortiAP

### Zakup i wdrożenie systemu NAC z utrzymaniem (3 lata)

Przedmiotem postępowania jest dostarczenie centralnego systemu kontroli i zarządzania dostępem do sieci LAN oraz WLAN współpracującego z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą dostępową. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu NAC były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform wirtualnych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia w środowisku wirtualnym. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy wirtualne wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. Platformy wirtualne muszą wspierać następujące rodzaje hypervisorów: Vmware vSphere, KVM oraz Microsoft Hyper-V. W ramach postępowania muszą zostać dostarczone wszystkie elementy fizyczne lub wirtualne niezbędne do monitorowania i zarządzania kontrolą dostępu Architektura - System musi umożliwiać instalację rozproszoną na wielu serwerach fizycznych lub wirtualnych w celu zapewnienia wysokiej niezawodności i możliwości stopniowego zwiększania wydajności systemu (skalowanie). - Elementy Systemu muszą umożliwiać klastrowanie active-passive. - System NAC musi pracować w trybie out-of-band, tj. realizować wszystkie wymagane funkcje bez konieczności analizy ruchu sieciowego (na porcie SPAN, inline). - Wszystkie elementy Sytemu powinny być zarządzane centralnie. - System i jego wszystkie funkcje muszą w pełni współpracować z urządzeniami Zamawiającego (tj. można na nich wydawać polecenia konfiguracyjne z poziomu systemu kontroli i zarządzania dostępem do sieci): Funkcje Systemu - System musi umożliwiać uwierzytelnienie użytkowników i urządzeń podłączanych do sieci lokalnej LAN i sieci bezprzewodowej WLAN z wykorzystaniem: - standardu 802.1X - adresu MAC urządzenia - formularza webowego (captive portal) z wykorzystaniem LDAP lub przy pomocy loginu i hasła z lokalnej bazy danych użytkowników w Systemie. - System musi obsługiwać uwierzytelnianie w oparciu o: wbudowany serwer RADIUS, zewnętrzny serwer Radius, protokół LDAP, jak również w oparciu o wewnętrzną bazę użytkowników i urządzeń. - System musi obsługiwać autoryzację w oparciu o adresy MAC definiowane w wewnętrznej bazie z wykorzystaniem protokołu RADIUS. - System musi obsługiwać „machine authentication” w oparciu o grupy urządzeń pochodzące z serwerów Windows AD. - System musi obsługiwać środowiska EduRoam w celu utworzenia procesu uwierzytelniania dla gości z różnych instytucji. - System musi obsługiwać obsługę RADIUS Change of Authorization (CoA) z niestandardowymi atrybutami (AVPairs). - System musi obsługiwać następujące metody uwierzytelnienia: TLS (w tym TLS 1.3), TTLS, PEAP, MD5, GTC, MSCHAPV2, FAST, TEAP. - System musi zapewniać automatyczne wykrywanie urządzeń końcowych i śledzenie ich położenia poprzez identyfikowanie nowych adresów MAC i IP, nowych sesji uwierzytelniających (802.1X, wykorzystujące przeglądarkę internetową, LDAP) lub żądania RADIUS pochodzących z przełączników dostępowych. W ramach postępowania muszą zostać dostarczone wszystkie niezbędne elementy, które umożliwią realizację powyższej funkcji we wszystkich lokalizacjach i segmentach sieci. - System powinien logować i przetrzymywać we własnej bazie danych co najmniej następujące informacje: - adresy MAC przełączników, urządzeń końcowych i dostępowych, - adresy IP ww. urządzeń - identyfikatory i nazwy portów przełączników określające porty na przełącznikach i urządzeniach dostępowych do których podłączane są urządzenia końcowe - stan skanowania - wyniki skanowania urządzenia końcowego i jego ocena. w oparciu skanowanie przeprowadzone przy pomocy dostępnych w rozwiązaniu agentów - informacje o użytkownikach - nazwa użytkownika do którego przypisany jest urządzenie końcowe - nazwa zalogowego użytkownika na urządzeniu końcowym, jeśli wykonywana jest na nim autoryzacja - profil/rola jak została przydzielona urządzeniowi końcowemu przez System - data zarejestrowania urządzenia końcowego w Systemie - data ostatniego logowania urządzenia końcowego w sieci lub/i podłączenia - System musi umożliwiać tworzenie reguł autoryzacji (kontroli dostępu) opartych o złożone i wielowarunkowe polityki bezpieczeństwa. Powinny one obejmować co najmniej: lokalizacja urządzenia w sieci, przynależność do grupy administracyjnej, parametr opisujący urządzenie lub użytkownika. - System musi aktywnie zapobiegać przed dostępem do sieci nieautoryzowanych użytkowników, zagrożonych urządzeń końcowych i innych niechronionych urządzeń. Dla tak zdefiniowanych urządzeń końcowych muszą być zapewnione mechanizmy automatycznej kwarantanny oraz blokowania. - System musi zapewniać możliwość powiadamiania poprzez SYSLOG oraz pocztę elektroniczną o sytuacjach krytycznych np. związanych z próbą nieautoryzowanego dostępu do sieci lub awarii wewnętrznych usług Systemu NAC. - System musi posiadać wewnętrzną bazę urządzeń. Baza musi umożliwiać wprowadzanie danych poprzez import danych, wprowadzanie danych z poziomu Systemu lub z wykorzystaniem API. - System musi wykorzystywać informacje zawarte w bazie urządzeń końcowych dla potrzeb procesów wykrywania, oceniania, kwarantanny, korygowania oraz autoryzacji. - System musi posiadać bazę minimum 30 kategorii urządzeń końcowych. - System musi mieć możliwość klasyfikacji jednorazowej przy wstępnym uwierzytelnianiu/rejestracji bądź klasyfikacji wielokrotnej. Klasyfikacja urządzeń i użytkowników musi bazować na harmonogramie z częstotliwością w przedziale od kilku minut do kilku tygodni. - System musi umożliwiać wykonywanie na urządzeniach sieciowych skryptów CLI, które są elementem polityk bezpieczeństwa. - System musi obsługiwać telefony IP wraz z możliwością podłączenia do nich stacji końcowych (przez wbudowany przełącznik w telefonie) przypisując każdemu z urządzeń dedykowane polityki bezpieczeństwa. - System musi podejmować decyzję o przyłączeniu urządzeń końcowych do sieci poprzez ocenę ich zgodności ze zdefiniowanymi wymaganiami. Ocena zgodności musi być realizowana zarówno bez dedykowanego agenta instalowanego na stacji końcowej (za pomocą metod takich jak: WinRM, WMI) jak i z użyciem agenta. Ocena stanu stacji końcowych musi być możliwa zarówno w trybie „pre-connect” przed udzieleniem dostępu do sieci, jak i w trybie „post-connect – po udzieleniu dostępu do sieci. - Klasyfikacja urządzeń końcowych z użyciem agenta dedykowanego dla komputerów z systemem Windows i MAC OS X musi umożliwiać przeprowadzenie następujących testów: - Sprawdzenie wersji agenta - Sprawdzenie wersji systemu operacyjnego, - Sprawdzenie obecności i stanu oprogramowania antywirusowego (niezainstalowany/zainstalowany, uruchomiona ochrona, zaktualizowany), - test zapory (włączona/wyłączona), - test poprawek do systemów Windows (sprawdzanie czy poprawka jest zainstalowana bądź nie), - test usługi Windows Update z opcją automatycznego naprawienia niezgodności - test obecności/niewystępowania pliku o określonej nazwie - test obecności procesu (uruchomiony/nieuruchomiony) - test rejestru dla systemów Windows (obecność klucza o zdefiniowanej nazwie, typie wartości i wartości, równy bądź różny zadanemu) - test stanu usługi (uruchomiona/nieuruchomiona) - test obecności aplikacji (sprawdzenie czy aplikacja zdefiniowanej nazwie jest zainstalowana) - Wykorzystywany przez system Agent nie może wprowadzać zmian w działaniu aplikacji lub procesów systemu operacyjnego. - System musi mieć możliwość przeprowadzania różnych metod testowania w zależności od lokalizacji urządzenia w sieci, przynależności do grupy administracyjnej, parametru opisującego urządzenie lub użytkownika. - Podczas oceniania urządzenia końcowego musi być możliwość określenia alternatywnej polityki dostępu do zasobów w przypadku braku zgodności. - System musi mieć możliwość przeniesienia urządzenia do kwarantanny w przypadku braku komunikacji z agentem. - Na urządzeniu podlegającym kwarantannie musi zostać wyświetlona informacja o fakcie przeniesienia urządzenia do kwarantanny oraz informacja z wytycznymi o działaniach jakie użytkownik urządzenia musi podjąć w celu usunięcia niezgodności. - Administrator musi mieć możliwość określenia poziomu niezgodności z politykami, po którym będzie następowało przeniesienia stacji do kwarantanny. - System musi zapewniać integrację z rozwiązaniami bezpieczeństwa (platformy Firewall, systemy SIEM, systemy Antymalware, systemy MDM) na potrzeby oceny stanu urządzeń końcowych oraz określenia ich zgodności z polityką bezpieczeństwa NAC. Ocena stanu stacji końcowych musi być możliwa zarówno w trybie „pre-connect” przed udzieleniem dostępu do sieci, jak i w trybie „post-connect – po udzieleniu dostępu do sieci. - System musi zapewniać integrację z platformami typu Firewall w ramach której: - możliwy jest import stanu sesji urządzeń końcowych z platformy Firewall i wykorzystanie tych informacji jako danych wejściowych w konfiguracji metod profilowania urządzeń końcowych. - możliwe jest wykorzystanie funkcji rozpoznawania urządzeń końcowych przez platformę Firewall jako daną wejściową w konfiguracji metod profilowania urządzeń końcowych. - System musi zapewniać integrację z serwerem wdrażania, zarządzania, rejestrowania i monitorowania urządzeń końcowych w ramach której: - System NAC może gromadzić dane o urządzeniach końcowych (nazwa urządzenia końcowego, typ, system operacyjny, użytkownik, zgodność z polityką bezpieczeństwa) - System NAC może wykorzystać zgromadzone dane do rejestracji urządzenia końcowego. Profilowanie urządzeń - System musi umożliwiać rozpoznawanie rodzaju urządzeń podłączonych do sieci lokalnej LAN i sieci bezprzewodowej WLAN poprzez analizę informacji pochodzących z co najmniej następujących źródeł: DHCP, Network Scan (NMAP), HTTP/HTTPS, SNMP, SSH, TCP, Telnet, UDP, ONVIF, WMI, OUI producenta, WinRM, WMI, Location, Agent, IP Range, Network Traffic. - System musi posiadać funkcję automatycznego profilowania urządzeń nie posiadających agenta 802.1x (suplikanta) na podstawie: DHCP, Network Scan (NMAP), HTTP/HTTPS, SNMP, SSH, TCP, Telnet, UDP, ONVIF, WMI, OUI producenta, WinRM, WMI, Location, Agent, IP Range, Network Traffic i przyznawania dostępu do sieci na podstawie zdefiniowanych polityk dostępu do sieci. - System musi umożliwiać dodawania rozpoznanych urządzeń do grup systemowych. - System na podstawie rodzaju rozpoznanego urządzenia musi umożliwiać różnicowanie poziomu dostępu. - System musi rozpoznawać co najmniej następujące rodzaje urządzeń: - urządzenia z systemem Android, - urządzenia Apple (iPad, iPhone, iPod ) - drukarki sieciowe, - telefony IP, - stacje robocza z systemem Microsoft Windows, - stacje robocza z systemem MAC OS, - stacje robocza z systemem Linux. - System musi posiadać funkcję wykrywanie nieautoryzowanych serwerów DHCP. - System musi posiadać funkcję wykrywania procesu NAT na urządzeniach końcowych. - Logowanie, Raportowanie i Alarmowanie - System musi zapewniać dane dla potrzeb audytu (dziennik zdarzeń). - System musi mieć możliwość generowania szczegółowego wykazu urządzeń podłączonych do sieci, zorganizowanego według typu urządzenia końcowego. - System musi rejestrować dane o atrybutach urządzeń końcowych i raportować zmiany w atrybutach np. przydział do VLAN-u, przyznany adres IP, klasyfikacja urządzenia w Systemie. - System musi zapewniać dane historyczne o zmianach stanu konfiguracji portów dostępowych. - System musi posiadać centralną bazę, zawierającą historyczne dane związane z operacjami zarządzania i procesem podłączanych urządzeń. Dane muszą być przechowywane i dostępne do analizy przez co najmniej 12 miesięcy. - System musi oferować możliwość tworzenia własnych szablonów raportów. - System musi umożliwiać logowanie do zewnętrznych serwerów logowania z wykorzystaniem Syslog. - System musi umożliwiać konfigurację generowanych alarmów i zautomatyzowanych akcji w oparciu o zdarzenia wewnętrzne np. w przypadku stwierdzenia zagrożenia na stacji, zablokowanie jej i powiadomienie administratora. - System musi umożliwiać przekazywanie informacji do systemów zewnętrznych poprzez mechanizm np. ODBC. - System NAC musi zapewniać integrację z modułem analizy i raportowania pochodzącym od tego samego producenta, w którym możliwe jest – oprócz logowania i raportowania – tworzenie reguł korelujących i alarmujących. Zarządzanie systemem - System musi posiadać graficzny interfejs zarządzania – zarządzanie poprzez przeglądarkę internetową w wersji oferowanej przez producenta przeglądarki lub dedykowaną aplikację. - System musi umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację dostępu do interfejsu zarządzania w oparciu o wewnętrzną bazę użytkowników lub zewnętrzne repozytorium użytkowników (LDAP lub Radius). - System musi umożliwiać definiowanie zróżnicowanego poziomu dostępu do interfejsu zarządzania - RBA. - System musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 3 administratorów z możliwością określenia praw dostępu do poszczególnych elementów systemu. - System musi umożliwiać personalizację wyglądu interfejsu zarządzania, w tym co najmniej zmianę koloru tła i czcionek, treści, grafiki. - System musi posiadać panel administracyjny, przedstawiający szczegółowy obraz stanu zabezpieczeń podłączonych lub próbujących się podłączyć urządzeń końcowych. - System musi posiadać możliwość tworzenia kopii zapasowej z wykorzystaniem SFTP. Zarządzanie dostępem gościnnym - System musi umożliwiać przyznawanie dostępu gościnnego do sieci lokalnej LAN i sieci bezprzewodowej WLAN poprzez wypełnienie formularza w portalu rejestracyjnym. - System musi umożliwiać realizację usług BYOD dla urządzeń prywatnych pracowników. - Funkcja portalu rejestracyjnego powinna działać bez udziału lub przy minimalnym udziale pracowników IT. System powinien posiadać możliwość delegowania uprawnień do akceptowania kont gości przez pracowników nieposiadających uprawnień administracyjnych w Systemie. - Wsparcie dla linków akceptacyjnych generowanych z portalu sponsorskiego. - Rejestracja gości powinna umożliwiać powiązanie z bramką SMS celem wysyłania PIN-ów weryfikacyjnych. Wymagana jest obsługa PIN-ów składających się ze znaków alfanumerycznych i znaków specjalnych. - System musi umożliwiać przyznanie dostępu czasowego dla gości. - System musi umożliwiać dopasowanie wyglądu portalu logowania gościnnego, w tym co najmniej zmianę logo strony logowania, zmianę koloru tła i czcionek, treści, grafiki. Licencje i serwisy - W ramach postępowania koniecznym jest dostarczenie 1000 licencji umożliwiających uruchomienie wszystkich wyżej wymienionych funkcji z zastosowaniem agenta na stacjach końcowych, z założeniem że są one równocześnie podłączone do sieci lokalnej LAN i sieci bezprzewodowej WLAN. - Licencje w ramach rozwiązania powinny być dostarczone w modelu permanentnym. Zamawiający nie dopuszcza licencji bazujących na subskrypcji. - Dostarczony System NAC musi zawierać wszystkie niezbędne komponenty sprzętowe oraz programowe, na których możliwa będzie licencyjna rozbudowa do min. 5000 urządzeń równocześnie podłączonych do sieci lokalnej LAN i sieci bezprzewodowej WLAN, z uwzględnieniem instalacji agentowej. - Wsparcie: System musi być objęty serwisem producenta przez okres 36 miesięcy, upoważniającym do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego w trybie 24x7. - System musi być dostarczony w modelu „na własność” tj. niewykupienie odnowienia licencji wsparcia technicznego dla rozwiązania nie spowoduje zablokowania funkcjonowania systemu a jedynie pozbawi możliwości pobierania aktualizacji oprogramowania. Opisy do wymagań ogólnych - W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. - Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań. Rozszerzenie wymagań funkcjonalnych systemu NAC: - W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności oraz centralnego nadzoru nad środowiskiem kontroli dostępu w wielu lokalizacjach, konieczne jest uwzględnienie integracji z centralnym systemem zarządzania w architekturze rozproszonej posiadanym przez zamawiającego, System musi umożliwiać integrację i centralne zarządzanie urządzeniami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia - System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy. W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania i wsparcie techniczne w trybie 24x7 przez dedykowany moduł internetowy oraz infolinię. Wdrożenie systemu W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wdrożenia Systemu do zarządzania i monitorowania dostępu do sieci (NAC). Proces wdrożenia musi obejmować wszystkie poniższe etapy i czynności, zapewniając pełną funkcjonalność rozwiązania w infrastrukturze Zamawiającego. 1. Instalacja i konfiguracja wstępna - Instalacja platform wirtualnych: Wymaga się instalacji i uruchomienia wszystkich komponentów Systemu NAC na serwerach wskazanych przez Zamawiającego, w posiadanym przez niego środowisku wirtualizacyjnym (VMware vSphere, KVM lub Microsoft Hyper-V). - Aktualizacja oprogramowania: Przed rozpoczęciem konfiguracji, Wykonawca musi zaktualizować oprogramowanie Systemu NAC do najnowszej, stabilnej wersji rekomendowanej przez producenta. - Integracja z infrastrukturą: Należy podłączyć i skonfigurować System NAC w celu zapewnienia pełnej i poprawnej komunikacji z infrastrukturą sieciową Zamawiającego (przełączniki LAN, sieć bezprzewodowa WLAN). 2. Konfiguracja funkcjonalna i polityki bezpieczeństwa Wdrożenie musi objąć konfigurację wszystkich wymaganych funkcjonalności Systemu NAC, w szczególności: - Metody uwierzytelniania: Konfiguracja mechanizmów uwierzytelniania urządzeń i użytkowników w oparciu o standard 802.1X, adres MAC oraz portal webowy (captive portal). - Integracja z usługami katalogowymi: Pełna integracja Systemu NAC z usługami LDAP/Active Directory oraz serwerami RADIUS Zamawiającego w celu autoryzacji. - Profilowanie urządzeń: Uruchomienie i dostrojenie mechanizmów automatycznego wykrywania i klasyfikacji urządzeń podłączanych do sieci (np. komputery, drukarki, telefony IP, urządzenia mobilne) na podstawie informacji z DHCP, SNMP, NMAP oraz analizy ruchu HTTP. - Polityki dostępu: Stworzenie w porozumieniu z Zamawiającym reguł i polityk bezpieczeństwa, które będą dynamicznie zarządzać dostępem do sieci, w tym m.in. przypisywać urządzenia do odpowiednich sieci VLAN lub izolować je w strefie kwarantanny. - Ocena zgodności: Skonfigurowanie weryfikacji stanu technicznego stacji końcowych (zarówno z użyciem agenta, jak i bezagentowo) pod kątem zgodności z polityką bezpieczeństwa (np. status oprogramowania antywirusowego, zapory systemowej, aktualizacji OS). - Dostęp gościnny i BYOD: Wdrożenie i personalizacja (logo, treść) portalu dla gości oraz przygotowanie polityk dostępu dla urządzeń prywatnych pracowników. - Akceptacja konfiguracji: Ostateczny zakres konfiguracji oraz zdefiniowane polityki muszą zostać zaakceptowane przez wyznaczonego administratora ze strony Zamawiającego. 3. Szkolenie i dokumentacja - Szkolenie administratorów: Po zakończeniu prac wdrożeniowych Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić dedykowane szkolenie techniczne dla co najmniej dwóch administratorów Zamawiającego. Zakres szkolenia musi obejmować architekturę, administrację, konfigurację polityk, monitorowanie oraz generowanie raportów wdrożonego systemu. 4. Warunki odbioru wdrożenia Odbiór prac wdrożeniowych zostanie potwierdzony protokołem odbioru po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich poniższych warunków: - Zakończenie instalacji i konfiguracji wszystkich komponentów Systemu NAC. - Pozytywna weryfikacja przez Zamawiającego działania wszystkich wymaganych funkcjonalności. - Przeprowadzenie szkolenia dla administratorów.

## Pakiet 5.

### Oprogramowanie do zarządzania IT - wdrożenie i utrzymanie (3 lata)

Wymagania podstawowe: - Licencja wieczysta na korzystanie z oprogramowania, z okresem 36 miesięcy aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji oraz usługą wsparcia i pomocy technicznej. - System musi być fabrycznie nowy, pochodzić z legalnego kanału dystrybucji, a dostarczone licencje muszą być przeznaczone na rynek polski/europejski. - Licencja na nieograniczoną liczbę monitorowanych urządzeń sieciowych oraz 1000 stacji roboczych. - Oprogramowanie oraz pomoc techniczna (telefoniczna i mailowa) muszą być dostępne w języku polskim. - Oprogramowanie można zainstalować na następujących systemach operacyjnych: - dla serwera zarządzającego: Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022; - dla konsoli zarządzającej: Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, Windows 10, 11; - dla agenta: Windows 7, 8, 10, 11, Windows Serwer 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022; Wymagania ogólne: - Modułowa budowa oprogramowania obejmująca: serwer zarządzający, konsolę zarządzającą oraz agentów, przy czym w ramach licencji możliwa jest instalacja dowolnej liczby konsoli zarządzających. - Moduły umożliwiają kompleksowy monitoring sieci, monitoring sprzętu komputerowego na stanowiskach użytkowników pod kątem zmian sprzętowych i programowych oraz pomocy w formie interaktywnego połączenia sieciowego z obsługiwanym użytkownikiem. - Instalator zabezpieczony jest aktualnym podpisem cyfrowym, który musi zostać zweryfikowany przez zaufany urząd certyfikacji (CA). - Komunikacja pomiędzy konsolami, agentami oraz serwerem odbywa się z wykorzystaniem protokołu TLS w wersji co najmniej 1.2. - Oprogramowanie od produkcyjnego uruchomienia nie wymaga zakupu dodatkowych licencji. M.in.: Zarówno serwer zarządzający, jak i agent, do działania wykorzystują bezpłatny silnik bazy danych open-source z publicznie dostępnym kodem źródłowym. - Integracja z usługą katalogową Active Directory, co umożliwia automatyczne pobieranie użytkowników, grup i struktury organizacyjnej. - Dostęp do konfiguracji agenta zabezpieczony jest hasłem - nawet użytkownik z prawami administratora stacji roboczej nie może ingerować w działanie agenta ani go usunąć bez podania hasła. - Globalna wyszukiwarka w konsoli zarządzającej umożliwia znalezienie dowolnego obiektu – np. zasobów, użytkowników czy urządzeń. - Administratorzy mogą mieć przydzielane różne poziomy dostępu i uprawnień do funkcji programu, użytkowników, a także grup urządzeń; główny Administrator zarządza prawami konfiguracyjnymi dla innych kont administracyjnych. - Wszelkie działania Administratorów podlegają rejestrowaniu w systemie. - Rejestrowane aktywności administratorów mogą być automatycznie kierowane do zewnętrznego kolektora Syslog. - Proces uwierzytelniania administracyjnych logowań do konsoli obejmuje mechanizmy weryfikacji dwuskładnikowej (MFA). - Synchronizacja kont użytkowników, w tym administratorów, odbywa się przez szyfrowane połączenie LDAPS z Active Directory, jednak możliwe jest także tworzenie lokalnych kont (z awatarami) w przypadku braku AD; liczba kont nie jest ograniczona ani licencjonowana. - Dane dotyczące aktywności pracownika (polityka internetowa, historia korzystania z aplikacji, dostęp do zewnętrznych nośników itp.) są odseparowane od danych technicznych stanowiska pracy, co umożliwia usuwanie danych pojedynczego użytkownika bez ingerencji w dane stacji roboczej. - System pozwala na kontrolowanie dostępu do danych osobowych oraz monitoringu przez wybranych Administratorów i przypisywanie kontom administracyjnym różnych uprawnień. - Rozbudowany system raportowania obejmuje nie mniej niż 130 raportów predefiniowanych oraz opcje tworzenia własnych raportów z pełną możliwością ich personalizacji. - Oprogramowanie dysponuje możliwością integracji z fizyczną bramką GSM. Wymagane moduły funkcjonalne: Moduł: Monitorowanie Sieci i Infrastruktury Monitorowanie Infrastruktury (Bezagentowo) powinno zapewniać wsparcie dla minimum takich urządzeń jak serwery Windows, Linux, Mac, a także routery, przełączniki, urządzenia VoIP oraz firewalle, obejmując: - Skanowanie ping oraz arp-ping służące do wykrywania urządzeń w sieci. - Odczytywanie informacji z Active Directory, wraz z informacją o przynależności do jednostek organizacyjnych (OU), w celu identyfikacji urządzeń. - Graficzne mapy sieci wyświetlające stany urządzeń za pomocą ikon przypisanych do poszczególnych urządzeń. - Tworzenie spersonalizowanych map urządzeń przez wykorzystanie zaimportowanych obrazów, takich jak schemat rozmieszczenia pomieszczeń w budynku jako tła wizualizacji. - Zarówno ręczne, jak i automatyczne odwzorowanie połączeń między przełącznikami a urządzeniami, gdzie widoczne są linie oraz informacja, do którego portu przełącznika podłączono dane urządzenie. - Monitorowanie czasu odpowiedzi i procentu utraconych pakietów dla serwisów TCP/IP, HTTP, POP3, SMTP, FTP oraz innych, z możliwością definiowania własnych serwisów. - Testowanie serwerów pocztowych poprzez monitorowanie czasu logowania do serwisu odbierającego pocztę oraz czasu wysyłania wiadomości, informowanie o niedziałającym serwerze oraz wykonywanie operacji testowych. - Kontrolę serwisów WWW i monitorowanie określonych adresów URL. - Śledzenie czasu ładowania stron internetowych, wykrywanie zmian treści oraz monitorowanie statusu HTTPS. - Szyfrowanie SSL/TLS zastosowane w powiadomieniach e-mail. - Zarządzanie i monitorowanie urządzeń SNMP obsługujących wersje SNMP v1/2/3, zapewniających szyfrowanie oraz autoryzację – w tym przełączniki, routery, drukarki sieciowe, urządzenia VoIP – wraz z obsługą wartości po nazwach zmiennych oraz OID. - Ewidencjonowanie danych z odebranych komunikatów syslog oraz pułapek SNMP. - Weryfikację routerów i przełączników poprzez monitorowanie: zmian stanu interfejsów, natężenia ruchu, liczby podłączonych stacji roboczych oraz ruchu generowanego przez urządzenia podłączone do portów. - Monitorowanie serwisów Windows, które obejmuje generowanie alarmów, gdy wybrany serwis przestaje działać, jak również umożliwienie jego uruchomienia, zatrzymania lub restartu. - Prezentowanie statystyk przy każdym urządzeniu na mapie, takich jak czas odpowiedzi, czas od ostatniej poprawnej odpowiedzi, nazwa DNS, adres IP, status zarządzalności SNMP i ewentualne ostrzeżenie o zdarzeniu. - Pozyskiwanie informacji o stanie maszyn wirtualnych VMware (działa, nie działa, wstrzymano). - Wysyłanie poleceń zarządzających do maszyn wirtualnych VMware umożliwiające ich uruchamianie, wstrzymywanie lub wyłączanie zasilania. - Kontrolę wydajności systemów Windows, tj. obciążenia CPU, pamięci, zajętości dysków oraz transferu sieciowego. Program powinien automatycznie wykrywać w sieci urządzenia, takie jak stacje robocze, serwery, drukarki oraz urządzenia sieciowe – routery i przełączniki. Administrator może nakładać na wykryte urządzenia liczniki wydajności WMI oraz SNMP według przygotowanych szablonów i definiować alarmy bazujące na różnych typach zdarzeń obecnych w systemie. Do akcji wywoływanych w odpowiedzi na alarm można zaliczyć: wysłanie komunikatu pulpitowego, e-mail, SMS, wiadomości przez Microsoft Teams (z użyciem webhook i workflow), wiadomości przez Slack, uruchomienie programu, pułapkę SNMP, pakiet Wake-On-LAN, zatrzymanie lub restart wybranej usługi Windows, a także wyłączenie lub restart komputera. Administrator samodzielnie wskazuje zdarzenia z dostępnej listy, które mogą inicjować alarmy oraz wybiera dowolną liczbę akcji do realizacji po wykryciu danego zdarzenia – wszystko w logice ciągu przyczynowo-skutkowego. Wykonywanie tych akcji można ustawić: automatycznie zaraz po wykryciu zdarzenia, z opóźnieniem, na zakończenie zdarzenia lub zdefiniować ich cykliczność. Możliwe jest przypisanie ograniczenia czasowego wybranym akcjom, np. wyłączenie ich w określonych godzinach. Zdefiniowane alarmy mogą służyć do priorytetyzacji urządzeń, umożliwiając ich grupowanie według ważności i typu. Oprogramowanie obsługuje również zintegrowane alarmowanie przez skrzynki e-mail skonfigurowane z autoryzacją OAuth 2.0. Moduł: Inwentaryzacja Sprzętu i Oprogramowania Oprogramowanie automatycznie musi: - Gromadzić informacje o sprzęcie i oprogramowaniu na stacjach roboczych, - Prezentować szczegóły sprzętu, takie jak model, procesor, pamięć, płyta główna, napędy i karty, - Umożliwiać odczyt parametrów S.M.A.R.T. dysków twardych, SSD oraz NVME, - Przedstawiać zestawienie posiadanych konfiguracji sprzętowych, dostępnego miejsca na dyskach oraz średniego wykorzystania pamięci, - Informować o zainstalowanych aplikacjach i aktualizacjach Windows, pozwalając na audyt i weryfikację użytkowania licencji, - Zbierać dane o wszystkich zmianach dokonanych na wybranej stacji roboczej, takich jak instalacje i deinstalacje aplikacji czy zmiany adresu IP, - Posiadać możliwość wysyłania powiadomień (np. e-mail) w przypadku instalacji programu lub zmiany konfiguracji sprzętowej, - Umożliwiać odczytanie numerów seryjnych i kluczy licencyjnych, - Zarządzać automatycznie instalacją i deinstalacją oprogramowania poprzez definiowanie paczek aplikacji wymaganych i nieautoryzowanych, - Umożliwiać przegląd konfiguracji systemu, w tym komend startowych, zmiennych środowiskowych, kont lokalnych użytkowników oraz harmonogramu zadań, - Tworzyć listy plików użytkowników o określonych rozszerzeniach (np. avi) znalezionych na stacjach roboczych, wraz z możliwością ich zdalnego usuwania oraz wykrywaniem metadanych, takich jak wymiary obrazów, długość filmów i nagrań audio czy liczba plików i rozmiar w archiwach, - Umożliwiać wymianę plików do i ze stacją roboczą poprzez funkcję menedżera plików, przy czym działania administratorów wykonywane w tej funkcji są logowane. Oprogramowanie musi umożliwiać prowadzenie bazy ewidencji majątku IT w zakresie sprzętu i oprogramowania poprzez: - Przechowywanie wszystkich informacji dotyczących infrastruktury IT w jednym miejscu oraz ich automatyczną aktualizację, - Przydzielanie dostępu administratorom do zasobów na podstawie praw do oddziałów, - Tworzenie powiązań między zasobami a urządzeniami, - Tworzenie powiązań między zasobami a kontami użytkowników (zarówno lokalnymi, jak i zsynchronizowanymi z Active Directory) oraz wskazywanie osób odpowiedzialnych, - Tworzenie relacji między zasobami, - Wskazywanie osób uprawnionych do użycia zasobów za pomocą rozbudowanych mechanizmów, - Definiowanie własnych typów zasobów i ich atrybutów wraz z możliwością dodawania dodatkowych informacji, takich jak numer inwentarzowy, osoba odpowiedzialna, numer dokumentu zakupu, wartość, nazwa sprzedawcy, termin upływu gwarancji, termin kolejnego przeglądu (z funkcją automatycznego powiadamiania e-mailowego), nazwa firmy serwisującej lub komentarz, - Określanie atrybutów obowiązkowych dla wszystkich zasobów, - Określanie atrybutów dodatkowych tylko dla wybranych typów zasobów, - Masową edycję atrybutów zasobów, - Definiowanie własnych list jednokrotnego wyboru jako dodatkowych informacji o zasobie, - Import danych z zewnętrznych źródeł (np. Pliki .CSV), - Przechowywanie dowolnych dokumentów (np. .DOCX, .XLSX, .PDF) takich jak skany faktur, gwarancji czy innych dokumentów, - Tworzenie powiązań 1:N między zasobami a dokumentami, - Oznaczanie statusów zasobów, np. w użyciu, w naprawie, zutylizowany, - Ewidencjonowanie czynności wykonywanych na zasobach, jak aktualizacje, naprawy czy konserwacje wraz z możliwością określenia kosztów i czasu, - Generowanie zestawień wszystkich zasobów, w tym urządzeń i zainstalowanego oprogramowania, - Przygotowanie wielu szablonów dokumentów i protokołów przekazania zasobów z konfigurowalną sekcją zawierającą dane oraz logo organizacji, - Konfigurację stylu automatycznego numerowania zasobów według zdefiniowanych wzorców, - Konfigurację stylu automatycznego numerowania dokumentów i protokołów według wzorców, - Archiwizację i porównywanie audytów zasobów, - Tworzenie kodów kreskowych dla zasobów, - Drukowanie kodów kreskowych i dwuwymiarowych kodów alfanumerycznych (QR Code) dla zasobów z numerem inwentarzowym, - Przeprowadzanie inwentaryzacji zasobów z kodami kreskowymi za pomocą aplikacji mobilnej na system Android, obejmującej wyszukiwanie, skanowanie etykiet, dodawanie i edycję zasobów, dodawanie czynności serwisowych oraz drukowanie etykiet, - Przeprowadzanie inwentaryzacji stacji roboczych niepodłączonych do sieci (offline) poprzez manualne skany bez instalacji agenta, - Definiowanie alarmów z powiadomieniami e-mail dla dowolnych pól czasowych typu "data" w atrybutach zasobów lub licencji, np. Przypomnienie o wygasającej licencji lub gwarancji za 2 tygodnie. Inwentaryzacja oprogramowania musi zapewniać funkcjonalność w zakresie pozyskiwania informacji o oprogramowaniu i audytowaniu licencji poprzez: - Skanowanie plików wykonywalnych oraz multimedialnych na stacjach roboczych, w tym skanowanie archiwów ZIP, - Dostarczanie informacji o aplikacjach używanych w organizacji, - Umożliwianie tworzenia własnych wzorców aplikacji, - Pozwalanie na tworzenie dowolnych kategorii aplikacji, takich jak nowe, zabronione, - Zbieranie informacji o komputerach, na których wykryto daną aplikację, - Zarządzanie posiadanymi licencjami, - Wskazywanie osób odpowiedzialnych za konkretne licencje, - Identyfikowanie użytkowników licencji, - Tworzenie powiązań pomiędzy licencjami a dokumentami w relacji 1:N, - Oferowanie rozbudowanych i konfigurowalnych scenariuszy zarządzania licencjami, obejmujących przypisywanie licencji do użytkowników, przypisywanie do wielu komputerów tego samego użytkownika, przypisywanie według numerów seryjnych oraz wersji aplikacji na jednym urządzeniu, - Umożliwianie łatwego audytu legalności oprogramowania oraz wysyłanie powiadomień jedynie w przypadku przekroczenia liczby posiadanych licencji, z możliwością generowania aktualnych raportów audytowych w dowolnym momencie, - Generowanie raportów zgodności licencji, - Możliwość przypisywania do programów numerów seryjnych, wartości i innych atrybutów. Moduł: Użytkownicy Program pozwala na śledzenie aktywności osób pracujących na komputerach z systemem Windows poprzez monitorowanie: - Czasu faktycznej aktywności, obejmującego dokładny okres pracy wraz z godziną jej rozpoczęcia i zakończenia, - Procesów – każdy z nich posiada określony całkowity czas działania i czas aktywności użytkownika, a także informację, czy został uruchomiony z podwyższonymi uprawnieniami, - Rzeczywistego użycia programów, w tym procentowego wskaźnika wykorzystania aplikacji (pokazującego proporcję między czasem używania a czasem uruchomienia), wraz z informacją, na jakim komputerze dane działanie miało miejsce, - Dokumentów edytowanych przez użytkownika, - Historii pracy użytkownika w postaci cyklicznych zrzutów ekranu, - Odwiedzanych stron WWW, obejmujących ich tytuły, adresy, liczbę oraz czas wizyt, - Transferu sieciowego użytkownika, zarówno w obrębie sieci lokalnej, jak i w Internecie, - Wydruków – w tym informacji o dacie wydruku, wykorzystaniu drukarek, raportów dla każdego użytkownika (zawierających dane: kiedy, ile stron, w jakiej jakości, na której drukarce i jaki dokument drukowano), a także zestawień według stacji roboczej oraz możliwości grupowania drukarek przez ich identyfikację; program umożliwia też kontrolę kosztów wydruków, - Nagłówków wiadomości e-mail przesyłanych w aplikacjach klienckich. - System wykrywa podejrzaną aktywność generowaną przez powszechnie stosowane "jigglery"﻿, które symulują rzeczywistą pracę, - Definiuje minimalny czas (np. 15 minut), po którym wykrywana jest symulowana aktywność polegająca na ruchu myszy bez kliknięć lub na powtarzaniu tego samego znaku z klawiatury, - Podejrzana aktywność jest wyszczególniana w raportach monitorujących, - W przypadku wykrycia podejrzanej aktywności system generuje alarm oraz inicjuje przypisane działania, - Automatycznie uruchamiane jest zapisywanie zrzutów ekranowych po detekcji podejrzanej aktywności, - System blokuje dostęp do stron internetowych przez umożliwienie zezwolenia lub zablokowania całego ruchu WWW na stacji roboczej użytkownika, z opcją definiowania wyjątków — zarówno zezwalających, jak i zabraniających dostępu do określonych domen oraz ich subdomen, listy reguł są tworzone dla pojedynczych użytkowników lub grup, a także mogą być kopiowane i współdzielone między kontami i grupami, - Integruje listy domen w formacie plików ".TXT"﻿ pobieranych z dowolnych zewnętrznych źródeł, takich jak np. CERT - Umożliwia korzystanie z wbudowanych list stron sklasyfikowanych jako zagrożenia, - Zapewnia automatyczne odświeżanie list domen zintegrowanych z zewnętrznych adresów, - Blokuje ruch na wybranych portach "TCP/IP"﻿ - Blokuje pobieranie plików o określonych rozszerzeniach, - Prowadzi rejestr naruszeń blokad, - Wysyła powiadomienia, gdy użytkownik: odwiedza strony z określonej grupy domen, przesyła w ciągu dnia określoną ilość danych w sieci lokalnej lub "internecie"﻿, drukuje ustaloną liczbę stron dziennie lub narusza skonfigurowane blokady, - Generuje raporty zawierające metryki ustawień monitorowania użytkowników, które mogą być dołączane np. do akt pracowniczych, - Umożliwia definiowanie harmonogramów (godzin lub dni tygodnia) wyłączających monitorowanie użytkowników. - System umożliwia generowanie raportów dla użytkowników Active Directory﻿, niezależnie od komputerów, na których pracowali w danym okresie, - Wdrożony mechanizm blokowania uruchamiania aplikacji na podstawie maski nazwy pliku oraz lokalizacji, z regułami w formie list blokowanych plików lub ścieżek przypisanych do użytkowników lub grup użytkowników; reguły te można kopiować pomiędzy grupami lub kontami, Moduł: Helpdesk i zdalna pomoc W tym obszarze kontroli stacji użytkownika dostępny jest podgląd pulpitu z możliwością przejęcia nad nim kontroli oraz opcją określenia, czy użytkownik powinien być pytany o zgodę na połączenie oraz z możliwością jego odrzucenia. Podczas zdalnego dostępu zarówno administrator, jak i użytkownik widzą ten sam ekran. Dodatkowa funkcja musi pozwalać na zasłonięcie ekranu użytkownika, aby nie widział działań wykonywanych przez administratora. Administrator może w trakcie sesji zdalnej wybrać dowolny monitor oraz zablokować działanie myszy i klawiatury użytkownika. Połączenie zdalne możliwe jest także z komputerami bez ekranów (maszyny wirtualne, urządzenia bez podłączonego monitora lub laptopy z zamkniętym ekranem). System umożliwia podłączenie równocześnie kilku administratorów do jednego komputera. W ramach tego modułu dostępna jest baza zgłoszeń umożliwiająca użytkownikom raportowanie problemów technicznych za pomocą dedykowanego portalu oraz obsługę wiadomości e-mail, które są automatycznie przetwarzane i przypisywane odpowiednim administratorom, którzy otrzymują powiadomienia. Oprogramowanie integruje się ze skrzynkami e-mail za pomocą klasycznej autoryzacji login/hasło oraz mechanizmu OAuth 2.0﻿. Moduł wspiera także tryb anonimowy zgłoszeń. Korzystający mają możliwość monitorowania statusu rozwiązywania swoich zgłoszeń oraz komunikowania się z administratorami poprzez komentarze widoczne dla obu stron. System oferuje także pośredni status „zgłoszenie rozwiązane” przed ostatecznym zamknięciem zgłoszenia. Moduł ten zawiera komunikator, który umożliwia prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym oraz archiwizację historii wiadomości pomiędzy zalogowanymi użytkownikami, pracownikami pomocy technicznej i administratorami. Komunikator wyposażony jest w wyszukiwarkę rozmów i wiadomości według słów kluczowych oraz funkcję automatycznego oczyszczania historii rozmów. Czat pozwala na zarządzanie dostępem w trzech poziomach uprawnień: pełny dostęp, brak dostępu lub dostęp ograniczony wyłącznie do pomocy technicznej. Umożliwia prowadzenie rozmów również między użytkownikami oraz osadzanie załączników i obrazków w treści wiadomości. Funkcjonalność komunikatora obejmuje tworzenie pokojów tematycznych i rozmów grupowych oraz oznaczanie kontaktów jako ulubionych. Czat można uruchomić z poziomu ikony dostępowej Agenta lub bezpośrednio w interfejsie WWW﻿ helpdesku﻿. W module znajduje się także baza wiedzy, która wspiera użytkowników w samodzielnym rozwiązywaniu najprostszych i powtarzających się problemów. Zawiera ona opcję nadawania artykułom jednego z trzech statusów: opublikowany, wewnętrzny lub szkic. Program umożliwia informowanie pracowników o zdarzeniach, takich jak planowane przerwy w dostępie do usług, za pomocą komunikatów z graficznym formatowaniem treści i odnośnikami do artykułów w bazie wiedzy. Użytkownik może przeglądać historię odczytanych komunikatów bezpośrednio z poziomu ikony Agenta. Administrator z kolei ma możliwość tworzenia szkiców i archiwizowania tych komunikatów. Dostęp do systemu zgłoszeń i bazy wiedzy realizowany jest przez dedykowany portal dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej, który może być wyświetlany w trybie jasnym lub ciemnym. Moduł pomocy zdalnej umożliwia również: - Pobieranie awatarów oraz listy użytkowników z Active Directory﻿, - Wizytówkę użytkownika wraz z informacją o przełożonym, numerem telefonu i adresem e-mail wyświetlaną w systemie zgłoszeń, - Tworzenie, usuwanie, aktywację, edycję uprawnień, reset hasła i edycję kont lokalnych Windows, - Kontrolę dostępu pracowników helpdesku﻿ do zgłoszeń za pomocą rozbudowanego systemu reguł widoczności, - Kontrolę dostępu użytkowników końcowych do wybranych kategorii zgłoszeń, - Kontrolę dostępu użytkowników końcowych do wybranych kategorii artykułów bazy wiedzy, - Budowę własnego drzewa kategorii zgłoszeń z możliwością ich grupowania w folderach do 4 poziomów, - Automatyczne przypisywanie pracowników helpdesk﻿ do zgłoszeń z określonych kategorii lub pochodzących od wybranych grup użytkowników, - Definiowanie procesu akceptacji zgłoszeń, w którym użytkownik uzyskuje zgodę na realizację od wyznaczonych osób w organizacji, - Przypisywanie procesów akceptacji do konkretnych kategorii zgłoszeń, - Przetwarzanie zgłoszeń z wiadomości e-mail, - Dostęp do plików źródłowych przetworzonych wiadomości e-mail, - Obsługę wielu adresów e-mail jednego użytkownika celem przetwarzania zgłoszeń od tej samej osoby, - Eksportowanie list zgłoszeń do formatów CSV i XLSX, - Integrację z wieloma skrzynkami e-mail, obsługując różne kanały zgłoszeń z możliwością automatyzacji, - Integrację ze skrzynkami e-mail poprzez klasyczną autoryzację login/hasło oraz Oauth 2.0﻿ - Tworzenie formularzy z niestandardowymi polami dedykowanymi do wybranych kategorii, - Uwzględnianie wyników wyszukiwania w niestandardowych polach zgłoszeń, - Współdzielenie pól dodatkowych między wieloma kategoriami, - Dedykowane pola dodatkowe dostępne wyłącznie dla pracowników helpdesk﻿, administratorów i operatorów, - Wyświetlanie informacji z pól dodatkowych w kolumnach listy zgłoszeń, - Wykonywanie zbiorczych operacji na wielu zgłoszeniach, - Dołączanie załączników do zgłoszeń, - Usuwanie zamkniętych zgłoszeń, - Rozbudowane wyszukiwanie w zgłoszeniach i artykułach w bazie wiedzy, - Szybki dostęp do ostatnich zgłoszeń, artykułów i załączników, - Wprowadzanie komentarzy i informacji o poświęconym czasie na rozwiązanie przy zamykaniu zgłoszenia, - Wykonywanie zrzutów ekranowych (podgląd pulpitu), - Zdalną modyfikację rejestrów, - Dystrybucję oprogramowania przez agenty, - Definiowanie aplikacji do samodzielnej instalacji przez użytkowników - Dystrybucję i uruchamianie plików (w tym MSI) przez agenty, - Kolejkowanie zadań dystrybucji plików, gdy komputer jest wyłączony podczas zlecania operacji, - Konfigurowanie automatyzacji procesowania zgłoszeń z wysyłką powiadomień e-mail do przypisanych aktorów, - Konfigurację automatyzacji dodających komentarze publiczne wraz z załącznikami i odnośnikami do artykułów w bazie wiedzy, - Planowanie nieobecności pracowników helpdesk﻿ - Obsługę umów SLA z raportowaniem przekroczeń i podsumowaniem, - Generowanie raportów z obsługi helpdesk﻿ - Zdalne wykonywanie poleceń (np. Tworzenie lub edycja lokalnych kont użytkowników) poprzez agenty, - Zarządzanie procesami systemu Windows, w tym kończenie procesu i drzewa procesu oraz uruchamianie nowych procesów z parametrami w sesji użytkownika, - Wymianę plików z i na stacje robocze przez menedżera plików bez blokowania interfejsu programu podczas transferu. Moduł: DLP (ochrony przed wyciekiem danych) Program musi umożliwiać: - Zarządzanie prawami dostępu do wszystkich urządzeń wejścia i wyjścia oraz urządzeń fizycznych, na które użytkownik może skopiować pliki z komputera firmowego lub uruchomić z nich program zewnętrzny, w zakresie blokowania urządzeń i nośników danych. - Blokowanie fizycznych urządzeń i interfejsów, takich jak USB, FireWire, gniazda kart pamięci, SATA, dyski przenośne, napędy CD/DVD oraz stacje dyskietek. - Blokowanie interfejsów bezprzewodowych, w tym Wi-Fi, Bluetooth oraz IrDA. - Ograniczenie blokady wyłącznie do urządzeń służących do przenoszenia danych, przy jednoczesnym umożliwieniu podłączania innych urządzeń, takich jak drukarki, klawiatury czy myszy. - Generowanie alarmów o zdarzeniach podłączenia lub odłączenia urządzeń zewnętrznych, z opcją ograniczenia ich wyłącznie do nośników niezaufanych. - Integrację oraz zarządzanie ustawieniami Windows Defender﻿ jako element funkcji wspierających bezpieczeństwo systemu. - Monitorowanie stanu szyfrowania dysków przy użyciu BitLocker﻿ - Zdalne szyfrowanie dysków za pomocą BitLocker﻿ - Tworzenie list (map) komputerów, które zostały już zaszyfrowane lub nie zostały jeszcze zaszyfrowane. - Zapisywanie klucza odzyskiwania zarówno do pliku, jak i jako zasób w bazie danych programu. - Integrację z Windows Defender﻿ w zakresie odczytu stanu ochrony, włączania i wyłączania ochrony oraz tworzenia reguł ruchu sieciowego. - Odczyt informacji o aktywnym oprogramowaniu antywirusowym firm trzecich, różnym od Windows Defender﻿ - Monitorowanie stanu modułu TPM jako element wspierający bezpieczeństwo systemu. - Monitorowanie operacji na plikach w lokalnych folderach komputera użytkownika. - Monitorowanie operacji na plikach na udostępnionych zasobach sieciowych (udziałach) na urządzeniach nieobsługiwanych przez Agenta (np. macierze, NAS itp.) - Program umożliwia prowadzenie rejestru naruszeń blokad podłączanych nośników. Program umożliwia zarządzanie prawami dostępu do urządzeń poprzez: - Definiowanie uprawnień dla użytkowników lub grup dotyczących odczytu, zapisu oraz wykonywania plików. - Autoryzowanie urządzeń firmowych, na przykład szyfrowanych pendrive’ów czy dysków, przy jednoczesnym blokowaniu urządzeń prywatnych. - Całkowite blokowanie określonych typów urządzeń dla wybranych użytkowników. - Centralne ustawianie reguł (polityk) konfiguracyjnych obowiązujących w całej sieci. - Usuwanie z listy znanych urządzeń nośników, które na przykład zostały zutylizowane. Program realizuje audyt operacji na plikach na urządzeniach przenośnych poprzez: - Zapisywanie informacji dotyczących zmian w systemie plików na tych urządzeniach. - Rejestrowanie podłączenia oraz odłączenia urządzeń przenośnych.

Wdrożenie oprogramowania W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wdrożenia Oprogramowania do zarządzania IT. Proces wdrożenia musi być wykonany zdalnie i obejmować wszystkie poniższe etapy, gwarantując pełną gotowość systemu do pracy w środowisku Zamawiającego. 1. Instalacja i Konfiguracja Środowiska Serwerowego - Instalacja komponentów: Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje wszystkie komponenty serwerowe oprogramowania (Serwer, Konsola administracyjna, Baza danych) na infrastrukturze wskazanej przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami systemowymi określonymi w OPZ. - Przygotowanie Agenta: Wykonawca przygotuje i udostępni Zamawiającemu pakiety instalacyjne Agenta (w formacie .msi) gotowe do dystrybucji za pośrednictwem MS Active Directory oraz do instalacji manualnej. - Aktualizacja: Wykonawca zapewni, że wszystkie instalowane komponenty (Serwer, Baza Danych, Konsola, Agent) są w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez producenta w dniu instalacji. 2. Integracja z Infrastrukturą Zamawiającego - Synchronizacja z Active Directory: Wymaga się skonfigurowania i przetestowania mechanizmu importu oraz cyklicznej aktualizacji danych o użytkownikach, komputerach i strukturze organizacyjnej z usługi MS Active Directory Zamawiającego. - Uwierzytelnianie i autoryzacja: Wykonawca skonfiguruje system tak, aby logowanie do konsoli administracyjnej odbywało się z wykorzystaniem mechanizmu jednokrotnego logowania (SSO) poprzez Active Directory. Należy również skonfigurować uprawnienia w systemie w oparciu o mechanizm RBAC zintegrowany z grupami AD. 3. Konfiguracja Funkcjonalna i Uruchomienie - Wdrożenie pilotażowe: Wykonawca, we współpracy z Zamawiającym, wdroży Agenta na uzgodnionej grupie pilotażowej komputerów (minimum 10 stanowisk) w celu weryfikacji poprawności zbierania danych inwentaryzacyjnych. - Konfiguracja bazowa: Wykonawca przeprowadzi wstępną konfigurację (profilowanie) kluczowych modułów systemu, w tym: - Inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania w celu zapewnienia prawidłowego gromadzenia danych. - Monitorowania uruchamianych aplikacji i odwiedzanych stron WWW. - Zarządzania licencjami, w tym definicji podstawowych typów licencji używanych u Zamawiającego (np. OEM, Freeware). - Powiadomienia i alerty: Wymaga się skonfigurowania i przetestowania co najmniej trzech różnych powiadomień systemowych (np. o małej ilości miejsca na dysku, wykryciu nieautoryzowanego oprogramowania, zmianie w konfiguracji sprzętowej), aby zademonstrować działanie mechanizmu alertów. - Panel Pracownika: Wykonawca skonfiguruje domyślny schemat widoku dla Panelu pracownika, który będzie udostępniał podstawowe informacje o sprzęcie i oprogramowaniu przypisanym do użytkownika. 4. Szkolenie i Dokumentacja - Szkolenie: Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia zdalnego szkolenia w wymiarze minimum 2 godzin dla administratorów Zamawiającego. Szkolenie musi obejmować obsługę konsoli, podstawową konfigurację, generowanie raportów oraz zarządzanie agentami. - Certyfikaty: Po zakończonym szkoleniu Wykonawca dostarczy imienne certyfikaty dla przeszkolonych administratorów. - Dokumentacja: Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powdrożeniową w języku polskim, opisującą wykonaną instalację i konfigurację. 5. Warunki Odbioru Wdrożenia Odbiór prac wdrożeniowych zostanie potwierdzony protokołem odbioru po łącznym spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich poniższych warunków: - Potwierdzenie poprawnej instalacji i działania wszystkich komponentów serwerowych. - Pozytywna weryfikacja synchronizacji danych z Active Directory. - Wykazanie poprawnego zbierania danych inwentaryzacyjnych z grupy pilotażowej komputerów. - Przeprowadzenie wymaganego szkolenia i dostarczenie certyfikatów. - Przekazanie kompletnej dokumentacji powdrożeniowej.

### Oprogramowanie do backupu

Wymagania ogólne - Zamawiający wymaga dostawy oprogramowania objętego licencją wieczystą z okresem wsparcia równym okresowi udzielonej gwarancji. - Minimalna ilość licencji musi obejmować min. 50 instancji (obciążeń/VUL). - Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 7.0, 8.0 oraz Microsoft Hyper-V 2016, 2019, 2022 i 2025. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej. - Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami. - Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manager, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami. - Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezpośrednio z serwerów plikowych opartych o Windows i Linux. Całkowite koszty posiadania - Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej - Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków - Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie kopii zapasowych w trybach: Pełny, pełny syntetyczny, przyrostowy i odwrotnie przyrostowy (tzw. reverse-incremental) - Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji - Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. - Oprogramowanie musi pozwalać na rozszerzenie lokalnej przestrzeni backupowej poprzez integrację z Microsoft Azure Blob, Amazon S3 oraz z innymi kompatybilnymi z S3 macierzami obiektowymi. Proces migracji danych powinien być zautomatyzowany. Jedynie unikalne bloki mogą być przesyłane w celu oszczędności pasma oraz przestrzeni na przechowywane dane. Funkcjonalność ta nie może mieć wpływu na możliwości odtwarzania danych. - Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania - Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota. - Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL oraz Oracle (w tym odtwarzanie point-in-time) - Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji - Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji - Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła szyfrowania - Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX) - Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. Wymagania RPO - Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej - Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów plikowych. - Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Wymóg posiadania mechanizmów sterowania obciążeniem storage’u (I/O Control / Latency Control) uważa się za spełniony, jeżeli funkcjonalność ta jest dostępna dla kluczowych platform wirtualizacyjnych wskazanych w zamówieniu (VMware oraz Hyper-V).Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych - Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora - Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone odpowiednią certyfikacją VMware. - Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn - Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son) - Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na Dell EMC DataDomain. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC. - Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst (w tym Catalyst Copy) w przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na HPE StoreOnce. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC. - Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016, 2019 lub 2022 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna funkcjonalność musi być zapewniona dla repozytoriów opartych o linuxowy system plików XFS. - Repozytoria oparte o XFS muszą pozwalać na niezmienność danych przez określoną ilość czasu (tzw Immutability) - Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere pomiędzy hostami ESXi oraz pomiędzy hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. - Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik - Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding) - Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) Wymagania RTO - Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware oraz Hyper-V niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. - Dodatkowo dla środowiska vSphere i Hyper-V powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna) - Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami - Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSphere - Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków - Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack oraz Amazon EC2. - Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików - Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V. - Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z następujących systemów plików: - Linux: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs - BSD: UFS, UFS2 - Solaris: ZFS, UFS - Mac: HFS, HFS+ - Windows: NTFS, FAT, FAT32, ReFS - Novell OES: NSS - Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces. - Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich jak konta komputerów, konta użytkowników oraz pozwalać na odtworzenie haseł. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych atrybutów, rekordów DNS zintegrowanych z AD, Microsoft System Objects, certyfikatów CA oraz elementów AD Sites. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"), - Oprogramowanie musi wspierać przywracanie danych Exchange do oryginalnego środowiska - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowszych - Oprogramowanie musi wspierać odtworzenie point-in-time wraz z możliwością przywrócenia bazy do oryginalnego środowiska - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowszych - Oprogramowanie musi wspierać odtworzenia elementów, witryn, uprawnień dla witryn Sharepoint. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux. - Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie oraz migrację online baz MS SQL oraz Oracle bezpośrednio z pliku kopii zapasowej do działającego serwera bazodanowego - Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN Ograniczenie ryzyka - Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. - Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem - Oprogramowanie musi mieć podobne mechanizmy dla replik w środowisku vSphere - Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32. - Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do środowiska produkcyjnego. Monitoring - System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego opartego na VMware vSphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich - System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 5.5, 6.0, 6.5, 6.7, 7.0, 8.0 – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie - System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 oraz 2025 zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Windows Server zarządzane poprzez System Center Virtual Machine Manager lub pracujące samodzielnie. - System musi mieć status „VMware Ready” i być przetestowany i certyfikowany przez VMware - System musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej niezależnie od hierarchii stworzonej w vCenter - System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i pojedynczych wirtualnych maszyn - System musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel - System musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter Server i serwerów Hyper-V jednocześnie, w celu centralnego monitorowania wielu środowisk - System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora - System musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą problemy z predefiniowanych alarmów - System musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem wszystkich obiektów infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard) - System musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na której jest zainstalowana infrastruktura wirtualna - System musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny (tryb konsoli) bezpośrednio z narzędzia monitorującego - System musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta - System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji odzyskiwalności maszyn wirtualnych. - System musi oferować inteligentną diagnostykę rozwiązania backupowego poprzez monitorowanie logów celem wykrycia znanych problemów oraz błędów konfiguracyjnych w celu wskazania rozwiązania bez potrzeby otwierania zgłoszenia suportowego oraz bez potrzeby wysyłania jakichkolwiek danych diagnostycznych do producenta oprogramowania backupu. - System musi mieć możliwość granularnego monitorowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware - System musi mieć możliwość monitorowania instancji VMware vCloud Director w wersji 9.x i 10.x Raportowanie - System raportowania musi umożliwić tworzenie raportów z infrastruktury wirtualnej bazującej na VMware ESX/ESXi 5.5, 6.0, 6.5, 6.7, 7.0, 8.0, vCenter Server 5.x, 6.x oraz 7.x jak również Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 oraz 2025 - System musi wspierać wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V jednocześnie bez konieczności instalowania dodatkowych modułów. - System musi być certyfikowany przez VMware i posiadać status „VMware Ready” - System musi być systemem bezagentowym. Nie dopuszcza się możliwości instalowania przez system agentów na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V - System musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe PDF - System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu kolekcji danych z monitorowanych systemów jak również możliwość tworzenia zadań kolekcjonowania danych ad-hoc - System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i dostarczania ich do odbiorców w określonych przez administratora interwałach - System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach konfiguracji monitorowanych systemów - System musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu w czasie zakładając, że informacje z tego czasu nie zostały usunięte z bazy danych - System musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia nowych jak i modyfikacji wbudowanych - System musi mieć możliwość analizowania „przeszacowanych” wirtualnych maszyn wraz z sugestią zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury - System musi mieć możliwość generowania raportów na podstawie danych uzyskanych z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta - System musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych maszyn, zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak również wykorzystania zasobów serwerów backupowych. - System musi mieć możliwość generowania raportu planowania pojemności (capacity planning) bazującego na scenariuszach ‘what-if’. - System musi mieć możliwość granularnego raportowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware - System musi mieć możliwość generowania raportów dotyczących tzw. migawek-sierot (orphaned snapshots) - System musi mieć możliwość generowania personalizowanych raportów zawierających informacje z dowolnych predefiniowanych raportów w pojedynczym dokumencie

### System do backupu danych MS Office 365

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAKRESU OCHRONY Oferowane rozwiązanie musi zapewniać kompletną i zintegrowaną ochronę danych w ramach jednej konsoli zarządzającej dla niżej wymienionych usług i środowisk. Zakres zamówienia nie obejmuje wykonywania kopii zapasowych środowiska Entra ID. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym backup usługi Microsoft Entra ID realizowany jest z oddzielnej konsoli niż backup pozostałych usług Microsoft 365, pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności odzyskiwania. Zamawiający dopuszcza zastosowanie licencji typu VUL (Veeam Universal License) lub równoważnych licencjonowanych jednostkowo, o ile oferowany zakres licencji pokryje wszystkie wymagania funkcjonalne zawarte w OPZ. Zamawiający akceptuje model uprawnień, w którym RBAC w pełnym zakresie dostępny jest jedynie w części systemu, natomiast w backupie Microsoft 365 dostępne są jedynie role Administrator oraz Restore Operator - Ochrona usług Microsoft 365: Wymagane jest zapewnienie natywnej ochrony dla: - Exchange Online: skrzynki pocztowe użytkowników, archiwa online, foldery publiczne. - SharePoint Online: kolekcje witryn, witryny, listy, biblioteki dokumentów wraz z metadanymi i uprawnieniami. - OneDrive for Business: konta użytkowników, pliki i foldery wraz z uprawnieniami. Wymóg ochrony w ramach pkt 1. c dotyczy zasobów danych zgromadzonych w usłudze OneDrive, natomiast mechanizm ochrony tożsamości i kont użytkowników (Entra ID) może być realizowany jako dedykowany moduł/mechanizm w ramach oferowanego systemu backupu. - Microsoft Teams: zespoły, kanały (w tym kanały prywatne i udostępnione), wpisy na kanałach, pliki, zakładki i ustawienia zespołów. - Ochrona Microsoft Entra ID: System musi posiadać dedykowaną funkcjonalność tworzenia kopii zapasowych i granularnego odzyskiwania obiektów oraz atrybutów usługi Microsoft Entra ID (dawniej Azure Active Directory). - Ochrona środowisk hybrydowych: System musi umożliwiać ochronę lokalnych wdrożeń Microsoft Exchange Server oraz Microsoft SharePoint Server z tej samej konsoli, która służy do zarządzania ochroną usług Microsoft 365. WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE I SKALOWALNOŚĆ - Architektura rozproszona: Rozwiązanie musi posiadać architekturę komponentową, umożliwiającą instalację poszczególnych ról (serwer zarządzający, komponenty przetwarzające dane, baza danych) na oddzielnych serwerach wirtualnych lub fizycznych. - Pula serwerów proxy: System musi być wyposażony w mechanizm grupowania komponentów przetwarzających dane (serwerów proxy) w pule zasobów. Pula musi zapewniać automatyczne równoważenie obciążenia (load balancing) oraz wysoką dostępność (high availability) na wypadek awarii pojedynczego serwera proxy w puli. - Wsparcie dla systemu Linux: Wymagane jest, aby komponenty przetwarzające dane (serwery proxy) mogły być instalowane na serwerach z systemem operacyjnym Linux. - Scentralizowana baza danych i pamięć podręczna: Architektura systemu musi wykorzystywać scentralizowaną bazę danych opartą na silniku PostgreSQL lub równoważnym. Baza ta musi pełnić jednocześnie rolę bazy konfiguracyjnej oraz trwałej pamięci podręcznej (persistent cache) dla metadanych z repozytoriów zlokalizowanych w obiektowej pamięci masowej (object storage). Mechanizm ten musi minimalizować liczbę zapytań do chmury i przyspieszać operacje przeglądania kopii zapasowych. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MAGAZYNU DANYCH - Elastyczność wyboru magazynu danych: Rozwiązanie musi umożliwiać przechowywanie kopii zapasowych w co najmniej dwóch następujących typach lokalizacji: - Lokalna pamięć masowa: serwery plików z udostępnionymi zasobami sieciowymi (SMB). - Chmurowa pamięć obiektowa (Cloud Object Storage): wymagane jest natywne wsparcie dla platform zgodnych z API S3 oraz dla Microsoft Azure Blob. - Niezmienność (Immutability) kopii zapasowych: System musi zapewniać ochronę kopii zapasowych przed modyfikacją lub usunięciem (np. w wyniku ataku ransomware) poprzez natywną integrację z mechanizmami blokady obiektów. Wymagane jest wsparcie minimum dla: - Amazon S3 Object Lock. - Microsoft Azure Blob Immutability. - Funkcja niezmienności musi być dostępna zarówno dla podstawowych kopii zapasowych, jak i dla ich dodatkowych kopii (backup copies). - Polityki retencji: Okres przechowywania kopii zapasowych (retencja) musi być definiowany na poziomie konfiguracji magazynu danych (repozytorium), a nie na poziomie pojedynczego zadania backupu. WYMAGANIA FUNKCJONALNE: ODZYSKIWANIE DANYCH - Granularność odzyskiwania: System musi zapewniać możliwość odzyskiwania pojedynczych elementów (np. jeden e-mail, plik, wpis na kanale Teams, pojedynczy atrybut obiektu Entra ID) bez konieczności odtwarzania całych kontenerów danych (np. całej skrzynki pocztowej czy witryny SharePoint). - Elastyczność lokalizacji docelowej: Dla każdego elementu z kopii zapasowej musi istnieć możliwość jego odzyskania do: - Oryginalnej lokalizacji. - Alternatywnej lokalizacji (np. do innego użytkownika, folderu, witryny). - Lokalnego systemu plików (np. eksport do pliku.PST,.MSG lub w formacie natywnym). - Wysłania jako załącznik wiadomości e-mail. - Odzyskiwanie masowe: System musi wspierać masowe odzyskiwanie danych dla wielu użytkowników, witryn lub kont OneDrive w ramach jednej operacji. - Scenariusze odzyskiwania: Oferent musi potwierdzić w ofercie realizację wszystkich scenariuszy odzyskiwania danych wyszczególnionych w poniższej tabeli. Usługa; Obiekt; Wymagana Akcja Odzyskiwania. Exchange Online; Cała skrzynka pocztowa; Przywrócenie do oryginalnej / innej skrzynki / on-premises. Exchange Online; Pojedynczy e-mail/element; Przywrócenie do oryginalnego / innego folderu. Exchange Online; Pojedynczy e-mail/element; Zapis jako plik.msg na dysku lokalnym. Exchange Online; Skrzynka pocztowa/folder; Eksport do pliku.pst na dysku lokalnym. SharePoint Online; Cała witryna (Site); Przywrócenie do oryginalnej / innej lokalizacji / on-premises. SharePoint Online; Lista / Biblioteka; Przywrócenie do oryginalnej / innej witryny. SharePoint Online; Pojedynczy dokument/element; Przywrócenie do oryginalnej / innej biblioteki. SharePoint Online; Pojedynczy dokument/element; Przywrócenie wyłącznie uprawnień do obiektu. OneDrive for Business; Całe konto użytkownika; Przywrócenie do oryginalnego / innego konta. OneDrive for Business; Plik / Folder; Przywrócenie do oryginalnego / innego folderu. Microsoft Teams; Cały zespół (Team); Przywrócenie do oryginalnej lokalizacji. Microsoft Teams; Kanał (w tym prywatny); Przywrócenie do oryginalnej lokalizacji. Microsoft Teams; Wpis na kanale (Post); Przywrócenie do oryginalnej lokalizacji lub eksport do pliku. Entra ID; Użytkownik / Grupa; Przywrócenie obiektu wraz z atrybutami. Entra ID; Atrybuty obiektu; Porównanie z kopią zapasową i przywrócenie wybranych atrybutów. Zamawiający dopuszcza alternatywny sposób odzyskiwania treści postów z Microsoft Teams, np. poprzez ich odtworzenie do nowej zakładki lub eksport, pod warunkiem, że proces ten jest w pełni przeszukiwalny i zapewnia dostęp do historycznych konwersacji w czytelnej formie. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZGODNOŚCI - Uwierzytelnianie i autoryzacja: Dostęp do konsoli zarządzającej musi być zabezpieczony mechanizmem uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA). System musi również oferować kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC) w celu delegowania uprawnień. - Szyfrowanie danych: Dane w kopiach zapasowych muszą być szyfrowane zarówno podczas przesyłania (in-transit), jak i w miejscu ich przechowywania (at-rest) z wykorzystaniem algorytmu AES-256. - Portal samoobsługowy: Rozwiązanie musi zawierać portal internetowy, który umożliwia delegowanie uprawnień do odzyskiwania danych użytkownikom końcowym lub pracownikom działu wsparcia (helpdesk) bez konieczności udzielania im dostępu do głównej konsoli administracyjnej. - Wyszukiwanie (eDiscovery): System musi oferować zaawansowane funkcje wyszukiwania w treści kopii zapasowych z wykorzystaniem złożonych kryteriów (np. data, nadawca, słowa kluczowe) w celu wsparcia procesów audytowych i dochodzeniowych. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA I AUTOMATYZACJI - RESTful API: System musi udostępniać w pełni funkcjonalne i publicznie udokumentowane RESTful API, pozwalające na programistyczną kontrolę nad wszystkimi aspektami rozwiązania, w tym zarządzaniem zadaniami, repozytoriami i operacjami odzyskiwania. Autoryzacja do API musi być oparta o standard OAuth 2.0. - Moduł PowerShell: Równolegle do REST API, rozwiązanie musi dostarczać kompletny moduł PowerShell, oferujący funkcjonalność co najmniej równoważną z możliwościami konsoli graficznej i REST API. WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE - Model licencjonowania: Licencjonowanie musi być oparte na liczbie chronionych użytkowników Microsoft 365. Licencja musi obejmować wszystkie komponenty i funkcjonalności bez dodatkowych kosztów zależnych od ilości przetwarzanych danych lub liczby komponentów infrastruktury (np. serwerów proxy). - Wsparcie techniczne: Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne producenta oferowanego oprogramowania w trybie 24x7x365 dla zgłoszeń krytycznych. - Wymagane jest dostarczenie licencji dla 50 użytkowników na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

## Pakiet 6.

### Zakup skanerów do digitalizacji dokumentacji medycznej

#### Skaner – typ I – 1 szt.

| Parametr | Opis / wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Produkcyjny skaner dokumentowy klasy A3, przeznaczony do intensywnego skanowania w środowiskach biurowych i instytucjonalnych. |
| Szybkość skanowania | Skanowanie dokumentów A4 z prędkością co najmniej 100 stron na minutę w trybie jednostronnym oraz 200 obrazów na minutę w trybie dwustronnym, w kolorze i w trybie monochromatycznym przy rozdzielczości 200 dpi. |
| Tryb skanowania | Obsługa skanowania jedno- i dwustronnego (simplex/duplex) w jednym przebiegu dokumentu. |
| Zalecany dzienny wolumen | Przystosowanie do pracy o wysokim obciążeniu – zalecany dzienny cykl pracy nie mniejszy niż 20 000 skanów dziennie. |
| Automatyczny podajnik ADF | Automatyczny podajnik dokumentów o pojemności minimum 300 arkuszy papieru A4. |
| Zakres formatów | Obsługa dokumentów o szerokości od około 50 mm do co najmniej 305 mm oraz długości od około 70 mm do co najmniej 432 mm. |
| Długie dokumenty | Możliwość skanowania dokumentów długich o długości do co najmniej 3000 mm w trybie dokumentów długich. |
| Gramatura papieru | Obsługa papieru o gramaturze od około 20 g/m² do co najmniej 209 g/m² w trybie standardowym oraz do 255 g/m² w trybie bez separacji. |
| Rozdzielczość optyczna | Optyczna rozdzielczość skanowania nie mniejsza niż 600 dpi |
| Rozdzielczości wyjściowe | Możliwość wyboru rozdzielczości wyjściowych co najmniej: 150, 200, 300, 400 i 600 dpi. |
| Głębia kolorów | 24 bit |
| Technologia skanowania | Zastosowanie czujników CIS oraz energooszczędnego oświetlenia LED RGB. |
| Automatyczna obróbka |  |
|  | Rozpoznawanie kodu kreskowego, kod 2D, kod rozdzielania partii, funkcja zadania, ultradźwiękowe wykrywanie pobrania dwóch arkuszy, wykrywanie zszycia, eliminowanie i poprawianie kolorów, automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, korekcja kolorów 3D, obrót obrazu, pomijanie pustych stron, uwydatnianie krawędzi, usuwanie efektu mory |
|  | Zapobieganie przebijaniu kolorów / usuwanie tła, regulacja kontrastu, korekcja cieniowania, regulacja jasności, prostowanie, usuwanie krawędzi, wybór strony skanowania, ustawienia obszaru skanowania, ustawienia dodatków, rozpoznawanie orientacji tekstu, usuwanie śladów dziurkowania, |
|  | skanowanie folii, usuwanie niepotrzebnych kropek, usuwanie wgnieceń, wygładzanie tła, uwydatnianie znaków, system szybkiego odzyskiwania |
| Połączenie z komputerem | Interfejs USB w standardzie co najmniej USB 3.1 |
| Sterowniki | Pełna kompatybilność ze sterownikami TWAIN, ISIS oraz WIA. |
| Oprogramowanie producenta | Dostarczane oprogramowanie do skanowania i zarządzania dokumentami umożliwiające zapis do popularnych formatów plików |
| Parametry zasilania | Zasilanie sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz. |
| Zużycie energii | Pobór mocy podczas pracy nie większy niż około 70 W oraz tryb uśpienia o poborze mocy nie większym niż 5 W. |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy producenta |

#### Skaner typ II -  2 szt.

| Parametr | Opis / wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne formatu A3 (drukowanie, kopiowanie, skanowanie) przeznaczone do pracy biurowej i instytucjonalnej. |
| Podstawa jezdna | Urządzenie posadowione na dedykowanej podstawie jezdnej umożliwiającej przemieszczanie, wyposażonej w kółka z możliwością blokady. |
| Dodatkowe podajniki papieru | Urządzenie wyposażone w minimum dwa dodatkowe podajniki papieru (tace) zwiększające całkowitą pojemność wejściową papieru. |
| Technologia druku | Laserowy druk monochromatyczny zapewniający wysoką trwałość i czytelność wydruków. |
| Szybkość druku | Prędkość drukowania nie mniejsza niż 25 stron A4 na minutę w trybie monochromatycznym. |
| Rozdzielczość druku | Rozdzielczość druku nie mniejsza niż 1200 × 1200 dpi. |
| Obsługiwane formaty | Obsługa formatów papieru od A6 do A3, w tym możliwość drukowania i kopiowania w formacie A3. |
| Pojemność podajników | Standardowy podajnik papieru o pojemności minimum 520 arkuszy oraz podajnik ręczny o pojemności minimum 100 arkuszy. |
| Łączna pojemność papieru | Łączna pojemność podajników po zainstalowaniu dwóch dodatkowych tac nie mniejsza niż 2000 arkuszy. |
| Typ skanera | Skaner płaski z automatycznym podajnikiem dokumentów (ADF) umożliwiającym skanowanie dwustronne w jednym przebiegu. |
| Szybkość skanowania | Skanowanie dokumentów z prędkością co najmniej 80 obrazów na minutę w trybie kolorowym i monochromatycznym. |
| Rozdzielczość skanowania | Optyczna rozdzielczość skanowania nie mniejsza niż 600 × 600 dpi. |
| Funkcje skanowania | Możliwość skanowania do e-mail, folderu sieciowego, pamięci USB oraz do systemów obiegu dokumentów. |
| Łączność | Interfejsy komunikacyjne minimum: Ethernet (LAN) oraz USB. |
| Pamięć operacyjna | Pamięć RAM urządzenia nie mniejsza niż 4 GB. |
| Wyświetlacz | Kolorowy dotykowy panel sterowania umożliwiający intuicyjną obsługę urządzenia. |
| Parametry zasilania | Zasilanie sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz. |
| Efektywność energetyczna | Urządzenie spełniające wymagania norm efektywności energetycznej ENERGY STAR lub równoważnych. |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta. |

### Oprogramowanie do digitalizacji dokumentacji medycznej

| Obszar funkcjonalny | Opis wymagania |
| --- | --- |
| Przeznaczenie systemu | Oprogramowanie przeznaczone do skanowania, digitalizacji i archiwizacji dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych, wspierające proces przejścia na elektroniczną dokumentację medyczną (EDM). |
| Skanowanie dokumentów | Obsługa skanowania dokumentów jedno- i wielostronicowych, w tym skanowania dwustronnego, z wykorzystaniem profesjonalnych skanerów dokumentowych. |
| Indeksowanie i identyfikacja | Możliwość przypisywania zeskanowanego dokumentu do danego rekordu pacjenta oraz wybrany typ dokumentów zintegrowanego z systemem systemu HIS/EDM |
| Formaty i OCR | Zapis dokumentów w standardowych formatach PDF, z możliwością zastosowania OCR umożliwiającego wyszukiwanie treści (OCR - jeśli urządzenie skanujące ma wbudowaną funkcję zapisu do pdf przeszukiwalnego) |
| Integracja systemowa | Integracja z systemami HIS/EDM wykorzystywanymi w ochronie zdrowia oraz możliwość przekazywania zeskanowanej dokumentacji do zewnętrznych repozytoriów danych. |
| Bezpieczeństwo i zgodność | Mechanizmy kontroli dostępu użytkowników, rejestracji operacji oraz zgodność z przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej i ochrony danych osobowych (RODO). |
| Licencja | Licencja wieczysta z wykupionym wsparciem producenta na 3 lata. |
| Skanowanie | System musi być zintegrowany bezpośrednio z panelem sterującym urządzenia skanującego (technologia embedded/web-service), umożliwiając pełną obsługę procesu digitalizacji bez użycia komputera PC ("PC-less scanning"). |
| Integracja z systemem HIS Kamsoft (posiadanym przez Zamawiającego) | - Wymagana jest pełna, dwukierunkowa integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS – firmy Kamsoft - System musi automatycznie pobierać słowniki (listę lekarzy, typów dokumentów, strukturę organizacyjną) z systemu HIS. - Zeskanowane dokumenty muszą być automatycznie wiązane z Rekordem Pacjenta w HIS i widoczne dla uprawnionego personelu natychmiast po zakończeniu procesu przetwarzania. |
| Pakiet utrzymaniowy | - Wykonawca dostarczy dokument (certyfikat/licencję) potwierdzający wykupienie u producenta oprogramowania Pakietu Gwarancyjnego na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. - Pakiet musi być produktem opłaconym jednorazowo "z góry" i gwarantować Zamawiającemu w okresie jego ważności: - Prawo do pobierania i instalacji wszelkich nowych wersji oprogramowania (Upgrade) oraz poprawek bezpieczeństwa (Update/Patches). - Dostęp do III linii wsparcia producenta (wsparcie inżynierskie) w przypadku błędów krytycznych oprogramowania. - Diagnostykę i usuwanie awarii oprogramowania w czasie reakcji nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia (w dni robocze). - Zamawiający nie dopuszcza ofertowania usług serwisowych rozliczanych okresowo (miesięcznie/kwartalnie). Koszt Pakietu musi być ujęty w cenie oferty jako jednorazowy koszt dostawy. |
| Instalacja i konfiguracja | - Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednią liczbę licencji umożliwiających pełną pracę nowych skanerów w środowisku Zamawiającego. - Podłączy dostarczone skanery do sieci teleinformatycznej Zamawiającego. - Wykonawca dokona konfiguracji dostarczonych skanerów oraz oprogramowania w taki sposób, aby zapewnić komunikację na linii: Skaner -> System Zarządzający -> System HIS, w sposób umożliwiający bezpośrednie przesyłanie zeskanowanych dokumentów do rekordów pacjentów lub wskazanych lokalizacji w systemie medycznym. - Dokona weryfikacji poprawności działania modułu OCR dla nowo podłączonych urządzeń. |
| Integracja z HIS - wymagania | - Zamawiający informuje, że użytkuje obecnie System Informacyjny Szpitala (HIS) firmy Kamsoft. - Zamawiający oświadcza, że nie posiada obecnie licencji od producenta systemu HIS pozwalającej na usługę skanowania EDM. Wymaga uwzględnienia kosztów takiej licencji w ofercie wykonawcy. - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania po swojej stronie wszelkich prac programistycznych i konfiguracyjnych, mających na celu dostosowanie oferowanego rozwiązania do współpracy z systemem HIS, zgodnie z dokumentacją interfejsu udostępnioną przez Zamawiającego. - W przypadku zaoferowania rozwiązania innego niż obecnie posiadane przez Zamawiającego (rozwiązanie równoważne), Wykonawca musi zagwarantować pełną interoperacyjność na poziomie wymiany metadanych pacjenta i obrazów dokumentacji, bez utraty integralności danych |