| L.p. | OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *Zarządzanie obrazem: sala robotyczna, sala laparoskopowa | Tak |  | Bez oceny |  |
| 2 | Okablowanie Sali robotycznej pozwalające na połączenie robotycznego systemu wideo (konsola robotyczna przy ścianie) i systemu laparoskopowego zainstalowanego na kolumnie chirurgicznej z 2 monitorami medycznymi na zawiesiach i systemu nagrywania i transmisji audio-wideo, wejście sygnału robotycznego na ścianie Sali operacyjnej, dla sygnału z procesora laparoskopowego i systemu nagrywania na kolumnie chirurgicznej (kable 12G SDI) | Tak |  | Bez oceny |  |
| 3 | Okablowanie Sali laparoskopowej pozwalające na połączenie systemu laparoskopowego z 2 monitorami medycznymi na zawiesiach i systemu nagrywania i transmisji audio-wideo, wejście sygnału z procesora laparoskopowego do okablowania na kolumnie chirurgicznej (kable 12G SDI) | Tak |  | Bez oceny |  |
| 4 | *Głośniki stereo 2 szt. – 2 kpl. |  |  |  |  |
| 5 | Dwudrożny głośnik do zabudowy w kolorze białym, miejsce instalacji - zabudowa sufitowa | Tak |  | Bez oceny |  |
| 6 | Wartość wskaźnika IP 65 lub równoważny. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 7 | Główny materiał obudowy - ABS. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 8 | Materiał maskownicy - stal nierdzewna. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 9 | *Wyposażenie audio –2 szt., miejsce instalacji- przestrzeń nad kolumną chirurgiczną |  |  |  |  |
| 10 | wzmacniacz audio: Moc wyjściowa min. 2 x min. 15 W przy 4 omach | Tak |  | Bez oceny |  |
| 11 | Wejścia: 1 stereo zbalansowane/niezbalansowane | Tak |  | Bez oceny |  |
| 12 | Moduł bluetooth, z możliwością zmiany natężenia, instalowany w gniazdach technicznych na kolumnie chirurgicznej | Tak |  | Bez oceny |  |
| 13 | *Medyczny rejestrator cyfrowy – 1 szt. (mobilny na wózku) |  |  |  |  |
| 14 | Zapis sekwencji wideo oraz obrazów w jakości 4K i przesyłanie obrazów do systemu zarządzania treścią medycznego posiadanego przez Zamawiającego VaultStream. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 15 | Interfejs obsługi systemu w języku polskim | Tak |  | Bez oceny |  |
| 16 | Bezpieczeństwo: kontrola dostępu, uwierzytelnienie wieloskładnikowe, automatyczne wylogowanie po zakończonym zabiegi | Tak |  | Bez oceny |  |
| 17 | Dostępne metody rejestracji pacjentów: | Tak |  | Bez oceny |  |
| 18 | ręczne wprowadzanie danych pacjenta | Tak |  | Bez oceny |  |
| 19 | szybka rejestracja z automatycznym wprowadzaniem predefiniowanych danych na potrzeby procedur nagłych, dane pacjenta mogą zostać w trakcie lub przed zakończeniem procedury. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 20 | Zapis danych demograficznych pacjenta i procedury, co najmniej: imię, nazwisko, identyfikator, płeć, data urodzenia, identyfikator procedury, lekarz, oddział, typ procedury. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 21 | Podgląd na żywo sygnałów źródłowych w postaci miniatur na ekranie sterującym z funkcją wyświetlenia w trybie pełnoekranowy. Dla urządzenia z obsługą dwóch kanałów dostępna kompozycja łącząca widok z dwóch źródeł w trybie PiP (obraz w obrazie) | Tak |  | Bez oceny |  |
| 22 | Urządzenie obsługiwane poprzez monitor dotykowy będący elementem zestawu. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 23 | Wyzwalanie przechwytywania obrazów i sekwencji wideo za pomocą przycisków na dotykowym ekranie sterującym oraz za pomocą przycisków na głowicy kamery | Tak |  | Bez oceny |  |
| 24 | Funkcja drukowania raportu z zapisanymi i wybranymi obrazami po zakończonej procedurze | Tak |  | Bez oceny |  |
| 25 | Zapis ścieżki dźwiękowej w sekwencjach wideo po podłączeniu kompatybilnego mikrofonu | Tak |  | Bez oceny |  |
| 26 | Listy procedur medycznych definiowana przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny |  |
| 27 | Funkcja analizy porównawczej procedury umożliwia porównanie dwóch obrazów i sekwencji wideo dla tego samego pacjenta | Tak |  | Bez oceny |  |
| 28 | Dostęp do systemu zarządzania treścią medyczna z każdego komputera w sieci szpitalnej | Tak |  | Bez oceny |  |
| 29 | Dostęp do nagrywarki z każdego komputera umożliwiający zdalne rozpoczęcie nagrywania i zdalny podgląd nagrywanej procedury. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 30 | Dwa kanały do nagrywania | Tak |  | Bez oceny |  |
| 31 | Rejestrowanie zdjęć i filmów poprzez urządzenia mobilne poprzez generowany kod QR | Tak |  | Bez oceny |  |
| 32 | Nagrywanie w tle | Tak |  | Bez oceny |  |
| 33 | Parametry techniczne: | Tak |  | Bez oceny |  |
| 34 | Wbudowana pamięć wewnętrzna o pojemności minimum 1TB SSD | Tak |  | Bez oceny |  |
| 35 | Format zapisu obrazów co najmniej w formacie: JPG lub BMP | Tak |  | Bez oceny |  |
| 36 | Format zapisu video: MPEG-4 Part 10 (h.264/avc) | Tak |  | Bez oceny |  |
| 37 | Wejścia wideo co najmniej: 2 x 12G/3G/HD-SDI | Tak |  | Bez oceny |  |
| 38 | Interfejs sieci 2 x RJ45 1Gb/s | Tak |  | Bez oceny |  |
| 39 | *Monitor sterujący – 1 szt. |  |  |  |  |
| 40 | Przekątna nie mniejsza niż 15" | Tak |  | Bez oceny |  |
| 41 | Rozdzielczość monitora min 1920 x 1080 | Tak |  | Bez oceny |  |
| 42 | Współczynnik proporcji: 16:9 | Tak |  | Bez oceny |  |
| 43 | Dotyk pojemnościowy, min. multi-touch 10 punktów | Tak |  | Bez oceny |  |
| 44 | Stopień ochrony – front min. IP65 lub równoważny | Tak |  | Bez oceny |  |
| 45 | Serwer archiwizujący nagrane zdjęcia i sekwencje wideo | Tak |  | Bez oceny |  |
| 46 | *Moduł komunikacji audio-wideo (wideokonferencja) – 1 szt. Mobilny |  |  |  |  |
| 47 | transmisja obrazu wideo HD i dwukierunkowa komunikacją audio z wykorzystaniem lokalnej sieci LAN do zdalnych odbiorców na terenie szpitala. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 48 | Możliwość wyboru źródła obrazu (z dwóch) po stronie odbierającego transmisje. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 49 | Wejścia dla sygnałów wideo w standardzie SDI, HDMI | Tak |  | Bez oceny |  |
| 50 | Zestaw słuchawkowy z mikrofonem (czas rozmowy do 7 godzin) | Tak |  | Bez oceny |  |
| 51 | Funkcja PIP z kamerą PTZ, wyświetlanie obrazu z kamery na całym ekranie. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 52 | Kamera PTZ, sterowanie kamery z poziomu aplikacji odbiorcy (góra, dół, prawo, lewy) | Tak |  | Bez oceny |  |
| 53 | *System zarządzania treściami medycznymi - 1 szt. |  |  |  |  |
| 54 | System zarządzania treścią medyczną – aplikacja przeglądarkowa, kompatybilna z posiadanym systemem przez Zamawiającego. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 55 | Licencja umożliwiająca integrację z HIS i PACS (po stronie nagrywarki) | Tak |  | Bez oceny |  |
| 56 | Tworzenie nowych sekwencji wideo z edytowanego nagrania lub łączenie ich w jedna sekwencję. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 57 | Dostęp do nagranych materiałów zabezpieczony usługą Active Directory | Tak |  | Bez oceny |  |
| 58 | Wyszukiwanie procedur w bibliotece na podstawie daty wykonania, danych pacjenta, danych procedury lub słów kluczowych | Tak |  | Bez oceny |  |
| 59 | Analiza porównawcza tego samego pacjenta, | Tak |  | Bez oceny |  |
| 60 | Serwer – 1 sztuka: | Tak |  | Bez oceny |  |
| 61 | Fabrycznie nowy serwer rack 2U do montażu w szafie 19" lub rozwiązanie równoważne: min. 2 × procesor x86 (min. 64 rdzenie / 128 wątków każdy, taktowanie bazowe min. 2,4 GHz, cache L3 min. 256 MB, obsługa AVX-512 lub równoważna), min. 640 GB RAM DDR5 ECC RDIMM (min. 5600 MT/s) z możliwością rozbudowy, obsługa min. 16 dysków NVMe 2.5" oraz zainstalowane min. 8 × NVMe U.2 Gen4 min. 1,9 TB (Data Center, Read Intensive), obsługa RAID NVMe lub pracy bez kontrolera. Min. 2 × 1GbE RJ-45, zintegrowany kontroler zarządzania BMC (IPMI, REST API, dedykowany port, licencja Enterprise). Redundantne zasilacze hot-plug 1+1 min. 1400 W (Titanium), min. 4 sloty PCIe Gen4 (2 × x8 FH, 2 × x16 LP). W komplecie szyny rack 19", przewody zasilające i bezel. Dostarczony bez systemu operacyjnego. Gwarancja min. 36 miesięcy, serwis onsite NBD. Certyfikaty: CE, RoHS, WEEE | Tak |  | Bez oceny |  |
| 62 | Biblioteka taśmowa – 1 szt.: |  |  | Bez oceny |  |
| 63 | Biblioteka taśmowa: fabrycznie nowy automatyczny podajnik taśmowy (Tape Autoloader) przeznaczony do montażu w szafie rack 19", wyposażony w mechanizm automatycznego ładowania nośników taśmowych. Napęd taśmowy LTO Ultrium generacji minimum LTO-8, typu half-height, z interfejsem SAS, zgodny z systemami operacyjnymi Windows Server, Linux, Unix (w tym Solaris/AIX lub równoważne) oraz innymi systemami obsługującymi napędy SAS. Zasilanie przystosowane do standardowej sieci 230–250 V AC, przewód o długości 2–3 m. Urządzenie objęte minimum 60-miesięczną gwarancją producenta z całodobowym wsparciem serwisowym (24×7) i możliwością interwencji serwisowej w dniu zgłoszenia lub następnym dniu roboczym (SLA równoważne). | Tak |  | Bez oceny |  |
| 64 | Nośniki taśmowe: minimum 10 sztuk, LTO generacji minimum LTO-8, pojemność natywna minimum 12 TB (po kompresji do 30 TB), typ WORM (Write Once Read Many), technologia cząstek ferrytowych klasy enterprise (np. BaFe lub równoważna), fabryczne etykiety kodów kreskowych kompatybilne z biblioteką taśmową (Tri-Optic lub równoważne). | Tak, podać |  | Bez oceny |  |
| 65 | Dyski twarde – klasa enterprise/NAS: | Tak |  | Bez oceny |  |
| 66 | Dyski twarde: klasa enterprise/NAS, w tym minimum 6 sztuk dysków SATA 12 TB (3,5”, SATA 6 Gb/s, sektor 512e lub równoważny) oraz minimum 2 sztuki dysków SATA 16 TB (3,5”, SATA 6 Gb/s, minimum 256 MB cache), przeznaczone do pracy ciągłej 24×7 w środowisku NAS/enterprise. | Tak, podać |  | Bez oceny |  |
|  | System archiwizacji musi umożliwiać współpracę biblioteki taśmowej z dyskami twardymi w celu zapewnienia spójnego backupu i odtwarzania danych oraz umożliwiać zarządzanie nośnikami taśmowymi i pojemnością dysków zgodnie z opisanymi parametrami. |  |  |  |  |
| 67 | Urządzenie typu Next Generation Firewall (NGFW) – 2 sztuki | Tak |  | Bez oceny |  |
| 68 | Sprzętowe urządzenie bezpieczeństwa sieciowego (appliance) przeznaczone do pracy w infrastrukturze centrum danych lub sieci przedsiębiorstwa lub rozwiązanie równoważne. Urządzenie musi umożliwiać pracę jako zapora sieciowa klasy NGFW/UTM z funkcjami: stateful inspection firewall, IPS/IDS, kontrola aplikacji, filtrowanie WWW, ochrona antywirusowa i anty-malware, ochrona przed botnet/ransomware, inspekcja ruchu SSL/TLS, obsługa VPN (IPsec oraz SSL VPN), raportowanie i monitoring zagrożeń. Zarządzanie poprzez GUI oraz CLI z możliwością monitorowania ruchu i generowania raportów. Wymagany pakiet wsparcia producenta oraz subskrypcja usług bezpieczeństwa (aktualizacje oprogramowania i sygnatur, wsparcie techniczne i serwis sprzętowy) na okres min. 5 lat. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 69 | Oprogramowanie do backupu - 6 licencji: | Tak |  | Bez oceny |  |
| 70 | Licencje oprogramowania do tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi środowisk wirtualnych, fizycznych oraz aplikacyjnych lub rozwiązanie równoważne. Licencja w modelu subskrypcyjnym typu Universal/Portable lub równoważne umożliwiająca wykorzystanie w różnych środowiskach (VM, serwery fizyczne, workloady chmurowe). Wymagane funkcjonalności klasy Enterprise obejmujące co najmniej: backup i odtwarzanie maszyn wirtualnych oraz serwerów fizycznych, zaawansowane funkcje odtwarzania aplikacji, obsługę backupu na nośniki dyskowe i taśmowe oraz mechanizmy ochrony przed ransomware (immutable/secure backup). Okres subskrypcji minimum 5 lat (60 miesięcy) wraz ze wsparciem producenta 24×7 (Production Support). | Tak |  | Bez oceny |  |
| 71 | System RIS/PACS/VNA: | Tak |  | Bez oceny |  |
| 72 | Licencja umożliwiająca podłączenie min. 4 urządzeń CT/MR oraz min. 9 urządzeń CR, DX, MG, IO, PX, BMD, US; obsługa jednoczesnej pracy min. 100 użytkowników systemu (z wyłączeniem webowej przeglądarki diagnostycznej DICOM) w modelu licencji pływających przypisanych do użytkowników; możliwość korzystania z usług DICOM DIMSE poprzez wbudowany serwer VPN przez min. 10 użytkowników; brak ograniczeń licencyjnych w zakresie liczby stacji roboczych oraz liczby archiwizowanych badań i danych obrazowych w systemie. Licencja na czas określony 60 miesięcy, zgodny z okresem gwarancji. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 73 | System zgodny ze standardem UTF-8 i DICOM 3.0, z funkcjonalnością generowania DICOM Modality Worklist na podstawie zleceń z HIS lub modułu zarządzania badaniami; zarejestrowany jako wyrób medyczny co najmniej klasy I, posiada oznakowanie CE oraz deklarację zgodności z MDD 93/42/EWG lub MDR 2017/745 w okresie licencji Wykonawca zapewni archiwizację danych DICOM w zewnętrznym Data Center w min. dwóch lokalizacjach z certyfikatami ISO 27001, 27017, 27018, 27701, 22301, 9001 oraz CSA STAR CCM v4 lub równoważne, szyfrowanie danych end-to-end, infrastrukturę serwerową w modelu SaaS oraz serwery lokalne min. 2 TB, który po 5 latach przechodzi na własność Zamawiającego. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 74 | W okresie licencyjnym Wykonawca zapewni archiwizację min. 50 TB danych DICOM w zewnętrznym Data Center | Tak, podać |  | TAK min. 50 TB - 0 pkt 60 TB - 10 pkt |  |
| 75 | Interfejs użytkownika w języku polskim i angielskim; system webowy niewymagający instalacji wtyczek do przeglądarki; kompatybilność z aktualnymi wersjami przeglądarek Chrome i Firefox w środowisku macOS i Windows. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 76 | System umożliwia pełną administrację, w tym definiowanie struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego z wyszczególnieniem komórek organizacyjnych i kodów resortowych (min. I, V, VII, VIII) zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Umożliwia umieszczanie danych identyfikujących podmiot (w tym logo) w interfejsie użytkownika oraz zarządzanie słownikami systemu, w tym procedur medycznych, jednostek kierujących i płatników, lekarzy kierujących, funkcji w pracowni, specjalizacji lekarskich, środków kontrastowych i materiałów. System integruje się ze słownikiem RPWDL (P2) z wbudowaną najnowszą wersją podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 77 | System pozwala na zarządzanie użytkownikami, definiowanie ról oraz przypisywanie uprawnień w zakresie akcji workflow i modułów systemu, w tym ograniczanie widoczności badań według rodzaju procedury, jednostki kierującej, lekarza, pracowni wykonującej badanie i trybu badania. Obsługuje mechanizmy kontroli dostępu oparte na rolach (RBAC), logowanie jednokrotne (SSO), integrację z Active Directory oraz kontrolery LDAP, uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) z wykorzystaniem TOTP, tokenów U2F FIDO 2.0, kluczy Passkeys i biometrycznych tokenów sprzętowych, jednorazowe kody zapasowe, polityki złożoności haseł, automatyczne blokowanie konta po nieudanych próbach logowania oraz weryfikację adresu e-mail użytkownika i sprawdzanie haseł na publicznych listach skompromitowanych haseł. Użytkownicy mogą zarządzać własnym profilem, zmieniać hasło, włączać logowanie dwuskładnikowe, podglądać aktywne sesje i kończyć je na innych stanowiskach, a administrator ma możliwość zdalnego wylogowania użytkowników oraz określenia czasu trwania sesji. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 78 | System zarządza regułami walidacji danych w zleceniu w zależności od płatnika, pracowni i statusu zlecenia, w tym funkcją personelu biorącego udział w procedurze, danymi płatnika, rozpoznaniem na skierowaniu, lekarzem kierującym, jednostką kierującą, datą skierowania i wymaganymi dokumentami. Umożliwia automatyzację workflow, w tym automatyczną zmianę statusu zlecenia w zależności od nazwy procedury, priorytetu, modalności i pracowni wykonującej badanie oraz dodawanie i wymianę notatek między modułami systemu. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 79 | System zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych poprzez protokół HTTPS, brak lokalnego przechowywania danych obrazowych i opisów badań na stacjach użytkowników oraz skanowanie antywirusowe wszystkich wczytywanych plików (dokumenty, załączniki, HL7 CDA, obrazy, pliki dźwiękowe) oraz danych DICOM „w locie” pochodzących z aparatów diagnostycznych, zewnętrznych węzłów DICOM i nośników zewnętrznych. W przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania system blokuje zapis pliku, informuje użytkownika i odnotowuje zdarzenie w logach dostępnych dla administratora. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 80 | System korzysta z bazy danych badań dostarczonego modułu archiwum obrazowego w architekturze klient-serwer oraz zapewnia uruchomienie aplikacji wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez konieczności interwencji serwisowej. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 81 | System obsługuje standardy DICOM 3.0 (C-FIND, C-MOVE/C-GET, C-STORE, Modality Worklist, Storage Commitment, MPPS) oraz DICOMweb (WADO-RS, QIDO-RS, STOW-RS), w tym asynchroniczny transfer i równoległe przesyłanie obrazów z możliwością konfiguracji przez administratora. System umożliwia zarządzanie dowolną liczbą węzłów DICOM przez uprawnionych użytkowników. | Tak |  | Bez oceny |  |
|  | Prefetching i autorouting danych obrazowych mogą być konfigurowane przez użytkownika z uwzględnieniem zdarzeń, filtrów po latach, modalności, okolicy anatomicznej, nazwie badania, jednostce kierującej oraz SOPClassUID; możliwa modyfikacja tagów DICOM w trakcie transferu. System zapewnia upload badań porównawczych, niezależnie od danych identyfikacyjnych pacjenta oraz nielimitowaną liczbę użytkowników i stanowisk w referencyjnej webowej przeglądarce DICOM obsługującej modalności CT, MR, DX, CR, XA, US, ES. |  |  |  |  |
| 82 | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacjach roboczych min. OsiriX MD, RadiAnt, Tomocon, Weasis, eFilm, INFINITT, syngoVia (Siemens), AW Server (GE), iQ VIEW, Carestream, DICOMPASS za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania oraz możliwość szybkiego wysłania obrazów DICOM powiązanych z zaznaczonymi zleceniami opisu na liście zleceń dla radiologa do wybranego węzła DICOM. | Tak, podać |  | <10 stacji roboczych – 0 punktów ≥ 10 stacji roboczych 5 punktów |  |
| 83 | System umożliwia zarządzanie protokołami wyświetlania obrazów DICOM z możliwością automatycznego uruchamiania wybranej przeglądarki lub aplikacji diagnostycznej (np. GE AW Server) według modalności, nazwy procedury, okolicy anatomicznej i protokołu badania; reguły mogą być definiowane globalnie lub indywidualnie przez użytkowników. | Tak |  | Bez oceny |  |
|  | System zapewnia udostępnianie obrazów przez link HTTPS z kontrolą dostępu PIN oraz zarządzanie linkami i historią dostępu. |  |  |  |  |
|  | Umożliwia tworzenie i edycję worklist, filtrowanie wpisów po modalności i pracowniach, podgląd worklist i badań DICOM, przeszukiwanie i sortowanie badań według wielu kryteriów: data badania, wiek pacjenta, identyfikatory pacjenta, opis badania, jednostka kierująca, lekarz kierujący, płeć pacjenta, Study/Accession ID, czas i data badania, modalność. |  |  |  |  |
| 84 | System umożliwia rejestrację pacjentów bezpośrednio, na podstawie zleceń HIS, e-skierowań P1, plików HL7/DICOM i istniejących zleceń, w tym skanowanie i dołączanie dokumentów do badania oraz obsługę HL7 CDA PIK i wizualizację EDM. | Tak |  | Bez oceny |  |
|  | Umożliwia zarządzanie zleceniami, widocznością jednostek/pracowni, rodzajami płatników, procedurami radiologicznymi, materiałami, lekami i środkami kontrastującymi oraz wprowadzanie danych klinicznych i radiologicznych (waga, BMI, kreatynina, glukoza, TSH, GFR, ekspozycje RTG/TK, podane leki/kontrasty i ewentualne działania niepożądane). |  |  |  |  |
|  | Słowniki materiałów, leków i kontrastów mogą być grupowane i ograniczone do określonych pracowni. |  |  |  |  |
| 85 | Nagrywanie badań na nośniki CD/DVD, w tym: nagrywanie na duplikatorach CD/DVD oraz na lokalnym komputerze, możliwość zdalnego zlecania nagrań na duplikatorach w różnych lokalizacjach (licencja i podłączenie jednej sztuki duplikatora w ramach przedmiotu zamówienia) oraz możliwość wypalania płyt na nieograniczonej liczbie lokalnych nagrywarek w rejestracji. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 86 | Obsługa nagrywania wielu badań na jednej płycie CD/DVD wraz z automatycznym dzieleniem badań przekraczających pojemność pojedynczego nośnika na kilka płyt, możliwością wyboru przeglądarki obrazów DICOM dołączanej do płyty oraz możliwością zapisu obrazów w formacie nieskompresowanym (DICOM Explicit Little Endian) lub skompresowanym (DICOM JPEG Lossless). | Tak |  | Bez oceny |  |
| 87 | Zarządzanie procesem nagrywania płyt CD/DVD, w tym: definiowanie widoczności duplikatorów dla użytkowników zgodnie z uprawnieniami pracowni, ostrzeżenie przed nagraniem na jednej płycie badań różnych pacjentów oraz zarządzanie kolejką nagrań (zmiana kolejności, usuwanie badań z kolejki). | Tak |  | Bez oceny |  |
| 88 | System umożliwia obsługę urządzeń peryferyjnych, takich jak czytniki kart, w środowiskach MacOS i Windows lub równoważne oraz elastyczne dostosowanie wyglądu i zawartości formularzy rejestracyjnych w zależności od pracowni i rodzaju badania. Umożliwia tworzenie i zarządzanie zleceniami w oparciu o dane HL7, nagłówki DICOM, e-skierowania z systemu P1 oraz ręczne wprowadzanie danych, zawierając komplet informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania i jego rozliczenia, w tym dane pacjenta, podmiotu kierującego, płatnika, osoby zlecającej, procedury medyczne, priorytet oraz dokumentację medyczną, pliki DICOM i multimedia. System pozwala na wprowadzanie i edycję szczegółowych danych pacjenta (tożsamość, kontakt, osoby powiązane, numery identyfikacyjne) oraz podmiotu kierującego (nazwa, kody resortowe, komórka organizacyjna, kontakt), a także określanie osób kierujących badanie i dokumentów uprawniających do świadczeń. Ponadto zapewnia zaawansowane wyszukiwanie zleceń i pacjentów w jednym polu wyszukiwania uwzględniające priorytet danych, oraz umożliwia definiowanie reguł workflow w module, takich jak automatyczne oznaczanie statusu badań lub określanie priorytetu opisu niezależnie od wykonania badania. System umożliwia definiowanie elektronicznych, interaktywnych ankiet pacjenta. Do ankiety może być przypisany szablon wydruku. System umożliwia przypisywanie ankiet do poszczególnych badań na podstawie min. modalności i procedury badania, wieku i płci pacjenta, rodzaju płatnika. System umożliwia wypełnianie ankiet z wykorzystaniem tabletów oraz pozwala na generowanie kodu QR, który po zeskanowaniu przez pacjenta umożliwia wypełnienie ankiety bezpośrednio na urządzeniu mobilnym pacjenta. System umożliwia złożenie podpisu biometrycznego pod ankietą z wykorzystaniem tabletu. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 89 | System zapewnia graficzny, anatomiczny komponent szybkiego wyboru procedur radiologicznych dla badań RTG, TK i MR z możliwością filtrowania według okolic anatomicznych oraz podstawowy komponent wyszukiwania procedur według modalności i fragmentu nazwy. Umożliwia definiowanie relacji pomiędzy procedurami a komórkami organizacyjnymi i płatnikami, ograniczając widoczność procedur w trakcie rejestracji zgodnie z przypisaniem. W systemach MacOS i Windows lub równoważne możliwe jest skanowanie i dołączanie dokumentów papierowych, elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz plików multimedialnych (mp3, wav, mp4, mov, MPEG, AVI) do badań, z zapewnieniem podglądu obrazów i dokumentów (JPEG, BMP, PNG, TIFF, PDF) wraz z funkcjami powiększania, obracania i przewijania wielostronicowych dokumentów. System umożliwia również wgrywanie danych obrazowych do archiwum PACS z lokalnych dysków lub nośników użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej, powiązując je automatycznie z badaniem i pacjentem. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 90 | System zapewnia walidację poprawności numerów identyfikacyjnych pacjentów oraz ochronę przed wprowadzeniem duplikatów, automatyczne uzupełnianie danych pacjenta (płeć, data urodzenia) na podstawie PESEL oraz identyfikację i weryfikację lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem wbudowanego słownika. Umożliwia dodawanie i edycję słowników lekarzy zlecających, jednostek zlecających i praktyk lekarskich (w tym w oparciu o aktualną wersję RPWDL) oraz wyszukiwanie kontekstowe według różnych kryteriów (np. nazwa, REGON, NIP, adres). System kontroluje wprowadzanie danych, uniemożliwiając powielanie lekarzy lub pacjentów, oraz umożliwia wprowadzanie informacji o personelu uczestniczącym w procedurze badania zgodnie z przypisaną funkcją i regułami walidacji. Dane pacjenta są przechowywane niezależnie od badań i podlegają audytowi zmian, a przy przypisywaniu pacjenta do nowego badania brane są pod uwagę najbardziej aktualne dane. System obsługuje wbudowany słownik kodów ICD10 z wyszukiwaniem kontekstowym, wymusza kontrolę załączania dokumentów w zależności od typu płatnika, priorytetu badania i komórki organizacyjnej oraz zapewnia odbiór opisów badań w formie elektronicznej poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z możliwością podglądu statusu opisu, daty przekazania, osoby przekazującej oraz załączonych badań porównawczych. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 91 | System umożliwia wyświetlanie i odtwarzanie wszystkich załączonych do zlecenia konsultacji danych, w tym obrazów badań DICOM, dokumentów PDF, PNG, JPEG oraz filmów z urządzeń endoskopowych i laparoskopowych (MOV, MPG, MP4), a także pobieranie tych danych na dysk lokalny. Zapewnia obsługę badań odrzuconych z powodu braków w dokumentacji oraz możliwość ponownego skierowania zlecenia po ich uzupełnieniu, a także zgłaszania niezgodności i kierowania zleceń do kontroli jakości lub rekonsultacji. System dokumentuje wszystkie zmiany dotyczące danych pacjenta, zleceń i opisów badań. Użytkownicy mają dostęp do podstawowej i zaawansowanej wyszukiwarki zleceń z możliwością wyszukiwania według numeru badania, PESEL, nazwiska, daty urodzenia, wieku pacjenta, daty badania, modalności, procedury, pracowni, urządzenia wykonującego badanie, statusu i priorytetu badania, płatnika, jednostki kierującej, personelu powiązanego z badaniem oraz fraz w opisie lub uwagach. Wyszukiwanie może być wykonywane również za pomocą kodów kreskowych z możliwością szybkiego otwarcia formularza badania, przy zachowaniu danych poprzednio edytowanego badania. System pozwala zapisywać indywidualne schematy wyszukiwania dostępne na różnych stanowiskach oraz obsługuje filtrowanie i sortowanie list zleceń, w tym predefiniowane listy robocze (worklisty) zależne od roli użytkownika i statusu workflow, jak np. badania wysłane do opisu, wyniki do wydania, zakończone, w trakcie opisu czy odrzucone. Możliwe jest tworzenie notatek powiązanych z badaniami oraz wyświetlanie danych DICOM w przeglądarce www z poziomu listy badań. System wspiera automatyczne uzupełnianie danych adresowych na podstawie kodu pocztowego, wbudowany słownik kodów pocztowych i terytorialnych, a także blokowanie i odblokowywanie badań z określeniem uprawnień użytkowników, zapewniając bezpieczeństwo danych pacjenta i zleceń. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 90 | System posiada rozbudowany moduł terminarza umożliwiający wyświetlanie i zarządzanie zaplanowanymi oraz zarejestrowanymi badaniami, w tym równoczesny podgląd pewnych modułów pracowni diagnostycznych, wizualną identyfikację badań według priorytetu, typu płatnika i statusu, filtrowanie według jednostki, urządzenia diagnostycznego, personelu, priorytetu i statusu pacjenta oraz łatwą zmianę terminu przez użytkownika. Terminarz umożliwia konfigurację godzin pracy, godzin kontrastowych, blokad terminów z przypisaniem kolorystyki do jednostek oraz identyfikacje użytkownika tworzącego rezerwację. System wspiera szybkie nawigowanie po kalendarzu, w tym przełączanie dni, wybór bieżącego dnia, nawigację w mini-kalendarzu oraz obsługę systemu do komunikacji zewnętrznej. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 91 | System umożliwia rozliczanie świadczeń finansowanych przez NFZ, wgrywanie wielu umów w formacie UMX, obsługę wielu świadczeniodawców, mapowanie produktów NFZ na procedury robocze oraz generowanie raportów w formacie strukturyzowanym XML. Umożliwia przeglądanie statusów rozliczeń, nadwykonań oraz weryfikację uprawnień pacjentów, w tym obsługę kolejek centralnych AP-KOLCE i eWUŚ. Wszystkie zestawienia mogą być eksportowane do Excel. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 92 | System umożliwia dostęp przez sieć publiczną z wykorzystaniem protokołu HTTPS oraz terminów zabiegów z uwzględnieniem wytycznych NFZ, godzin pracy placówki, dostępności personelu i wolnych terminów. Terminarz podlegają przeglądowi i zatwierdzeniu przez personel. System pozwala konfigurować zakres procedur, w tym listę uproszczonych procedur w oparciu o regiony anatomiczne, który następnie jest weryfikowany przez personel podczas zatwierdzania terminu. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 93 | System zapewnia możliwość wyszukiwania opisów badań przy użyciu wyszukiwarki podstawowej, zaawansowanej oraz niezależnie na listach badań, z obsługą kodów kreskowych umożliwiającą szybkie otwarcie opisu bez utraty wcześniej wprowadzonych danych. Zaawansowane wyszukiwanie umożliwia korzystanie z kombinacji kryteriów obejmujących numer badania, dane pacjenta (PESEL, nazwisko, imię, płeć, data urodzenia), przedział wieku, datę badania, modalność, nazwę procedury, pracownię wykonującą badanie, status opisu, priorytet, datę utworzenia zlecenia opisu, rozpoznania ICD10, datę skierowania, rodzaj i typ płatnika, podmiot kierujący, dane kliniczne oraz personel powiązany z opisem i badaniem. System umożliwia zapisanie do dziesięciu indywidualnych schematów wyszukiwania, które pozostają dostępne po zalogowaniu na innym stanowisku. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 94 | System wyposażony jest w wbudowany edytor opisów badań umożliwiający zmianę czcionki, pogrubienia, kursywę, podkreślenia, tworzenie list numerowanych i punktowanych, cofanie i ponawianie operacji oraz tworzenie tabel z możliwością dodawania i usuwania wierszy i kolumn. Umożliwia wstawianie obrazów DICOM, przeciąganie fragmentów tekstu oraz wspiera sprawdzanie pisowni w języku polskim. System obsługuje szablony opisów zależne od rodzaju badania oraz automatyczne uzupełnianie fraz w oparciu o dane z tagów DICOM i informacje wprowadzone w systemie, obejmujące ekspozycje, kontrasty, działania niepożądane, parametry kliniczne pacjenta, wcześniejsze badania oraz dane ICD10. Dodatkowo system obsługuje wzorce zdań i raporty strukturyzowane z polami jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, polami tekstowymi i numerycznymi, komponentami graficznymi, regułami walidacji oraz kalkulatorami specjalistycznymi, np. Brocka i PI-RADS v2.1, a także raporty strukturyzowane dla TK klatki piersiowej i MR prostaty z automatycznym określaniem lokalizacji zmian i dołączaniem schematów. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 95 | System umożliwia ręczne i automatyczne przypisywanie badań do lekarzy opisujących według zdefiniowanych reguł oraz wyliczanie i prezentację czasu pozostałego na wykonanie opisu (SLA) w zależności od rodzaju i priorytetu badania. Obsługuje proces opisów przez rezydentów z możliwością konsultacji przez osoby uprawnione, obsługę konsultacji przez dwóch specjalistów, wybór lekarza konsultującego przez lekarza opisującego, kontrolę jakości opisu, ponowne opisy, rekonsultacje oraz akceptację wyników w przypadku braku niezgodności. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 96 | System zapewnia zgodność opisów z HL7 CDA PIK i EDM oraz możliwość wysyłki dokumentów do P1, obsługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego i podpisu ZUS z możliwością zbiorczego podpisywania. Zapewnia blokadę edycji opisów dla nieuprawnionego personelu oraz ograniczenie widoczności badań w zależności od jednostki, pracowni, modalności, procedury czy priorytetu, z możliwością definiowania grup widoczności i automatycznych lub manualnych przypisań badań do opisów. System umożliwia równoczesną edycję wielu opisów w jednym oknie, podgląd dokumentów przypisanych do badania, przeglądanie i edycję notatek wewnętrznych, powiadamianie lekarzy o nowych notatkach, podgląd danych personelu i pacjenta, zatwierdzanie wyników z lub bez podpisu elektronicznego, monitorowanie statusu podpisu cyfrowego oraz zapis dźwiękowych opisów badań z obsługą urządzeń typu Speechmike lub równoważne w systemie Windows. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 97 | Możliwość wydruku badań zatwierdzonych z zachowaniem formatowania tekstu użytego w edytorze wyników oraz opcją umieszczania na wydruku: specjalizacji lekarza opisującego i konsultującego, informacji o personelu biorącym udział w procedurze (m.in. lekarza nadzorującego, technika, pielęgniarki), faksymile lekarza opisującego i/lub konsultującego, danych rejestrowych pracowni wykonującej badanie (m.in. nazwa, adres, kody resortowe I, V, VII, kontakt e-mail i telefon) oraz logo podmiotu wykonującego badanie. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 98 | Wydruk opisu badania zgodny z aktualnymi wymogami Ministerstwa Zdrowia w zakresie rodzajów i przetwarzania dokumentacji medycznej, z oznaczeniem każdej strony co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta, numerem PESEL oraz datą sporządzenia opisu, umieszczeniem informacji o autoryzacji opisu podpisem elektronicznym oraz automatyczną numeracją stron. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 99 | System umożliwia generowanie raportów ilościowych i zestawień obejmujących rodzaj i liczbę wykonanych procedur i badań, w tym m.in.: księgę badań, raporty według lekarzy kierujących, lekarzy opisujących oraz pracowni wykonujących. Raporty pozwalają na okresowe raportowanie liczby i rodzaju zleconych i wykonanych opisów z możliwością określenia lekarzy opisujących i/lub konsultujących, według daty, pracowni i jednostek kierujących. System umożliwia generowanie raportów dyżurów lekarskich z podziałem na procedury wykonywane w trybie zwykłym i dyżurowym, przy czym procedura jest oznaczana jako „dyżur”, jeśli spełnia określone kryteria dotyczące rodzaju procedury, godzin i dni tygodnia oraz dni świątecznych. Wszystkie raporty mogą być eksportowane do plików Excel lub CSV. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 100 | System oferuje triage zleceń opisu oraz wbudowaną niediagnostyczną, webową przeglądarkę DICOM działającą w HTML, dostępną w przeglądarkach Firefox i Chrome na Windows i MacOS lub równoważne, bez potrzeby instalacji dodatkowych komponentów typu ActiveX, Java czy NPAPI. Przeglądarka zapewnia podgląd obrazów DICOM oraz plików PDF, wyświetlanie miniatur serii badania i poprzednich badań pacjenta oraz zdefiniowane presety okien Hounsfielda dla badań TK (płuca, miękkie tkanki, kości, naczynia, mózg). | Tak |  | Bez oceny |  |
| 101 | Umożliwia powiększanie, przesuwanie, obracanie i przerzucanie obrazów, odtwarzanie filmów i funkcję cine, korzystanie z narzędzia lupy, wyświetlanie linii referencyjnych, automatyczne dopasowanie powiększenia, synchronizację serii za pomocą kursora 3D oraz tworzenie adnotacji i pomiarów (odległość, powierzchnia w ROI, kąty, strzałki, adnotacje tekstowe). Wyświetla informacje identyfikujące pacjenta i badanie oraz umożliwia pomiar gęstości optycznej i jednostek Hounsfielda w ROI i punkcie. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 102 | System posiada chmurową diagnostyczną przeglądarkę DICOM HTML5, certyfikowaną jako wyrób medyczny klasy IIb, z możliwością pracy jednego użytkownika w trybie diagnostycznym 3D, rozbudowy o dodatkowe licencje, uruchamiania „jednym kliknięciem” z PACS, obsługi wielu monitorów, definiowania protokołów wyświetlania (hanging protocols) i osi czasu pacjenta, automatycznej synchronizacji serii, renderowania 2D/3D (MIP, MinIP, MPR, CPR), renderowania wolumetrycznego, zmiany grubości warstwy, tworzenia nowych serii na podstawie konfiguracji widoku oraz informacji o orientacji obrazu. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 103 | Przeglądarka umożliwia podział serii wielofazowych, rejestrację i synchroniczne przeglądanie serii, utrwalenie adnotacji (burn-in), oznaczanie obrazów kluczowych, eksport zmian do PACS i katalogu lokalnego, podgląd miniaturek serii z liczbą obrazów, inwersję kolorów, zmianę układu okien, równoczesną zmianę układu na wielu monitorach, automatyczne przenoszenie pomiarów do modułu opisu oraz zapisywanie stanów wyświetlania z uwzględnieniem liczby monitorów, podziału okien, rodzaju serii, ustawień okna i skali szarości, automatycznej synchronizacji oraz kryteriów stosowania protokołu w oparciu o tagi DICOM. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 104 | System posiada funkcjonalność pseudonimizacji danych DICOM przed wysłaniem do modeli AI, zastępując dane osobowe syntetycznymi pseudonimami, modyfikując daty w taki sposób, aby zachować przybliżony wiek pacjenta, usuwając lub zaciemniając dane z dokumentów i obrazów z utrwalonymi danymi osobowymi oraz generując nowe, unikalne identyfikatory DICOM (Study, Series, SOP Instance UID) zgodnie z profilem DICOM PS 3.15 2011 z opcjami zachowania informacji longitudinalnej i bezpiecznych prywatnych tagów. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 105 | Moduł transkrypcji działa w formule SaaS, zapewniając dostęp do chmurowego systemu automatycznej transkrypcji nagrań głosowych i pozwalając na zapis, przechowywanie oraz odczyt dźwiękowych opisów badań powiązanych z rekordem pacjenta, z wykorzystaniem narzędzi typu Philips SpeechMike lub równoważnych w systemie Windows. System automatycznie ustawia status badania po utworzeniu nagrania oraz umożliwia określenie priorytetu transkrypcji (minimum trzy poziomy). Moduł obsługuje przewijanie nagrań, regulację prędkości i głośności odtwarzania, wyświetlanie długości nagrania oraz przewidywanego czasu transkrypcji (SLA), z możliwością konfiguracji według priorytetu i pracowni zlecającej. Użytkownik może uploadować pliki WAV, MP3, MP4, powiązać je z badaniem, podglądać nazwę i datę utworzenia nagrania, a lokalna kopia jest automatycznie usuwana po przesłaniu. System obsługuje listy robocze zleceń transkrypcyjnych (oczekujące, pobrane, w konsultacji, przepisane, odrzucone, zakończone), integruje się z przyciskami urządzenia nagrywającego (start/stop, odtwarzanie, przewijanie) oraz umożliwia odczyt nagrań w dowolnym czasie z pełnym powiązaniem z rekordem badania. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 106 | Moduł AI do wsparcia tworzenia opisów badań zapewnia generowanie kompletnego opisu na podstawie wybranego szablonu, wstępnego opisu radiologa, wyników analiz AI obrazów, danych ze skierowania, danych demograficznych pacjenta, notatek personelu, poprzednich opisów oraz danych z systemu HIS, w tym wyników badań laboratoryjnych, opisów zabiegów, wyników histopatologicznych i historii choroby. Generowanie opisu może odbywać się automatycznie po otwarciu badania lub po naciśnięciu przycisku w module opisu. Opis zawiera sekcje Findings i Impression, zachowuje strukturę szablonu i styl poprzednich opisów danego lekarza oraz może być tworzony na podstawie nagrań głosowych przetwarzanych automatycznie na tekst przez moduł AI. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 107 | Usługi | Tak |  | Bez oceny |  |
| 108 | Wykonawca przeprowadzi wdrożenie systemu obejmujące: - Instalację i konfigurację systemu do pracy, - Migrację danych: e-skierowań, kolejek AP-KOLCE, terminarza wykonywania badań i opisów z dotychczasowego systemu RIS, obrazów z dotychczasowego systemu PACS (udostępnionych przez zamawiającego) - Integrację HL7 z systemem HIS w zakresie przyjmowania zleceń, wysyłka wyników, - Integracja z Teleradiologia24, zlecenie opisu badania z poziomu platformy Radpoint + automatyczna wysyłka obrazu głównego, obrazów porównawczych i załączników podpiętych pod zlecenie do systemu RadOne, odbiór wyniku w formacie plain text, PDF i HL7CDA, - Szkolenie użytkowników w wymiarze minimum 3 grupy po 4 godziny lekcyjne każda. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 109 | Wykonawca zobowiązany jest do integracji oferowanego systemu PACS z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami do diagnostyki obrazowej, w szczególności poprzez ich podłączenie, konfigurację oraz uruchomienie w zakresie przesyłania i archiwizacji danych w standardzie DICOM, a także do integracji z systemami robotycznym da Vinci lub równoważne, z zapewnieniem poprawnej wymiany danych, kompatybilności oraz pełnej funkcjonalności współpracy | Tak |  | Bez oceny |  |
| 110 | System dostarczony musi mieć możliwość, zintegrowania się z min.15 podmiotami świadczącymi usługi teleradiologiczne. Integracja powinien umożliwiać wysyłanie badań do opisu w teleradiologii z możliwością określenia priorytetu wykonania tego opisu oraz z funkcją wyszukiwania i dołączania badań porównawczych | Tak, podać nazwy usługodawców teleradiologii |  | <15 – 0 punktów ≥ 15 – 5 punktów |  |
| 111 | Wykonawca udziela gwarancji na system przez okres 60 miesięcy, w ramach której zapewnia: - Bieżący monitoring, - Bieżące dostosowywanie systemu do nowych regulacji prawnych, - Niezbędną do eksploatacji systemu infrastrukturę chmurową, - Serwis 24/7. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 112 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, na każdym etapie postępowania, do przeprowadzenia prezentacji wybranych funkcjonalności oraz parametrów oferowanego systemu, w celu weryfikacji zgodności oferty z wymaganiami określonymi w dokumentacji postępowania. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że prezentowane funkcjonalności i parametry były spełnione najpóźniej na dzień upływu terminu składania ofert. | Tak |  | Bez oceny |  |