SPECYFIKACJA TECHNICZNO – FUNKCJONALNA

Fotel  diagnostyczny

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać): ……………………………………

Producent (podać): …………………………………………………………………………...

Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 : podać): …………………………………………...

| L.p. | Wymagane parametry i warunki | Parametry wymagane | Parametry oferowanego urządzenia Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel z elektryczną regulacją wysokości za pomocą siłownika kolumnowego, Trójsegmentowe leże z niezależną elektryczną regulacją: Oparcia, siedziska, podnóżka. | Tak |  |
|  | Zakres regulacji umożliwia uzyskanie pozycji trendelenburga, Anty-trendelenburga | Tak |  |
|  | Konstrukcja fotela została zabudowana osłonami wykonanymi z tworzywa abs | Tak, |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema kołami o średnicy nie mniejszej niż 120 mm, każde wyposażone w hamulec. | Tak |  |
|  | Dwa zintegrowane z oparciem podłokietniki, regulowane we wszystkich płaszczyznach, osadzone na łożyskach kulkowych, | Tak, |  |
|  | Możliwość doposażenia w takie elementy jak: Wieszak na kroplówkę, Wieszak na papier, System euroszyn, Centralną blokadę kół. | Tak |  |
|  | Długość całkowita min 206 cm Szerokość siedziska / całkowita: 57 cm lub 90 cm należy wskazać Regulacja wysokości w przedziale nie mniejszym niż 55–90 cm | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 200 kg | Tak, podać |  |
|  | Pozycja trendelenburga: 0°–19° Pozycja anty-trendelenburga: 0°–7° | Tak, podać |  |
|  | Regulacja kąta oparcia: 0°–70° (elektryczna) Regulacja kąta podnóżka: –28° do 10° (elektryczna) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru. |  |  |
|  | W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, wszystkich przeglądów technicznych, konserwacji, kalibracji i innych czynności serwisowych, które są wymagane i przewidziane przez producenta urządzenia w okresie, na jaki udzielana jest gwarancja. Wykonanie tych czynności musi być zgodne z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta. | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK |  |