SPECYFIKACJA TECHNICZNO – FUNKCJONALNA

Pulsoksymetr

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać): ……………………………………

Producent (podać): …………………………………………………………………………...

Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 : podać): …………………………………………...

| L.p. | Wymagane parametry i warunki | Parametry wymagane | Parametry oferowanego urządzenia Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do nieinwazyjnego monitorowania parametrów życiowych u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | Tak |  |
|  | Parametry pomiarowe - SpO₂ – saturacja tlenem hemoglobiny tętniczej - PR – częstość akcji serca (25–240 uderzeń/min) - Pi – indeks perfuzji - PVi – indeks zmienności pletyzmograficznej - RRp – częstość oddechów na podstawie fali pletyzmograficznej (4–70 oddechów/min) | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran LCD o przekątnej min. 2,8 cala, prezentujący m.in. falę pletyzmograficzną | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy, zapewniający min.10 godzin pracy na jednym ładowaniu | Tak |  |
|  | Wytrzymała konstrukcja odporna na upadki z wysokości min. 1,5 m | Tak |  |
|  | Możliwość przechowywania danych z ostatnich min. 96 godzin monitorowania | Tak |  |
|  | Waga: 270 g ± 10% Wymiary: 7,8 cm × 19,8 cm × 2,5 cm ± 10% | Tak |  |
|  | Tryby pracy: możliwość ciągłego monitorowania z konfigurowalnymi alarmami oraz wykonywania pojedynczych pomiarów (spot-check) | Tak |  |
|  | Kompatybilność: współpraca z jednorazowymi i wielorazowymi czujnikami Masimo | Tak |  |
|  | Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze | TAK |  |
|  | W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, wszystkich przeglądów technicznych, konserwacji, kalibracji i innych czynności serwisowych, które są wymagane i przewidziane przez producenta urządzenia w okresie, na jaki udzielana jest gwarancja. Wykonanie tych czynności musi być zgodne z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta. | TAK |  |